Приложение№1 к постановлению

Администрации Костромского

муниципального района

от «27» июня 2022  № 1598

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОСТРОМСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРОЕКТ

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БАКШЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,

утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района Костромской области от  22.06.2021 № 1466

Кострома 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ЗОНИРОВАНИЯ                                                                                                                                          5

Глава 1. Общие положения                                                                                                                          5

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах                                                                         5

Статья 2. Основания введения и назначение Правил                                                                             14

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение                                                                 15

Статья 4. Открытость и доступность информации о

землепользовании и застройке                                                                                                                  19

Глава 2. Права использования недвижимости,

возникшие до вступления в силу Правил                                                                                                20

Статья 5. Общие положения, относящиеся

к ранее возникшим правам                                                                                                                        20

Статья 6. Использование и строительные

изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам                                                   20

Глава 3. Участники отношений, возникающих

по поводу землепользования и застройки                                                                                               21

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих

землепользование и застройку, и их действия                                                                                        21

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта

Правил землепользования и застройки сельских поселений

Костромского муниципального района Костромской области                                                             23

Статья 9. Регулирование землепользования и застройки                                                                       24

Глава 4. Положения о градостроительной подготовке земельных

участков посредством планировки территории                                                                                      24

Статья10. Общие положения о планировке территории                                                                        24

Статья 11. Градостроительные планы земельных участков                                                                  26

Глава 5. Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам 
земельных участков, сформированных из состава государственных и 
муниципальных земель                                                                                                                             27

Статья 12. Принципы организации процесса

предоставления сформированных земельных участков     .                                                                   27

Статья 13. Особенности предоставления сформированных

земельных участков применительно к различным случаям                                                                  27

Глава 6. Общественные обсуждения                                                                                                        28

Статья 14. Общие  положения об общественных обсуждениях                                                            28

Статья 15. Общественные обсуждения по вопросам

предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, объекта капитального

строительства, разрешения на изменение вида разрешенного

использования и разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства                                                                                                     30

Статья 16 Общественные обсуждения по планировке территории                                                      31

Глава 7. Положение об изъятии, резервировании земельных

участков для государственных или муниципальных нужд,

установления публичных сервитутов                                                                                                      32

Статья 17. Основания, условия и принципы организации

порядка изъятия земельных участков, иных объектов

недвижимости для реализации государственных,

муниципальных нужд                                                                                                                                32

Статья 18. Условия принятия решений о резервировании

земельных участков для реализации государственных,

муниципальных нужд                                                                                                                                33

Статья 19. Условия установления публичных сервитутов                                                                     34

Глава 8. Строительные изменения недвижимости                                                                                  35

Статья 20. Право на строительные изменения недвижимости

и основание для его реализации. Виды строительных

изменений недвижимости                                                                                                                         35

Статья 21. Подготовка проектной документации                                                                                   36

Статья 22. Выдача разрешения на строительство                                                                                   39

Статья 23. Строительство, реконструкция                                                                                               39

Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                                                          43

Глава 9. Положения о внесении изменений в Правила                                                                          44

Статья 25. Действия Правил по отношению к

генеральному плану Бакшеевского сельского поселения,

документации по планировке территории                                                                                               44

Статья 26.  Основание и право инициативы внесения

изменений в Правила                                                                                                                                 44

Статья 27.  Порядок внесения изменений в настоящие Правила                                                          45

Глава 10. Контроль за использованием земельных участков

и иных объектов недвижимости

Ответственность за нарушения Правил                                                                                                   46

Статья 28. Изменение одного вида на другой вид

разрешенного использования земельных участков

и иных объектов недвижимости                                                                                                               46

Статья 29. Контроль за  использованием объектов недвижимости                                                       47

Статья 30. Ответственность за нарушения Правил                                                                                47

ЧАСТЬ II.  КАРТА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

КАРТА  ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ                                                                                                        47

Статья 31. Карта градостроительного зонирования территории                                                          47

Статья 32. Карта зон с особыми условиями использования территории                                             48

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ                                                                         50

Статья 33. Перечень территориальных зон выделенных

на картах градостроительного зонирования территории                                                                      50

Статья 33.1. Градостроительные регламенты зоны

1.0. - Сельскохозяйственное использование                                                                                            51

Статья 33.2 Градостроительные регламенты зоны

1.1 - Зона садоводческих, огороднических и

дачных объединений граждан                                                                                                                   54

Статья 33.3. Градостроительные регламенты зоны

2.1. -  Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки                                                                56

Статья 33.4. Градостроительные регламенты.зоны.

2.1.1. - Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки                                                             66

Статья 33.5. Градостроительные регламенты зоны

2.2  - Приусадебный участок личного подсобного хозяйства                                                                73

Статья 33.6. Градостроительные регламенты зоны

2.3. - Блокированная жилая застройка                                                                                                     77

Статья 33.7. Градостроительные регламенты зоны

2.5. -  Среднеэтажная жилая застройка                                                                                                    81

Статья 33.8. Градостроительные регламенты зоны

2.7 Обслуживание жилой застройки                                                                                                        88

Статья 33.9. Градостроительные регламенты зоны

3.0 -  Общественное использование объектов

капитального строительства                                                                                                                     95

Статья 33.10. Градостроительные регламенты зоны

3.1 - Коммунальное обслуживание                                                                                                         101

Статья 33.11. Градостроительные регламенты зоны

3.2 - Социальное обслуживание                                                                                                             103

Статья 33.12 Градостроительные регламенты зоны

3.3 - Бытовое обслуживание                                                                                                                    105

Статья 33.13 Градостроительные регламенты зоны

3.4 — Здравоохранение                                                                                                                           106

Статья 33.14 Градостроительные регламенты зоны

3.5 - Образование и просвещение                                                                                                          107

Статья 33.15 Градостроительные регламенты зоны

3.6 - Культурное развитие                                                                                                                        110

Статья 33.16 Градостроительные регламенты зоны

3.7 - Религиозное использование                                                                                                            111

Статья 33.17 Градостроительные регламенты зоны

3.8 - Общественное управление                                                                                                              112

Статья 33.18 Градостроительные регламенты зоны

4.0 — Предпринимательство                                                                                                                   114

Статья 33.19 Градостроительные регламенты зоны

4.1 Деловое правление                                                                                                                             118

Статья 33.20 Градостроительные регламенты зоны

4.2 - Торговые центры (торгово-развлекательные центры)                                                                 119

Статья 33.21 Градостроительные регламенты зоны

4.4 — Магазины                                                                                                                                       120

Статья 33.22 Градостроительные регламенты зоны

4.5 - Банковская и страховая деятельность                                                                                            122

Статья 33.23 Градостроительные регламенты зоны

4.6 - Общественное питание                                                                                                                   123

Статья 33.24 Градостроительные регламенты зоны

4.7 - Гостиничное обслуживание                                                                                                            124

Статья 33.25 Градостроительные регламенты зоны

4.9 - Обслуживание автотранспорта                                                                                                       126

Статья 33.26 Градостроительные регламенты зоны

5.0 - Отдых (рекреация)                                                                                                                           128

Статья 33.27 Градостроительные регламенты зоны

5.1 — Спорт                                                                                                                                              132

Статья 33.28 Градостроительные регламенты зоны

6.0 - Производственная деятельность                                                                                                    135

Статья 33.29 Градостроительные регламенты зоны

6.3 -  Легкая промышленность                                                                                                                145

Статья 33.30 Градостроительные регламенты зоны

7.1 - Железнодорожный транспорт                                                                                                         147

Статья 33.31 Градостроительные регламенты зоны

7.2 - Автомобильный транспорт                                                                                                             150

Статья 33.32 Градостроительные регламенты зоны

8.3 - Обеспечение обороны и безопасности                                                                                          151

Статья 33.33 Градостроительные регламенты зоны

9.1 -  Охрана природных территорий                                                                                                     152

Статья 33.34 Градостроительные регламенты зоны

12.0 - Общее пользование территорий                                                                                                   153

Статья 33.35 Градостроительные регламенты зоны

12.1 - Ритуальная деятельность                                                                                                              155

Статья 33.36 Градостроительные регламенты зоны

Г1 - Зона градостроительного освоения в соответствии с

договором комплексного освоения территории                                                                                   156

Статья 34. Описание ограничений экологическим и

санитарно-эпидемиологическим условиям                                                                                           157

Правила землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения (далее - Правила), являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, Уставом  Костромского муниципального района Костромской области, генеральным планом  Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, а также с учётом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического развития сельского поселения, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

Глава 1. Общие положения.

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах.

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:

градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;

территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

устойчивое развитие территории – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);

объект инженерной инфраструктуры - система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, электро- и газоснабжения, связи (котельные, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, газораспределительные пункты, АТС, и другие подобные объекты), оказывающие или распределяющие услуги в интересах населения;

линейный объект - сооружение инженерно-технического обеспечения, транспорта, связи, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, характеризующееся линейно протяженной конфигурацией, длина которого несоизмеримо превышает геометрические параметры своего поперечного сечения (ширину, высоту, диаметр);

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменения параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема) в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов – изменения параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или)  первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменения границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением  линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей;

инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территории и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно – строительного проектирования;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор);

объекты федерального значения – объекты федерального строительства, иные объекты, территорий, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально – экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяется Президентом Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к введению субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской федерации, и оказывают существенное влияние на социально – экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъектов Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально – экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организации стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которое уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнения указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимы для выполнения указанных вводов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции предусмотренные Кодексом. Застройщик в праве осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов;

элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;

объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.

акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;

блокированный жилой дом – здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов (брандмауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный земельный участок с выходом на территорию общего пользования (улицу, проезд);

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статьях  33.1-33.36  настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами;

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктура – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского округа;

красные линии – линии, которые обозначают территорий общего пользования и устанавливаются, изменяются или отменяются в документации по планировке территории;

линии градостроительного регулирования – красные линии, границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, строений, сооружений;

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;

многоквартирное жилое здание — жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы;

отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства – высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине их малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических характеристик;

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (техническим заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей;

прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования;

проектная документация – графические и текстовые материалы, определяющие объемно-планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости, а также благоустройства их земельных участков. Проектная документация подготавливается на основании градостроительных планов земельных участков для отдельных объектов и используется для получения разрешения на строительство после ее согласования и проведения экспертиз в установленном порядке;

процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;

публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости – использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также публичными сервитутами;

собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения;

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на строительство (за исключением незначительных действий, особо поименованных соответствующими нормативными правовыми актами);

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

технический регламент – документ, который принят международным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, ратифицированном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);

частный сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута.

Статья 2. Основания введения и назначение Правил

- Настоящие Правила, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами, Законами субъекта российской Федерации вводят в Бакшеевском сельском поселении систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах поселения  на территориальные зоны, с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах, условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

- Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:

  - обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории поселения, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

  - установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;

  - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования в соответствии с градостроительными регламентами;

  - обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития поселения, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

  - обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.

- Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

  - проведению градостроительного зонирования территории поселения и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

  - разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организацией  территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

  - предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель физическим и юридическим лицам;

  - подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

  - предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

  - контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

  - предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального строительства;

  - предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

  - изменению видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства;

  - обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройки, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

- Настоящие Правила применяются наряду с:

  - техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей среды.

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение

- Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план Бакшеевского сельского поселения, документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне, земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

Действие градостроительных регламентов не распространяются на земельные участки:

  - в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

  - в границах территорий общего пользования;

  - предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами инженерной инфраструктуры (котельные, трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, газораспределительные пункты, АТС, и другие подобные объекты);

  - предоставленные для добычи полезных ископаемых;

  - в границах зон затопления и подтопления, установленных в соответствии с действующим законодательством.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.  Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

- На двух видах карт в части II настоящих Правил выделены:

1) территориальные зоны – на картах градостроительного зонирования территории (статья 31);

2) зоны с особыми условиями использования территорий - на картах зон с особыми условиями использования территории (статьи 32).

- На картах градостроительного зонирования территории (статья 31) выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости (статья 33.1-33.36).

- На карте зон с особыми условиями использования территорий – зон действия ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (статьи 32) отображаются установленные в соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения. Изложение указанных ограничений содержится в статье 34 настоящих Правил.

- К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений, отображенных на картах статьи 32 или определенных действующим законодательством, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам статьями 33.1-33.36, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в статье 34 настоящих Правил.

- Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

  - градостроительным регламентам статей 33.1-33.36 настоящих Правил

  - ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений (статья 34);

  - иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости, включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

- Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:

  - основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов – строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

  - условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого с применением процедур публичных слушаний;

  - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статей 33.1-33.36 настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.

- Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Костромского муниципального района. Указанный порядок устанавливается к случаям, когда:

  - при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 22 настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в пункте 3 статьи 20 настоящих Правил);

  - при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в администрацию  Костромского муниципального района, которая в установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок действий в указанных случаях определяется нормативным правовым актом администрации Костромского муниципального района;

  - собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного вида разрешенного использования на иной вид использования, требующий разрешения по специальному согласованию. В этих случаях применяются процедуры, изложенные в статье 15 настоящих Правил.

- Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут включать:

  - размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков;

  - минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами которых возводить строения запрещено;

  - предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек;

  - максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади участков).

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования.

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

- Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро -, водо -, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры города), расположение которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи 15 настоящих Правил.

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.

Администрация Костромского муниципального района Костромской области обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всех желающих путем:

  - публикации Правил;

  - помещения Правил в сети «Интернет»;

  - создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в администрации Костромского муниципального района и администрации Бакшеевского сельского поселения;

  - предоставления органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может превышать стоимость затрат на изготовление копий соответствующих материалов.

Глава 2. Права использования недвижимости,

возникшие до вступления в силу Правил.

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам

- Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты Костромского муниципального района по вопросам землепользования и застройки  применяются  в части, не противоречащей настоящим Правилам.

- Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил являются действительными.

- Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

  - имеют вид/виды использования, которые не поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон (статья 33.1-33.36 настоящих Правил);

  - имеют вид/виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон (статья 33.1-33.36  настоящих Правил), но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно статьи 34 настоящих Правил;

  - имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных статьей 33.1-33.36  настоящих Правил применительно к соответствующим зонам.

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательством.

- Правовым актом главы администрации Костромского муниципального района может быть придан статус несоответствия производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карт градостроительного зонирования, статья 31 и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам.

- Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключения составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной среды. Применительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования.

- Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем недвижимости, указанных в

настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности – экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайной ситуации, иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасности).

Указанные в части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной, несоответствующий вид использования.

Глава 3. Участники отношений, возникающих

по поводу землепользования и застройки

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действия.

- В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Костромского муниципального района регулируют действия физических и юридических лиц, которые:

  - участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых администрацией Костромского муниципального района по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или реконструкции;

  - обращаются в администрацию Костромского муниципального района с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять действия по градостроительной подготовке территории, посредством которой из состава государственных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые участки;

  - владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости;

  - владея на правах собственности квартирами в многоквартирных домах, могут обеспечивать действия по определению в проектах планировки, проектах межевания  выделению границ земельных участков многоквартирных домов из состава жилых кварталов, микрорайонов;

  - осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.

- К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности:

  - возведение строений (некапитальных объектов) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим и юридическим лицам (посредством торгов – аукционов, конкурсов);

  - переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление прав пожизненного наследуемого владения или прав бессрочного пользования на право собственности;

  - иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке.

- Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, перераспределение земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным законодательством.

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного из состава государственных, муниципальных земель для его межевания, освоения и комплексного строительства), объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, перераспределение земельных участков не требуется подготовка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным законодательством, при соблюдении следующих требований градостроительного законодательства:

1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны;

2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуемому земельному участку;

3) объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны.

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляет орган, уполномоченный в сфере градостроительной деятельности посредством проверки землеустроительной документации.

Лица, осуществляющие на территории Бакшеевского сельского поселения землепользование и застройку от имени государственных органов, выполняют требования законодательства, а также требования настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов, выполнения порядка осуществления землепользования и застройки.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений Костромского муниципального района Костромской области

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Костромского муниципального района Костромской области и внесению в них изменений (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации Костромского муниципального района и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил.

2. В состав Комиссии с правом решающего голоса входят должностные лица администрации Костромского муниципального района и глава Бакшеевского сельского поселения.

3. К полномочиям Комиссии относятся:

- 1) организация и контроль проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений Костромского муниципального района (далее – Правила);

- 2) организация работы по сбору исходных данных для разработки проекта Правил и внесения в них изменений;

- 3) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила;

- 4) подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении, в соответствии с поступившими предложениями, изменений в Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения и направление этого заключения главе Костромского муниципального района Костромской области;

- 5) осуществление подготовки проекта решения Собрания депутатов Костромского муниципального района Костромской области о внесении изменений и дополнений в Правила;

- 6) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- 7) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- 8) рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных Правил;

- 9) организация проведения общественных обсуждений.

Статья 9. РЕГУЛИРОВАНИЕ землепользованиЯ и застройкИ

1.Регулирование землепользования и застройки осуществляется  администрацией Костромского муниципального района, администрацией Бакшеевского сельского поселения в соответствии с их компетенцией, установленной федеральными законами, законами Костромской области, Уставом Костромского муниципального района.

Глава 4. Положения о градостроительной подготовке земельных участков посредством планировки территории.

Статья 10. Общие положения о планировке территории

- Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Костромской области, настоящими Правилами.

- Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки без проектов межевания в их составе;

- проектов планировки с проектом межевания в их составе;

- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки);

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов.

- Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории применительно к различным случаям принимаются администрацией Костромского муниципального района, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей;

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);

б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;

в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения  проездов проходов по соответствующей территории.

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1) данной части настоящей статьи, необходимо определить изменить:

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования,

б) границы зон действия публичных сервитутов,

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд,

г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектом планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на своих участках объектов капитального строительства, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков.

- Состав, порядок подготовки, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется градостроительным законодательством.

Посредством документации по планировке территории определяются:

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2) линии градостроительного регулирования, в том числе:

а) красные линии, ограничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, проходы, площади, набережные) от территорий иного назначения и обозначающие планировочные элементы – кварталы, микрорайоны, иные планировочные элементы территории;

б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;

в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;

д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам – при межевании свободных от застройки территорий;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;

з) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных участков – в случаях реконструкции.

5. Документация по планировке территории, посредством которой производится формирование границ земельных участков, является основанием для установления границ земельных участков, в соответствии с земельным законодательством.

6. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный участок, подготовка документации по планировке территории не требуется.

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а также осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

8. В случае если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

Статья 11. Градостроительные планы земельных участков

1.Градостроительный план земельного участка выдаётся в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

2.Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, сведения содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

4.Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется в соответствии с Административным регламентом. (Утверждён постановлением администрации Костромского района от 06.06.2016 г. № 524).

Глава 5. Положения о порядке предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, сформированных из состава государственных и 
муниципальных земель

Статья 12. Принципы организации процесса предоставления сформированных земельных участков

    - Порядок предоставления физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.

Статья 13. Особенности предоставления сформированных земельных участков применительно к различным случаям

- Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежилого назначения многоквартирных домов прав общей долевой собственности на сформированные земельные участки для использования многоквартирных домов определяется жилищным и земельным законодательствами. Указанные права предоставляются бесплатно.

- Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений прав собственности на сформированные земельные участки, прав аренды сформированных земельных участков для использования зданий, строений, сооружений определяется земельным законодательством.

- Порядок предоставления сформированных земельных участков определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района. Права на сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физическим, юридическим лицам на торгах -  аукционах, конкурсах.

- Порядок предоставления сформированных земельных участков определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.

- Порядок предоставления прав аренды земельных участков выделенных из состава земель общего пользования для возведения временных объектов для обслуживания населения, победителям торгов, или заявителям в случаях, когда торги признаны несостоявшимися, определяется земельным законодательством и в соответствии с ним – нормативными правовыми актами местного самоуправления муниципального района.

Глава 6. Общественные обсуждения

Статья 14. Общие положение об общественных обсуждениях

- На территории Костромского муниципального района в градостроительной сфере проводятся общественные обсуждения.

- Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Костромской области о градостроительной деятельности, Уставом Костромского муниципального района, настоящими Правилами, Порядком организации и проведения общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов Костромского муниципального района в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов Костромского муниципального района от «01» июля 2021 года № 54.

- Общественные обсуждения проводятся с целью:

- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласование;

- информирования общественности и обеспечения прав участия граждан в принятии решений администрацией Костромского муниципального района Костромской области по вопросам  землепользования и застройки.

Общественные обсуждения проводятся Комиссией в порядке, определяемом Порядком о Комиссии  в следующих случаях:

1) при подготовке проекта правил землепользования и застройки;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки;

3) при подготовке документации по планировке территорий;

4) при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

5) при предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) при изменении вида разрешенного использования земельного участка.

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

4. Сроки проведения общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки, исчисляемые со дня оповещения жителей Бакшеевского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений, составляют:

- по проекту правил землепользования и застройки – не менее одного и не более трёх месяцев;

- в случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – не более одного месяца;

- по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства – не более 1 месяца;

- по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не более 1 месяца;

- по вопросам изменения вида разрешенного использования земельного участка – не менее одного месяца;

- по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготавливаемых в составе документации по планировке территории – не менее одного месяца и не более трёх месяцев.

5. Нормативно-правовой акт о назначении общественных обсуждений, а также оповещение о предстоящих общественных обсуждениях подлежат официальному опубликованию. В акте о назначении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности устанавливаются границы территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (по вопросу внесения в правила землепользования застройки изменений, связанных с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства), либо указывается территориальная зона, в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения (в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

6. Оповещение о предстоящих общественных обсуждениях и порядок их проведения осуществляется в соответствии с Уставом Костромского муниципального района.

Статья 15. Общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, разрешения на изменения вида разрешенного использования земельного участка и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  а так же разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка, предоставляются по итогам общественных обсуждений в случаях:

- градостроительной подготовки земельного участка из состава государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим лицам;

- подготовки проектной документации, до получения разрешения на строительство;

- использования земельных участков, иных объектов недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение.

2. Для получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на изменение вида разрешенного использования земельного участка, или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладатели указанных земельных участков, объектов капитального строительства направляют заявление в Комиссию.

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования,  на изменение вида разрешенного использования земельного участка, или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Костромской области о градостроительной деятельности, Уставом Костромского муниципального района, настоящими Правилами, Порядком организации и проведения общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов Костромского муниципального района в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания депутатов Костромского муниципального района от «01» июля 2021 года № 54.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

СТАТЬЯ 16. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения главы администрации Костромского муниципального района, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях.

2. Общественные обсуждения организует и проводит Комиссия в соответствии с Уставом Костромского муниципального района.

3. Предметами общественных обсуждений документации по планировке территории являются вопросы соответствия этой документации:

- документам территориального планирования в части наличия решений об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования с последующим изъятием, в том числе путем выкупа земельных участков и иных объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- требованиям законодательства о необходимости доказательства невозможности установить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования иным способом, чем тот, который предложен документацией по планировке территории;

- градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах;

- техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градостроительному проектированию систем инженерно-технического обеспечения планируемого строительства, реконструкции;

- требованиям в части того, что: а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может быть меньше площади определенной на основе нормативов действовавших на момент строительства этих домов (если сложившееся землепользование не препятствует реализации этих нормативов);  б) земельные участки многоквартирных домов могут быть выделены на местности только в случае соблюдения прав третьих лиц на использование территорий общего пользования, в противном случае устанавливаются неделимые земельные участки, в границах которых  могут располагаться несколько многоквартирных жилых домов;

- требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных планов земельных участков в составе документации по планировке территории в части фиксации их границ, минимальных отступов построек от границ земельных участков, границ зон действия публичных сервитутов и предложений об установлении частных сервитутов (при необходимости), наличия информации о предельной этажности, высоте планируемых зданий, строений, сооружений, видах их использования;

- иным требованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности.

Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии с требованиями законодательства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке территории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов.

Глава 7. Положение об изъятии, резервировании земельных участков для государственных или муниципальных нужд, установления публичных сервитутов.

Статья 17. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд.

- Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством.

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется: Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Костромской области, настоящими Правилами и, принимаемыми в соответствии с ними, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

- Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд является утвержденная в установленном порядке и с учетом настоящих Правил (в части соблюдения градостроительных регламентов, обязательности проведения публичных слушаний) документация по планировке территории – проекты планировки с проектами межевания в их составе.

Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих условий:

- доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных нужд, путем отображения соответствующих решений в утвержденных, в установленном порядке, документах территориального планирования;

- доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе, как только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей.

- Муниципальными нуждами поселка, которые могут быть основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных объектов недвижимости, являются необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории:

а) объектов электро -, газо-, тепло -, и водоснабжения муниципального значения;

б) автомобильных дорог общего пользования в границах поселковой черты, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения в границах поселковой черты.

- Решения об изъятии, резервировании объектов недвижимости может быть принято только после утверждения в установленном порядке проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы земельных участков, строительство на которых может быть осуществлено только после изъятия этих участков и/или объектов на них расположенных в порядке, установленном законодательством.

Владельцы изымаемой недвижимости должны не позднее, чем за год до предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом принявшем решение об изъятии.

Статья 18. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для реализации государственных, муниципальных нужд.

- Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд определяется земельным законодательством

Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Костромской области, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Костромского муниципального района.

- Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд является одновременное наличие утвержденных в установленном порядке:

- документов территориального планирования, отображающих зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для реализации государственных и муниципальных нужд);

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы зон резервирования.

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном градостроительным законодательством.

- В соответствии с градостроительным законодательством:

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов планирования и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную собственность земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд:

- собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы.

- Принимаемый по основаниям, определенным законодательством, акт о резервировании должен содержать:

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является наличие государственных и муниципальных нужд;

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для объектов, при размещении которых допускает изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа в соответствии с законодательством;

- обоснование отсутствие других вариантов возможного расположения границ зон резервирования;

- карту, отображающую границы зон резервирования в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки и проектом межевания в его составе;

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих резервированию, а также список физических и юридических лиц – собственников, пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков и иных объектов недвижимости.

- В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен предусматривать:

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей;

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока резервирования;

- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия решения об их выкупе по завершении срока резервирования.

Статья 19. Условия установления публичных сервитутов

  - Органы местного самоуправления Костромского муниципального района  имеют право устанавливать, применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты – ограничения для правообладателей на использование этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд – проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо – и газопроводов, канализации и т.д.), иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

  - Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

  - Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами.

Глава 8. Строительные изменения недвижимости

Статья 20. Право на строительные изменения недвижимости и основание для его реализации. Виды строительных изменений недвижимости.

- Правом производить строительные изменения недвижимости – осуществлять строительство, реконструкцию, снос объектов, производить иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого владения) или их доверенные лица.

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с градостроительным законодательством и в порядке статьи 22 настоящих Правил. Исключения составляют случаи определенные градостроительным законодательством и в соответствии с ним – частью 3 настоящей статьи.

- Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для которых:

- не требуется разрешения на строительство;

- требуется разрешение на строительство.

- Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на  садоводством земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества, строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и др.);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.

5) капитального ремонта объектов капитального строительства;

6) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством Костромской области о градостроительной деятельности разрешения на строительство не требуется.

Законами иными нормативными правовыми актами Костромской области может быть установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется получение разрешения на строительство.

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство в случае изменений одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости при одновременном наличии следующих условий:

- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного использования обозначен в списках статей 33.1 – 33.36 настоящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования);

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных параметров и несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям требований безопасности (пожарной, санитарно – эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность в соответствии с законодательством за последствия могущие возникнуть в результате осуществления этих действий. Указанные лица вправе запросить и в течение двух недель получить заключение администрации Костромского муниципального района Костромской области о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на строительство, в порядке определенном муниципальным нормативным правовым актом.

- Разрешение на строительство предоставляется в порядке определенном в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 22 настоящих Правил для строительных изменений недвижимости, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи.

Статья 21. Подготовка проектной документации

  - Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации определяется градостроительным законодательством.

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.

  - Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

  - Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка.

  - Проектная документация подготавливается на основании договоров заключаемых между застройщиками (техническими заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями проектной документации, далее в настоящей статье – исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно – строительное проектирование.

Отношения между застройщиками (техническими заказчиками) и исполнителями регулируются гражданским законодательством.

Состав документов и материалов, подготавливаемых, в рамках выполнения договоров о подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов определяется, градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

  - В случае если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу:

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

  - Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в порядке определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Не допускается подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осуществления строительства, состав и формы документов отражающих результаты инженерных изысканий определяются в соответствии с градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров заключаемых между застройщиками (заказчиками и физическими, юридическими лицами (исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством.

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут ответственность за результаты инженерных изысканий используемых при подготовке проектной документации и осуществления строительства в соответствии с законодательством.

  - Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения без взимания платы в течение 14 дней по запросу администрации или правообладателей земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения не менее чем на два года, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предоставленных ему технических условий.

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение построенного или реконструированного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение предоставленными правообладателю земельного участка.

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской Федерации.

  - Состав, порядок оформления и предоставления проектной документации для получения разрешений на строительство устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

  - Проектная документация, разрабатывается в соответствии с:

- градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка;

- техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правилами, иными нормативно – техническими документами, действующими на момент подготовки проектной документации);

- результатами инженерных изысканий;

- техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения).

10. Проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В случаях предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу.

Статья 22. Выдача разрешения на строительство

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, требованиям установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения  на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешённым использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство даёт застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

2. Выдача разрешения на строительство объекта осуществляется в соответствии с Административным регламентом. (Утверждён постановлением администрации Костромского муниципального района от 06.06.2016 г. № 522).

Статья 23. Строительство, реконструкция

  - Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемые застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство (далее – лица осуществляющие строительство).

  - При осуществлении строительства, реконструкции, объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции, а также передать лицу, осуществляющему строительство материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановлении более чем на шесть месяцев застройщик или технический  заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

  - Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.

  - В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также – органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

  - копия разрешения на строительство;

  - проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

  - копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий (разбивочный чертеж);

  - общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.

  - положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе.

  - Лицо, осуществляющее строительство, вправе на предъявлять документы предусмотренные подпунктами 1-5 данного пункта. В этом случае органы государственного строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в органе, выдавшем разрешение на строительство.

  - Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда. Лицо, осуществляющее строительство также обязано обеспечить доступ на территорию, на которой осуществляется строительство, реконструкция,  объекта капитального строительства представителей застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

  - Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

  - Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  - В процессе строительства, реконструкции, проводится:

- государственный строительный надзор применительно к объектам, указанным, проектная документация которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подлежит  экспертизе, а также применительно к объектам, проектная документация которых является типовой проектной документацией или ее модификацией – в соответствии с законодательством;

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства – в соответствии с законодательством и в порядке части 11 настоящей статьи.

- .Предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполненных работ в процессе строительства, реконструкции капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

- В границах Бакшеевского сельского поселения государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти Костромской области, уполномоченным на осуществление государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией, иных, кроме указанных в абзаце 5 данной части настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора.

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, попадающие под действие государственного строительного надзора.

По результатам проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или техническому заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию требования, которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правительством Российской Федерации.

- Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком, заказчиком. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

Лицо, осуществляющее строительство обязано извещать органы государственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.

В процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство и застройщиком или  техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможен без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или технический заказчик может потребовать проведения контроля за проведением таких работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков.

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов.

Замечания застройщика или технического заказчика, привлекаемых застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом предъявившем замечания об указанных недостатках и лицом, осуществляющим строительство.

Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объёме в соответствии с разрешением на строительства, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленного на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешённому использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекта планировки территории и проекту межевания территории, проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

2.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учёт построенного объекта капитального строительства, внесение изменений в документы государственного учёта реконструированного объекта капитального строительства.

3.Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с Административным регламентом. (Утверждён постановлением администрации Костромского муниципального района от 06.06.2016 г. № 523).

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учёт или внесение изменений в документ государственного учёта реконструированного объекта капитального строительства.

Глава 9. Положения о внесении изменений в Правила

Статья 25. Действия Правил по отношению

к генеральному плану Бакшеевского сельского поселения, документации по планировке территории

1. Правила разработаны на основе генерального плана Бакшеевского сельского поселения и не должны ему противоречить. В случае внесения изменений в генеральный план, соответствующие изменения должны быть внесены в настоящие Правила.

2. Документация по планировке территорий, разработанная на основе генерального плана Бакшеевского сельского поселения, настоящих Правил, не должна им противоречить.

3. Ранее разработанная и нереализованная документация по планировке территорий Бакшеевского сельского поселения может быть использована в части, не противоречащей настоящим Правилам.

4. Подготовленная новая документация по планировке территории, утвержденная в установленном порядке, может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 26.  Основание и право инициативы внесения изменений в Правила

1. Основанием для рассмотрения главой администрации Костромского муниципального района вопроса о внесении изменений является:

а) несоответствие настоящих Правил генеральному плану Бакшеевского сельского поселения, возникшее в результате внесения в него изменений;

б) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов с обоснованием,  что установленные Правилами положения:

  - не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости,

  - приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости,

  - препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной территории или наносят вред этим интересам.

2. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают органы власти, органы местного самоуправления поселения в лице главы Бакшеевского сельского поселения, депутатов представительного органа местного самоуправления поселения, Комиссия, администрация Костромского муниципального района, общественные организации, правообладатели объектов недвижимости, юридические и физические лица в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений, направляемых в Комиссию.  Решения по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, предусмотренном статьей 27 настоящих Правил.

Статья 27.  Порядок внесения изменений в настоящие Правила

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, установленном для подготовки и утверждения Правил.

2. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Правила, а также соответствующие предложения направляется в Комиссию.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления обращения о внесении изменений в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации Костромского муниципального района.

4. Глава администрации Костромского муниципального района с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила проводятся общественные обсуждения в порядке и сроки, определенные главой 6 настоящих Правил.

5. Подготовленный Комиссией по итогам общественных обсуждений проект о внесении изменений в настоящие Правила направляется главе администрации Костромского муниципального района, который не позднее 10 календарных дней принимает решение об утверждении проектав или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

6. Изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в средствах массовой информации.

7. Изменения в градостроительные регламенты и карты градостроительного зонирования настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон, видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены при наличии положительного заключения Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки.

Глава 10. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости. Ответственность за нарушения Правил

Статья 28. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Бакшеевского сельского поселения осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Бакшеевского сельского поселения может осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных разрешений и согласований, в том случае, если применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования или являются вспомогательными по отношению к существующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным видам использования.

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения принимается в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами.

5. Право на изменение вида разрешенного использования земельного участка или объекта капитального строительства, если изменение связано со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, реализуется при условии получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство, реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 29. Контроль за использованием объектов недвижимости

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контролирующих органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Статья 30. Ответственность за нарушения Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской области, иными нормативными правовыми актами.

ЧАСТЬ II.  КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.  КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

Статья 31. Карта градостроительного зонирования территории.

1. Карта градостроительного зонирования территории поселения включает в себя:

1) КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.  Границы территориальных зон. М 1:5000.

Населённые пункты: п Зарубино. (Приложение 1).

3) КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.  Границы территориальных зон. М 1:5000. Населённые пункты: д. Каримово, д. Клюшниково. (Приложение 3).

2. На карте границ территориальных зон выделены территориальные зоны, для которых установлены градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства (ст. 33.1 – 33.36).

3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов) не выделены земельные участки, допускается установление территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям планировочных элементов. При этом формирование земельных участков после введения в действие настоящих правил:

1) производится с учётом установленных границ территориальных зон;

2) является основанием для внесения изменений в настоящие правила в части изменения ранее установленных границ территориальных зон.

4. Границы территориальных зон на карте границ территориальных зон устанавливаются по:

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- административным границам населённых пунктов;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

5. Границы зон территорий общего пользования определяются администрацией с учётом положений документов территориального планирования и документов по планировке территории.

6. Границы территориальных зон, для которых отсутствует возможность однозначной картографической привязки, определены по условным линиям в увязке с границами функциональных зон генерального плана Бакшеевского сельского поселения, границами зон с особыми условиями использования территорий, сложившейся планировки территории и существующих землепользований, иными границами, отображёнными на топографической основе, используемой для разработки карты градостроительного зонирования. Местоположение границ территориальных зон, установленных в увязке с условными линиями, подлежат уточнению, т.е. замене условно-графической информации в соответствии с данными государственного земельного кадастра по мере поступления указанной информации по сформированным границам земельных участков.

7. На территории Бакшеевского сельского поселения, на которые не разработаны карты градостроительного зонирования территории, распространяются градостроительные регламенты той территориальной зоны, которая соответствует функциональной зоне указанной в генеральном плане Бакшеевского сельского поселения.

Статья 32. Карта зон с особыми условиями использования территории.

1. Карта зон с особыми условиями использования территории включает в себя:

1) КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.  Границы зон с особыми условиями использования территорий. М 1:5000. Населённые пункты: п. Зарубино. (Приложение 2).

2) КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.  Границы зон с особыми условиями использования территорий. М 1:5000. Населённые пункты: д. Каримово, д. Клюшниково. (Приложение 4).

2. На картах зон с особыми условиями использования территорий выделены зоны по:

1)	экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности, к которым приписаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, определяющие действия  разрешаемые и/или запрещаемые в целях охраны и рационального использования окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения и устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2)	а) водоохранных зон; б) зон санитарной охраны источников водоснабжения (I пояс, II пояс); в) зон с особыми условиями использования территории инженерной и транспортной инфраструктуры (санитарных разрывов от объектов железнодорожного транспорта); г) санитарно-защитных зон.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 33. Перечень территориальных зон.

Наименование территориальных зон

- Сельскохозяйственное использование

1.1 Зона садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан

  - Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

2.1.1 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

  - Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

  - Блокированная жилая застройка

2.5 Среднеэтажная жилая застройка

2.7 Обслуживание жилой застройки

3.0 Общественное использование объектов капитального строительства

3.1 Коммунальное обслуживание

3.2 Социальное обслуживание

3.3 Бытовое обслуживание

3.4 Здравоохранение

3.5 Образование и просвещение

3.6 Культурное развитие

3.7 Религиозное использование

3.8 Общественное управление

4.0 Предпринимательство

4.1 Деловое правление

4.2 Торговые центры (торгово-развлекательные центры)

4.4 Магазины

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.9 Обслуживание автотранспорта

5.0 Отдых (рекреация)

5.1 Спорт

6.0  Производственная деятельность

6.3 Легкая промышленность

7.1 Железнодорожный транспорт

7.2 Автомобильный транспорт

8.3 Обеспечение обороны и безопасности

9.1 Охрана природных территорий

12.0 Общее пользование территорий

12.1 Ритуальная деятельность

Г1 - Зона градостроительного освоения в соответствии с договором комплексного освоения территории.

Статья 33.1 Градостроительные регламенты зоны

1.0.- Сельскохозяйственное использование

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 1.0, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Растение-водство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 | - | 1.1 |
| 2. | Выращивание зерновых и иных сельскохо-зяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | - | 1.2 |
| 3. | Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | - | 1.3 |
| 4. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | - | 1.4 |
| 5. | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | - | 1.5 |
| 6. | Виноградарство | Возделывание винограда на виноградопригодных землях |  | 1.5.1 |
| 7. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | - | 1.16 |
| 8. | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | - | 1.17 |
| 9. | Сенокошение | Кошение трав, сбор и заготовка сена | - | 1.19 |
| 10. | Выпас сельскохозяйственных животных | Выпас сельскохозяйственных животных | - | 1.20 |

Статья 33.2 Градостроительные регламенты зоны

1.1 - Зона садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 1.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; В соответствии с ранее разработанным планово картографическим материалам разбивки садоводческого товарищества размер земельного участка определяется согласно данного материала. Расстояние от границы земельного участка со стороны земель общего пользования - 5 м. От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м., максимальный процент застройки 50%. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы установленные уставом садоводческого товарищества, противопожарные нормы. | 13.2 |
| 2. | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | минимальный размер земельного участка - 0,01 га; максимальный размер земельного участка – 0,1 га; | 13.1 |
| 3. | Земельные участки общего назначения | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | минимальные и максимальные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ; предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 13.0 |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от «22»  мая  2024 года №

«Об утверждении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области».

Статья 33.3. Градостроительные регламенты зоны

2.1 - Зона малоэтажной индивидуальной жилой застройки.

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для индивидуального жилищного строительства | индивидуальные жилые дома | минимальный размер земельного участка - 0,08 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; В условиях сложившейся застройки минимальный размер земельного участка определяется по фактическому использованию. Расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м. От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или глухое высотой не более 1,8 м; между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 1,8м; максимальный процент застройки 70%. | 2.1 |
| 2. | Блокированная жилая застройка | жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (каждый из совмещенных домов предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки) | минимальный размер земельного участка - 0,06 га; максимальный размер земельного участка – 0,1 га; минимальный отступ от границ земельного участка не менее 3 м; расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м. минимальный отступ от границы земельного участка со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) - 0 м; ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или глухое высотой не более 1,8 м; между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 1,8м; максимальный процент застройки 70%. | 2.3 |
| 3. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | объекты капитального строительства, предназначенные для дошкольного образования | минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость отдельно стоящих объектов - 350 мест | 3.5.1 |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для начального и среднего общего образования | минимальные размеры земельных участков при вместимости: - до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; - 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; - 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; - 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; - 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; - 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м; предельное количество этажей - 3 этажа; - предельная высота зданий 18 метров; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость - 1500 мест |  |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественные, музыкальные школы и образовательные кружки | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка – 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 4. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.3 |
| 5. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 6. | Социальное обслуживание | объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.2 |
|  |  | объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; максимальный размер земельного участка 0,15 га; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |
| 8. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | минимальный размер земельного участка - 0,08 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; В условиях сложившейся застройки минимальный размер земельного участка определяется по фактическому использованию. Расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м. От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или глухое высотой не более 1,8 м; между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 1,8м; максимальный процент застройки 70%; Площадь предоставляемых земельных участков (включая площадь застройки) для обслуживания отдельно стоящих гаражей или открытых автостоянок, хозяйственных построек, отдельно стоящих бань - от 50 кв.м до 100 кв.м. | 2.2 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Религиозное использование | объекты капитального строительства: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.7 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и сооружения, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 4. | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | минимальный размер земельного участка - 0,005 га; максимальный размер земельного участка 0,01 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 1 этаж; максимальный процент застройки - 90 процентов | 2.7.1 |
| 5. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.1 |
| 6. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.5 |
| 7. | Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 1 этаж; максимальный процент застройки - 90 процентов | 4.9 |
| 8. | Объекты придорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.9.1 |
| 9. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площади застройки) - 0,06 га; максимальный размер земельного участка 0,50 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 4 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов; многоквартирный дом должен быть обеспечен автостоянками в расчете 1 машино-место на 90 кв.м. общей площади квартир. При размещении многоквартирного дома необходимо предусматривать нормируемые элементы благоустройства: - площадки для игр детей -из расчета 0,7 кв.м./чел; - площадки для отдыха взрослого населения — из расчета 0,1 кв.м./чел. | 2.1.1 |
| 10. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 11. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |
| 12. | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Постановление от 03.12.2024 №3383 «Об утверждении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»

Статья 33.4 Градостроительные регламенты зоны

2.1.1 -  Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площади застройки) - 0,006 га; максимальный размер земельного участка 0,50 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 4 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов; многоквартирный дом должен быть обеспечен автостоянками в расчете 1 машино-место на 90 кв.м. общей площади квартир. При размещении многоквартирного дома необходимо предусматривать нормируемые элементы благоустройства: - площадки для игр детей -из расчета 0,7 кв.м./чел; - площадки для отдыха взрослого населения — из расчета 0,1 кв.м./чел. | 2.5 |
| 2. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |
| 3. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.3 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 5. | Социальное обслуживание | объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.2 |
|  |  | объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; максимальный размер земельного участка 0,15 га; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 6. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1.1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | минимальный размер земельного участка - 0,005 га; максимальный размер земельного участка 0,01 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 1 этаж; максимальный процент застройки - 90 процентов | 2.7.1 |
| 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка 0,10 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 3.10.1 |
| 5. | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.8 |
| 6. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.1 |
| 7. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.5 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.1.1, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | - | 12.0.2 |

Статья 33.5 Градостроительные регламенты зоны

2.2 - Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.2, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | минимальный размер земельного участка - 0,08 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; В условиях сложившейся застройки минимальный размер земельного участка определяется по фактическому использованию. Расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м. От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, возможно решётчатое или глухое высотой не более 1,8 м; между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 1,8м; максимальный процент застройки 70%; Площадь предоставляемых земельных участков (включая площадь застройки) для обслуживанияотдельно стоящих гаражей или открытых автостоянок, хозяйственных построек, отдельно стоящих бань - от 50 кв.м до 100 кв.м. | 2.2 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.2, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 4. | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1 |
| 5. | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | минимальный размер земельного участка - 0,005 га; максимальный размер земельного участка 0,01 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 1 этаж; максимальный процент застройки - 90 процентов |  |
| 6. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.2, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.6 Градостроительные регламенты зоны

2.3  -Блокированная жилая застройка

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.3, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блокированная жилая застройка | жилые дома, не предназначенные для раздела на квартиры, имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (каждый из совмещенных домов предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки) | минимальный размер земельного участка - 0,06 га; максимальный размер земельного участка – 0,1 га; минимальный отступ от границ земельного участка не менее 3 м; расстояние от границы земельного участка со стороны улично-дорожной сети - 5 м. минимальный отступ от границы земельного участка со стороны общей стены между блоками (блок-секциями) - 0 м; ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля за-стройки, возможно решётчатое или глухое высотой не более 1,8 м; между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые) высотой не более 1,8м; максимальный процент застройки 70%. | 2.3 |
| 2. | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | минимальный размер земельного участка - 0,005 га; максимальный размер земельного участка 0,01 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 1 этаж; максимальный процент застройки - 90 процентов | 2.7.1 |
| 3. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.3, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 3. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 4. | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1 |
| 5. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов. | 3.3 |
| 6. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.3, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.7 Градостроительные регламенты зоны

2.5  - Среднеэтажная жилая застройка

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.5, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (две и более квартиры на этаже) | минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,004 га; максимальный размер земельного участка — 0,50 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельная высота зданий - 30 м; максимальный процент застройки - 60 процентов; иные показатели: максимальное количество этажей - 5 этажей; многоквартирный дом должен быть обеспечен автостоянками в расчете 1 машино-место на 90 кв.м. общей площади квартир. При размещении многоквартирного дома необходимо предусматривать нормируемые элементы благоустройства: - площадки для игр детей -из расчета 0,7 кв.м./чел; - площадки для отдыха взрослого населения — из расчета 0,1 кв.м./чел. | 2.5 |
| 2. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |
| 3. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.3 |
| 4. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 5. | Социальное обслуживание | объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов. | 3.2 |
|  |  | объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; максимальный размер земельного участка 0,15 га; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 6. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 7. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.5, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 3. | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | минимальный размер земельного участка - 0,005 га; максимальный размер земельного участка 0,01 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 1 этаж; максимальный процент застройки - 90 процентов | 2.7.1 |
| 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | объекты капитального строительства, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка 0,10 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 3.10.1 |
| 5. | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.8 |
| 6. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.1 |
| 7. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.5 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.5, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  | 12.0.2 |

Статья 33.8 Градостроительные регламенты зоны

2.7  - Обслуживание жилой застройки

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.7, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | объекты капитального строительства, предназначенные для дошкольного образования | минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость отдельно стоящих объектов - 350 мест. | 3.5.1 |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для начального и среднего общего образования | минимальные размеры земельных участков при вместимости: - до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; - 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; - 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; - 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; - 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; - 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м; предельное количество этажей - 3 этажа; - предельная высота зданий 18 метров; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость - 1500 мест |  |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественные, музыкальные школы и образовательные кружки | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка – 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 2. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.3 |
| 3. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 4. | Социальное обслуживание | объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.2 |
|  |  | объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 5. | Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент за-стройки - 60 процентов |  |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.7, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Религиозное использование | объекты капитального строительства: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.7 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и сооружения, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 4. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.5 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 6. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |
| 7. | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 2.7, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.9 Градостроительные регламенты зоны

3.0 -  Общественное использование  объектов капитального строительства

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.0, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | объекты капитального строительства, предназначенные для дошкольного образования | минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость отдельно стоящих объектов - 350 мест | 3.5.1 |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для начального и среднего общего образования | минимальные размеры земельных участков при вместимости: - до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; - 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; - 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; - 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; - 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; - 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м; предельное количество этажей - 3 этажа; - предельная высота зданий 18 метров; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость - 1500 мест |  |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественные, музыкальные школы и образовательные кружки | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка – 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 2. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.3 |
| 3. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 4. | Социальное обслуживание | объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.2 |
|  |  | объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; максимальный размер земельного участка 0,15 га; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.0, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Религиозное использование | объекты капитального строительства: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.7 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и сооружения, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 3. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 4. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.5 |
| 5. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 6. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |
| 7. | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.0, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.10  Градостроительные регламенты зоны

3.1 -  Коммунальное обслуживание

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.1, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.11 Градостроительные регламенты зоны

3.2 -  Социальное обслуживание

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.2, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социальное обслуживание | объекты капитального строительства: службы занятости населения, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, клубы по интересам, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, общественные некоммерческие организации | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.2 |
|  |  | объекты капитального строительства: дома престарелых, дома ребенка, детские дома | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; максимальный размер земельного участка 0,15 га; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.2, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.12  Градостроительные регламенты зоны

3.3 -  Бытовое обслуживание

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.3, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.3 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.3, устанавливаются следующие вспомогательные виды использования:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.13 Градостроительные регламенты зоны

3.4 -  Здравоохранение

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.4, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.4.1 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.4, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.14 Градостроительные регламенты зоны

3.5 - Образование и просвещение

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.5, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | объекты капитального строительства, предназначенные для дошкольного образования | минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость отдельно стоящих объек-тов - 350 мест | 3.5.1 |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для начального и среднего общего образования | минимальные размеры земельных участков при вместимости: - до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; - 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; - 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; - 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; - 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; - 1100-1500 мест - 21 кв. м. на 1 место; минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м; предельное количество этажей - 3 этажа; - предельная высота зданий 18 метров; максимальный процент застройки - 70 процентов; иные показатели: максимальная вместимость - 1500 мест |  |
|  |  | объекты капитального строительства, предназначенные для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественные, музыкальные школы и образовательные кружки | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка – 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 2. | Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка – 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 3. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.5, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.15 Градостроительные регламенты зоны

3.6 -  Культурное развитие

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.6, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Культурное развитие | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. | минимальный размер земельного участка - 0,03 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент за-стройки - 60 процентов |  |
| 5. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.6, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.16 Градостроительные регламенты зоны

3.7  - Религиозное использование

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.7, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Религиозное использование | объекты капитального строительства: церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома, монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.7 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и сооружения, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и по-слушников в связи с осуществлением ими религиозной службы | минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.7, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.17  Градостроительные регламенты зоны

3.8 – Общественное управление

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.8, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| 1. | Общественное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 3.8, устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.18  Градостроительные регламенты зоны

4.0 - Предпринимательство

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.0, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,25 га минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.0 |
| 2. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.1 |
| 3. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |
| 4. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.5 |
| 5. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 6. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.0, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,50 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.2 |
| 2. | Развлечение | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 | максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 60 процентов; | 4.4 |
| 3. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | минимальный размер земельного участка - 0,05 га; максимальный размер земельного участка 0,10 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 1 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.9 |
| 4. | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.9.1 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.0 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.19 Градостроительные регламенты зоны

4.1 -  Деловое правление

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.1 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.1 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.20 Градостроительные регламенты зоны

4.2 -  Торговые центры (торгово-развлекательные центры)

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.2, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства |  | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |  | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,50 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.2 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования |  | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.2 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.21 Градостроительные регламенты зоны

4.4 - Магазины

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.4, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.4 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.22 Градостроительные регламенты зоны

4.5 -  Банковская и страховая деятельность

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.5, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.5 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.5 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.23  Градостроительные регламенты зоны

4.6 -  Общественное питание

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.6, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.6 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.6 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.24 Градостроительные регламенты зоны

4.7 -  Гостиничное обслуживание

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.7, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц. | минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 место; максимальный размер земельного участка 0,25га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 5 этажей; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.7 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.7, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,50 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.2 |
| 2. | Развлечение | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 | максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 60 процентов | 4.4 |
| 3. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | минимальный размер земельного участка - 0,05 га; максимальный размер земельного участка 0,10 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 1 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.9 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.7 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.25 Градостроительные регламенты зоны

4.9 -  Обслуживание автотранспорта

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.9, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | минимальный размер земельного участка - 0,05 га; максимальный размер земельного участка 0,10 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 1 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.9 |
| 2. | Объекты дорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 50 процентов | 4.9.1 |
| 3. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 4.9 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.26 Градостроительные регламенты зоны

5.0  -  Отдых (рекреация)

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 5.0, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1,5 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.0 |
| 2. | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1 |
| 3. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.1 |
| 4. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.2 |
| 5. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1 га | 5.1.3 |
| 6. | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.4 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 5.0, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 0,5 га минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.5 |
| 2. | Авиационный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1,5 га минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -2 этажа; максимальный процент застройки - 40 процентов | 5.1.6 |
| 3. | Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -2 этажа; максимальный процент застройки - 40 процентов | 5.1.7 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 5.0 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.27 Градостроительные регламенты зоны

5.1 – Спорт

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 5.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1 |
| 2. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.1 |
| 3. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.2 |
| 4. | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1 га | 5.1.3 |
| 5. | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.4 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 5.1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 0,5 га минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 5.1.5 |
| 2. | Авиационный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1,5 га минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -2 этажа; максимальный процент застройки - 40 процентов | 5.1.6 |
| 3. | Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей -2 этажа; максимальный процент застройки - 40 процентов | 5.1.7 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 5.1 устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешённого использования. | 12.0.2 |

Статья 33.28 Градостроительные регламенты зоны

6.0 – Производственная деятельность

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 6.0, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | минимальный размер земельного участка - 0,06 га; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.0 |
| 2. | Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.2 |
| 3. | Автомобилестроительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.2.1 |
| 4. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.3 |
| 5. | Фармацевтическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.3.1 |
| 6. | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.4 |
| 7. | Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.5 |
| 8. | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.6 |
| 9. | Энергетика | размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.7 |
| 10. | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | для линейных объектов минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению; для объектов капитального строительства: максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов; иные показатели: установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот | 6.8 |
| 11. | Склады | размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 1 этаж; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.9 |
| 12. | Целлюлозно-бумажная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.11 |
| 13. | Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 | Для размещения линейных сооружений предельные параметры не установлены Для размещения зданий и сооружений: минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 7.0 |
| 14. | Железнодорожный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 | Для размещения линейных сооружений предельные параметры не установлены Для размещения зданий и сооружений: минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 7.1 |
| 15. | Автомобильный транспорт | размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | предельные параметры не установлены минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 7.2 |
| 16. | Трубопроводный транспорт | размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 7.5 |
|  |  | размещение зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов | минимальный размер земельного участка - 0,002 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов |  |
| 17. | Объекты придорожного сервиса | Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.9.1 |
| 18. | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; максимальный размер земельного участка – 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 4.1 |
| 19. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 3.9.1 |
| 20. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |
| 21. | Коммунальное обслуживание | объекты капитального строительства: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | минимальный размер земельного участка - 0,001 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 80 процентов | 3.1 |
|  |  | объекты капитального строительства: здания и помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | минимальный размер земельного участка - 0,04 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 11 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов |  |
| 22. | Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1м; предельное количество этажей - 1 этаж; максимальный процент застройки - 90 процентов | 4.9 |
| 23. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 6.0, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 1 этаж; максимальный процент застройки - 80 процентов | 4.10 |
| 2. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 6.0, устанавливаются следующие вспомогательные  виды использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешенного использования | 12.0.2 |

Статья 33.29 Градостроительные регламенты зоны

6.3 -  Легкая промышленность

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 6.3, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | максимальный размер земельного участка - 1 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 3 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 6.3 |
| 2. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 6.3, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | минимальный размер земельного участка - 0,1 га; максимальный размер земельного участка 0,25 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 1 этаж; максимальный процент застройки - 80 процентов | 4.10 |
| 2. | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Минимальный размер земельного участка – 0,03 га; максимальный размер земельного участка - 0,12 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельная высота зданий - 10,5 м; максимальный процент застройки - 40 процентов; иные показатели: максимальная торговая площадь объекта - 300 кв.м | 4.4 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 6.3, устанавливаются следующие вспомогательные  виды использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешенного использования | 12.0.2 |

Статья 33.30 Градостроительные регламенты зоны

7.1 -  Железнодорожный транспорт

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 7.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железнодорожный транспорт | Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 | Для размещения линейных сооружений предельные параметры не установлены Для размещения зданий и сооружений: минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 7.1 |
| 2. | Железнодорожные пути | Размещение железнодорожных путей | предельные параметры не установлены | 7.1.1 |
| 3. | Обслуживание железнодорожных перевозок | Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами | Для размещения зданий и сооружений: минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 7.1.2 |
| 4. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 6.0, устанавливаются следующие вспомогательные  виды использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешенного использования | 12.0.2 |

Статья 33.31  Градостроительные регламенты зоны

7.2 - Автомобильный транспорт

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 7.2, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильный транспорт | размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | предельные параметры не установлены минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 7.2 |
| 2. | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | предельные параметры не установлены минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 7.2.1 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 7.2, устанавливаются следующие вспомогательные  виды использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешенного использования | 12.0.2 |

Статья 33.32 Градостроительные регламенты зоны

8.3  -  Обеспечение обороны и безопасности

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 8.3, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | минимальный размер земельного участка - 0,02 га; максимальный размер земельного участка 0,15 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 70 процентов | 8.3 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 8.3, устанавливаются следующие вспомогательные  виды использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешенного использования | 12.0.2 |

Статья 33.33  Градостроительные регламенты зоны

9.1  -   Охрана природных территорий

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 9.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Предельные параметры не установлены | 9.1 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 9.1, устанавливаются следующие вспомогательные  виды использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешенного использования | 12.0.2 |

Статья 33.34  Градостроительные регламенты зоны

12.0  -   Общее пользование территорий

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 12.0, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0 |
| 2. | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 12.0.1 |
| 3. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат уста-новлению | 12.0.2 |
| 4. | Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | 3.6.2 |

Статья 33.35  Градостроительные регламенты зоны

12.1 -  Ритуальная деятельность

1. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 12.1, устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков и соответствующие каждому виду предельные параметры:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | В соответствии с федеральным законодательством минимальный размер земельного участка - 0,02 га; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 2 этажа; максимальный процент застройки - 60 процентов | 9.1 |

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны 12.1, устанавливаются следующие вспомогательные  виды использования земельных участков:

| N п/п | Вид разрешенного использования | Наименование объектов капитального строительства | Предельные параметры | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | В соответствии с нормативами градостроительного проектирования и в зависимости от параметров объекта основного вида разрешенного использования | 12.0.2 |

Статья 33.36  Градостроительные регламенты зоны

Г1 - Зона градостроительного освоения в соответствии с договором комплексного освоения территории

Зона градостроительного освоения выделена с целью развития неосвоенных, свободных от застройки территорий.

Развитие данных участков принимается в соответствии с  проектом планировки и проектом межевания территории.

Параметры развития определяются в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, разработанным проектом планировки территории и проектом межевания территории.

Предельные параметры разрешенного строительства для зоны градостроительного освоения в соответствии с договором комплексного освоения территории применяются в соответствии со статьями 33.1 – 33.35 настоящих Правил для видов разрешенного использования установленных проектом планировки и проектом межевания территории.

При размещении многоквартирного дома в границах земельного участка (участков) необходимо предусматривать нормируемые элементы благоустройства:

- площадки для игр детей — из расчета 0,7 кв.м./чел;

- площадки для отдыха взрослого населения — из расчета 0,1 кв.м./чел.

При расчете площади нормируемых элементов благоустройства число человек принимать равным числу жителей многоквартирного дома при расчетной обеспеченности общей площадью жилых помещений 30 кв.м./чел.

Допускается предусматривать размещение общих нормируемых элементов благоустройства, мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на группу многоквартирных домов вне границ земельных участков с видами разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» и «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», при наличии таких решений в утвержденной документации по планировке соответствующей территории. При этом должна быть обеспечена не более чем 400-метровая доступность нормируемых элементов благоустройства для жителей соответствующего элемента планировочной структуры.

Кроме того многоквартирный жилой дом должен быть обеспечен автостоянками из расчета 1 машино-место на 90 кв.м. общей площади квартир

Статья 34. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.

  - Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах статей 31 и 32 настоящих Правил и в Генеральном плане, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьями  33.1 – 33.36 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 31 настоящих Правил и на картах Генерального плана с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам и водоохранным зонам.

  - Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных настоящими Правилами и Генеральным планом, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам и водоохранным зонам, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил.

  - Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167 ФЗ;

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН) 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный». Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.;

- иными федеральными  и региональными законами.