ООО «ПОЕКТРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

РУСПРОЕКТ

Заказчик: МКУ «Центр земельных и имущественных ресурсов»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

2022 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«РУСПРОЕКТ»

Заказчик: МКУ «Центр земельных и имущественных ресурсов»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

ЧАСТЬ ΙΙ

Материалы по обоснованию

| Генеральный директор ГАП |  | Е.В. Губанова С.М. Царахов |
| --- | --- | --- |

2022 год

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП Архитектор Ведущий инженер Н. контроль | С.М. Царахов В.С. Петрова С.В. Казаков И.В. Кудинова |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генерального плана Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

Утверждаемые материалы:

Часть I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Часть II. Материалы по обоснованию генерального плана

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	6

2. Анализ использования территории муниципального образования	8

2.1. Сведения о границах муниципального образования	8

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.	9

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы	9

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры	12

2.2.3. Жилищный фонд	14

2.2.4. Экономический потенциал поселения	14

2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения	14

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения	15

2.2.7. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	18

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования	21

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования	24

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения	24

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения	25

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения	26

3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения	26

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения	27

4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения	28

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения	29

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	30

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования	32

7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план	34

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	39

8.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	39

8.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	40

8.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	40

8.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	40

8.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	40

9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий	42

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	42

11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ	47

12. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	49

13. Состав графической части (Часть II)	53

1. Общие положения

Проект Генерального плана Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области (далее Генеральный план) выполнен в двух частях: Часть 1 «Положение о территориальном планировании» (далее - Положение); Часть 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана».

Проект Генерального плана выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области, иными нормативно-правовыми документами, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

Основание для разработки проекта:

1.Муниципальный контракт № 2-мк от «15» апреля 2022 г.

2.Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление администрации Костромского муниципального района Костромской области от 25.11.2020 №2332 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»

Цели Генерального плана:

Создание условий для обеспечения системного подхода к муниципальному управлению развитием территорий для комплексного социально-экономического, пространственного и инфраструктурного развития территории Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на основе взаимно согласованных решений градостроительной документации и программ развития инфраструктур, комплекса взаимосвязанных информационных ресурсов.

Выполнение работы предусматривает создание условий для реализации ключевых стратегических, программных и законодательных актов:

1) Поручений Президента Российской Федерации № Пр-1138ГС, в части разработки и синхронизации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, схем тепло- и водоснабжения, водоотведения муниципальных образований;

2) Плана мероприятий «Трансформация делового климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 20-р, в части повышения качества документов территориального планирования, повышения достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости, сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительства в электронной форме;

3) Целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части согласованности решений документов стратегического планирования и территориального планирования;

4) Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, в части внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении (изменении) границ населенных пунктов, о территориальных зонах;

5) Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» в части устранения противоречий сведений государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости;

6) Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, в части реализации комплексного подхода к социально-экономическому развитию территорий, учета интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий, повышения устойчивости системы расселения за счет социально-экономического развития сельских территорий, за счет:

а) улучшения условий жизни жителей населенных пунктов, в том числе путем создания условий для обеспечения устойчивого сокращения доли непригодного для проживания жилищного фонда, повышения уровня благоустройства населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;

б) содействия развитию крупных населенных пунктов как межмуниципальных обслуживающих центров для сельских территорий, обеспечивающих население и предпринимателей различными видами услуг;

в) повышения транспортной доступности сельских территорий;

г) повышения конкурентоспособности экономики сельских территорий;

д) поддержки мероприятий, направленных на сохранение сельскохозяйственных земель, восстановление лесов и водных биологических ресурсов;

е) сохранения природного и культурного наследия;

ж) содействия развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры на сельских территориях;

и) совершенствования территориальной организации оказания услуг отраслей социальной сферы.

7) Поручения губернатора Костромской области от 17.07.2017 № СС-0-26пр по вопросу внесения изменений в схемы территориального планирования Костромского, Красносельского районов, уточняющих, что государственный природный заказник «Сумароковский» является особо охраняемой территорией регионального значения;

8) Распоряжения Министерства транспорта РФ Федерального дорожного агентства от 06.08.2021 №2857-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, подъезд к г. Кострома на участке обхода г. Кострома, Костромская область».

Задачи Генерального плана:

1. Определение перспективных направлений развития Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области с учетом социально-экономического развития, природно-климатических условий, прогнозируемой численности населения и сложившейся инженерно-транспортной инфраструктуры.

2. Установление функциональных зон и ограничений на использование территорий в этих зонах.

3. Определение местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа, определение их основных характеристик и характеристик зон с особыми условиями использования территорий (в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов).

4. Определение направлений и параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территории, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

5. Определение мероприятий, необходимых для обоснования проведения мероприятий по благоустройству территории.

6. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

7. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

8. Приведение генерального плана Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области в соответствие с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»

9. Приведение генерального плана Никольского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области в соответствие с распоряжением администрации Костромской области от 12.07.2021 № 165-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2035 года»

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2022г.,

I этап – 2022-2032 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап – до 2042 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

2. Анализ использования территории муниципального образования

2.1. Сведения о границах муниципального образования

Никольское сельское поселение – административно-территориальная единица муниципального образования Костромской район Костромской области, расположено в юго-восточной части района

Сельское поселение граничит:

на западе- с городом Кострома;

на севере- с Кузьмищенским СП;

на северо- западе – с Апраксинским СП;

на юге- с Красносельским МР ,Караваевским СП;

на востоке- с Судиславким МР.

Никольское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО , установлены статус и границы муниципального образования.

Площадь поселения составляет 12875 га.

Федеральный округ: Центральный

Население – 8296 человек.(на 01.01.2020)

Административный центр — посёлок Никольское.

2.2. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории.

2.2.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Современное положение и демографические тенденции развития

На территории поселения расположено 27 населенных пункта.

В таблице приведены данные по распределению населения по населенным пунктам.

Таблица 2.2.1.1

Сведения о численности постоянного населения муниципального образования на 01.01.2014г

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безгачево | посёлок | ↗586 |
| 2 | Большое Безгачево | деревня | →23 |
| 3 | Глазово | деревня | ↗57 |
| 4 | Губачёво | посёлок | ↗290 |
| 5 | Дорожный | посёлок | ↗38 |
| 6 | Дровинки | деревня | ↘24 |
| 7 | Дровинки | железнодорожная станция | ↗40 |
| 8 | Ерёмкино | деревня | →3 |
| 9 | Кирово | посёлок | ↘90 |
| 10 | Костенево | село | ↗124 |
| 11 | Малое Безгачево | деревня | ↘87 |
| 12 | Морковкино | деревня | ↗7 |
| 13 | Никольское | посёлок, административный центр | ↗3960 |
| 14 | Песиково | деревня | ↘73 |
| 15 | Пустошки | деревня | ↗51 |
| 16 | Рудаково | деревня | ↗15 |
| 17 | Сендега | железнодорожная станция | ↗74 |
| 18 | Суконниково | деревня | ↘24 |
| 19 | Таранино | деревня | ↘23 |
| 20 | Татариново | деревня | ↘5 |
| 21 | Убебиново | деревня | ↗1 |
| 22 | Фанерник | посёлок | ↘1205 |
| 23 | Филипцево | посёлок | ↗142 |
| 24 | Харино | деревня | ↗54 |
| 25 | Хорговино | деревня | ↘1 |
| 26 | Чечулино | деревня | ↗14 |
| 27 | Щетниково | деревня | ↗182 |

Таблица 2.2.1.2

Динамика изменения численности населения с 2010г по 2021 г

| Численность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ↘8029 | ↗8103 | ↗8225 | ↗8379 | ↘8370 | ↗8408 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| ↘8349 | ↘8336 | ↗8362 | ↘8296 |  |  |

За последние 10 лет численность муниципального образования сократилось с 8103 до 8296 человек. Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

К населенным пунктам с численностью населения более 100 человек относятся поселок Безгачево, поселок Губачёво, село Костенево, поселок Никольское. Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 чел. в силу своих демографических особенностей не могут расти за счет воспроизводства населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а впоследствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 чел.) в поселении большая часть, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Таким образом, в муниципальном образовании Никольское СП складывается неблагоприятная демографическая ситуация – смертность превышает число родившихся. Изменить сегодняшнюю ситуацию возможно только при улучшении общей экономической ситуации и с учетом действий органов местного самоуправления по реализации стратегии.

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности. Поэтому генеральный план принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографический обстановки. Проектом выбрано направление относительной стабилизации численности населения (позитивный сценарий), т.к. иная позиция является тупиковой, не способной к развитию.

Реализация программ и мероприятий, предусмотренных генеральным планом, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие территории.

Поэтому прогноз опирается на следующие методы и статические данные:

численность населения муниципального образования за последние годы;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Костромской области;

прогноз, выполненный схемой территориального планирования Костромского района Костромской области;

учет позитивного влияния мероприятий генерального плана муниципального образования.

Перспективная численность населения муниципального образования представлена в таблице.

Таблица 2.2.1.3

Определение потребности в детских дошкольных учреждениях

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Тип населённого пункта | Численность, чел | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | Норма расчета, на 1000 человек | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее | Нормативное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Безгачево | посёлок | 586 | 75 | 70-85% детей в возрасте от 1 до 6 лет ориентировочно от 20 до 25 мест |  |  |
| Большое Безгачево | деревня |  |  |  |  |  |
| Глазово | деревня |  |  |  |  |  |
| Губачёво | посёлок |  |  |  |  |  |
| Дорожный | посёлок |  |  |  |  |  |
| Дровинки | деревня |  |  |  |  |  |
| Дровинки | железнодорожная станция |  |  |  |  |  |
| Ерёмкино | деревня |  |  |  |  |  |
| Кирово | посёлок |  |  |  |  |  |
| Костенево | село |  |  |  |  |  |
| Малое Безгачево | деревня |  |  |  |  |  |
| Морковкино | деревня |  |  |  |  |  |
| Никольское | посёлок, административный центр | 3960 | 205 | 70-85% детей в возрасте от 1 до 6 лет ориентировочно от 20 до 25 мест |  |  |
| Песиково | деревня |  |  |  |  |  |
| Пустошки | деревня |  |  |  |  |  |
| Рудаково | деревня |  |  |  |  |  |
| Сендега | железнодорожная станция |  |  |  |  |  |
| Суконниково | деревня |  |  |  |  |  |
| Таранино | деревня |  |  |  |  |  |
| Татариново | деревня |  |  |  |  |  |
| Убебиново | деревня |  |  |  |  |  |
| Фанерник | посёлок |  |  |  |  |  |
| Филипцево | посёлок |  |  |  |  |  |
| Харино | деревня |  |  |  |  |  |
| Хорговино | деревня |  |  |  |  |  |
| Чечулино | деревня |  |  |  |  |  |
| Щетниково | деревня |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 8296 |  |  |  |  |

Таблица 2.2.1.4

Определение потребности общеобразовательными учреждениями

в соответствии с действующими нормативами

| Наименование населенного пункта | Тип населённого пункта | Численность, чел | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | Норма расчета, на 1000 человек | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее | Нормативное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Безгачево | посёлок |  |  |  |  |
| Большое Безгачево | деревня |  |  |  |  |
| Глазово | деревня |  |  |  |  |
| Губачёво | посёлок |  |  |  |  |
| Дорожный | посёлок |  |  |  |  |
| Дровинки | деревня |  |  |  |  |
| Дровинки | железнодорожная станция |  |  |  |  |
| Ерёмкино | деревня |  |  |  |  |
| Кирово | посёлок |  |  |  |  |
| Костенево | село |  |  |  |  |
| Малое Безгачево | деревня |  |  |  |  |
| Морковкино | деревня |  |  |  |  |
| Никольское | посёлок, административный центр | 3960 | 960 | 317 (при норме расчета 80 мест на 1000 чел.) |  |
| Песиково | деревня |  |  |  |  |
| Пустошки | деревня |  |  |  |  |
| Рудаково | деревня |  |  |  |  |
| Сендега | железнодорожная станция |  |  |  |  |
| Суконниково | деревня |  |  |  |  |
| Таранино | деревня |  |  |  |  |
| Татариново | деревня |  |  |  |  |
| Убебиново | деревня |  |  |  |  |
| Фанерник | посёлок |  |  |  |  |
| Филипцево | посёлок |  |  |  |  |
| Харино | деревня |  |  |  |  |
| Хорговино | деревня |  |  |  |  |
| Чечулино | деревня |  |  |  |  |
| Щетниково | деревня |  |  |  |  |
| Итого: |  | 8296 |  |  | -643 |

2.2.2. Организация социальной инфраструктуры

Система образования

В настоящее время в поселении функционируют дошкольные образовательные учреждения, дневные общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Согласно результатам проведенной оценки обеспеченности населения учреждения образования, очевидно, что в настоящее время явного дефицита в учреждениях образования не наблюдается. Основной проблемой является техническое состояние зданий.

Таблица 2.2.2.1

Обеспеченность населения детскими общеобразовательными учреждениями и общеобразовательными школами

| N п/ п | Наименование, номер и тип учреждения | Место нахождение | Мощность (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Проектная |
| 1 | МКОУ «Д/с №1 п. Никольское» | 156519, Костромская область, Костромской район, п. Никольское, ул. Мира, д.2 | 158 | 110 |
| 2 | МКОУ «Д/с «Вишенка» п. Никольское» | 156519, Костромская область, Костромской район, п. Никольское, ул. Зелёная, д.8 | 140 | 95 |
| 3 | МКОУ «Д/с «Солнышко» п. Безгачево» | 156519, Костромская область, Костромской район, п. Безгачево, ул. Строителей, д.2 | 91 | 75 |
| 4 | МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 156519, Костромская область, Костромской район, п. Никольское, ул. Школьная, д.2 | 691 | 960 |

Система здравоохранения

Таблица 2.2.2.2

Наличие учреждений здравоохранения на территории Никольского сельского поселения

| N п/ п | Наименование учреждения | Местонахождение | Число коек/пос. в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Никольская амбулатория | п. Никольское | 36 |
| 2 | Государственное учреждение здравоохранения «Костромская областная психиатрическая больница» | п.Никольское | 1600 |
| 3 | ФАП | п.Губачово | - |

Объекты культуры

Проблемы, характерные для отрасли культуры по всей стране, присущи и Ко- стромскому муниципальному району: это, прежде всего, низкая заработная плата ра- ботников культуры, сокращение по сравнению с 90-ми годами числа библиотек, кино- залов, учреждений культурно-досугового типа, их слабое материально-техническое обеспечение и др.

Таблица 2.2.2.3

Обеспеченность объектами культурно-досугового типа

| N п/п | Наименование, номер и тип организации | Местонахождение | Мощность (число посадочных мест) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Проектная |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры и молодежи центр культуры и молодежи Никольского сельского поселения -отдел культурно-массовой работы д.Губачево | Костромской район, п.Никольское п.Губачево | 200 | 200 |
| 2 | Сельский Дом культуры п.Фанерник | Костромской район, п.Фанерник | 200 | 200 |
| 3 | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Никольская Детская школа искусств | Костромской район, п.Никольское | 70 | 70 |

Объекты физкультуры и спорта

На территории Никольского сельского поселения имеются плоскостные спортивные сооружения, в том числе спортивные (игровые) площадки, спортивные поля.

2.2.3. Жилищный фонд

Данные по распределению жилищного фонда по населенным пунктам не предоставлены и не могут быть отражены в проекте.

Существующая жилая застройка населенных пунктов Никольского сельского по- селения представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, одноэтажными многоквартирными - 2-х – 4-х квартирными жилыми до- мами, многоквартирными жилыми домами до 5 этажей.

2.2.4. Экономический потенциал поселения

Крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства сегодня обретают осо- бую значимость как производители продовольствия. С каждым годом увеличивается количество желающих заниматься растениеводством, животноводством.

Для развития производства личным подсобным хозяйствам в кредитных органи- зациях выдают кредиты с субсидированием процентной ставки. Порядок и условия предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий на воз- мещение части затрат на уплату процентов по кредитам из федерального бюджета представлены в Постановлении администрации Костромской области от 09.04.2009

№160-а, из областного бюджета – в Постановлении администрации Костромской обла- сти от 31.08.2009 №322-а.

Среди предприятий Никольского сельского поселения выделяются:

- ООО «Сатурн» (наименование выпускаемой продукции - дорожные знаки), Ко- стромской район, п.Дорожный Никольского сельского поселения, руководитель Васи- ленко Александр Викторович (телефон 65-66-64)

-. ЗАО «Птицефабрика «Костромская», 156519, Костромской район, д. Харин Ни- кольского сельского поселения, руководитель Гюльбеков Борис Викторович (телефон 66-52-45, 65-67-68)

Основные учреждения и предприятия:

ЗАО Птицефабрика «Костромская».

СПК «Волга».

Предприятие «Геофизика».

МУП «Коммунсервис» (поставщик тепловой энергии).

ГУЧ «Костромская областная психиатрическая больница» (швейные изделия)

2.2.5 Существующее состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры поселения

Планировочная структура территории Никольского сельского поселения пред- ставлена исторической системой расселения и транспортной инфраструктуры.

Основными осями планировочной структуры Никольского сельского поселения являются:

река Сеньдега (протекает с северо-востока на юго-запад),

дорога «Никольское-Харино», проложенная параллельно реке,

дорога «Кострома-Б.Спасское», пересекает реку в перпендикулярном направ- лении,

проложенная параллельно направлению автодороги железная дорога «Кострома-Галич».

Этим направлениям в основном подчинена планировочная структура улиц и дорог населенных пунктов, разбивка лесных полос, полей, полевых дорог.

2.2.6 Существующее состояние и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения

Водоснабжение

Источником водоснабжения Никольского сельского поселения являются подземные воды.

На территории сельского поселения расположено 20 водозаборных скважин.

Таблица 2.2.6.1

Перечень водозаборных скважин

| № п/п | № скважины | Место расположения | Наименование недропользователя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4439 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 2 | 4426 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 3 | 4108 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 4 | 4922 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 5 | 4115 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 6 | 5006 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 7 | 5311 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 8 | 5310 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 9 | 5412 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 10 | 5003 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 11 | 4437 | п. Никольское | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 12 | 3043 | п. Фанерник | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 13 | 3524 | п. Фанерник | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 14 | 4940 | п. Фанерник | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 15 | 4941 | п. Фанерник | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 16 | 3543 | п. Фанерник | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 17 | 4379 | п. Фанерник | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 18 | 3021 | п. Безгачево | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 19 | 3900 | п. Безгачево | МУП «Коммунсервис» Костромского района |
| 20 | 4379 | п. Дорожный | МУП «Коммунсервис» Костромского района |

Схема водоснабжения Никольского сельского поселения

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников. Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями типа «Рожновского», а так же частотными регуляторами:

- п. Никольское башня кирпичная высотой 30 м, объемом 200 м3;

- п. Дорожный башня железная высотой 12 м, объемом 15 м3, применяется частотный регулятор, установленный на скважине;

- п. Фанерник ул. Геофизиков башня кирпичная высотой 20 м, объемом 50 м3;

- п. Фанерник ул. Восточная башня железная высотой 23 м, объемом 50 м3;

- п. Безгачево башня железная высотой 23 м, объемом 25 м3;

- п.Фанерник, ул. Геофизиков башня не эксплуатируется.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 22,7633 км. Водопровод проложен из чугунных труб и труб ПВХ, стальных труб. Диаметры водопроводных сетей 50÷150мм. Состояние сетей удовлетворительное, степень износа составляет 60%-70 %.

Централизованным горячим водоснабжением обеспечивается жители в населенных пунктах: Никольское, Безгачево, Фанерник ул. Центральная д. 32, 34.

Оборудованы приборами учета горячей воды 4 домов.

Оборудованы приборами учета холодной воды 4 дома.

Коллективными приборами учета тепловой энергии оснащен 21 многоквартирный дом.

Для обеспечения населения и предприятий чистой питьевой водой необходимо установка станций обезжелезивания, а также при увеличении водоразбора необходимо предусмотреть бурение новых скважин.

Водоотведение

В настоящее время централизованная система бытовой канализации присутствует в следующих населенных пунктах: н.п. Никольское, н.п. Фанерник, н.п. Безгачево.

Бытовые стоки по самотечным сетям канализации поступают на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей ø100мм – 21 248м.

Жители других населенных пунктов Никольского сельского поселения используют накопители стоков и люфт-клозеты.

Стоки от сельскохозяйственных предприятий:

ЗАО Птицефабрика «Костромская» поступают на очистные сооружения производительностью 40 м3/сут.

Электроснабжение

Все населенные пункты Никольского сельского поселения электрифицированы. Электроснабжение обеспечивается с электрических трансформаторных подстанций напряжением 35/10кВ и 110/35/10кВ, воздушными ЛЭП 10кВ. В населенных пунктах установлены понижающие подстанции напряжением 10/ 0,4 кВ. Наибольшую протяженность на территории поселения имеют распределительные сети ВЛ-0,4-10кВ.

Газоснабжение

Согласно схемы источником газоснабжения Никольского сельского поселения является межпоселковый газопровод высокого давления (0,6 МПа) от ГРС.

Потребителями газа в Никольском сельском поселении являются котельные, к которым прокладывается газопровод среднего давления 0,3 МПа или низкого (0,003 МПа).

Схема газоснабжения Никольского сельского поселения

Схема газоснабжения Никольского сельского поселения — 3-х ступенчатая:

Газопроводы высокого давления 0,6 МПа: Межпоселковый газопровод высокого давления, который проходит по Никольскому сельскому поселению вдоль автодороги Кострома– до Судиславль. На межпоселковом газопроводе высокого давления установлены ГРП для снижения давления газа с высокого (0,6 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (0,003 МПа).

Газопроводы среднего давления 0,3 МПа: Газопроводы среднего давления транспортируют газ к котельной, где происходит снижение давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (5,0 кПа).

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовых потребителям. В силу географического расположения (разделения села естественными водными преградами, автодорогами и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

Общая протяженность проектируемых сетей газопроводов Никольского сельского поселения составит 123,000 км в т.ч.:

- газопровод низкого давления 0,003 МПа – 66,625 км;

- газопровод среднего давления 0,3 МПа – 1,095 км;

- газопровод высокого давления 0,6 МПа – 55,280 км.

Схема газоснабжения Никольского сельского поселения рассчитана на природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3 и плотностью 0,73 кг/нм3. Использование газа предусмотрено:

На хозяйственно-бытовые нужды населения;

приготовление пищи;

горячее водоснабжение;

На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Никольского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Никольского сельского поселения осуществляет теплоснабжающая организация МУП «Коммунсервис» Костромского района, на обслуживании которой находится 5 газовых котельных отапливающие объекты социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения).

Таблица 2.2.6.2

Сведения об источниках теплоснабжения Никольского сельского поселения на существующее положение

| Наименование котельной | Вид топлива | год. расход топлива, м3 | Котлы |  | Установ мощн Гкал/час | Протяж. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная п. Никольское | газ | 5531676 | ДКВР 4/13 ТВГ-8М | 3 | 24,4 | 13,284 |
|  |  |  |  | 2 |  |  |
| Котельная п. Фанерник ул. Геофизиков | газ | 848633 | Энергия — 3 КВН - 1 | 2 4 | 2,824 | 1,5464 |
| Котельная п. Фанерник ул. Восточная | газ | 207357 | КВН-1 КВН-2 | 2 1 | 1,992 | 0,9125 |
| Котельная п. Дорожный | газ | 46870 | КЧМ-5К | 3 | 0,24 | 127,3 |
| Котельная п. Безгачево | газ | 556898 | КВН — 1 КВН - 2 | 2 2 | 1,848 | 1,109 |

В остальных населенных пунктах печное отопление на дровах.

Сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

На территории Никольского сельского поселения происходит образование и размещение (накопление, использование, обезвреживание и транспортировка) следующих видов отходов:

– твердо-бытовые (коммунальные);

– сельскохозяйственные.

По вопросам транспортировки, утилизации и размещения отходов разработаны Правила обращения с отходами производства и потребления на территории поселения. Мусор с территории сельских поселений вывозится транспортом ООО «Коммунальные системы» на полигон ТБО. Вывоз с деревообрабатывающих предприятий древесных отходов для утилизации производится в котельные и на фермы. Ртутьсодержащие лампы (отходы) из бюджетных организаций сдаются на демеркуризацию.

Предприятия поселения заключают договора с ООО «Комунальные системы» на вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов. Среднегодовое количество размещаемых отходов составляет 21-22 тыс. м3, классы опасности принимаемых отходов – 3,4,5. На полигоне разработан план-схема утилизации отходов. Работы по планированию площадки проводятся регулярно. Формируются рабочие карты, на которых отходы уплотняются с помощью тяжелой техники и засыпаются изолирующим слоем. Кроме того, на полигоне проводится ручная сортировка стеклотары.

Несанкционированные свалки убираются автотранспортом ООО «Комунальные системы» и вывозятся на полигон.

Самое большое количество отходов на территории поселения составляют древесные отходы. Такой объем древесных отходов связан с тем, что на территории расположены деревообрабатывающие предприятия, которые за год перерабатывают 500–550 м3 древесины. Древесные отходы могут быть использованы в качестве топлива на котельных.

Сельскохозяйственные отходы также относятся к числу наиболее распространенных в поселении и опасных в экологическом отношении. К ним относятся отходы содержания животных, в том числе: навоз от КРС, а также биологические отходы (трупы животных), которые в соответствии с санитарными нормами должны захораниваться в специально отведенных местах – скотомогильниках.

Помет и навоз используется для удобрения полей, в связи с чем, хранение происходит непосредственно на территории или около существующих ферм и носит временный характер.

Скотомогильники являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания. Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Для уничтожения биологических отходов используются земляные траншеи, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям.

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов на территории Никольского сельского поселения стоит достаточно остро. В первую очередь требуется ликвидировать несанкционированные свалки на территории района.

2.2.8. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

При подготовке проекта Генерального плана авторский коллектив руководствовался действующими федеральными, региональными, местными законодательными и нормативными актами, сводами правил, методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ и др., в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- ЗАКОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 февраля 2008 года N 257-4-ЗКО  «О нормативах градостроительного проектирования в Костромской области »;

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 – 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган Исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15.09.2016 № П/465 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПРИКАЗ от 10 ноября 2020 года N П/0412 Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.07.2017 № 383 «Об утверждении Порядка установления местных систем координат»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории;

- ГОСТ 32453-2017 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.09.2017 № 1055-ст);

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства» (приняты Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Технико-технологические требования к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами (утв. приказом Минрегиона РФ от 02.04.2013 № 123);

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98) (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10).

Иные законодательные акты, санитарные правила и нормы и другие документы, регулирующие градостроительную деятельность и земельные отношения.

Работа над Проектом велась при тесном взаимодействии и на основе исходных материалов, предоставленных Администрацией Костромского района Костромской области, органами и учреждениями государственной власти района и поселения, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Для разработки, в качестве картографической основы использованы данные по землепользованию в растровом виде, другие дополнительные материалы, переданные Заказчиком.

Ранее разработанная градостроительная документация:

1. Внесения изменений в генеральный план Никольского сельского поселения  - 2015 г. (Открытое акционерное общество "Архитектурно-градостроительная компания").

2. Схема территориального планирования Костромского муниципального района - 2010г.

3. Схема территориального планирования Костромской области . - 2011 г. (Общество с ограниченной ответственностью «Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов"»).

2.3. 	Природные условия и ресурсы территории муниципального образования

Природные ресурсы

В орографическом отношении территория Никольского сельского поселения находится в пределах так называемой Костромской низины. В западной части – площадь района с севера на юг пересекается рекой Сеньдега, относящаяся к бассейну р. Волги.

Территория Никольского сельского поселения, как и территория всего Костромского района представлена почвами характерными для Костромской низменности, которые сформированы из дерново-подзолистых суглинистых почв. Этим почвам соответствуют еловые и широколиственные леса, которые можно отнести к зональным типам растительности. Верхние слои грунтовых массивов представлены болотами трех типов, которые характеризуются пойменными (аллювиальными), песчаными, супесчаными и торфяными почвами, обладающими достаточным почвенным плодородием.

С точки зрения сельскохозяйственных ресурсов почв территория расположена в наиболее теплом III агроклиматическом районе (1800-1900 0С). Благоприятная зона для получения устойчивых урожаев картофеля, яровых и озимых зерновых культур.

Климатические условия

Равнинный рельеф способствует свободному передвижению воздушных масс: влажных морских с запада со стороны Атлантического океана, сухих континентальных с востока, арктических с севера со стороны Ледовитого океана. Однако формирование климата идет преимущественно под влиянием влажных атлантических воздушных масс. Климат всей области и соответственно сельского поселения умеренно- континентальный с продолжительной холодной снежной зимой и коротким умеренно теплым довольно влажным летом. Господствующие ветры западные и юго-западные.

Они несут относительно теплые, влажные массы воздуха, что обусловливает летом дождливую погоду, а зимой снегопады. Арктические холодные массы воздуха зимой обеспечивают морозную ясную погоду. Для весны типичны резкие колебания темпера- туры, возвраты холодов и поздние заморозки. Осень дождливая, холодная. Террито- рия области относится к зоне избыточного увлажнения

Территория Костромского района представлена более теплым климатическим районом по сравнению с климатом территорий других районов Костромской области.

Положительность зимнего периода с температурой выше – 8 0С составляет 221

день. Средняя отрицательная температура составляет -5,19 0С. Нормативное сопротивление теплопередачи для стеновых конструкций R=3.19 0С м2/Вт.

Почвы и растительность

Распространены песчаные, супесчаные, суглинистые, подзолистые, торфяно- подзолистые и пойменные почвы. Наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, которые занимают хорошо дренированные участки местности под хвойно- лиственными, мохово-травяными лесами.

На территории области в соответствии с формами рельефа выделяется пять почвенных округов, Никольское сельское поселение относится к Костромской низменности. Территория местами заболочена, характеризуется пойменными (аллювиальными), песчаными и супесчаными оглеенными и торфяными почвами. Территория отличается наибольшим почвенным плодородием.

В целом в районе сформировались в основном дерново-подзолистые суглинистые почвы, которым соответствуют еловые и елово-широколиственные леса, как зональные типы растительности. Азональная растительность (луговая, болотная) соответствует аллювиальным и торфяным почвам. Однако в результате длительного хозяйственного освоения во многих случаях черты естественного размещения почв и растительности сильно трансформированы, что отразилось и на видовом разнообразии растительного мира. Растительность Никольского сельского поселения отличается довольно большим разнообразием. Преобладают смешанные леса (ель, сосна, береза, осина).

Гидрогеологические условия

Геологическое строение территории представлено наиболее древними дочетвертичными отложениями, которыми являются породы верхнего и нижнего пределов. Как правило, перекрываются четвертичными отложениями и не имеют выхода на дневную поверхность. Поэтому детально рассмотрим поздние четвертичные отложения, представленные от плейстоценовых до современных образований, распространенных по всей территории Костромского района. Они представлены отложениями третьего Окского оледенения.

Окская морена представлена суглинками и валуногалечными темно-коричневыми плотными образованиями, которые могут замещаться супесью и глинистыми песками.

Разрез отложений начинается флювиогляциальными песками, которые перекрываются мореными суглинками. Основная морена представлена красно- коричневыми суглинками с включением гравия и гальки. Конечная морена отличается наличием в ней внутриморенных песчаных гравийно-галичных образований разной мощности.

В восточной части развиты озерно-болотные отложения микулинского возраста. На той же территории где распространены микулинские образования, но на несколько ограниченных площадях, залегают озерные отложения валдайского горизонта. Это глины с прослоями песков. По склонам долины реки Сеньдега залегают аллювиальные пески надпойменных террас, представленные, преимущественно, песком мелкозернистым, кварцевым. Отложения на отдельных участках сложены глинами и суглинками. Пески террас, как правило, являются объектом поисков месторождений формовочных и стекольных песков, кварцевых, а глины и суглинки являются хорошим сырьем для производства песка и керамзита. К ним приурочена достаточно большая группа месторождений песка и глин.

Современные отложения представлены озерно-болотными, озерными, болотными и аллювиальными отложениями высоких и низких пойм рек и русловыми осадками. Наибольший интерес, как объекты поисков, представляют озерные глины, болотные торфяники и аллювиальные пески. К площадям развития этих отложений приурочены соответствующие месторождения.

В Никольском сельском поселении выявлены месторождения строительных материалов и торфа. Все известные месторождения находятся в четвертичных отложениях. В Никольском сельском поселении выявлены следующие месторождения:

а) глины и суглинки для производства керамического кирпича марок «75-100» и керамзитового гравия.

б) аллювиальных и флювиогляциальных песков пригодных для строительных целей и производства силикатного кирпича.

в) торфа.

Ниже приведены наиболее крупные месторождения для разработки глины и суглинков для производства кирпича

Филипцевское месторождение для производства кирпича. Запасы по категории В=390 тыс.м³.

ГГП «Костромагеология» выделена перспективная площадка -Теткинская (в которую входит Филипцевский участок).

Месторождения строительных песков

Выделена ГГП «Костромагеология» перспективная площадь - Деминская.

Торфяные месторождения.

В поселении имеются залежи торфа низинного. Крупное месторождение – Филипцевское. Разрабатывалось оно, в основном, на топливо для ТЭЦ и в качестве удобрения. Расположено оно в верховьях р. Шачи (левого притока р. Меза). Южное окончание месторождения у д. Филипцево, на автотрассе Кострома-Судиславль.

Площадь промышленной залежи 417 га. Максимальная мощность торфа – 3,6 м, средняя – 1,77 м. Средняя степень разложения торфа 43% . Средняя зольность 9,3%, средняя естественная влажность -85,9%. Теплотворная способность залежи в среднем

составляет 5248 ккал. Запасы торфа составляли 6,9 млн. м3. Месторождение

эксплуатировалось с 1943 г., торф использовался, главным образом, в качестве топлива. К настоящему времени основная часть залежи отработана.

Суглинки и глины для производства кирпича

Месторождение суглинков для производства кирпича «Филипцевское».

Вадовская Е.В. Отчет о геолого-поисковых и разведочных работах на кирпичное сырье для кирпичного завода . г.Кострома, «Облпроект». Год выпуска документа 1958	Вид п.и.: Суглинки и глины кирпичные.

«Филипцевское» месторождение суглинков расположено в 2 км северо-восточнее д. Дровинки. Площадь месторождения — 7 га.

Полезная толща представлена суглинками московского оледенения. Запасы суглинков, по категории «В», составляют 390,0 тыс.м3.

Запасы утверждены ТКЗ, протокол №32 от 17.07.1947 г., месторождение не раз- рабатывается из-за низкого качества полезной толщи.

Месторождение строительных песков «Хлучинское»

Павлычев В.А. Отчет о поисках кирпично-черепичных глин в окрестностях г.Костромы и детальной разведки их на месторождении «Овраг Крутиг» в Минском сельсовете Костромского района. г. Иваново, «Геолстромтрест».

Год выпуска документа 1948г. Вид п.и.: Глины кирпичные.

«Хлучинское» месторождение суглинков расположено в 8 км восточнее г.Костромы, на левобережье р. Волги, в 0,4 км севернее д. Хлучино.

Полезная толща представлена суглинками московского оледенения.

Средняя мощность полезной толщи составляет 2,0 м., мощность вскрыши- до 0,6 м. Площадь месторождения- 43,5 га.

Суглинки пригодны для производства кирпича.

Запасы суглинков, по категориям «С2», составляют 900,0 тыс.м3. Запасы не утверждены, месторождение не разрабатывается.

Строительный песок

Месторождение строительных песков «Деминское»

Аскоченский Б.В. Отчет о поисках строительных песков для города Костромы в Костромском районе и области в 1956 г. г. Иваново, Ивановская эксп.

Год выпуска документа 1957	Вид п.и.: Пески строительные

Козюра В.Ф. Отчет о детальной разведки Деминского месторождения песков с це- лью строительства нового завода силикатных изделий для г. Костромы.

г. Иваново, Ивановская ГРЭ. Год выпуска документа 1958 Вид п.и.: Пески строительные, силикатные

«Деминское» месторождение строительных песков расположено в 9 км восточнее г. Костромы, на левом коренном берегу р. Сендеги.

Средняя мощность полезной толщи составляет 6,8 м., средняя мощность вскры- ши 0,3 м. Площадь месторождения около 75,1 га

Запасы песчаного материала по категориям «А+В+С1» составляют 5109,0 тыс.м3. Запасы утвержденные ГКЗ Средне-Волжского ГУ. Протокол №45 от 27.12.1958 г.

Месторождение строительных песков «Пустошкинское»

Надеев С.И. Отчет о поисках строительных песков в Красносельском, Костромском, северо-западной части Нерехтского юго-западной части Судиславского района Ко- стромской области. г. Иваново, Ивановская ГРЭ.

Год выпуска документа 1980 Вид п.и.: Пески строительные

«Пустошкинское» месторождение строительных песков расположено в 12 км. восточ- нее г. Костромы, в 0,6 км юго-восточнее д.Пустошки. Залежь пластообразная. Вытяну- тая с северо-северо-запада на юго-восток, размером 0,7х0,5 км.

Средняя мощность полезной толщи составляет 3,6 м.

Запасы песчаного материала по категории «С2» составляют 3115,0 тыс.м3. Запасы не утверждены. Месторождение не разрабатывается.

Участок песчаного материала «Сендега» расположен в 11 км восточнее г. Костромы, в 1,5 км северо-северо-восточнее п. Никольское. Площадь участка 12,3 га.

Средняя мощность полезной толщи составляет 6,8 м.

Запасы песчаного материала по категории «С2» составляют 830,8 тыс. м3. Запасы не утверждены. Месторождение не разрабатывается.

2.4 Сведения об особо охраняемых природных территориях, расположенных на территории муниципального образования

На территории Никольского сельского поселения есть особо охраняемые природные территории местного значения.

2.4.1 Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

На территории муниципального образования Никольского сельского поселения Костромского района располагается лесопарковый зеленый пояс федерального значения.

Лесопарковый зеленый пояс города Костромы создан в соответствии с пунктом 8 статьи 62.2 Федерального закона от 10 января 2002 года No 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", пунктом 23 части 1 статьи 3 Закона Костромской области от 4 марта 2010 года No 589-4-ЗКО "Об обеспечении экологической безопасности на территории Костромской области", постановлением Костромской областной Думы от 21 ноября 2019 года No 1296 "О создании лесопаркового зеленого пояса города Костромы".

Общая площадь ООПТ: 2892 га.

Дата создания: 01.10.2020

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирования территории:

Федеральный закон от 09.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

П. 23 часть 1 статьи 3 Закона Костромской области от 4 марта 2010 г. №589-4-ЗКО «Об обеспечении экологической безопасности на территории Костромской области»

Постановлением Костромской областной Думы от 21 ноября 2019 года №1296 «О создании лесопаркового зеленого пояса города Костромы»

Постановлением губернатора Костромской области от29 ноября 2009 года №247 «О департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области»

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

Не подлежат включению в лесопарковый зеленый пояс территории, не указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также территории в случаях:

1) их загрязнения, наличия на них отходов производства и потребления, нарушения почвенного покрова;

2) если на них расположены земельные участки, предоставленные для размещения объектов капитального строительства, либо земельные участки, на которых находятся объекты капитального строительства (в том числе объекты незавершенного строительства), за исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

3) если на них расположены земельные участки, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд.

4) если в отношении них заключен договор о комплексном развитии территории;

5) если территория в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначена для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения либо в отношении территории принято решение о подготовке документации по планировке территории или обеспечивается подготовка документации по планировке территории;

6) если территория или расположенные на ней земельные участки указаны в лицензии на пользование недрами или в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" подана заявка о предоставлении права пользования участком недр, над поверхностью которого расположен земельный участок, принято решение о проведении конкурса или аукциона на право пользования таким участком недр, либо принято решение о предоставлении в пользование такого участка недр, либо месторождение полезных ископаемых, расположенное в границах соответствующего земельного участка, содержит запасы полезных ископаемых, поставленных на государственный баланс, либо участок недр включен в перечень участков недр федерального или местного значения;

7) если на них расположены участки недр, включенные в федеральный фонд резервных участков недр;

8) если на них расположены земельные участки, изъятые для государственных или муниципальных нужд.

2.4.2 Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

На территории муниципального образования Никольского сельского поселения Костромского района располагается государственный природный заказник регионального значения «Сумароковский» (Решение от 30.11.2012 №Т-PVS/PA (2012)18).

Профиль: биологический, зоологический.

Дата создания: 25.11.2014

Общая площадь ООПТ: 36,581,5 га.

Особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный заказник «Сумароковский» образована в целях сохранения природной среды и оптимального экологического состояния территории для поддержания жизнедеятельности стада лосей Сумароковской лосефермы, сохранения среды обитания и путей миграции объектов животного мира, экологического воспитания населения путем развития контролируемого познавательного туризма.

Режимы и зонирование ООПТ и охранной зоны

Документы, определяющие режим хозяйственного использования и зонирования территории:

Постановление администрации Костромской области от 18.11.2019 №454-а

Постановление администрации Костромской области от 11.05.2021 №209-а.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- промысловая, спортивная и любительская охота;

- промышленное рыболовство, нахождение с запрещенными орудиями добычи (вылова), водных биоресурсов;

- заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд, реконструкции и эксплуатации существующих линейных объектов, а также обеспечения кормами одомашниваемого стада лосей Сумароковской лосиной фермы;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд);

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

- пускание палов;

- взрывные работы;

- геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник «Сумароковский», и обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах заказника «Сумароковский», а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных сооружений, существующих в границах заказника «Сумароковский» без согласования с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;

- создание объектом размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства или огородничества;

- движение транспорта вне дорог общего пользования и установленных маршрутов движения, за исключением средств передвижения специального назначения, в том числе для обслуживания ЛЭП, проведения сельскохозяйственных работ, противопожарных мероприятий, расчистки русел рек и других работ специального назначения без согласования с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;

- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

- сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов без согласования с администрацией заказника «Сумароковский»;

- осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

- нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к гражданскому оружию в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», в том числе с боеприпасами, капканами и другими устройствами, приборами, оборудованием, используемым при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты без специального разрешения, выданного департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;

- уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информативных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

- выгул собак без поводка, нагонка и натаска собак;

- иные виды деятельности, если они противоречат целям создания государственных природных заказников или причиняют вред природным комплексам и их компонентам.

2.4.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

На территории муниципального образования Никольского сельского поселения Костромского района отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

3. Cведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, подъезд к г. Кострома на участке обхода г. Кострома, Костромская область |  |  |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |

3.1. Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения

В Генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
| 1.1. | - | - | - |
| 2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |
| 2.1. | Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск. Строительство автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск, подъезд к г. Кострома на участке обхода г. Кострома, Костромская область | - | - |
| 2.2 | Электрификация участков Галич - Кострома протяженностью 137 км (г. Галич, Галичский район, г. Кострома, Костромской, Судиславский районы) | - | - |
| 3. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
| 3.1. | - | - | - |
| 4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
| 4.1. | - | - | - |
| 5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
| 5.1. | - | - | - |

4. Cведения о видах, назначении и НАИМЕНОВАНИЯХ, планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов регионального значения

К объектам капитального строительства регионального значения, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме территориального планирования Костромской области, относятся:

а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

в) объекты образования;

г) объекты здравоохранения;

д) объекты физической культуры и спорта

е) иные объекты, определяемые правительством Костромской области.

Утвержденные в Схеме территориального планирования Костромской области сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается |  |
| 3.2 | Строительство Губачевского фельдшерско-акушерского пункта взамен существующего | Костромской муни-ципальный район, Никольское сельское поселение, п. Губачево |  |

4.1 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения

В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Костромской области, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", относятся к объектам, которые могут находиться в собственности Костромской области.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 4.1.1

| № п/п | Наименование объекта | Наименование установленной функциональной зоны/категория земель | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемые природные территории |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 2. | Объекты культурного наследия |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено | Не устанавливается | - |
| 3. | Объекты капитального строительства |  |  |
| 3.1. |  |  |  |

5. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице.

Таблица 5.1.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития МО

| № п/п | Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения | Цели и задачи программы | Ожидаемые результаты программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Организация деятельности по реконструкции и развитию системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства» | Цели программы: Организация деятельности по реконструкции и развитию системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства на территории Костромского муниципального района Костромской области Задачи программы: - выполнение мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства с внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования; - снижение степени физического износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставления населению жилищнокоммунальных услуг; - приведение жилищного фонда в соответствие с действующим законодательством, обеспечивающим комфортные условия проживания; - достижение финансовой устойчивости предприятий коммунальной сферы; - стимулирование внедрения новых технологий при строительстве жилья; - создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов муниципально-частного партнерства при строительстве жилья и объектов инфраструктуры | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) на территории школы и БМК на выделенном земельном участке около котельной на ул. Больничной |
| 2 | Национального проекта «Культура» | Цели программы: увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%); увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) Задачи программы: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204); Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп "д" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204); Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп "ж" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204) | Строительство центра культуры и спорта |

В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу 6.1, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений.

Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.

6. Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования

Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.

Перечень существующих объектов местного значения на период подготовки Генерального плана остался без изменений, учтенных в Генеральном плане МО, утвержденного ранее.

При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 декабря 2016 г. № 793.

Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО.

Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО.

Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО:

1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения;

4) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Таблица 6.1.

Перечень существующих и строящихся объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Электроснабжение электрические трансформаторные подстанции напряжением 35/10кВ и 110/35/10кВ воздушные ЛЭП 10кВ понижающие подстанции напряжением 10/ 0,4 кВ сети ВЛ-0,4-10кВ | - | сущ. |
|  | Теплоснабжение газовые котельные | 5 | сущ. |
|  | Газоснабжение межпоселковый газопровод высокого давления (0,6 МПа) от ГРС газопровод среднего давления 0,3 МПа или низкого (0,003 МПа) газопровод-отвод на Никольское 35 кгс/см2 | - | сущ. |
|  | Водоснабжение Водозаборные скважины | 20 | сущ. |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод Очистные сооружения | - | сущ. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | - |  |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» | 1 | сущ. |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | МКОУ «Д/с №1 п. Никольское» | 1 | сущ. |  |
|  | МКОУ «Д/с «Вишенка» п. Никольское» | 1 | сущ. |  |
|  | МКОУ «Д/с «Солнышко» п. Безгачево» | 1 | сущ. |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Никольская амбулатория | 1 | сущ. |  |
|  | Государственное учреждение здравоохранения «Костромская областная психиатрическая больница» | 1 | сущ. |  |
|  | ФАП | - | сущ. |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | Муниципальное учреждение культуры и молодежи центр культуры и молодежи Никольского сельского поселения -отдел культурно-массовой работы д.Губачево | 1 | сущ. |
|  | Сельский Дом культуры п.Фанерник | 1 | сущ. |
|  | Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Никольская Детская школа искусств | 1 | сущ. |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Объекты торговли, общественного питания | - | сущ. |

7. Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план

Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Общий перечень основных видов объектов местного значения

с учетом полномочий МО

| № п/п | Краткое содержание полномочий | Основные объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, необходимые для исполнения полномочий |
| --- | --- | --- |
| Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения |  |  |
| 1 | 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО; | Административные здания органов местного самоуправления и пр. |
| 2 | 4) организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: |  |
|  | Электроснабжение | Трансформаторные подстанции, воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. |
|  | Теплоснабжение | Котельные, теплосети и пр. |
|  | Газоснабжение | ГРПБ, распределительные газопроводы, магистральные газопроводы и пр. |
|  | Водоснабжение | Водозаборы, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети и пр. |
|  | Водоотведение | Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, КНС, дождевая (ливневая) канализация и пр. |
|  | Снабжение населения топливом | Здания или площадки для временного хранения топлива и пр. |
| 3 | 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | Устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, |
| 4 | 6) обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; | Строительство муниципального жилищного фонда, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. |
| 5 | 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО; | Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный водопровод и пр. |
| 6 | 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО; | Здание библиотеки и пр. |
| 7 | 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры; | Дом культуры и пр. |
| 8 | 14) обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО; | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и пр. |
| 9 | 17) формирование архивных фондов МО; | Здание архивного фонда и пр. |
| 10 | 18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; | Площадки для сбора бытовых отходов и мусора и пр. |
| 11 | 19) ………………. организация благоустройства территории МО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО | Линии освещение улиц и пр. |
| 12 | 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; | Территории кладбищ, здания специального назначения и пр. |
| 13 | 23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | Объекты в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «Паспортом безопасности» и мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне и пр. |
| 14 | 24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО; | Здание для аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и пр. |
| 15 | 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; | Пляж как объект и пр. |
| 16 | 27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| 17 | 37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО |  |  |
| 1 | 1) создание музеев МО; | Здание музея и пр. |
| 2 | 3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса; | Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочия и пр. |
| 3 | 8.1) создание муниципальной пожарной охраны; | Здание депо и пр. |

Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

Таблица 7.2

Перечень планируемых объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |
|  | Электроснабжение | - |  |
|  | Теплоснабжение Строительство блочно-модульной котельной (БМК) на территории школы и БМК на выделенном земельном участке около котельной на ул. Больничной на территории Никольского сельского поселения | 2 |  |
|  | Газоснабжение | - |  |
|  | Водоснабжение | - |  |
|  | Водоотведение и очистка сточных вод | - |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
|  | Строительство центра культуры и спорта на территории поселка Никольское | 1 |  |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов автомобильных дорог.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 5, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 8.5.1.

8.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Таблица 8.5.1

Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

| № п/п | Наименование | Кол-во | Примечание | Функциональная зона по генеральному плану МО | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение |  |  |  |  |
|  | Строительство блочно-модульной котельной (БМК) на территории школы и БМК на выделенном земельном участке около котельной на ул. Больничной на территории Никольского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |
|  | Строительство центра культуры и спорта на территории поселка Никольское | -. | - |  |  |
| 3.2 | Объекты образования |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
|  | ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | - | - | -. |  |  |
| 3.3 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4 | Объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения поселения |  |  |  |  |
| 4.1 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ |  |  |  |  |
| 4.2 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
| 4.3 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |

9. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий

На территории МО нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Функции структуры ГО

-создание единой системы оповещения;

-проведение «месячников» (информирование населения о ЧС природного и техногенного характера – через семинары и лекции);

-обеспечение пожарной безопасности (установка пожарной сигнализации, ПГ и ПК, средств пожаротушения);

-обеспечение базы средств индивидуальной защиты и средств массовой защиты;

-ежеквартальная проверка единой системы оповещения населения о ЧС;

-контроль за выполнением требований и обновлением материальной базы по всем вышеперечисленным пунктам.

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

-обучение населения в области гражданской обороны;

-оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

-предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

-проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

-проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

-борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

-санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

-восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

-срочное захоронение трупов в военное время;

-разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

-обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

-организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

-осуществляют меры по поддержанию сил и средств гражданской обороны в состоянии постоянной готовности;

-организуют подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;

-создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

-планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

-планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

-создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Формирование структуры ГО

-назначение начальника ГО;

-назначение ответственного по радиохимической защите;

-назначение ответственного по биологической защите;

-назначение ответственного за формирование аварийно-спасательных бригад.

Основные автохозяйства МО СП Никольское Костромского района – не имеются.

Вывод:

Пути сообщения и транспортная обеспеченность МО позволяют проводить АСДНР и обеспечить эвакуацию населения из зон возможного заражения.

Аварийные ситуации могут возникнуть на автомобильных дорогах, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ, взрыво - и пожароопасных веществ.

В случае аварии или катастрофы на автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ, часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями.

Районы неблагоприятные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении

Эпидемиологическая обстановка в МО в целом благоприятная.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий

А) При авариях на всех видах транспорта

-автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;

-автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В случае аварии или катастрофы на железнодорожных путях или автомобильной дороге при разливе АХОВ и других веществ часть района может оказаться в зоне с поражающими концентрациями. Участок заражения будет зависеть от направления и скорости приземного ветра, скорости и глубины распространения зараженного воздуха, от количества (объёма) АХОВ или других веществ, температуры грунта и воздуха.

Б) Зоны возможного подтопления

Отсутствуют.

В) При возникновении других обстоятельств

Радиационные загрязнения на территории района могут возникнуть в результате аварийных ситуаций при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

Террористические акты. Учитывая общее по стране обострение обстановки по умышленному созданию чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, на объектах повышенной экологической опасности и жизнеобеспечения, возрастает опасность совершения актов терроризма на химически-, взрыво-, пожароопасных объектах, системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового назначения.

Зоны падения ПРТО.

Предстоящие мероприятия звена РСЧС района по предупреждению или снижению последствий крупных производственных аварий, катастроф или стихийных бедствий, по защите населения и материальных ценностей, а также проведения АСДНР при их возникновении

В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий территориальным звеном РСЧС Собинского района предусматривается:

- развитие единой дежурно-диспетчерской службы района и совершенствование функционирования объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях (оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, создание сети пейджинговой и сотовой связи, создание локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);

- создание и поддержание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приёму укрываемых в установленные сроки;

подготовка к герметизации систем водоснабжения, наземных зданий и сооружений для укрытия населения, продовольствия;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- проведение подготовительных мероприятий по эвакуации (отселению) населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- поддержание в готовности аварийно-спасательной команды повышенной готовности при КЧС района, специализированных спасательных команд и гражданских организаций гражданской обороны района и объектов экономики района;

- поддержание на установленном уровне резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение жизненно важных объектов района (при авариях на системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных или стационарных электростанций;

- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях и в учреждениях;

- подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его пределами;

- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах электро- и водоснабжения;

- подготовка к обеспечению населения района водой при авариях на системах водоснабжения;

- подготовка к борьбе с паводками и наводнениями, лесными пожарами на закреплённых территориях, со снежными заносами;

- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на территории МО.

Создание и восполнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В целях повышения оперативности в проведении неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий созданы резервы финансовых и материальных ресурсов на районом, поселенческом и объектовом уровнях.

Резервы финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций формируется из средств районного бюджета, бюджетов МО, средств предприятий, организаций и учреждений, предусмотренных исключительно на эти цели, а также средств страхового фонда района, предприятий, создаваемых для оказания материальной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Объем финансовых ресурсов района и МО определен исходя из принципа необходимой достаточности и возможностей на данном этапе.

Источниками событий чрезвычайного характера являются:

-опасные природные явления;

-природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности;

-крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу МО, включают в себя:

-опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, очень сильные осадки, сильные метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками),

-опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными),

-угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате:

-продолжения деятельности существующих объектов промышленного и иного назначения,

-реализации проектов нового промышленного освоения, в том числе в регионах с особо чувствительными к антропогенному воздействию экосистемами,

-технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельности хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультивация территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных экосистем, вызванной антропогенной деятельностью.

Обеспечение пожарной безопасности.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

1. создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

2. строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

3. устройство пожарных водоемов;

4. устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

5. мероприятия по повышению пожароустойчивости лесов (регулирование их состава, очистка от захламленности и т.п.);

6. устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

7. устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

8. изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

9. проведение контролируемых профилактических противопожарных выжиганий при наличии соответствующего разрешения лесхоза Федерального агентства лесного хозяйства или осуществляющей ведение лесного хозяйства организации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

10. подготовка руководителей, ответственных за тушение пожаров, создание бригад рабочих, обученных способам тушения лесных пожаров, участие в проводимых в соответствующем субъекте РФ тактико-специальных учений, тренировок по тушению лесных пожаров;

11. участие в разработке оперативных планов по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территории соответствующего субъекта РФ;

12. создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

13. наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

14. патрулирование пожароопасных участков лесного фонда;

15. организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

16. обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом;

17. обустройство помещений для временного размещения специалистов и экипажей воздушных судов, привлекаемых для тушения лесных пожаров;

18. создание противопожарных разрывов между населенными пунктами, пожароопасными объектами и лесными насаждениями, а именно расстояние от границ застройки сельских поселений с одно- двухэтажной застройкой до лесных массивов равно 15 метрам (согласно с п.15 ст.69 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.).

Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100-200 м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта.

Таблица 10.1

Пруды на территории МО СП Никольское

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населённого пункта | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ерёмкино | деревня | 1 |
|  | Никольское | посёлок, административный центр | 4 |
|  | Убебиново | деревня | 1 |

11. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования или исключаются из их границ

Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО.

Данный раздел содержит перечень земельных участков (далее так же –ЗУ), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель:

для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения:

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»;

для земель лесного фонда:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 (ред. от 29.12.2008) «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;

для земель водного фонда:

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194).

Таблица 11.1.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | существующая категория | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44:07:083001:177 | 9,62 | Для сельскохозяйственного производства | земли населенных пунктов |
| 2 | 44:07:083101:312 | 4,7 | для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья) | земли населенных пунктов |
| 3 | 44:27:060402 | 6,6 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 4 | 44:07:082101 | 2,1 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 5 | 44:07:000000 | 3,04 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 6 | 44:07:082803:286 | 0,2 | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов |
| 7 | 44:07:083001:443 | 1,43 | для сельскохозяйственного производства (сельскохозяйственные угодья) | земли населенных пунктов |

Таблица 11.2.

Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44:00-15.21 | 0,72 | - |
| 2 | 44:00-15.21 | 0,27 |  |
| 3 | 44:07:083101 | 0,18 |  |
| 4 | 44:07:081102 | 1 |  |
| 5 | 44:07:081104 | 1,02 |  |
| 6 | 44:00-15.21 | 1,2 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

12. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Объекты культурного наследия

Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов. Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

Ниже приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры регионального и федерального значения, расположенных на территории сельского поселения.

Таблица 12.1

Перечень объектов культурного наследия на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Категория охраны | Вид памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троицкая церковь, 1805 г. | Костромская об- ласть, Костром- ской район, с.Костеново | Федерального значения | Памятники истории и архитектуры |
| 2 | Курганная группа (34 насыпи), XII-XIII вв.н.э. |  | Федерального значения | Памятники археологии |
| 3 | Усадьба Корниловых «Зиновьево». Здесь родился и жил крепост- ной художник А.В. По- ляков: XIX в.; 1801-1822 гг. Парк, сер. XIX в. Памятник-надгробие герою войны 1812 г. генералу П.Я. Корнило- ву, 1882 г. | Костромской рай | Регионального значения | Памятники истории и архитектуры |
| 4 | Усадьба Зиновьево Корниловых: флигель, кон. XVIII в. | Костромской рай- он, пос.Кирово Никольская с.а. | Регионального значения | Памятники истории и архитектуры |
| 5 | Ограда с воротами церкви Троицы, 2-я пол. XIX в. | Костромской рай- он с. Костеново Никольская сел.адм. | Регионального значения | Памятники истории и архитектуры |
| 6 | Курганная группа, средневековье |  | Регионального значения | Памятники археологии |
| 7 | Курганный могильник «Рощение», XII-XIII вв. |  | Регионального значения | Памятники археологии |
| 8 | Селище Харино, XIII- XVIII вв. |  | Регионального значения | Памятники археологии |

Зоны охраны

В соответствии с РНГП Костромской области в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Костромской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Костромской области.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.

В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972).

Согласно представленной информации от инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области действуют следующие приказы:

- Приказ департамента культуры Костромской области от 14.01.2015 №7 «Об установлении границы и правового режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа (34 насыпи), XII – XIII вв. н.э.».

- Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области от 19.01.2021 №4 «Об установлении координат характерных точек границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Курганная группа (34 насыпи), XII – XIII вв. н.э.»; (Костромская область, Костромской район, южнее д. Песиково).

- Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области 18.06.2021 № 75 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба Корниловых «Зиновьево». Здесь родился и жил крепостной художник А.В. Поляков, XIX в.; 1801-1822 гг.: Парк, сер. XIX в. Памятник-надгробие героя войны 1812 г. генералу П.Я. Корнилову, 1882 г. Флигель, кон. XVIII в.» (Костромская область, Костромской район, пос. Кирово) с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, режима использования земель в границах защитной зоны объектов культурного наследия».

- Приказ инспекции по охране культурного наследия Костромской области 10.01.2022 №1 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Троицкая церковь», 1805 г. (Костромская область, Костромской район, с. Костенево) с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, режима использования земель в границах защитной зоны объекта культурного наследия».

Зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Никольского сельского поселения Костромского района Костромской области, в установленном законодательством порядке не утверждены.

13. Состав графической части (Часть II)

1. Карта границ поселения, границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:20 000;

2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа, М 1:20 000;

3. Карта территорий объектов культурного наследия, М 1:20 000;

4. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения, М 1:20 000;

5. Карта зон с особыми условиями использования территорий, М 1:20 000;

6. Карта территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; границы лесничеств, лесопарков, М 1:20 000.

7. Границы лесничеств, лесопарков, М 1:20 000.