Барнаул 2023

(материалы по обоснованию проектных решений)

внесение изменений

в генеральный план

Сущевского сельского поселения

костромского муниципального района

костромской области

ООО «СибПроект»

внесение изменений

в генеральный план

сущевского сельского поселения

костромского муниципального района

костромской области

(материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик: Администрация Костромского муниципального района

Муниципальный контракт: №2023.876601 от 21.07.2023г

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

Барнаул 2023

Перечень текстовых материалов Генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) |  |
| 2 | Материалы по обоснованию Генерального плана Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |

Перечень графических материалов Генерального плана:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проектных решений |  |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области | М 1:25000 |
| Утверждаемая часть |  |  |
| ГП 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области | М 1:25000 |
| ГП 4 | Карта функциональных зон Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области | М 1:25000 |
| ГП 5 | Фрагмент карты функциональных зон применительно к д. Акулово, д. Горки, д. Иванищево, д. Невежино, с. Сущево, п. Прибрежный | М 1:5000 |
| ГП 6 | Фрагмент карты функциональных зон применительно к д. Абабурово, д. Барское, д. Бельково, д. Жданово, д. Крутик, д. Пестрюнино, п. Шувалово | М 1:5000 |
| ГП 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области | М 1:25000 |
| ГП 8 | Фрагмент планируемого размещения объектов местного значения применительно к д. Акулово, д. Горки, д. Иванищево, д. Невежино, с. Сущево, п. Прибрежный | М 1:5000 |
| ГП 9 | Фрагмент планируемого размещения объектов местного значения применительно к д. Абабурово, д. Барское, д. Бельково, д. Жданово, д. Крутик, д. Пестрюнино, п. Шувалово | М 1:5000 |

Содержание:

Общие положения	7

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	10

Раздел 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	11

2.1 Природно-ресурсный потенциал территории	11

2.2 Историческая справка	20

2.3 Население	22

2.4 Жилищный фонд	28

2.5 Социально-культурно-бытовое обеспечение	32

2.6 Транспортное обеспечение	37

2.7 Инженерное обеспечение	44

2.7.1 Водоснабжение	44

2.7.2 Водоотведение (канализация)	46

2.7.3 Теплоснабжение	47

2.7.4 Газоснабжение	49

2.7.5 Электроснабжение	49

2.7.6 Связь	50

2.7.7 Санитарная очистка территории	51

2.8 Функциональное зонирование	55

2.9 Оценка территории с точки зрения имеющихся ограничений – зон с особыми условиями использования территории	61

2.9.1 Охранные зоны	62

2.9.2 Санитарно-защитные зоны	62

2.9.3 Зоны охраны объектов культурного наследия и их защитные зоны	62

2.9.4 Водоохранные зоны	63

2.9.5	Зоны затопления и подтопления	63

2.9.6	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	63

2.9.7	Зоны охраняемых объектов	64

2.9.8	Приаэродромная территория	64

2.9.9	Иные зоны	65

2.10. Баланс земель	66

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	68

Раздел 4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	71

4.1 Объекты федерального значения	71

4.2 Объекты регионального значения	71

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	72

Раздел 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	74

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	74

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	76

6.3 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	80

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	83

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	86

Раздел 9. Технико-экономические показатели проекта	88

Общие положения

Проект внесения изменений в Генеральный план Сущевского сельского поселения (далее – Сущевское СП, сельское поселение, поселение) выполнен на основании муниципального контракта №2023.876601 от 21.07.2023 г. на выполнение работ по подготовке проекта внесение изменений в генеральный план Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, а также технического задания.

Основанием для подготовки проекта Генерального плана являются следующие нормативно-правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон №131 от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Проект Генерального плана Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района выполнен в местной системе координат Костромской области МСК-44, зона 1 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от июля 2023 года. Общая площадь территории СП по состоянию на 01.07.2023 г. составляет 26368 га.

Проект Генерального плана выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Цели работы по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план:

приведение в соответствие с современными нормами и системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН);

актуализация условий для дальнейшего развития территории Сущевского сельского поселения;

формирование правового режима сохранения историко-культурного потенциала;

обеспечение комплексного устойчивого развития территории путем решения вопросов территориального планирования;

определение планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения.

- Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь до 2026 г.,

- расчетный срок до 2041 г.

Срок действия документа – 20 лет (в соответствии с ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет).

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

Приказ Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и популяризации культурных и туристических возможностей, развитию экономики культурного наследия на период до 2030 года, утвержденная Минкультуры России;

Приказ Минкультуры РФ № 418, Минрегиона РФ № 339 от 29 июля 2010 года «Об утверждении перечня исторических поселений»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр;

Федеральная государственная информационная система территориального планирования;

Закон Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области»;

Закон Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»;

Постановление главы администрации Костромской области от 30 декабря 1993 года № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры»;

Постановление главы администрации Костромской области от 19 декабря 1997 года № 837 «Об утверждении зон охраны исторической части г. Костромы»;

Постановление главы администрации Костромской области от 28 октября 1999 года № 470 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры местного значения»;

Постановление губернатора Костромской области от 3 февраля 2005 года № 38 «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, к категории памятников истории и культуры регионального значения»;

Постановление администрации Костромской области от 9 апреля 2007 года № 66-а "Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения";

Региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 1 октября 2010 года № 344-а;

Концепция сохранения историко-культурного наследия Костромской области, утвержденная распоряжением администрации Костромской области от 26 мая 2011 года  14-ра;

Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Костромской области, утвержденная приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 22 декабря 2016 года № 576;

адресные инвестиционные программы, инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, действующие на территории Костромского муниципального района;

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Костромского муниципального района на 2020-2022 годы», утверждённая постановление администрации Костромского муниципального района от 24.09.2019 № 2194;

Местные нормативы градостроительного проектирования Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области, утвержденные Советом депутатов Сущевского сельского поселения от 19 октября 2016 года № 23;

Устав муниципального образования Сущевского сельского поселения.

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

- Схема территориального планирования Костромской области, утвержденная постановлением администрации от 10.10.2011 №372-а;

- Стратегия социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года (с изменениями на 7 августа 2017 года);

- Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»;

- Схема территориального планирования муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области, утвержденная решением собрания депутатов от 22.04.2010 №39;

- Стратегия социально-экономического развития Костромского муниципального района Костромской области на период до 2025 года, утвержденная решением Собрания депутатов Костромского муниципального района от 27.12.2018 №101;

- Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2016 – 2030 годы, утвержденная постановлением администрации Сущевского сельского поселения от 30.06.2016 №116;

- Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Сущевского сельского поселения на период 2014 – 2023 года, утвержденная постановлением администрации Сущевского сельского поселения от 5.11.2014 №49;

- Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района на 2016-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Сущевского сельского поселения от 30.06.2016 №115.

Раздел 2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности

Сущевское сельское поселение находится на севере центральной части Костромского района и граничит: на юге с Апраксинским сельским поселением, на северо-востоке с Шунгенским сельским поселением, на востоке с Кузнецовским сельским поселением, на юго-востоке с Шунгенским сельским поселением, на севере с Сандогорским сельским поселением, на западе находится Костромское водохранилище.

В состав сельского поселения согласно проставлению администрации Костромской области от 24 июня 2008 года № 184-а «Об утверждении реестра населенных пунктов Костромской области», (в редакции от 3 февраля 2020 года № 230а) входят 14 населенных пунктов (далее – н. п.):

- деревня Абабурово,

- деревня Акулово,

- деревня Барское,

- деревня Бельково,

- деревня Болтаново,

- деревня Горки,

- деревня Жданово,

- деревня Иванищево,

- деревня Крутик,

- деревня Невежино,

- деревня Пестрюнино,

- поселок Прибрежный,

- село Сущево,

- поселок Шувалово.

Административный центр – село Сущево.

2.1 Природно-ресурсный потенциал территории

Климат. Умеренно континентальный климат с холодной, продолжительной, снежной зимой и сравнительно коротким, теплым летом. Северная половина района резко отличается по своим климатическим и хозяйственным характеристикам: начало проведения сельскохозяйственных работ весной задерживается на 10 - 12 дней, более снежная и морозная зима, более холодное и дождливое лето, ранние заморозки (как правило, 28 августа на Успение Пресвятой Богородицы) и более ранний приход зимы.

Согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СНиП 23-01-99* Строительная климатология) территория поселения относится к климатическому району IIВ, что обуславливает необходимость теплозащиты при значительной продолжительности отопительного периода.

Температурный режим. Сумма активных температур (выше +10С) равна+19000С и относится к южному агроклиматическому району Костромской области.

Статистические данные метеорологических моделей программы «meteoblue» за последние 30 лет, вычисленные на основе открытой информации метеорологических служб, о среднемесячной температуре воздуха в с. Сущево приведены в Таблице 1.

– Среднемесячная и годовая температура воздуха в с. Сущево

| № п/п | Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Среднемесячная максимальная температура, С | -5 | -4 | 0 | +9 | +17 | +21 | +23 | +21 | +15 | +8 | 0 | -4 | +8,4 |
| 2 | Среднемесячная минимальная температура, С | -13 | -12 | -7 | +0 | +6 | +10 | +13 | +11 | +6 | +2 | -4 | -10 | 0 |
| 3 | Морозные дни | 31 | 28 | 29 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | 30 | 174 |

Вегетационный период продолжает 110-140 дней. Суммы температур вегетационного периода составляют от 1600°С до 1900°С.

Режим увлажнения. В течение года дожди выпадают достаточно равномерно, однако прослеживается, что в летние месяцы осадков выпадает максимальное количество, в весенние – минимальное.

Среднегодовое количество осадков 550 мм. Статистические данные метеорологических моделей программы «meteoblue» за последние 30 лет, вычисленные на основе открытой информации метеорологических служб, околичестве осадков в с. Сущево приведены в Таблице 2.

– Количество осадков в с. Сущево

| № п/п | Количество осадков, мм |  | Количество дней с выпадением осадков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 20 – 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 1,6 |
| 2 | 10 – 20 |  | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,3 | 8,1 |
| 3 | 5 – 10 |  | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 26,2 |
| 4 | 2 – 5 |  | 4,3 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 4 | 4,5 | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 4,5 | 47,1 |
| 5 | < 2 |  | 8,3 | 7,8 | 8 | 6,4 | 6,7 | 7 | 7,5 | 6,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,4 | 86,1 |
| Всего дней |  | Без осадков | 16,4 | 14,9 | 17,5 | 17,3 | 16,9 | 14,2 | 15,9 | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 15,9 | 15,7 | 197,5 |
|  |  | С осадками | 14,6 | 13,1 | 13,5 | 12,7 | 14 | 15,8 | 15 | 13,8 | 13 | 14,3 | 14 | 15,3 | 169,1 |

Снежный покров. Устойчивый снежный покров в Сущеском сельском поселении устанавливается в конце ноября и исчезает в конце апреля, держится в среднем 150–155 дней, а его максимальная толщина достигает в феврале-марте 55-80 см.

Статистические данные метеорологических моделей программы «meteoblue» за последние 30 лет, вычисленные на основе открытой информации метеорологических служб, о количестве дней снегопада в с. Сущево приведены в Таблице 3.

– Дни снегопада в с. Сущево

| № п/п | Показатель | Количество дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Снегопад | 13,7 | 11,9 | 9,7 | 1,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 7,2 | 13,7 | 59,8 |

Ветровой режим. Ветры зимой преобладают юго-восточные и южные, летом – северо-западные.

Годовая повторяемость направлений ветра (данные ближайшей метеостанции Кострома) приведена в Таблице 4.

– Повторяемость направлений ветра

| № п/п | Месяц | Повторяемость направлений ветра, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Январь | 10 | 5 | 6 | 19 | 20 | 16 | 13 | 11 |
| 2 | Июль | 15 | 13 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 |

Статистические данные метеорологических моделей программы «meteoblue» за последние 30 лет, вычисленные на основе открытой информации метеорологических служб, о скорости ветра в с. Сущево приведены в Таблице 5.

– Скорость ветра

| № п/п | Скорость, км/ч | Количество дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Штиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | > 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 3 | > 5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 4 | 5,7 | 4,2 | 1,9 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 22,3 |
| 4 | > 12 | 2,8 | 2,4 | 3 | 4,9 | 8,3 | 10,8 | 13,8 | 12,3 | 9 | 6 | 2,9 | 2,5 | 78,7 |
| 5 | > 19 | 5,9 | 5,2 | 6,4 | 8,7 | 12,1 | 11 | 9,7 | 10,9 | 12,4 | 9,2 | 7,3 | 5,5 | 104,3 |
| 6 | > 28 | 8,7 | 7,5 | 8,1 | 7,7 | 5,7 | 3,7 | 1,8 | 3,2 | 4,9 | 7,5 | 8,5 | 7,8 | 75,1 |
| 7 | > 38 | 8,5 | 7,3 | 7,2 | 5 | 1,7 | 0,2 | 0 | 0,3 | 1,3 | 4,5 | 6,7 | 8,8 | 51,5 |
| 8 | > 50 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 2 | 3,3 | 4,7 | 26 |
| 9 | > 61 | 1 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 7,1 |

Рельеф (орография). Территорию  области пересекает граница московского оледенения, к западу от которой расположена геоморфологическая область ледникового иводно-ледникового рельефа; к востоку – область остаточно-моренных и аллювиально-зандровых равнин. В целом для междуречий характерны формы ледникового и водно-ледникового рельефа (моренные возвышенности, ледниково-озёрные котловины, зандровые равнины).

Много разломов эрозионно-аккумулятивных форм: речные долины, в т.ч. крупнейшие долинные комплексы Волги, Унжи, Ветлуги и др., а также балки, лощины, береговые овраги. В речных долинах обычно прослеживаются три уровня надпойменных террас; глубина вреза до 50–75 м (в долинах малых рек: 7–20 м). Встречаются формы рельефа биогенного (болотные и бобровые комплексы), склонового, карстового, суффозионного, эолового, а также антропогенного (карьеры, мелиоративные каналы) происхождения.

В орографическом отношении территория Сущевского сельского поселения находится в пределах Костромской низменности (высота 80-100 м).

Геология. Костромская область расположена на северо-востоке Московской синеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы.

Глубиназалегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллического фундамента 2–4 км. Фундамент рассечён рифейским Солигаличским авлакогеном северо-восточного простирания (относится к Средне­русской палеорифтовой системе). Осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями среднего девона – перми (пермские отложения соленосны), пестроцветными терригенными породами нижнего триаса, а также терригенными отложениями средней юры – нижнего мела с включениями глауконита и фосфоритов. Рыхлые четвертичные осадки, перекрывающие мезозойские (на северо-западе области – верхнепермские) образования, представлены ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценовых днепровского (в восточной части) и московского (в западной части) оледенений; речными, озёрными, болотными, делювиальными накоплениями.

На территории района выявлено и разведано 10 месторождений суглинков и глин для производства кирпича и керамзита, 44 месторождения строительных песков, 2 гравийно-песчаное месторождение и 48 месторождений торфа. Обнаружены выходы минеральных источников.

На территории Сущевского сельского поселения расположены месторождения общераспространённых полезных ископаемых, перечень которых приведен в Таблице 6, а также торфяные месторождения: перспективные для разведки (см. Таблица 7), малоконтурные (см. Таблица 8), охраняемые (см. Таблица 9).

Список выработанных и выгоревших торфяных месторождений приведен в Таблице 10.

– Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

| № п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование месторождения | Местоположение | Площадь, га | Запасы ПИ по состоянию 01.01.2021 г., тыс.м3 | Запасы утверждены/приняты/не утверждены | Степень промышленного освоения | Баланс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Песчаный материал | «Болтановское» | Месторождение расположено в 16,0 км к северу от центра г. Костромы, у северо-восточной окраины д. Болтаново | 66,1 | С1 – 4713,0 | Приняты НТС ИГРЭ, протокол от 26.09.1963 №5 | Разрабатывает ООО «Гермес-Сервис» | Не учтены |
| 2 | Песчаный материал | «Ивановское» | Месторождение расположено в 1,0 км западнее села Шувалово, у грунтовой дороги Болтаново-Шувалово | 14,5 | С1 – 231,19 Забалансовые: С1 – 61,76 | Утверждены ЭКЗ при ДПР КО, заключение от16.12.2016 № 77/2016 | Разрабатывается ООО «УК Карьер» | Учтены |
| 3 | Песчаный материал | «Охочевское | Месторождение расположено в 18,0 км к северу-северо-востоку от г. Костромы, в 3,5 км к востоку от с. Сущево, между деревнями Охочево, Меленки, Пестрюнино. Состоит из 4-х участков | 215,55 | С1 – 17962,17 | Утверждены ЭКЗ, протокол от 16.06.2005 № 1/2005 | – | – |
|  | Песчаный материал |  | Участок «Пестрюнино» месторождения «Охочевское» расположен в Костромском районе, в 2,9 км севернее п. Шувалово, в 3,5 км восточнее с. Сущево и в 0,6 км восточнее д. Пестрюнино | 11,03 | С1 – 729,43 | Утверждены ЭКЗ при ДПР КО, протокол | Не разрабатывается, ранее разрабатывался | Учтены |
|  | Песчаный материал |  | Участок «Пестрюнино 1» месторождения «Охочевское» расположен в Костромской районе, в 2,5 км севернее п. Шувалово, в 2,7 км восточнее с. Сущево и в 0,15 км восточнее д. Пестрюнино | 20,58 | С1 – 1753,90 | Утверждены ЭКЗ при ДПР КО, протокол от 25.04.2013 №50/2013 | Разрабатывается ОГБУ «Костромаавтодор» | Учтены |
|  | Песчаный материал |  | Участок «Пестрюнино 2» месторождения «Охочевское» расположен в Костромском районе, в 2,1 км севернее п. Шувалово, в 3,4 км восточнее с. Сущево и в 1,0 км юго-восточнее д. Пестрюнино | 11,92 | С1 – 662,80 | Утверждены ЭКЗ при ДПР КО, протокол от 30.04.2013 № 51/2013 | Не разрабатывается | Учтены |
|  | Песчаный материал |  | Участок «Пестрюнино 3» месторождения «Охочевское» расположен в Костромском районе, в 1,7 км севернее п. Шувалово, в 2,8 км восточнее с. Сущево и в 0,8 км юго-восточнее д. пестрюнино | 19,09 | С1 – 1462,60 | Утверждены ЭКЗ при ДПР КО, протокол от 30.04.2013 № 51/2013 | Не разрабатывается | Учтены |
| 4 | Песчаный материал | Шуваловский участок | Участок расположен в 15 км к северу от г. Костромы, в 2,5 км к северо-востоку от с. Шувалово | 23,7 | С2 – 1052,2 | Приняты НТС ИГРЭ в 1994 г. | Не разрабатывается | Не учтены |
| 5 | Песчаный материал | Болтановское месторождение (г. Мясничиха) | Месторождение находится на левом коренном склоне р. Костромы в 10 км к северу от г. Костромы между с. Сущево и д. Болтаново | 1,725 | С2 – 64,0 | Запасы не утверждались, выявлено в 1950 г. | Не разрабатывается | Не учтены |

–  Мелкозалежные торфяные месторождения (перспективные для разведки)

| - № п/п | - Наименование месторождения | - Местоположение | - Стадия и год разведки | - Площадь, га |  | - Мощность торфяной залежи, м - максимальная - средняя | - Категория изученности запасов торфа | - Запасы торфа, тыс. т |  | - Тип и качественная характеристика торфяной залежи | - Возможные направления использования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - в нулевой границе | - в промышленной границе |  |  | - общие | - балансовые |  | - топливо | - удобрение | - подстилка |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 1 | - Пестрюнино | - От г. Кострома на северо-восток в 16 км от с. Мал. Сельцо на восток в 1 км, при с. Пестрюнино на северо-восток | - Д-1952 | - 16 | - 11 | - 2,90 - 1,84 | - С2 | - 47 | - 47 | - Низ. - R– 44 - А – 15 - W – 85,2 - Пн – мал. | - – | - 47 | - – |

- Таблица 8–  Малоконтурные торфяные месторождения

| - № п/п | - Наименование месторождения | - Местоположение | - Стадия и год разведки | - Площадь, га |  | - Мощность торфяной залежи, м - максимальная - средняя | - Категория изученности запасов (ресурсов) торфа | - Запасы (ресурсы) торфа при условной влаге 40%, тыс. т | - Тип и качественная характеристика торфяной залежи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - в нулевой границе | - в промышленной границе |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Афонино | - От г. Кострома на северо-восток в 17 км, от с. Иванищево на восток в 2,8 км, от с. Пестрюнино на северо-восток в 1,2 км | - Д-1959 | - 4,5 | - 3,1 | - 3,00 - 1,24 | - С1 | - 8 | - Низ. - R – 36 - А – 11,9 - рН – 4,8 |
| - 2 | - Беловский луг | - От г. Кострома на северо-восток в 17 км, от с. Бурово на северо-запад в 3 км, от с. Пестрюнино на восток в 2,5 км | - Д-1959 | - 4,3 | - 2,3 | - 1,60 - 0,72 | - С1 | - 3 | - Перех. - R – 42 - А – 12,4 - рН – 5,3 |
| - 3 | - Березовое | - От г. Кострома на север в 23 км, от с. Крутик на северо-запад в 5,2 км, от с. Шода на юго-восток в 4,5 км | - ДП-1982 | - 5,0 | - 2,0 | - 1,06 - 1,02 | - Р1 | - 4 | - Верх. - R – 38 - А – 5,0 - рН – 5,3 |
| - 4 | - Святое озеро | - От г. Кострома на север в 20 км, от с. Крутик на юго-запад в 1,5 км, от с. Абабурово на северо-запад в 1,5 км | - Р-1932 | - 3,0 | - 2,7 | - -_ - 3,51 | - Р1 | - 8 | - Верх. - R – 5 - А – 6,0 |

- Таблица 9– Охраняемые торфяные месторождения

| - № п/п | - Наименование месторождения | - Местоположение | - Стадия и год разведки | - Площадь, га |  | - Мощность торфяной залежи, м - максимальная - средняя | - Категория изученности запасов торфа | - Запасы (ресурсы) торфа при условной влаге 40%, тыс. т | - Тип и качественная характеристика торфяной залежи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - в нулевой границе | - в промышленной границе |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Бычихинское (Деряжное) | - От г. Кострома на северо-востоке в 21 км, от с. Бычиха на северо-западе в 1 км при с. Барсково на юго-востоке | - Д-1968 | - 590 | - 532 | - 8,30 - 2,84 | - В | - 2585 | - Верх. - R – 33 - А – 2,7 - W – 89,7 - рН – 4,4 – 3,6 - Пн – 1,5 |
|  | - Залежи торфа малой ст. разлож. |  |  |  | - 270 | - - - 1,02 |  | - 319 |  |

- Таблица 10 – Список выработанных и выгоревших торфяных месторождений

| - № п/п | - Наименование месторождения | - Стадия и год разведки | - Площадь в нулевой границе, га | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Брудиничное | - Д-1938 | - 32,0 | - – |

Гидрогеологическая характеристика. Территория Сущевского сельского поселения входит в состав Костромской области, которая в гидрогеологическом отношении находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна и захватывает краевые части на севере – Северо-Двинского и на западе – Московского артезианских бассейнов, являющихся структурами второго порядка, входящими в состав Среднерусского артезианского бассейна первого порядка.

В пределах зоны пресных вод, мощностью до 150-210 метров выделен ряд основных водоносных горизонтов и комплексов, которые в различной степени используются для питьевого водоснабжения населенных пунктов Костромской области:

- водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт

- водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт

- юрско-четвертичный водоносный комплекс

- водоносный неогеновый терригенный комплекс

- водоносный волжско-барремский терригенный комплекс

- водоносный келловейский терригенный горизонт

- слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс

- слабоводоносный северодвинский карбонатно-терригенный комплекс.

Для централизованного водоснабжения по количественным и качественным показателям пригодны лишь воды верхней части разреза триаса, воды аллювиальных отложений и поверхностные воды.

Глубина скважин составляет 30-36 м. Эксплуатируемый водоносный горизонт – окско-московский водно-ледниковый горизонт.

В Костромском районе зарегистрировано 8 месторождений пресных подземных вод с утверждёнными (принятыми) эксплуатационными запасами 156,38 тыс.м3/сут. Целевой водоносный комплекс – юрско-четвертичный водоносный комплекс.

Перечень разведанных месторождений подземных вод на территории Костромского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения

| № п/п | Название месторождения и его местоположение | Количество утверждённых (принятых) эксплуатационных запасов. тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шунгинский участок в с. Шунга, Костромского района | 0,04 |
| 2 | «Караваево»: - п. Караваево Костромской обл | 1,3 |
| 3 | “Караваево с-з” в 7 км СЗ п. Караваево | 2,64 |
| 4 | “Башутинское” д. Башутино Костромской р-н | 42,0 |
| 5 | “Козелино” юго-западная окраина г. Костромы | 33,0 |
| 6 | “Кубань” левый берег р.Кубань Костромской р-н | 60,0 |
| 7 | “Петрилово” западная окраина д.Петрилово Костромской р-н | 16,0 |
| 8 | «Костромской Левобережный», Север г. Костромы | 1,4 |
|  | Итого | 156,38 |

Список действующих по состоянию на 01.01.2024 года лицензий на пользование недрами на территории Костромского района Костромской области на участках недр, отнесенных к компетенции Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу

| № п/п | Лицензия |  |  |  |  | Полное наименование Владельца лицензий (сокращенное), ИНН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | серия | номер | вид* | дата регистрации | срок окончания действия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КОС | 53335 | ВЭ | 20.12.2005 | 01.10.2044 | Муниципальное унитарное предприятие г. Кострома «Костромагорводоканал» (МУП г.Кострома «Костромагорводоканал»), ИНН 4401000622 |
| 2 | КОС | 00107 | ВЭ | 27.02.2004 | 01.07.2037 | Акционерное общество «Шувалово» (АО «Шувалово»), ИНН 4414000203 |
| 3 | КОС | 53045 | ВЭ | 23.04.2002 | 01.04.2041 | Открытое акционерное общество «Птицефабрика волжская» (ОАО «П/ф Волжская»), ИНН 4414000404 |
| 4 | КОС | 53002 | МЭ | 28.12.2001 | 01.08.2026 | Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Колос» (ЛПУ «Санаторий «Колос»), ИНН 4414000884 |
| 5 | КОС | 53142 | МЭ | 21.04.2003 | 01.08.2026 | Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Волга» (ЛПУ «Санаторий «Волга»), ИНН 4414000362 |

Примечание:

ВЭ – подземные воды, используемые для целей питьевого или технического водоснабжения;

МЭ – минеральные подземные воды.

Особенности геологического строения области и района способствовали повсеместному распространению на её территории минеральных подземных вод различного состава и минерализации, пригодных как для розлива, так и для бальнеолечения (рассолы). В общем объеме утвержденных запасов минеральных вод (0,983 тыс. м3/сут.) объем питьевых лечебно-столовых вод составляет 0,553 тыс. м3/год, рассолов-0,43 тыс. м3/сут. Количество месторождений минеральных вод - 12 шт., в том числе 11 шт. с утвержденными запасами.

Территориальной комиссией по запасом полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу (ТКЗ Центрнедра) утверждены по состоянию изученности на 01.07.2012 г. балансовые запасы питьевых подземных вод водоносного готеривского терригенного комплекса на участках водозаборов ЗАО «Шувалово» в общем количестве 1,573 тыс. м3/сут на 25 лет эксплуатации по категории «В» для питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения сельскохозяйственных объектов и производства пищевой продукции, в том числе по участкам:

- «Шуваловский» - 1,3 тыс м3/сут;

- «Кузнецовский» - 0,100 тыс. м3/сут;

- «Ждановский» - 0,173 тыс. м3/сут.

В границах Сущевского сельского поселения в реестре действующих лицензий на пользование участками недр, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а так же для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ на территории Костромской области по состоянию на 01.01.2024 года зарегистрированы следующие недропользователи:

а) АО «Шувалово».

б) ООО «Шуваловское молоко».

в) ОГБУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения».

г) ООО «Сущево».

д) МУП «Коммунсервис».

Территория Костромского района имеет густую речную сеть, принадлежащую бассейну Горьковского водохранилища. На юго-западе района протекает р. Волга (русловая часть Горьковского водохранилища), протяженность – 48 км в границах района и находится Костромской разлив Горьковского водохранилища, в просторечие называемый «Костромское море» (длина 20 км, площадь 15000 га). Все более крупные реки являются левыми притоками р. Волга и текут с севера из лесной части района: р. Кострома и ее притоки (р. Меза, р. Андоба), где находятся довольно многочисленные и обширные болота и озера. Гидрография района очень сложна в связи с тем, что в 1956 г. было создано Горьковское водохранилище в бассейне р. Волги и дельте р. Костромы, где сооружена польдерная система со всеми гидротехническими сооружениями, которые требуют отдельного описания.

Поселение расположено на берегу р. Кострома (Костромское водохранилище). По территории поселения пересекают реки Езильница, Гузомон, Барзюковка, Сущевка, Макеевка, относящиеся к бассейну р. Волга, поскольку являются левыми притоками р. Кострома.

До создания Горьковского водохранилища притоком р. Кострома была также р. Меза, протекающая по территории СП, однако теперь она впадает в водохранилище.

Согласно данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в границах муниципального образования Сущевского сельского поселения расположен стационарный пункт гидрологической наблюдательной сети ОГП-1 Прибрежный (письмо от 04.08.2021 г. № 04/05-23/).

Почвы и почвообразующие породы. Территория Костромской области расположена в подзоне южной тайги.

Для территории Сущевского сельского поселения характерны три основных почвообразующих процесса:

- подзолистый,

- дерновый,

- болотный.

Наиболее распространенными являются дерново-подзолистые почвы супесчаного, среднего и тяжелого суглинистого механического состава, частично торфяно-подзолистые оглеенные почвы. В поймах рек и озер распространены аллювиальные. В пониженных местах: на плоских водоразделах и заболоченных низинах – встречаются болотные почвы.

Дерново-подзолистые почвы по своей природе отличаются низким естественным плодородием (бедны гумусом, основными элементами питания для сельскохозяйственных культур), однако именно на этом типе почв располагаются все пахотные угодья области.

Растительный мир. Растительность Костромского района отличается довольно большим разнообразием и занимает около 50% территории муниципального образования.

Леса по своему зональному положению принадлежат к южнотаёжному типу. Средняя лесистость по району составляет 32 %, на севере доходит до 70% (преобладающая порода деревьев – хвойная), а на юге снижается до 17-20% (преобладающая порода деревьев - лиственная). Первое место из мелколиственных пород принадлежит берёзе. Широко распространены осина, ольха серая и чёрная, встречаются липа, ива, изредка дуб. Распространены в болотах и лесах севера района ягодные растения: малина, черная смородина, земляника, черника, брусника, голубика, клюква.

На территории Сущевского сельского поселения расположены 5 участковых лесничеств, принадлежащих ОГКУ «Костромское лесничество»: Сущевское, Пригородное, Костромское (ЗАО «Шувалово»), Костромское (К-з им. 50-летия СССР), Костромское (ПХ ОТ 15/3).

Животный мир. Для Костромского района характерна таёжная фауна. Всего представителей млекопитающих насчитывается около 40 видов. Главнейшие из них: лось, кабан, бурый медведь, лисица, волк, рысь, куница лесная, хорь лесной, выдра речная, зайцы – русак и беляк, белка. Насчитывается около 200 видов птиц, в т.ч. и промысловые: рябчик, тетерев, глухарь, утки (кряквы, чирки). В водоёмах района обитает около 30 видов рыб. Основными ценно-промысловыми видами рыб являются лещ, щука, в меньшей степени плотва, густера, синец.

Анализ совокупности климатических факторов Сущевскогосельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- условия климата благоприятные,

- уровень обеспеченности природными ресурсами высокий:

- наличие месторождений полезных ископаемых,

- наличие земель для развития сельскохозяйственного производства.

- выгодное географическое месторасположение,

- близость к городским рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции.

Лесные ресурсы

В соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 09 марта 2011 года № 61 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» территория Костромского муниципального района относится к таежной зоне южно-тажного района Европейской части РФ.

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту работу на территории Сущевского сельского поселения осуществляет Костромское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами; на территории Сущевского сельского поселения – это Сущевское (квартал №84-86), Пригородное (квартал №14-26, №29) и Костромское (квартал №1-6, №1-16, №5) участковые лесничества.

Разработаны и утверждены Лесной план Костромской области и Лесохозяйственный регламент Костромского лесничества (в соответствии со статьями 85-87 Лесного кодекса Российской Федерации). В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий (статьи 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации).

По целевому назначению леса на территории Сущевского сельского поселения отнесены к эксплуатационным и защитным. Защитные леса представлены:

- лесами, расположенными в водоохранных зонах,

- защитными полосами лесов, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных объектов,

- нересто-охранными полосами лесов.

Защитные леса предназначены для выполнения защитных и санитарно-оздоровительных функций. Основной целью ведения хозяйства в лесах этой категории является формирование высокопродуктивных насаждений, способствующих оздоровлению воздушного бассейна, улучшению санитарно-гигиенических условий местности, сохранению природных ландшафтов.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Сущевского сельского поселения, располагается часть особо охраняемой природной территории регионального значения- Государственный природный заказник «Спас», утвержденный Постановлением администрации Костромской области от 15 августа 2017 года №303-а «Об организации особо охраняемых природных территорий регионального значения государственных природных заказников «Спас» и «Шунга».

Постановлением администрации Костромской области от 04 декабря 2023 года №545-а была создана особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы «Коробейников лес», в целях сохранения и восстановления ценных природных комплексов и объектов, в том числе местообитаний редких и охраняемых видов растений и животных. Общая площадь памятника природы «Коробейников лес» в окружных границах составляет 156,7 га.

2.2 Историческая справка

Чрезвычайно важным и значимым историко-культурным потенциалом территории Костромской области являются места традиционного бытования народных художественных промыслов и ремёсел.

Сущевское сельское поселение расположено на территории бывшего Сущева стана, пересеченного Вологодским трактом из Владимира через Кострому в Вологду. По этому тракту доставлялись грузы с Волги в Вологду, а оттуда по рекам Вологде, Сухоне, Двине в Архангельск.

Деревня Абабурово. Названия деревни может иметь финно-угорское происхождение или образоваться от фамилии Обобуров или непосредственно от прозвища (например, Обобур или Обобура). Изменение гласных с «о» на «а» отражает более позднее акающее произношение.

Усадьба с названием Абабурово, стоявшая в деревне, в 1781 году принадлежала М.С. Ростовцеву — небогатому буйскому помещику.

Деревня Акулово. В 1657 году принадлежала братьям Ивану и Василию Антоновичам Чичаговым. Их предок А. Чичагов получил земли в Костромском уезде в 1596 году.

Деревня Барское. Данноеназвание населенного пункта может быть рождено множеством событий.Так, одними из версий являются происхождения: от основателей деревни – дворян (бар) или от изначальной принадлежности определенному барину.

Деревня Белково и деревня Болтаново. В д. Бельково была усадьба, принадлежавшая Ф.Т.Кудрину костромскому чиновнику.

Деревня Горки.Происхождение «Горки» – одного из самых распространенных наименований среди русских деревень и селений – не обязательно означает наличие возвышенностей и гор, однако на данной территории действительно есть некоторый ощутимый перепад высот, что могло послужить поводом для названия.

Деревня Жданово и поселок Шувалово. Деревня находилась в бывшем Сущевомстане. Этот населенный пункт с п. Шувалово в конце XVI в. принадлежал костромскому боярину Федору Колычеву — Умному. Из Колычевых был и московский митрополит Филипп, восставший против опричнины Ивана Грозного. Не смирившись с царем, Филипп в 1569 году был задушен по приказу Грозного в Отрочевом монастыре в Твери Малютой Скуратовым.От Колычева д. Жданово по наследству перешла к боярину С.И. Морозову, а его вдова завещала деревню Московскому Чудову монастырю.

Деревня Жданово в 1611 году была разорена воеводой Костромы И.П.Шереметевым, предавшимся на сторону самозванца Лжедмитрия. Позже населенный пункт принадлежал князю Н.А. Вяземскому и в 1763 г. по наследству перешел к С.И.Чичагову.

Деревня Иванищево. Деревня была в составе Денисовского имения, принадлежавшего А.И.Зюзину.

Деревня Крутик. Возможное происхождение названия деревни по одноименной фамилии, образованной от белорусского слова «крут», что в переводе означает проворный и находчивый.

Деревня Невежино. До 2004 года населенный пункт имел название Киселево. Постановлением правительства РФ от 20 декабря 2004 г. № 815 деревня Киселево была переименована в Невежино.

Деревня Пестрюнино. Деревня принадлежала в 1777 году А.Е. Свистунову, от него же перешла к А.А. Лопухину.

Поселок Прибрежный. Образование поселка Прибрежный связано с началом строительства дамбы в 1953 году. По окончании работ гидростроительный отряд переехал на другую точку, а на месте пустующих помещений в 1958 году было принято решение организовать исправительно-трудовую колонию. Название поселка произошло от месторасположения населенного пункта, который находится на берегу реки Костромы.

Сейчас в поселке находятся две исправительные колонии:

- женская исправительная колония № 3 (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Костромской области);

- колония-поселение № 5 (ФКУ КП-5 УФСИН России по Костромской области).

Село Сущево. По преданию название нынешнего административного центра появилось так: у горы Меснящина разбойники грабили проходившие по тракту обозы. Народ стал считать эту территорию нечистой и решил освятить, построив церковь.

Священник установил на месте будущей церкви икону, но она «из грешного места чудесным образом перешла в соседнее болото». Тогда поп сказал: «Сущее место Господь благословляет и храму тут стоять». От слова «сущее» село якобы и получило свое название.

Сущево было церковным погостом, в 1609 году его разорили поляки, проходившие из Любима на Кострому. На погосте был похоронен костромской воевода B.C.Корсаков. Здесь сохранялась его гробница, обнесённая деревянной оградой. Рождественскую церковь в с. Сущево в 1764 году построил местный помещик И.Г. Зюзин.

Анализ совокупности исторических факторов Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- богатая история появления поселения на примере Сущева стана;

- давняя история может рассматриваться как фактор для социально-экономического развития территории.

2.3 Население

По данным Федеральной службы государственной статистики (далее – РОССТАТ) численность населения Сущевского СП Костромского муниципального района на 01.01.2023 года составляет 3694 человек.

В Костромской муниципальный район входят 13 муниципальных образований нижнего уровня, где Сущевское сельское поселение по численности населения занимает 5 место.

Динамика численности населения. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Для современной демографической ситуации в Сущевском сельском поселении характерны тенденция уменьшения численности населения. Динамику численности населения по данным РОССТАТ за последние несколько лет можно отследить на Рисунке 1.

Рис. 1 – Динамика изменения численности населения Сущевского сельского поселения по данным РОССТАТ

График динамики численности населения показывает, что за десятилетний период количество постоянно проживающих жителей на территории сельского поселения в среднем уменьшается на16,8 человек/год (при этом в начале периода наблюдалось стабильное увеличение численности, сейчас – спад).

Численность жителей Сущевского сельского поселения по населенным пунктам и динамика его изменения наглядно приведена в Таблице 11.

- Таблица 11– Динамика численности жителей по населенным пунктам

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2014 | - 2023 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - д. Абабурово | - 60 | - 54 |
| - 2 | - д. Акулово | - 57 | - 65 |
| - 3 | - д. Барское | - 2 | - 2 |
| - 4 | - д. Бельково | - 0 | - 4 |
| - 5 | - д. Болтаново | - 9 | - 7 |
| - 6 | - д. Горки | - 1 | - 1 |
| - 7 | - д. Жданово | - 137 | - 91 |
| - 8 | - д. Иванищево | - 8 | - 8 |
| - 9 | - д. Крутик | - 230 | - 211 |
| - 10 | - д. Невежино | - 46 | - 49 |
| - 11 | - д. Пестрюнино | - 0 | - 0 |
| - 12 | - п. Прибрежный | - 425 | - 404 |
| - 13 | - с. Сущево | - 1445 | - 1429 |
| - 14 | - п. Шувалово | - 1266 | - 1285 |

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции.

По предоставленным данным Администрации Сущевского сельского поселения в Таблице 12можно увидеть естественное движение населения, характеризующееся изменением числа родившихся и умерших за последние годы, а также протекающими миграционными процессами.

- Таблица 12– Динамика естественного и миграционного прироста

| № п/п | Год | Численность постоянного населения на 1 января | Общий прирост (+), убыль (-) | Темп прироста (+), убыли (-) численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1998 | 3557 | + 5 | + 0,14 % |
| 2 | 2003 | 3574 | - 25 | - 0,7 % |
| 3 | 2008 | 3610 | 0 | 0 % |
| 4 | 2013 | 4546 | + 4 | + 0,09 % |
| 5 | 2018 | 4508 | - 40 | - 0,90 % |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  |  | - 11,2 | -0,33 % |

Согласно материалам Генерального плана Сущевского сельского поселения 2011 года, разработанного компанией ОАО «Архитектурно-градостроительный центр», темп прироста численности населения был +0,17 %. На момент текущего 2021 года этот показатель стал демонстрировать убыль и ровняться -0,33 %.

До 2007 г. миграционный прирост покрывал естественную убыль населения с превышением на 46 человек в год. Вплоть до 2014 г. тенденция увеличения миграционных потоков на прибытие жителей продолжалась, что являлось единственным источником увеличения численности. На сегодняшний момент положительные миграционные процессы на территории Сущевского сельского поселения отсутствуют.

Показатели естественного движения населения можно отследить по Таблице 13

- Таблица 13– Естественное движение населения

| - № п/п | - Показатели | - 2012 | - 2013 | - 2018 | - 2021 | - 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Общая численность населения, чел. | - 4527 | - 4546 | - 4508 | - 4375 | - 3694 |
| - 2 | - Рождаемость, чел. | - 60 | - 55 | - нет данных | - 5 | - 21 |
| - 3 | - Смертность, чел. | - 39 | - 51 | - нет данных | - 57 | - 42 |
| - 4 | - Миграция (+/-) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 5 | - Естественный прирост (убыль) населения, чел. | - 21 | - 4 | - - 40 | - -52 | - -21 |
| - 6 | - Естественный прирост (убыль) населения, % | - + 0,46 | - + 0,09 | - - 0,90 | - -1,19 | - 0 |

Прогноз демографического развития Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района приведен в трёх вариантах:

базовый;

оптимистический;

инерционный.

- Генеральным планом принят базовый сценарий развития, при котором численность населения остается на исходном уровне за счет увеличения рождаемости (без роста смертности) и прироста населения за счет появления трудовой положительной миграции в связи с планируемым развитием территории.

Представленные ниже варианты учитывают возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Вариант 1. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Реализация такого сценария развития возможна при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, реализации целевых программ: федеральных, областных и районных. Это позволит значительно снизить темпы убыли населения, и практически сохранить его в существующих показателях.

Территория муниципального образования имеет достаточную базу для развития. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении темпов смертности и создании благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 2. Оптимистический

Второй вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

Вариант 3. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Расчет численности население по естественному приросту и миграции производится на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста и выполняется по формуле:

Hр=Hф×1+П+М100t;где

Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок (5 лет и 20 лет).

В расчетах использовались данные РОССТАТ на 1 января 2021 года.

Население на первую очередь реализации Генерального плана к 2026 году в Сущевском сельском поселении составит:

Hр=4375×1+-0,33+01005= 4303 человек.

Население на расчетный срок реализации Генерального плана к 2041 году в Сущевском сельском поселении составит:

Hр=4375×1+-0,33+010020= 4095 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить уменьшения численности: на первую очередь – на 72 человека (-1,65 %) и составит 4303 человек, на расчетный срок – на 280 человек (-6,4 %)и составит 4095 человек.

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 14.

- Таблица 14– Расчетная численность населения

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2021г. | Первая очередь (2026 г.) | Расчетный срок (2041 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расчетная численность населения по естественному приросту и миграции | 4375 | 4303 | 4095 |
| 2 | Принято генеральным планом |  | 4375 | 4375 |

Возрастная и половая структура населения. Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастных и половых групп – совокупностей людей одинакового возраста.

Распределение населения по половому составу в Сущевском сельском поселении по населенным пунктам представлено в Таблице 15.

- Таблица 15– Динамика полового состава населения

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2014 |  | - 2023 |  |
|  |  | - Мужчины, чел. | - Женщины, чел. | - Мужчины, чел. | - Женщины, чел. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - д. Абабурово | - 31 | - 31 | - 24 | - 30 |
| - 2 | - д. Акулово | - 33 | - 30 | - 29 | - 36 |
| - 3 | - д. Барское | - 1 | - – | - 1 | - 1 |
| - 4 | - д. Бельково | - – | - – | - 2 | - 2 |
| - 5 | - д. Болтаново | - 6 | - 3 | - 3 | - 4 |
| - 6 | - д. Горки | - – | - 2 | - 0 | - 1 |
| - 7 | - д. Жданово | - 52 | - 51 | - 40 | - 51 |
| - 8 | - д. Иванищево | - 5 | - 3 | - 4 | - 4 |
| - 9 | - д. Крутик | - 121 | - 134 | - 93 | - 118 |
| - 10 | - д. Невежино | - 28 | - 28 | - 22 | - 27 |
| - 11 | - д. Пестрюнино | - – | - – | - 0 | - 0 |
| - 12 | - п. Прибрежный | - 172 | - 205 | - 178 | - 226 |
| - 13 | - с. Сущево | - 688 | - 775 | - 629 | - 800 |
| - 14 | - п. Шувалово | - 604 | - 663 | - 565 | - 720 |
| - Сущевское сельское поселение |  | - 1741 | - 1925 | - 1590 | - 2020 |
|  |  | - 47% | - 53% | - 44% | - 56% |

В процентном соотношении количество женщин превышает количество мужчин (56% к 44%), что сопоставимо с данными по Костромской области, где соотношение 54% к 46%.

На 1000 мужчин в регионе приходится 1175 женщин. Численное превышение женщин над мужчинами среди городского населения более значительно, чем среди сельского, так на 1000 мужчин в городской местности приходилось 1216 женщин, в сельской – 1071 женщина.

В Сущевском сельском поселении численное превышение женщин над мужчинами близко к «городскому типу» и на 1000 мужчин приходится 1270 женщин.

Данные по возрастным группам населения, используемые для экономико-демографического анализа приведены в Таблице 16. Числовые показатели «трудоспособного возраста» и «старше трудоспособного возраста» текущего года вычислены приблизительно с помощью метода пропорции.

- Таблица 16– Динамика возрастного состава населения

| - № п/п | - Группы в зависимости от - трудоспособного возраста | - Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2011 г. | - 2014 г. | - 2018 г. | - 2023 г. |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Младше трудоспособного возраста (чел.) | - 657 | - 667 | - 882 | - 655*/ 18 % |
| - 2 | - Трудоспособного возраста (чел.) | - 2215 | - 2219 | - 2635 | - 2187 / 61 % |
| - 3 | - Старше трудоспособного возраста (чел.) | - 766 | - 781 | - 991 | - 768 / 21 % |
| - 4 | - Общая численность населения - по данным РОССТАТ (чел.) | - 4499 | - 4563 | - 4508 | - 4375 |
| - 5 | - Фактическая численность населения (чел.) | - 3638 | - 3667 | - нет данных | - 3610 |
| - * без учета детей до 3-х лет |  |  |  |  |  |

Структура занятости населения. Подавляющее большинство трудоспособного населения Сущевского сельского поселения работает в пределах сельского поселения. По последним данным от 2021 г. количество работающее население составляло 1919 человек (при общей фактической численности 3638).

При стабильном процентном соотношении групп возрастного состава в Сущевском сельском поселении можно вывести показатель численности трудоспособного возраста за 2021 г., который равен 2219. Таким образом 86 % (1919 из 2219 человек) трудоустроены. Количество безработных – 300 человек.

По данным Администрации Сущевского сельского поселения количество жителей в трудоспособном возрасте (18-65 лет) с инвалидностью 122 человека, из них:

- I группы – 21 человек,

- II группы – 101 человек.

Расчет уровня безработицы производится по следующей формуле:

u=UU+E×100%, где

u – уровень безработицы,

E – занятые,

U – безработные.

Расчетный уровень безработицы равен:

u=300300+1919×100% = 13 %.

На территории Сущевского сельского поселения функционируют следующие предприятия:

- ООО «Крона» (переработка древесины);

- Колхоз имени 50-летия СССР (товарный картофель);

- ООО «Шуваловское молоко» (продукты животноводства);

- ООО «Сущево» (продукты животноводства, зерно, картофель);

- ООО «Костромской картофель»;

- ООО «Ремжилстрой»;

- ООО «Агропарк»;

- АО «Шувалово».

Перспективными направлениями для экономического развития территории будут оставаться отрасли сельского и крестьянского (фермерского) хозяйства, животноводческой промышленности, переработка древесины, а также базовые сферы услуг (образование, здравоохранение, культура) и государственное управление.

Показатели развития сельскохозяйственного сектора определяются по общим индексам развития Костромского муниципального района.

Планируется:

- размещение в с. Сущево нового комплекса на 1200 голов дойного стада.

В соответствии со Схемой территориального планирования Костромского муниципального района, на территории Сущевского сельского поселения планируется реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов местного значения муниципального района:

    - Реконструкция Цеха по переработке древесины;

    - Реконструкция цеха по производству колбасы;

    - Реконструкция ферм для крупного рогатого скота (АО «Шувалово»);

    - Строительство цеха по производству костной муки (АО «Шувалово»).

Анализ совокупности демографических показателей и занятности населения Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- низкий показатель рождаемости;

- отрицательный показатель прироста населения (за счет высокой смертности и нулевого миграционного прироста);

- незначительное численное превышение женщин над мужчинами, соотношение близкое к равному (56% к44%);

- высокий уровень занятого трудоспособного населения (86 %);

- активно развивающаяся сфера агропромышленного производства, предполагающая расширение производства и увеличение рабочих мест.

2.4 Жилищный фонд

Существующая жилая застройка населенных пунктов Сущевского сельского поселения представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, блокированными жилыми домами, а также многоквартирными жилыми домами до 4-х этажей.

Жилищный фонд сельского поселения по данным2021 года составляет 100606,9м2 общей площади.

Данные о жилищном фонде по населенным пунктам приведены в Таблице 17.

- Таблица 17– Распределение жилищного фонда по населенным пунктам

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Численность населения, чел. | - Площадь жилищного фонда, м2 | - Обеспеченность общей площадью жилищного фонда, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - д. Абабурово | - 54 | - 2540,3 | - 47,0 |
| - 2 | - д. Акулово | - 65 | - 3684,6 | - 56,6 |
| - 3 | - д. Барское | - 2 | - 590,2 | - 295,1 |
| - 4 | - д. Бельково | - 4 | - 152,1 | - 38,0 |
| - 5 | - д. Болтаново | - 7 | - 1180,3 | - 168,6 |
| - 6 | - д. Горки | - 1 | - 192,1 | - 192,1 |
| - 7 | - д. Жданово | - 91 | - 6153,3 | - 67,6 |
| - 8 | - д. Иванищево | - 8 | - 1223,8 | - 152,9 |
| - 9 | - д. Крутик | - 211 | - 4672 | - 22,1 |
| - 10 | - д. Невежино | - 49 | - 4674,1 | - 95,3 |
| - 11 | - д. Пестрюнино | - 0 | - 232,9 | - – |
| - 12 | - п. Прибрежный | - 404 | - 9605,9 | - 23,7 |
| - 13 | - с. Сущево | - 1429 | - 34403,8 | - 24,0 |
| - 14 | - п. Шувалово | - 1285 | - 33658,4 | - 26,1 |
| - Сущевское сельское поселение |  | - 4375 | - 100606,9 | - 22,9 |

Анализируя показатель обеспеченности общей площадью жилищного фонда, можно сделать вывод о том, что распределение соотношения числа жителей и жилья происходит неравномерно по населенным пунктам сельского поселения. Из-за этого создается переизбыток жилых помещений (см. Рисунок 3).

| обеспеченность площадью жилищного фонда,м2/чел | средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда |
| --- | --- |
| Рис. 3 – Гистограмма обеспеченности площадью жилищного фонда |  |

Так, при средней обеспеченности площадью жилищного фонда в 22,9 м2/чел по сельскому поселению в 9-ти населенных пунктов этот показатель завышен. Такое происходит из-за низкого числа жителей и множества пустующих заброшенных домов, находящихся в стадии предаварийного состояния, однако включенных при подсчетах жилищного фонда.

Схемой территориального планирования Костромского района в Сущевском сельском поселении до 2027 г. предполагается строительство малоэтажного жилья и увеличение площади жилищного фонда на 5248 м2, снос ветхого жилья и его восстановление (3575 м2).

По данным администрации количество человек, живущих в аварийных домах: 0.

Характеристика жилищного фонда: распределение по материалу стен, по проценту износа – приведена в Таблице 18.

- Таблица 18– Характеристика существующего жилищного фонда по населенным пунктам

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Обща площадь жилищного фонда, м2 | - Количество жилых домов, шт. |  |  | - Показатели жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - По материалы стен, шт. |  |  |  | - По уровню износа, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Всего | - Многоквартирных* | - Индивидуальных | - Многоквартирные |  | - Индивидуальные |  | - 0-10% | - 11-20% | - 21-30% | - 31-40 % | - 41-60% | - 61-75 % | - 75 % | - более 85 % |
|  |  |  |  |  |  | - Каменные, бетонные, кирпичные | - Деревянные | - Каменные, бетонные, кирпичные | - Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 |
| - 1 | - д. Абабурово | - 2540,3 | - 56 | - 4 | - 52 | - 0 | - 0 | - 40 | - 16 | - 2 | - 0 | - 2 | - 8 | - 44 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - д. Акулово | - 3684,6 | - 55 | - 0 | - 55 | - 0 | - 0 | - 41 | - 14 | - 9 | - 1 | - 2 | - 0 | - 43 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - д. Барское | - 590,2 | - 8 | - 0 | - 8 | - 0 | - 0 | - 2 | - 6 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 7 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 4 | - д. Бельково | - 152,1 | - 5 | - 0 | - 5 | - 0 | - 0 | - 2 | - 3 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 5 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 5 | - д. Болтаново | - 1180,3 | - 23 | - 0 | - 23 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 3 | - 1 | - 8 | - 2 | - 9 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 6 | - д. Горки | - 192,1 | - 5 | - 0 | - 5 | - 0 | - 0 | - 2 | - 3 | - 1 | - 1 | - 0 | - 0 | - 3 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 7 | - д. Жданово | - 6153,3 | - 52 | - 0 | - 52 | - 0 | - 0 | - 45 | - 12 | - 15 | - 6 | - 12 | - 5 | - 14 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 8 | - д. Иванищево | - 1223,8 | - 20 | - 0 | - 20 | - 0 | - 0 | - 16 | - 5 | - 3 | - 0 | - 7 | - 4 | - 6 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 9 | - д. Крутик | - 4604,7 | - 76 | - 12 | - 64 | - 1 | - 0 | - 55 | - 24 | - 1 | - 0 | - 2 | - 31 | - 42 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 10 | - д. Невежино | - 4674,1 | - 60 | - 0 | - 60 | - 0 | - 0 | - 45 | - 15 | - 18 | - 3 | - 1 | - 1 | - 37 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 11 | - д. Пестрюнино | - 232,9 | - 11 | - 0 | - 11 | - 0 | - 0 | - 2 | - 9 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 11 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 12 | - п. Прибрежный | - 8902,7 | - 21 | - 19 | - 2 | - 9 | - 0 | - 17 | - 5 | - 2 | - 2 | - 3 | - 5 | - 9 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 13 | - с. Сущево | - 34403,8 | - 294 | - 45 | - 249 | - 17 | - 0 | - 225 | - 31 | - 39 | - 15 | - 18 | - 46 | - 176 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 14 | - п. Шувалово | - 32072 | - 170 | - 27 | - 143 | - 18 | - 0 | - 130 | - 43 | - 46 | - 20 | - 24 | - 48 | - 32 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Сущевское сельское поселение |  | - 100606,9 | - 856 | - 109 | - 747 | - 45 |  | - 808 |  | - 139 | - 49 | - 80 | - 150 | - 438 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - * включая дома блокированной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика садовых товариществ (далее – СНТ) представлена в Таблице19по населенным пунктам.

- Таблица 19– Характеристика СНТ

| - № п/п | - Наименование населённого пункта | - Наименование товарищества | - Количество домов, шт. |  | - Общая площадь домов в товариществах, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - на текущий период | - с населением в пиковый период |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - д. Абабурово | - – | - – | - 56 | - – |
| - 2 | - д. Акулово | - – | - – | - 55 | - – |
| - 3 | - д. Барское | - – | - – | - 8 | - – |
| - 4 | - д. Бельково | - СНТ «Звездочка», - СНТ «Зворыкинец», СНТ «Наша Надежда» | - 19 | - 5 | - 342 |
| - 5 | - д. Болтаново | - – | - – | - 23 | - – |
| - 6 | - д. Горки | - – | - – | - 5 | - – |
| - 7 | - д. Жданово | - – | - – | - 52 | - – |
| - 8 | - д. Иванищево | - – | - – | - 20 | - – |
| - 9 | - д. Крутик | - – | - – | - 76 | - – |
| - 10 | - д. Невежино | - – | - – | - 60 | - – |
| - 11 | - д. Пестрюнино | - – | - – | - 11 | - – |
| - 12 | - п. Прибрежный | - СНТ «Чайка» | - 46 | - 21 | - 920 |
| - 13 | - с. Сущево | - – | - – | - 294 | - – |
| - 14 | - п. Шувалово | - СНТ «Новое Елагино» | - 230 | - 170 | - 4500 |

Из сведений схемы территориального планирования Костромской области следует, что жилищная обеспеченность в целом по региону достаточно высокая и в среднем составляет 23,6 м2 общей площади на человека, в том числе по городским округам – 23,1 м2 общей площади на человека и по муниципальным районам – 24,4 м2 общей площади на человека, что превышает среднероссийский показатель.

Схемой территориального планирования Костромской области в Костромском муниципальном районе к 2030 г. планируется увеличение показателя жилищной обеспеченности до 40 м2/чел.

Объёмы жилищного строительства (см. Таблица 20) определены исходя из проектной численности населения, норматива жилищной обеспеченности, а также ориентировочной убыли жилищного фонда (ветхого, аварийного и изношенного).

Максимальная площадь одного земельного участка, предоставляемого в личное пользование под строительство индивидуального жилого дома, принята согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденным решением Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 25.01.2018 г. № 14, равна 1500 м2.

- Таблица 20– Расчет объемов жилищного строительства

| № п/п | Наименование параметра | Единицы измерения | Текущее состояние | Первая очередь (2026 г.) | Расчетный срок (2041 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения | человек | 4375 | 4375 | 4375 |
| 2 | Число жилых домов (всего) | единиц | 856 | 880 | 905 |
|  | - многоквартирных жилых домов | единиц | 109 | 109 | 109 |
|  | - индивидуальных жилых домов | единиц | 747 | 771 | 796 |
|  | Число сохраняемых жилых домов | единиц | – | 856 | 880 |
|  | Число индивидуальных жилых домов, планируемых к строительству | единиц | – | 24 | 25 |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 100,6069 | 137,8125 | 175,0000 |
| 4 | Необходимо всего общей площади | тыс. м2 | – | 37,2056 | 37,1875 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | – | 100,6069 | 137,8125 |
| 6 | Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/человек | 23 | 31,5 | 40 |

Анализ совокупности показателей жилищного фонда Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- распределение числа жителей и жилья неравномерно по населенным пунктам,

- текущая обеспеченность общей площадью жилищного фонда соответствует среднероссийскому показателю.

2.5Социально-культурно-бытовое обеспечение

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения приведена в таблице №8, согласно сведениям, предоставленным администрацией сельского поселения.

Основные направления развития системы социального и культурно-бытового обслуживания населения базируются на использовании сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных объектов, в отдельных случаях перепрофилирования существующих объектов, использования как встроенно-пристроенных помещений для размещения в основном объектов повседневного спроса, так и отдельно стоящих объектов периодического и эпизодического обслуживания, размещаемые в центрах планировочных районов.

Анализ современного состояния элементов социальной инфраструктуры показал, что в Сущевском сельском поселении сложилась необходимая система объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающая потребности повседневного и периодического уровня населения в пределах муниципального образования.

Учреждения образования

Сфера образования в сельском поселении представлена объектами местного значения муниципального района:

1. МКОУ «Сущевская средняя общеобразовательная школа» (далее – Сущевская СОШ). Двухэтажное здание 1954 года постройки располагается в 18 км от областного центра по адресу: с. Сущево, ул. Советская, д. 18Б. Проектная мощность учебного заведения – 360 человек, обучается 265.

2. МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» (далее – Шуваловская СОШ). Двухэтажное здание 1980 года постройки располагается в 16 км от областного центра по адресу: п. Шувалово, ул. Победы, д. 60. Проектная мощность – 419 человек, обучается 198.

3. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Сущево». Двухэтажное здание 1986 года постройки располагается по адресу: с. Сущево, ул. Советская, д. 1а. Проектная мощность – 110 человек, обучается 108.

4. МБДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка Шувалово». Двухэтажное здание 1977 года постройки располагается по адресу: п. Шувалово, ул. Победы, д. 62. Проектная мощность – 180 человек, обучается 84.

Согласно данным управления образования администрации Костромского муниципального района Костромской области (письмо от 24 июня 2020 года №588) реконструкция и строительство образовательных учреждений на территории Сущевского сельского поселения не планируются.

Учреждения культуры и искусства

Сфера культуры и искусства представлена объектами местного значения сельского поселения:

1. Детская школа искусств (далее – ДШИ).Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам:

- п. Шувалово, ул. Победы, д. 60 (в двухэтажном здании 1980 года постройки, закрепленном за МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа»);

- п. Апраксино, ул. Коммунаров, д. 28 (в настоящее время образовательная деятельность не осуществляется согласно приказу «О приостановлении деятельности школы в отделении Апраксино» от 30.08.2013 г. № 27);

- с. Сущево, ул. Советская, д. 18Б (в двухэтажном здании 1954 года постройки, закрепленном за МКОУ «Сущевская средняя общеобразовательная школа»).

Численность учащихся на текущих момент 104 человека. Обучение осуществляется по трём направлениям:

- музыкальное отделение (40 человек, единовременная вместимость1: 52 места),

- художественное отделение (32 человека, единовременная вместимость1: 42-44 места),

- подготовительное отделение (32 человека, единовременная вместимость: 45-47 мест.

2. Культурно-досуговый центр (далее – КДЦ).В оперативном управлении КДЦ находятся 4 здания, 3 из которых выполняют функции структурных подразделений, отделов культурно-массовой работы (далее – ОКМР), и именуются жителями как отдельные дома культуры. Учреждение культурно-досугового (клубного) типа осуществляет свою деятельность по следующим адресам:

- с. Сущево, ул. Советская, д. 5 (основное двухэтажное здание 1967 года постройки);

- п. Прибрежный, ул. Набережная, д. 5 (ОКМР п. Прибрежный);

- п. Шувалово, ул. Победы, д. 63 (ОКМР п. Шувалово);

- д. Крутик, ул. Новая, д. 21 (ОКМР д. Крутик).

Общая площадь помещений основного здания КДЦ составляет 944 кв. м, из них площадь зрительного зала – 250 кв. м. Единовременная вместимость или пропускная способность – 300 человек (250 посадочных мест).

- мощность сельского клуба в д. Крутик – 100 человек.

- мощность дома культуры в п. Прибрежный – 70 человек.

- мощность дома культуры в п. Шувалово – 200 человек.

На базе КДЦ работают 15 клубных формирований, где занимаются 231 человек.

3. Сущевская сельская модельная библиотека (филиал № 23 Центральной библиотеки Костромского района). Одноэтажное здание располагается по адресу: с. Сущево, ул. Советская, д. 5. Сущевская сельская библиотека насчитывается более 700 постоянных читателей, из них 450 – дети и подростки до 18 лет. Книжный фонд составляет около 20 тыс. экземпляров. Общая площадь библиотеки – 157 кв. м, из них для хранения фонда – 84 кв. м, для обслуживания читателей – 73 кв. м.

Учреждения физической культуры и массового спорта

Сфера спорта представлена МКУФКС ХК «Искра» им. заслуженного тренера СССР А. В. Тарасова. Основное здание хоккейного клуба располагается по адресу: п. Шувалово, ул. Победы, д. 16; филиал – с. Сущево, ул. Советская, д. 5.

Государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году планируется обустройство хоккейного корта в п. Шувалово.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Лечебная часть сельского поселения представлена объектами:

- Регионального значения:

1. Сущевская врачебная амбулатория. Здание лечебно-профилактической медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, располагается по адресу: с. Сущево, ул. Заречная, д. 20. Пропускная способность – 30 посещений в смену.

2. Фельдшерско-акушерский пункт (далее – ФАП). Учреждения обособленного структурного подразделения медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, осуществляют свою деятельность по следующим адресам:

- п. Прибрежный, ул. Парковая, д. 5, нежилое помещение № 3 (Прибрежный ФАП);

- д. Крутик, ул. Новая, д. 1, помещение № 2 (Абабуровский ФАП)

- п. Шувалово, ул. Мира, д. 15а, нежилое помещение № 2 (Шуваловский ФАП).

При возникновении экстренных случаев больных транспортируют в ОКБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2». Для получения востребованных видов высокотехнологичной медицинской помощи население выезжает в лечебно-профилактические учреждения г. Кострома.

3. Филиал ОГБУ Костромской «КЦСОН». Здание ОГБУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения» расположено по адресу: с. Сущево, ул. Заречная, д. 20. Социальные услуги предоставляются пятью отделениями:

- отделением срочного социального обслуживания,

- отделением психолого-педагогической помощи семье и детям,

- отделением временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов,

- двумя отделениями социального обслуживания на дому.

Единовременная вместимость – 20 мест.

- Местного значения сельского поселения:

4. Аптека. Аптечная сеть на территории сельского поселения представлена единственным аптечным пунктом «Губернский», расположенным по адресу: с. Сущево, ул. Заречная, д. 20.

Учреждения ветеринарного дела

Сфера ветеринарной деятельности сельского поселения представлена ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных». Здание расположено по адресу: с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 8.

Перечень объектов социально-культурно-бытового назначения Сущевского сельского поселения

Таблица №21

| №п/п | Наименование объекта | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МКОУ «Сущевская средняя общеобразовательная школа» | Количество учащихся: 265 Единовременная вместимость: 360 учащихся |
| 2 | МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа» | Количество учащихся: 419 Единовременная вместимость: 198 учащихся |
| 3 | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Сущево» | Количество детей: 110 Единовременная вместимость: 108 детей |
| 4 | МБДОУ «Детский сад «Ромашка» поселка Шувалово» | Количество детей: 180 Единовременная вместимость: 84 детей |
| 5 | Детская школа искусств | Количество детей: 104 Единовременная вместимость: 140 детей |
| 6 | Культурно-досуговый центр | Общая площадь зрительного зала: 250 кв. м Единовременная вместимость: 250 человек |
| 7 | Сельский клуб (ОКМР д. Крутик) | Единовременная вместимость: 100 человек |
| 8 | Дом культуры (ОКМР п. Прибрежный) | Единовременная вместимость: 70 человек |
| 9 | Дом культуры (ОКМР п. Шувалово) | Единовременная вместимость: 200 человек |
| 10 | Библиотека | Общая площадь для обслуживания читателей: 73 кв. м Количество томов: 20000 экз. Единовременная вместимость: 120 человек |
| 11 | Хоккейный клуб «Искра» | Количество хоккейных кортов: 2 шт. Общая площадь 1 корта: 1800 кв. м |
| 12 | Амбулатория | Количество амбулаторий: 1 шт. Пропускная способность: 30 посещений в смену |
| 13 | Фельдшерско-акушерский пункт | Количество ФАП: 3 шт. Пропускная способность: 75 посещений в смену |
| 15 | Аптечный пункт | Количество аптек: 1 шт. |
| 16 | ОГУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения» | Единовременная вместимость: 20 человек |
| 18 | ОГБУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных» | Количество: 1 шт. |
| 19 | ГКОУ «Школа №13 Костромской области» | Количество: 1 шт. Адрес: п. Прибрежный, ул. Мира, д. 1 |
| 20 | Сельская администрация | Количество: 1 шт. Адрес: с. Сущево, ул. Советская, д. 8 |
| 21 | Объекты торговли, общественного питания | Количество: 10 шт. Адреса: с. Сущево, ул. Советская, д. 10, с. Сущево, ул. Советская, д. 8А, с. Сущево, ул. Советская, д. 7, с. Сущево, ул. Советская, д. 5А, п. Шувалово, ул. Победы, д. 65, п. Шувалово, ул. Мира, д. 12, п. Прибрежный, ул. Набережная, д. 11, п. Прибрежный, ул. Парковая, д. 6, |
| 22 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | Количество: 2 шт. Адреса: с. Сущево, ул. Советская, д. 3, с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 5А, |
| 23 | Объект почтовой связи | Количество: 3 шт. Адреса: п. Прибрежный, ул. Парковая, д. 5, с. Сущево, ул. Советская, д. 3, п. Шувалово, ул. Мира, д. 15 |
| 24 | Отделение банка (банкомат) | Количество: 2 шт. Адреса: с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 5а, п. Шувалово, ул. Мира, д. 12 |

Планируемые к размещению объекты местного значения

Расчёты минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-культурно-бытового назначения выполнены согласно:

- Региональным нормативам градостроительного проектирования Костромской области, утвержденных Постановлением Администрации Костромской области от 01.10.2010 №344-а (ред. от 17.05.2021) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области»;

- местным нормативам градостроительного проектирования Костромского муниципального района Костромской области, утвержденных Постановлением администрации Костромского муниципального района №1464 от 22.06.2021 г.;

- местным нормативам градостроительного проектирования Костромского муниципального района Костромской области, утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования Сущевское сельское поселение №23 19.10.2016 г.;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж.

1) РНГП Костромской области:

Расчеты выполнены в соответствии с принятой на расчетный срок генеральным планом численностью населения, площадью муниципального образования, а также количеством жилых групп, размер которых определен в соответствии со средней с транспортной доступностью объектов социально-культурно-бытового назначения.

В сельском поселении выявлен дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях (пункт 1 таблицы №9). Генеральным планом рекомендуется организация дополнительных 53 мест в детских дошкольных учреждениях путем увеличения их вместимости. В случае отсутствия технической возможности размещения дополнительных мест, рекомендуется реконструкция существующих объектов капитального строительства. Показатель следует уточнять с учетом численности возрастной группы, а также демографической ситуации.

Для размещений предприятий бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.) с 9 рабочими местами и 2 приемных пункта прачечных, химчисток (пункты 8, 9 таблицы №9), генеральным планом рекомендуется строительство многофункционального общественного здания за счет частных инвестиций.

В соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21, в парках и местах массового отдыха населения хозяйствующими субъектами, владеющими парками и местами массового отдыха, а также на территориях торговых объектов хозяйствующими субъектами, которым принадлежат торговые объекты, должны быть установлены и оборудованы общественные туалеты. Объекты следует размещать согласно данным требованиям для указанных типов объектов (пункт 10 таблицы №9).

В соответствии с положениями РНГП Костромской области, на территории сельского поселения предусматривается размещение пунктов охраны порядка из расчета 10 м2 общей площади на жилую группу.  Генеральным планом рекомендуется организация пунктов общественного порядка общей площадью 44 м2 в существующих административных зданиях в случае необходимости организации таких пунктов, а также с учетом реализуемой в этой области политики Управления МВД России по Костромской области.

2) МНГП Костромского района. МНГП Сущевского сельского поселения:

Расчеты планируемых к размещению объектов выполнены на основании аналогичных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-культурно-бытового назначения, установленных МНГП Костромского района и МНГП Сущевского сельского поселения.

В ходе расчетов выявлен дефицит 35 мест в дошкольных образовательных учреждениях (пункт 14 таблицы №22). Ввиду условности показателя, используемого в расчетах (средняя численность возрастной группы по Костромской области), рекомендуется руководствоваться установленным ранее показателем в 53 места, в случае необходимости подлежащим корректировке с учетом численности возрастной группы, а также демографической ситуации.

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения

Таблица 22

| №№ п/п | Наименование | Расчётная норма | Необходимая общая вместимость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | РНГП Костромской области |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 60-71 мест на 1000 жителей | 263 | 210 | 53 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 93 мест на 1000 жителей | 407 | 684 | – |
| 3 | Продовольственные магазины | 70 кв. м торговой площади на 1000 жителей | 306 | 10 объектов | – |
| 4 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 30 кв. м торговой площади на 1000 жителей | 131 | 2 объекта | – |
| 5 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | 2 | 1 | – |
| 6 | Отделение банка | 1 объект на жилую группу | 2 | 2 | – |
| 7 | Отделение связи | 1 объект на жилую группу | 2 | 3 | – |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т.п.) | 2 рабочих места на 1000 жителей | 9 | – | 9 |
| 9 | Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 объект на жилую группу | 2 | – | 1 |
| 10 | Общественные туалеты | 1 прибор на 1000 жителей | 4 | – | 4 |
| 11 | Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1000 жителей | 219 | 250 | – |
| 12 | Закрытые спортивные сооружения | 30 кв. м общей площади на 1000 жителей | 131 | н/д | – |
| 13 | Пункт охраны порядка | 10 кв. м общей площади на жилую группу | 44 | н/д | 44 |
|  | МНГП Костромского района, МНГП Сущевского сельского поселения |  |  |  |  |
| 14 | Дошкольные образовательные учреждения | 70-85 % детей в возрасте от 1 до 6 лет (20-25 мест) | 245 | 210 | 53 |
| 15 | Общеобразовательные школы | 75-80 мест на 1000 жителей | 328 | 684 | – |
| 16 | Учреждения здравоохранения (ФАП) | 25 посещений в смену | 25 | 30 | – |
| 17 | Учреждения культуры | 50 кв. м общей площади на 1000 жителей | 219 | 250 | – |

2.6 Транспортное обеспечение

Сеть автомобильных дорог (далее – а/д) федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития региона, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Сущевского сельского поселения. Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог федерального и регионального значения являются необходимыми условиями экономического роста региона, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития региона.

Внешний транспорт. Административный центр поселения – с. Сущево – расположен на расстоянии 18 км от районного и областного центра – г. Кострома и связан с ним автомобильной дорогой общего пользования регионального значения «Кострома – Сандогора» (6,1 – 54,3 км), идентификационный номер 34 ОП РЗ 34К-107.

- Среднее время пути по автомобильной дороге от населенных пунктов поселения до районного центра, а также кратчайшее расстояния приведены в Таблице 23.

- Таблица 23– Расстояние и среднее время пути до районного центра

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - До районного центра |  | - До ближайшей региональной дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Время, мин. | - Расстояние, км | - Время, мин. | - Расстояние, км |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - д. Абабурово | - 35 | - 23 | - 2 | - 1 |
| - 2 | - д. Акулово | - 29 | - 19,2 | - 3 | - 1,7 |
| - 3 | - д. Барское | - 40 | - 26,6 | - 3 | - 1,9 |
| - 4 | - д. Бельково | - 22 | - 14,7 | - 1 | - 0,4 |
| - 5 | - д. Болтаново | - 24 | - 16 | - 1 | - 0,5 |
| - 6 | - д. Горки | - 28 | - 18,4 | - 1 | - 0,5 |
| - 7 | - д. Жданово | - 25 | - 16,9 | - 8 | - 5,3 |
| - 8 | - д. Иванищево | - 29 | - 19,4 | - 1 | - 0,3 |
| - 9 | - д. Крутик | - 35 | - 23,3 | - 2 | - 1 |
| - 10 | - д. Невежино | - 29 | - 19,4 | - 3 | - 2 |
| - 11 | - д. Пестрюнино | - 30 | - 20,3 | - 4 | - 2,4 |
| - 12 | - п. Прибрежный | - 29 | - 19 | - 11 | - 7,6 |
| - 13 | - с. Сущево | - 27 | - 18 | - 1 | - 0,7 |
| - 14 | - п. Шувалово | - 24 | - 15,7 | - 6 | - 4 |

Связь между населенными пунктами внутри сельского поселения осуществляется по дорогам районного значения с бетонным, гравийным и грунтовым покрытием.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сущевском сельском поселении составляет 44,1 км, в том числе с твердым покрытием 5,6 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Сущевском сельском поселении Костромского муниципального района (согласно Постановлению Администрации Костромской области от 04.09.2006 № 71-а (ред. от 16.12.2019) «Об утверждении перечней автом…») приведен в Таблице24.

- Таблица 24– Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, проходящих через Сущевское сельское поселение

| - № - п/п | - Категория дороги | - Идентификационный номер | - Наименование дороги | - Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1 | - IV | - 34 ОП РЗ 34К-107 | - Кострома – Сандогора | - 48,2 |
| - 2 | - IV | - 34 ОП РЗ 34К-108 | - Подъезд к Сущево | - 0,48 |
| - 3 | - IV | - 34 ОП РЗ 34К-117 | - Подъезд к Шувалово | - 3,57 |
| - 4 | - IV | - 34 ОП РЗ 34К-124 | - Холм-Прибрежный | - 7,78 |

Характеристика автодорог внутри населенных пунктов приведена в Таблице 25.

- Таблица 25– Характеристика автомобильных дорог по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность дорог, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с твердым покрытием (асфальт) | с грунтовым покрытием |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Абабурово | 0 | 0,9 |
| 2 | д. Акулово | 0 | 1,1 |
| 3 | д. Барское | 0 | 0,3 |
| 4 | д. Бельково | 0 | 0,3 |
| 5 | д. Болтаново | 0 | 0,6 |
| 6 | д. Горки | 0 | 0,2 |
| 7 | д. Жданово | 1,1 | 0,2 |
| 8 | д. Иванищево | 0 | 0,2 |
| 9 | д. Крутик | 4.2 | 1,5 |
| 10 | д. Невежино | 0 | 0,4 |
| 11 | д. Пестрюнино | 0 | 0,3 |
| 12 | п. Прибрежный | 2.1 | 0,6 |
| 13 | с. Сущево | 6,2 | 7,9 |
| 14 | п. Шувалово | 2,1 | 2,5 |

Общественный транспорт. Протяженность линий регулярного транспортного сообщения 50 км.

Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать внешние и внутренние связи района, связи с административными и общественными центрами, местами приложения труда, местами отдыха, объектами внешнего пассажирского транспорта.

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта необходимо принимать в зависимости от интенсивности пассажиропотоков, но не менее 0,1-0,2 км/км2 (в Сущевском сельском поселении – 1,0-1,5 км/км2).

Количество рейсов общественного транспорта до районного центра в неделю/ за день:

- 105/ 15 (с. Сущево),

- 21 / 3 (д. Абабурово),

- 105 / 15 (д. Бельково),

- 105 / 15 (д. Болтаново),

- 21 / 3 (д. Горки),

- 21 / 3 (д. Иванищево),

- 21 / 3 (д. Крутик),

- 70 / 10 (п. Прибрежный),

- 63 / 9 (п. Шувалово),

- 0/ 0 (д. Акулово, д. Барское, д. Жданово, д. Невежино, д. Пестрюнино).

Согласно последнему опубликованному реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Костромской области по состоянию на 10.08.2021 года по территории Сущевского сельского поселения курсируют следующие маршруты, представленные ниже в Таблице 26.

- Таблица 26– Перечень межмуниципальных маршрутов, проходящих через Сущевское СП

| - № - п/п | - Наименование маршрута | - Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты | - Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | - Протяженность маршрута, км | - Порядок посадки и высадки пассажиров | - Вид регулярных перевозок | - Данные о транспортных средствах, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок |  |  | - Дата начала осуществления регулярных перевозок | - Данные о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - Вид | - Класс | - Количество |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
|  | - Кострома - Сущево | - ДКП (ж/д вокзал), Сосновая роща, Цирк, Зворыкинские дома,механико-технологический техникум,Красная Маевка, сад «Майский» (по требованию), Апраксино, Борок, Холм, Денисово, Бельково (по требованию), Болтаново | - г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, ул. Шагова, ул. Калиновская,ул. Ленина, а/д Кострома-Сандогора, а/д подъезд к Сущево | - 22,7 | - в установленных остановочных пунктах | - по регулируемым тарифам | - автобус | - малый | - 1 | - 01.03.2020 | - ООО «ЯрКамп-Кострома» |
|  | - Кострома - Сущево (через Шувалово) | - ДКП (ж/д вокзал), Цирк, Зворыкинские дома, механико-технологический техникум, Красная Маевка, сад Майский (по требованию), Апраксино, Борок, Холм, свинофабрика, Шувалово, Денисово, Бельково (по требованию), Болтаново | - г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, ул. Шагова, ул. Калиновская, ул. Ленина, а/д Кострома-Сандогора, а/д подъезд к Шувалово, а/д Кострома-Сандогора, а/д подъезд к Сущево | - 31,7 | - в установленных остановочных пунктах | - по регулируемым тарифам | - автобус | - малый | - 1 | - 01.03.2020 | - ООО «ЯрКамп-Кострома» |
|  | - Кострома - Сандогора | - ДКП (ж/д вокзал), Цирк, Троллейбусное Депо (по требованию), ВДНХ, Промежуточная, Клумба, Мякишево, Борок, Холм, Денисово, Болтаново, Сущево, Иванищево, Абабурово, Крутик, Шода, Городище, пов. Мисково, Мисково, пов. Ямково, Фоминское, Нукша | - г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, ул. Шагова, ул. Калиновская, просп. Мира, ул. Костромская, ул. Космонавтов, ул. Ленина, а/д Кострома-Сандогора, а/д подъезд к Мисково,а/д Кострома-Сандогора | - 62,7 | - в установленных остановочных пунктах | - по регулируемым тарифам | - автобус | - большой | - 1 | - 13.01.2020 | - ГП «Костромское ПАТП №3» |
|  | - Кострома - сады «Радуга» | - ДКП (ж/д вокзал), Цирк, Зворыкинские дома,механико-технологический техникум, Красная Маевка, Северный (по требованию) сад "Майский" (по требованию), Апраксино, Борок, Холм, сады 1, сады 2, сады 3, Прибрежный | - г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, ул. Шагова, ул. Калиновская, ул. Ленина, а/д Кострома-Сандогора, а/д Холм-Прибрежный | - 25,8 | - в установленных остановочных пунктах | - по регулируемым тарифам | - автобус | - средний, большой, особо большой | - 3 | - 01.07.1989 | - ГП «Костромское ПАТП №3» |
|  | - Кострома - Шувалово | - ДКП (ж/д вокзал), Сосновая роща, Цирк, Зворыкинские дома, механико-технологический техникум, Красная Маевка, Северный (по требованию в летние периоды), сад "Майский" (по требованию), Апраксино, Борок, Холм, Свинофабрика | - г. Кострома, ул. Ю. Смирнова, ул. Шагова, ул. Калиновская, ул. Ленина, а/д Кострома-Сандогора, а/д подъезд к Шувалово | - 20,7 | - в установленных остановочных пунктах | - по регулируемым тарифам | - автобус | - малый | - 1 | - 01.03.2020 | - ООО «ЯрКамп-Кострома» |

Доступность общественного транспорта. Территориальная доступность остановочных пунктов – расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 – 2,5 км); при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 минут или в центре муниципального района – основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями приведен в Таблице27.

- Таблица 27– Радиус обслуживания населения объектами соцкультбыта

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 500 м |
|  | Общеобразовательные учреждения: |  |
| 2 | - для учащихся Iступени обучения; - для учащихся II и IIIступеней обучения; | - не более 2 км пешеходной доступности и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности; - не более 4 км пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км; |
| 3 | Предприятия торговли | 2000 м |
| 4 | Поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек | не более 30 минут пешеходно-транспортной доступности |

Объекты обслуживания и хранения транспорта. Хранение автомототранспортных средств на территории Сущевского сельского поселения предусматривается в виде:

- постоянного хранения у мест проживания владельцев транспорта на автостоянках на земельных участках многоквартирных домов и автостоянках в пределах кварталов,

- временного хранения (в том числе гостевые стоянки) на открытых площадках земельных участков многоквартирных домов, на внутриквартальной территории общего пользования и на прилегающих к кварталам жилой застройки и местных проездах.

Объекты по обслуживанию транспорта, включенные в состав организации пунктов технического осмотра транспортных средств Костромской области, на территории поселения не представлены.

- Муниципальной программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2016 – 2030 годы строительство объектов транспорта не предусматривается.

Анализ показателей транспортной инфраструктуры Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- внешний транспорт слаборазвит: объекты железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории сельского поселения не представлены;

- большая часть автомобильных дорог улично-дорожной сети имеют грунтовое, а не твёрдое (асфальтовое) покрытие;

- уровень доступности общественного транспорта удовлетворительный;

- обслуживание индивидуального транспорта не производится.

2.7 Инженерное обеспечение

### 2.7.1 Водоснабжение

Источником водоснабжения Сущевского сельского поселения являются подземные воды. Эксплуатация скважин, колодцев, водонапорных башен и сетей водоснабжения, сооружений на них осуществляется по договорам аренды уполномоченными организациями и предпринимателями.

В границах Сущевского сельского поселения в реестре действующих лицензий на пользование участками недр, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения, объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, а так же для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ на территории Костромской области по состоянию на 1 июля 2021 года зарегистрированы следующие недропользователи:

а) АО «Шувалово».

б) ООО «Шуваловское молоко».

Водозабор подземных вод ООО «Шуваловское молоко» на территории Сущевского сельского поселения, расположен на участке месторождения питьевых подземных вод «Шуваловский-1», на восточной окраине п. Шувалово Костромского района Костромской области, состоит из двух разведочно-эксплуатационных скважин №№ 704, 706, расстояние между скважинами 30,0 метров.

в) ОГБУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения».

Перечень и характеристики объектов водоснабжения приведены в Таблицах 28, 29, 30, 31.

- Таблица 28– Перечень и характеристики артезианских скважин

| № п/п | Номер Адрес скважины | Обслуживаемый район | Год ввода | Глубина скважины, м | Юридические лица, эксплуатирующие водозаборные скважины | Дебет Скв. м3/час | Тип насоса (мощность двигателя кВт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 776 (136а) д. Крутик (инв. № б/н) | д. Крутик и д. Абабурово | 1986 г Кап.рем. 2002г | 90 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 8,0 | ЭЦВ 5-6,5-120 |
| 2 | № 1728 с. Сущёво, молокозавод | с. Сущёво | 1970 | 78 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 10 | ЭЦВ 6-10-110 |
| 3 | 51-2007 | с. Сущево | 2007 | 65,5 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 9,0 | ЭЦВ 5-6,5-125 |
| 4 | №104Э с. Сущёво | с. Сущёво | 1983 Кап.рем. 2017г. | 50 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 6,0 | TF-80 |
| 5 | №5234, пос. Шувалово | пос. Шувалово | 1994 | 70 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 10 | ЭЦВ 6-10-110 |
| 6 | №5238, пос. Шувалово | пос. Шувалово | 1994 | 70 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 10 | ЭЦВ 6-10-110 |
| 7 | №4594, пос. Шувалово | пос. Шувалово | 1987 | 57 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 6,5 | ЭЦВ 6-10-85 |
| 8 | №5411(2005), пос. Шувалово | пос. Шувалово | 2005 | 52 | МУП «Коммунсервис» Костромского района | 6,5 | ЭЦВ 6-10-110 |
| 9 | №2894, пос. Прибрежный |  | 1974 | 60 | ООО «Коммунальные системы» | 10,8 | ЭЦВ 6-10-80 |
| 10 | №4240 П. Шувалово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 1985 г. | 69 | АО Шувалово | 13,5 | ЭЦВ 8-25-100 |
| 11 | №5223 п. Шувалово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 1994 г. | 76 | АО Шувалово | 13,5 | ЭЦВ 8-25-40 |
| 12 | №5224 п. Шувалово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 1994 г. | 70 | АО Шувалово | 13,5 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 13 | №5334 п. Шувалово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 1999 г. | 68 | АО Шувалово | 13,5 | ЭЦВ 6-10-140 |
| 14 | №623 п. Шувалово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 2015 г. | 67,2 | АО Шувалово | 3,5 | Grundfos SP 9-15 |
| 15 | №55 д. Жданово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 2008 | 83 | АО Шувалово | 3,6 | ЭЦВ 5-6,5-120 |
| 16 | №73 д. Жданово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 2011 | 82 | АО Шувалово | 3,6 | ЭЦВ 5-6,5-120 |
| 17 | №48 с. Кузнецово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 2011 | 110 | АО Шувалово | 2,1 | ЭЦВ 5-6,5-125 |
| 18 | №62 с. Кузнецово Территория АО Шувалово | АО Шувалово | 2011 | 112 | АО Шувалово | 2,1 | ЭЦВ 5-6,5-125 |
| 19 | №704 п. Шувалово Территория ООО Шуваловское молоко | ООО Шуваловское молоко | 2017 | 66 | ООО Шуваловское молоко | 9,4 | Grundfos SP 9-16 |
| 20 | №706 п. Шувалово Территория ООО Шуваловское молоко | ООО Шуваловское молоко | 2018 | 66 | ООО Шуваловское молоко | 9,4 | Grundfos SP 9-16 |
| 21 | № 351 с. Сущево | с. Сущево | 2015 | 42 | ОГБУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения» | 5,0 | TF 80 1.25 |

Производственных мощностей водозаборных сооружений достаточно, для существующих на сегодняшний день потребителей воды, однако необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание скважинного оборудования и периодически чистить его от заиливания для поддержания существующего дебита скважин и для продления срока службы насосного оборудования.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

- Таблица 29– Перечень и характеристики водонапорных башен

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водонапорная башня | д. Абабурово (неисправна) | 1959 |
| 2 |  | с. Сущево | 1963 |
| 3 |  | с. Сущево | 1989 |
| 4 |  | с. Сущево | 1988 |
| 5 |  | с. Сущево, оздоровительный лагерь | 1994 |
| 6 |  | пос. Шувалово (неисправна) | 1959 |
| 7 |  | пос. Шувалово | 1994 |
| 8 |  | пос. Прибрежный | 1968 |
| 9 |  | пос. Прибрежный | 1995 |

- На территории Сущевского сельского поселения расположены 6 водоразборных колонок, потребителями которых являются около 3000 человек, и 9 водоразборных колодцев, потребители – 123 человека.

- Таблица 30– Перечень и характеристики водоразборных колонок и колодцев

| № п/п | Адрес | Количество колонок (колодцев), шт. | Количество пользующихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоразборные колонки |  |  |  |
| 1 | д. Крутик, ул. Тихая | 1 | 230 |
| 2 | д. Абабурово | 1 | 60 |
| 3 | с. Сущёво, ул. Советская | 1 | 722 |
| 4 | с. Сущёво, ул. Жашковская | 1 | 723 |
| 5 | пос. Шувалово | 2 | 1266 |
| Водоразборные колодцы |  |  |  |
| 1 | д. Болтаново | 1 | 9 |
| 2 | д. Акулово | 1 | 57 |
| 3 | д. Невежино | 1 | 46 |
| 4 | д. Горки | 1 | 1 |
| 5 | д. Барское | 1 | 2 |
| 6 | д. Пестрюнино | 1 | – |
| 7 | д. Иванищево | 1 | 8 |
| 8 | д. Новое Елагино (садоводческое товарищество) | 1 | – |
| 9 | д. Бельково | 1 | – |
| Резервные водоразборные колодцы |  |  |  |
| 1 | д. Крутик | 1 | 230 |

- Таблица 31– Характеристика водопроводной сети

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | Протяжён- - ность водопровода, (м) | Материал - труб | Диаметр труб, - мм | - Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - д. Абабурово | - 2082 | - ПЭ/чугун | - 100/32 | - 1990 |
| - 2 | - д. Крутик | - 2061 | - Чугун/ПЭ | - 100/32 | - 1990 |
| - 3 | - с. Сущёво | - 6150 | - Чугун/асбоцем/ПЭ | - 120/20 | - 1985 |
| - 4 | - п. Прибрежный | - около 2030 | - ПЭ/чугун | - 150/32 | - 1987 |
| - 5 | - п. Шувалово | - 7945 | - Чугун/ПЭ | - 100/32 | - 1977 |

Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, а также функционирование существующих насосных централизованных станций работоспособное. Энергоэффективность подачи воды, оцениваемая как соотношение удельного расхода электроэнергии, необходимой для подачи установленного объёма воды и установленного Правилами услуг ЖКХ напора (давления 0,03 МПа), в сетях удовлетворительная.

Система водоснабжения поселения имеет резерв по среднегодовой производственной мощности, но по пиковой мощности водоразбора д. Крутик, д. Абабурово, пос. Шувалово и пос. Прибрежный могут испытать дефицит водоснабжения. В с. Сущёво резерв по пиковой мощности имеет лишь на 210 секунд работы водонапорной башни.

- Муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2014 – 2023 годы в области водоснабжения планируется замена трубопроводов.

2.7.2 Водоотведение (канализация)

Централизованное водоотведение выполнено в с. Сущёво, п. Шувалово, д. Жданово, п. Прибрежный. В других населённых пунктах: водонепроницаемые приёмники нечистот и бытовых отходов.

Централизованной системой водоотведения пользуется 3982 жителя сельского поселения, остальные берут воду из колонок, колодцев, индивидуальных скважин и сливают нечистоты в выгребные ямы или на рельеф местности.

Сети канализации проложены из чугунных труб Ø100÷300 мм, глубина заложения 1,7-5,3м. Износ труб составляет 80%.

Частично канализационные сети в пос. Шувалово, д. Жданово, пос. Прибрежный на балансе ООО «Коммунальные системы» и по договору аренды эксплуатируются ИП Гороховым. Юридическому лицу ООО «Коммунальные системы» предоставлено право пользования водным объектом на основании Решении о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных вод в реке Сущевка, реке Кострома с очистных сооружений канализации.

Перечень и характеристики объектов водоотведения приведены в Таблицах32 и 33.

- Таблица 32– Характеристика системы водоотведения

| № п/п | Населенный пункт | Перечень КНС | Протяженность сетей, км | Степень изношенности насосов, % | Обслуживаемые объекты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Жилые | Социального назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Шувалово | КНС 1 | 6,15 | 100 | 40 | 14 |
| 2 | п. Прибрежный | КНС 1 | 1,8 | 100 | 17 | 9 |
| 3 | с. Сущево | КНС | 4 | 86 | 25 | нет данных |
| 4 | д. Жданово | КНС | нет данных | 100 | нет данных | нет данных |

- Таблица 33– Характеристика канализационных сетей

| № п/п | Населенный пункт | d труб, мм | Протяженность сетей, км | Материал труб | Износ сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Шувалово | 150 | 8,5 | чугун | 80 |
|  |  | 100 | 2,8 | чугун | 80 |
| 2 | п. Прибрежный | 250 | 1,8 | чугун | 80 |
|  |  | 150 | 0,6 | чугун | 80 |
|  |  | 100 | 0,6 | чугун | 80 |
| 3 | с. Сущево | 100-300 | 3,4 | чугун | 80 |

Удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя в сельском населённом пункте согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» равно 150 л/сут (0,15м3/сут.).

Инфраструктура водоотведения в Сущевском сельского поселения не развита. На данный момент работоспособны очистные сооружения канализации в пос. Прибрежный, неработоспособны в пос. Шувалово, д. Жданово.

Очистные сооружения с.Сущева в составе 5 объектов, канализационная сеть, общей протяженностью 3401,3 п.м., сооружение – Аэротенки, общей площадью 860,6 кв.м, канализационно- насосная станция, общей площадью 37,0 кв.м, канализационно- насосная станция, общей площадью 95,0 кв.м, насосная – общей площадью 13,5 кв.м.

На предприятии АО «Шувалово» Костромского района Костромской области, которое специализируется на производстве свинины и продуктах ее переработки, находиться комплекс ГТС навозохранилища с очистными сооружениями IV класса. Контроль за работой всей системы очистных сооружений осуществляется в соответствии с результатами анализа стоков по санитарным, гидрохимическим и гидробиологическим показателям в лаборатории. Такая система очистки стоков позволяет сохранить окружающую среду от загрязнения. Для хранения органических удобрений на предприятии имеется навозохранилище, а из навоза изготавливается торфяной компост.

- Муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2014 – 2023 годы в области водоотведения планируется строительство блочных биологических очистных сооружений в с. Сущево, п. Прибрежный, п. Шувалово (до 2023 г.).

2.7.3 Теплоснабжение

Основной теплоснабжающей организацией Сущевского сельского поселения является МУП «Коммунсервис».

Основные потребители тепловой энергии: жилой сектор, различные бюджетные учреждения и организации сферы образования, культуры, медицины и социального обеспечения. Котельные МУП «Коммунсервис» находятся в с. Сущёво, п. Шувалово и п. Прибрежный.

Котельная в с. Сущево работает на природном газе. На котельной установлено 3 котла ТВГ-1,5. Котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Котельная в п. Шувалово работает на природном газе. На котельной установлено 2 котла КВГ-4,65-115. Котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Котельная в п. Прибрежный в качестве топлива используется брикеты, текущий запас угля хранится около котельной.  На котельной установлено: три водогрейных котла типа Луга БМ. У котельной имеется открытая площадка для хранения эксплуатационного запаса топлива без защиты его от осадков и влажности грунта. По этой причине топливо в топки котлов поступает с повышенной влажностью, что снижает КПД котлов, а значит, приводит к увеличению расхода топлива.

Сведения об установленных мощностях котельных приведены в Таблице 34.

- Таблица 34– Сведения об установленных мощностях котельных

| № п/п | Название, адрес котельной | Марка котлов | Установленная мощность котла, Гкал/ч (т/ч) |  | Год ввода вэксплуатацию | КПДбрутто (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | паспортный | фактический2 |
|  |  |  | паспортная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная, с. Сущево | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1,291 | 2007 | 91 | 86,62 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1,08 | 2007 | 91 | 86,88 |
|  |  | ТВГ-1,5 | 1,5 | 1,192 | 2007 | 91 | 82,1 |
|  | ИТОГО: |  |  | 3,563 |  |  | 85,2 |
| 2 | Котельная п. Шувалово, ул. Победы | КВГ-4,65-115 | 3,99 | 2,28 | 1999 | 91 | 89,83 |
|  |  | КВГ-4,65-115 | 3,99 | 2,4 | 1999 | 91 | 87,24 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4,68 |  |  | 88,5 |
|  | Котельная, п.Прибрежный | Луга БМ | 1 | 0,69 | 2007 | 70 | нет данных |
| 3 |  | Луга БМ | 1 | 0,69 | 2007 | 70 | нет данных |
|  |  | Луга БМ | 1 | 0,69 | 2007 | 70 | нет данных |
|  | ИТОГО: |  |  | 2,07 |  |  | нет данных |

- Сведения о расчетных тепловых нагрузках, в том числе при отоплении, вентиляции, горячем водоснабжении (далее – ГВС), приведены в Таблице 35.

- Таблица 35– Сведения о расчетных тепловых нагрузках

|  | Название, адрес котельной | Вид основного и резервного топлива | Установленная/фактическая мощность, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Коэффициент загрузки котельных, % |
|  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная, с. Сущево | Природный газ | 4,5/3,563 | 1,9008 | 1,8012 | – | 0,0996 | 53,34 |
| 2 | Котельная п. Шувалово, | Природный газ | 4,68 | 2,3495 | 2,062 | – | 0,2875 | 50,2 |
| 3 | Котельная, п.Прибрежный | уголь | 3/2,07 | 1,014 | 1,014 | – | – | 48,98 |

Тепловые сети от котельных МУП «Коммунсервис» Сущевского сельского поселения имеют следующую суммарную протяженность в однотрубном исполнении, представленном в Таблице36.

Утвержденный температурный график тепловых сетей 95/70оС.

- Таблица 36– Характеристика тепловых сетей

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Протяженность теплопровода, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - отопление | - ГВС |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - п. Прибрежный | - 2590,0 | - отсутствует |
| - 2 | - с. Сущево | - 4015,4 | - 1203 |
| - 3 | - п. Шувалово | - 6252 | - 5960 |

- Муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2014 – 2023 годы в области теплоснабжения планируется:

- замена тепловой изоляции п. Прибрежный, с. Сущево, п. Шувалово (до 2023 г.);

- ремонт тепловых сетей с. Сущево (до 2023 г.).

2.7.4 Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Сущевского сельского поселения осуществляется от ГРС-3 «Кострома» (Р=0,6/0,3 Мпа).

Проектная производительность ГРС-3 Кострома (по данным ООО «Волготранс-газ») составляет 151 тыс. м3/час. ГРС запроектирована с двумя выходами, рабочим давлением 1,2/0,6 МПа. В соответствии с данными ООО «Волготранс-газ» фактический расход газа по ГРС составляет 40 тыс. м3/час.

Протяженность сетей природного газопровода на территории Сущевского сельского поселения – 69,237 км, из них:

- газопроводы высокого давления – 39,139 км;

- газопроводы низкого давления – 30,098км.

На территории Сущевского сельского поселения установлены ГРП (газорегуляторный пункт) и ПРГШ (пункт редуцирования газа шкафной) –13 шт.Количество приборов учета газа:

- население: 1142 (МКД – 635 шт., частные дома – 507шт.),

- производство: 5,

- социальные объекты: 9,

- прочие: 1.

Протяженность сетей газопровода: 1,5 км. Количество резервуаров 3 шт. по 2,5 м3 каждый и 1 резервуар в резерве. Приборов учета сжиженного газа у населения в квартирах установлено – 100%.

2.7.5 Электроснабжение

Электроснабжение Сущевского сельского поселения осуществляется от сетевой подстанции ПС 35/10 кВ. Все электрические сети 10 и 0,4 кВ, трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ находятся на балансе ОАО «МРСК Центра - Костромаэнерго».

Характеристика системы электроснабжения приведена в Таблице 37.

- Таблица 37– Характеристика системы электроснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяженность воздушных линий электропередач 10 кВ | км | 52,57 |
| 2 | Протяженность кабельных линий электропередач 10 кВ | км | 1,34 |
| 3 | Протяженность воздушных линий электропередач 0,4 кВ | км | 33,005 |
| 4 | Протяженность проводов линий электропередач 0,4 кВ | км | 289,730 |
| 5 | Трансформаторы | шт. | 32 |
| 6 | Железобетонные опоры | шт. | 1382 |
| 7 | Деревянные опоры с железобетонной приставкой | шт. | 120 |

Техническое состояние системы электроснабжения Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области, характеризуется выработанным ресурсом:

- электрические сети 10 и 0,4 кВ имеют износ 70%,

- более 90% установленного оборудования на трансформаторных подстанциях эксплуатируется свыше 25 лет.

2.7.6 Связь

Инфраструктура связи на территории сельского поселения представлена объектами интернетизации, телефонизации, радиофикации, телевидения, а также почты.

Интернетизация. Характеристика интернетизации по населенным пунктам приведена в Таблице 38.

- Таблица 38– Характеристика интернетизации

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество, шт. |  |  | Максимальная доступная скорость интернет-соединения, Мбит/с | Площадь, покрытая сетями, га |  |  | Средняя скорость по широкополосному доступу в социальных объектах, Мбит/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | точек доступа в Интернет в объектах инфраструктуры | вышек связи на 10 кв. км | вышек сотовой связи |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4G | 3G | 2G |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | д. Абабурово | 0 | 2 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 18,04 | 0 |
| 2 | д. Акулово | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7,55 | 15,09 | 0 |
| 3 | д. Барское | 0 | 2 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 6,18 | 0 |
| 4 | д. Бельково | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,21 | 4,21 | 0 |
| 5 | д. Болтаново | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21,63 | 21,63 | 0 |
| 6 | д. Горки | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3,96 | 3,96 | 0 |
| 7 | д. Жданово | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27,66 | 27,66 | 0 |
| 8 | д. Иванищево | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,91 | 9,87 | 0 |
| 9 | д. Крутик | 0 | 2 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 31,63 | 0 |
| 10 | д. Невежино | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12,28 | 24,55 | 0 |
| 11 | д. Пестрюнино | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,73 | 5,45 | 0 |
| 12 | п. Прибрежный | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 29,37 | 29,37 | 10 |
| 13 | с. Сущево | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 132,48 | 189,26 | 10 |
| 14 | п. Шувалово | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 111,15 | 111,15 | 0 |

Телефонизация. Магистральные системы связи в Костромском районе обеспечивают ОАО "Ростелеком", ЗАО "СеверТрансТелеком". Основными операторами связи в Костромской области являются ОАО "Электросвязь" и ОАО "Костромская городская телефонная сеть" (КГТС).

На территории Костромской области и Костромского района в последние годы успешно развивается мобильная (сотовая) связь. Услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают три оператора сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС» и ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Практически вся территория района находится в зоне действия сотовых компаний. На территории района размещены вышки разных операторов сотовой связи.

Радиофикация. Радиовещательная сеть в поселении представлена 10-ю полосами радиочастот с эфирными радиостанциями: «Радио России», «Юмор FM», «Европа Плюс», «Маяк», «Ретро FM», «Радио Прима», «Радио достойное Вас» («РДВ-FM»), «Радио-Дача», «Дорожное радио», «Авторадио».

Телевидение. Сеть вещания общероссийских телепрограмм обеспечивает государственное предприятие "Областной радиотелепередающий центр" (ОРТПЦ). Электронные средства массовой информации представлены рядом компаний: КГТРК "Кострома", ОТРК "Русь" и т.д.

Почтовая связь. Сущевское сельское поселение обслуживается федеральными отделениями почтовой связи «Почта России»:

- № 156512, находящееся по адресу с. Сущево, ул. Советская, 3;

- № 156513, находящееся по адресу п. Шувалово, ул. Мира, 15;

- № 156511, находящееся по адресу п. Прибрежный, ул. Парковая, 5.

Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

2.7.7 Санитарная очистка территории

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Костромской области, утвержденной приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 13 марта 2018 года № 134, накопление и сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляется с помощью контейнерной системы.

Сбор и вывоз ТКО с территории жилищного фонда осуществляет  автоматизированный мусоросортировочный комплекс ТКО (ООО «ЭкоТехноМенеджмент»). Вывоз ТКО производится ежедневно по графику на полигон д. Холм. На территории сельского поселения имеется 36 контейнерных площадок.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района приведен в Таблице 39.

- Таблица 39– Реестр мест (площадок) накопления ТКО

| № п/п | Данные о нахождении мест (площадок) накопления отходов |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  | Данные об источниках образования отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенных пункт | Мест расположения | Сведения об используемом покрытии | Количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров | Объем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Сущево | в 50 м на север от д. №18 по ул. Советской (за школой) | ж/б плита | 4 шт. | 0,75 м3 | МКД № 18, 19 ул. Советская и ИЖ |
| 2 | с. Сущево | в 40 м на северо-восток от д. №3 по ул. Юбилейной | ж/б плита | 5 шт. | 0,75 м3 | МКД № 5А, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 ул. Юбилейная |
| 3 | с. Сущево | в 21 м на северо-восток от дома № 13 по ул. Речная | ж/б плита | 3 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 4 | с. Сущево | в 20 м на юго-запад от дома № 1 по ул. Садовая | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | МКД ул. Садовая |
| 5 | с. Сущево | в 30 м на юго-запад от дома № 11 по ул. Зеленая | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 6 | с. Сущево | у д. № 5 по ул. Советская | ж/б плита | 7 шт. | 0,75 м3 | МКД ул. Советская д. № 9, 11, 12, 16 |
| 7 | с. Сущево | у дома № 25 ул. Советская пересечение д. 19 ул. Поселковая | ж/б плита | 3 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 8 | с. Сущево | в 30 м на юг от д. 35 по ул. Жашковская | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 9 | с. Сущево | в 45 м на юг от д. № 2 по ул. Лесная | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | МКД ул. Лесная |
| 10 | с. Сущево | в 25 м на юго-запад от дома № 24 по ул. Молочная | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 11 | с. Сущево | в 30 м на запад от дома № 37 по ул. Советская | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 12 | с. Сущево | д. 1а, ул. Советская | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | – |
| 13 | с. Сущево | ул. Заречная, д. 20 | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | – |
| 14 | д. Акулово | в 15 м на юг от д. 16 | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 15 | д. Невежино | в 30 м на восток от д. 21 | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 16 | д. Иванищево | в 20 м на север от д. 3 | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 17 | д. Абабурово | в 30 м на север от д. № 1А | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 18 | д. Абабурово | д. Абабурово, д. 13 | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | – |
| 19 | д. Крутик | у дома № 41 по ул. Новая | ж/б плита | 3 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 20 | д. Крутик | в 35 м на юго-восток от д. № 2 по ул. Новая | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | МКЖ № 1, 2, 3, 4 ул. Новая + ИЖ |
| 21 | д. Болтаново | в 35 м на юго-запад от д.4 | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 22 | д. Барское | д. Барское | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | – |
| 23 | п. Шувалово | у д. 20 по ул. Шуваловская | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 24 | п. Шувалово | у д. 4 по ул. Шуваловская | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 25 | п. Шувалово | у д. 7 по ул. Победа | ж/б плита | 4 шт. | 0,75 м3 | МКД № 7, 9, 11, 13 ул. Победы + дома № 1, 2, 3, 4, 5, ул. Ленина |
| 26 | п. Шувалово | у д. 66А по ул. Победы (котельная) | ж/б плита | 8 шт. | 0,75 м3 | МКД ул. Ленина № 6, 7, 8, 9 + ул. Победы № 4, 6, 8, 10, 12 + ИЖ |
| 27 | п. Шувалово | у д. 2 по ул. Зеленая | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 28 | п. Шувалово | у д. 60 ул. Победы | ж/б плита | 2 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 29 | п. Шувалово | у д. 15 ул. Мира (почта) | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 30 | п. Шувалово | д. 12, ул. Мира | ж/б плита | 1 шт. | 0,89 м3 | – |
| 31 | п. Прибрежный | в 15 м на запад от д. 5 по ул. Парковая | ж/б плита | 8 шт. | 0,75 м3 | МКД ул. Мира, ул. Набережная, ул. Парковая |
| 32 | п. Прибрежный | ул. Парковая | ж/б плита | 3 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 33 | п. Прибрежный | ул. Парковая, д. 6 | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | – |
| 34 | д. Жданово | в 20 м на северо-запад от д. 20 ул. Ждановская | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 35 | д. Жданово | в 40 м на запад от д. 1 ул. Кленовая | ж/б плита | 1 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |
| 36 | д. Жданово | в 15 м северо-запад д. 4 ул. Ждановская (въезд) | ж/б плита | 3 шт. | 0,75 м3 | ИЖ |

Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Сущевская амбулатория осуществляет сбор, временное хранение, обеззараживание, утилизацию медицинских и биологических отходов в ОГБУЗ «Костромская окружная больница Костромского округа №2».

Хозяйствующие субъекты, индивидуальные предприниматели сдают образующиеся в процессе их деятельности ртутьсодержащие отходы на пункты сбора, хранения и переработки на основе договоров с ООО «Дельта».

На территории Сущевского сельского поселения стационарные пункты (предприятия) по заготовке и первичной обработке вторичного сырья, заготавливаемого от населения, отсутствуют.

Ответственность за организацию и производство уборочных работ:

1)по содержание подъездов Сущево, Шувалово, Прибрежный возлагается на дорожно-эксплуатационное хозяйство № 3 (ДЭП-3);

2) по уборке уличной-дорожной сети, тротуаров, площадей, скверов, мостов и других искусственных сооружений – на администрацию поселения;

3) по уборке закрепленных прилегающих территорий у многоквартирных жилых   домов – на управляющие компании;

4) по уборке закрепленных прилегающих территорий у индивидуальных жилых   домов – на собственников жилых домов;

5) по уборке территорий предприятий и прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов – на юридические лица или иные хозяйствующие субъекты или физические лица, в собственности или в управлении которых находятся данные предприятия;

6) за уборку мест торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (палатки, киоски, лотки и т.д.) в радиусе 5 м от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта – на владельцев объектов торговли. Запрещается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д. Ответственность за неустановленную торговлю в указанной зоне несут владельцы объектов и территорий;

7) за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, опорам ЛЭП в радиусе 10 метров от границ земельного участка, выделенного под размещение данного объекта – на балансодержателей данных объектов;

8) за уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий автостоянок, гаражей и т.п. – на балансодержателей, организации, и хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие данные объекты;

9) за уборку и содержание территории, примыкающей к объекту любого назначения и любой формы собственности предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним территории в границах до бордюра проезжей части  дороги, при отсутствии проезжей части дороги не менее 30 метров по периметру от ограждения или от границ земельного участка – на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде, в пользовании которых находятся строения, расположенные на указанных территориях. В случае, если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания либо его уполномоченного представителя. Если на территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются соглашением между пользователями;

10) за уборку и содержание подъездов к территориям предприятий, учреждений, организаций – на руководителей предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, аренде которых находятся строения, расположенные на указанных территориях;

11) за уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений – на землепользователя, которому отведена данная территория, при отсутствии таковых – на администрацию поселения. Контроль за организацией уборки данных территорий возлагается на администрацию поселения;

12) по уборке мусора, просыпавшегося при загрузке в мусоровоз, а также транспортировке мусора производят работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.

В Таблице 40приведены данные о наличии в населённых пунктах Сущевского сельского поселения инженерной инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

- Таблица 40– Наличие в населенных пунктах Сущевского сельского поселения объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ЭС2 | ВС2 | ВО2 | ГАЗ2 | ТКО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | поселок Шувалово | + | + | + | + | + | + |
| 2 | поселок Прибрежный | + | + | + | + | + | + |
| 3 | село Сущево | + | + | + | + | + | + |
| 4 | деревня Абабурово | + | + | + | + | + | + |
| 5 | деревня Акулово | – | + | – | – | + | + |
| 6 | деревня Барское | – | + | – | – | + | + |
| 7 | деревня Бельково | – | + | – | – | + | + |
| 8 | деревня Болтаново | – | + | – | – | – | + |
| 9 | деревня Горки | – | + | – | – | – | + |
| 10 | деревня Жданово | – | + | + | + | + | + |
| 11 | деревня Иванищево | – | + | – | – | + | + |
| 12 | деревня Крутик | – | + | + | + | + | + |
| 13 | деревня Невежино | – | + | – | – | + | + |
| 14 | деревня Пестрюнино | – | + | – | – | – | – |

Анализ показателей инженерной инфраструктуры Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- водоснабжение: при ежегодном техническом обслуживании скважинного оборудования производственных мощностей будет оставаться достаточное количество. Состояние источников водоснабжения, водозаборных сооружений и насосных централизованных станций – работоспособное;

- инфраструктура водоотведения не развита, износ труб составляет 80%;

- теплоснабжение: инфраструктура слаборазвита, объекты теплоснабжения находятся в с. Сущево, п. Шувалово, п. Прибрежный;

- объектами связи охвачены все населенные пункты поселения;

- вывоз ТКО производится на полигон.

2.8 Функциональное зонирование

Градостроительный кодекс РФ относит генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории, а также функциональные зоны.

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки генерального плана.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения дальнейшего градостроительного зонирования территории.

Задачи функционального зонирования территории:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Цель функционального зонирования, утверждаемая Генеральным планом – это установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории земель, относимых к категории особо охраняемых;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития Сущевского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Генеральным планом предлагается формирование следующих функциональных зон, перечень и описание которых указаны ниже в Таблице 41 (наименования и их обозначения на Картах представлены в соответствии с приложением к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. №10).

- Таблица 41– Описание функциональных зон

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Максимальный процент застройки – 67 %; максимальная этажность – 3 этажа. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | Зона выделена для формирования жилых районов с размещением блокированных односемейных домов с участками, многоквартирных домов этажностью до 5-ти с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Допускается ограниченный спектр услуг местного значения, а также площади для отдыха, игр, спорта, скверы. Максимальный процент застройки – 40 %, максимальная этажность – 5 этажей. |
| 3 | Общественно-деловые зоны | Зона выделены для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Максимальный процент застройки – 60 %, предельная высота зданий – 12 м. |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | Зона выделена для обеспечения правовых условий осуществления различных видов деятельности в сфере образования, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений. Максимальный процент застройки – 40 %, максимальная этажность – 2 этажа. |
| 5 | Производственная зона | Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования: - промышленных и производственно-коммунальных предприятий I класса вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного автомобильного и железнодорожного транспорта с санитарно-защитной зоной 1000 м. - коммунально-производственных предприятий не выше III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. - коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения с санитарно-защитной зоной 100 м. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. - производственно-коммунальных предприятий и складских баз V класса опасности с низкими уровнями шума и загрязнения с санитарно-защитной зоной 50 м. Допускается широкий спектр услуг, сопровождающих производственную деятельность. Максимальный процент застройки – 60 %, предельная высота зданий – 14 м. |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | Зона выделена для размещения и функционирования объектов инженерной инфраструктуры |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона выделена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры. Максимальный процент застройки и этажность не подлежат установлению. |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | Зона предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом, луга, пастбища, животноводческие фермы, предприятия по переработке и хранению, подсобные хозяйства, лесозащитные полосы и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. Максимальный процент застройки и этажность не подлежат установлению. |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Зона, предназначенная для размещения производственных комплексов и связанных с ними объектов |
| 10 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | Зона предназначена для формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также отдыха. Максимальный процент застройки и этажность не подлежат установлению. |
| 11 | Зона лесов (земли лесного фонда) | Зона выделена для обеспечения правовых условий на участках территории земель лесного фонда. Требуется особый режим рекреации, с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных норм. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. Максимальный процент застройки и этажность не подлежат установлению. |
| 12 | Зона кладбищ | Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источников водоснабжения и очистных сооружений только после получения специальных согласований посредством публичных слушаний. Максимальный процент застройки и этажность не подлежат установлению. |
| 13 | Зона режимных территорий | Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков территории поселения, предназначенных для размещения объектов обороны, безопасности, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, учреждений и органов, исполняющих наказание. Максимальный процент застройки и этажность не подлежат установлению. |
| 14 | Зона акваторий | Зона выделена для обеспечения правовых условий на участках земель водного фонда. Данная территория не может быть использована для градостроительного освоения, размещения объектов капитального строительства не предусмотрено. Максимальный процент застройки и этажность не подлежат установлению. |
| 15 | Зона рекреационного назначения | Зона выделена для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан |
| 16 | Зона специального назначения | Разрешенные «по праву застройки» виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил. Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты. |

Основные принципы предлагаемого функционального зонирования территории:

- территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий;

- развитие рекреационных территорий и формирование новых;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов федерального, регионального, объектов местного значения за исключением линейных объектов приведены в Таблице42.

- Таблица 42– Параметры функциональных зон и сведения о планируемых объектах федерального, регионального и местного значения за исключением линейных

| № п/п | Наименование зоны | Параметры функциональных зон |  |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальный (-ая) |  | Площадь | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения поселения |
|  |  | % застройки | высота | га |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 67 | 3 эт. | 469,741 | – | – | – | – |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 40 | 3 эт. | 23,21 | – | – | – | – |
| 3 | Общественно-деловые зоны | 60 | 12 м | 4,639 | – | – | – | Многофункциональный центр бытового обслуживания |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 40 | 2 эт. | 10,18 |  | ФАП п. Прибрежный | ДК п. Шувалово | – |
| 5 | Производственная зона | 60 | 14 м | 209,16 | – | – | – | Животноводческий комплекс |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | – | – | 6,88 | – | – | – | – |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | – | – | 101,34 | – | – | – | – |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | – | – | 5964,65 | – | – | – | – |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | – | – | 44,21 | – | – | – | – |
| 10 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 67 | 3 эт. | 82,86 | – | – | – | – |
| 11 | Зона лесов | – | – | 16358,34 | – | – | – | – |
| 12 | Зона кладбищ | – | – | 9,29 | – | – | – | – |
| 13 | Зона режимных территорий | – | – | 11,54 | – | – | – | – |
| 14 | Зона акваторий | – | – | 31,09 | – | – | – | – |
| 15 | Зона рекреационного назначения | – | – | 37,47 | – | – | – | – |
| 16 | Зона специального назначения | – | – | 42,34 | – | – | – | – |
|  | Общая площадь сельского поселения |  |  | 23406,60 | – | – | – | – |

Численные значения параметров функциональных зон, планируемых для объектов капитального строительства, в пределах каждого населенного пункта сельского поселения представлены в Таблице 43.

- Таблица 43– Параметры функциональных зон в пределах каждого населенного пункта

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Параметры функциональных зон |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Площадь, га | - % |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - д. Абабурово |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 20,04 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 18,721 | - 93 |
|  | - Общественно-деловые зоны | - 0,189 | - 1 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 1,13 | - 6 |
| - 2 | - д. Акулово |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 20,83 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 16,62 | - 94 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 2,18 | - 3 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - 2,04 | - 3 |
| - 3 | - д. Барское |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 6,26 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 6,26 | - 100 |
| - 4 | - д. Бельково |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 10,62 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 7,98 | - 75 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - 2,64 | - 25 |
| - 5 | - д. Болтаново |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 19,77 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 18,97 | - 96 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | - 0,01 | - <1 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 0,79 | - 4 |
| - 6 | - д. Горки |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 5,07 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 3,68 | - 73 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - 1,16 | - 23 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | - 0,05 | - <1 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 0,18 | - 4 |
| - 7 | - д. Жданово |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 57,93 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 53,64 | - 93 |
|  | - Общественно-деловые зоны | - 0,25 | - <1 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 4,05 | - 7 |
| - 8 | - д. Иванищево |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 10,69 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 10,23 | - 96 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 0,46 | - 4 |
| - 9 | - д. Крутик |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 35,60 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 30,56 | - 86 |
|  | - Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - 2,78 | - 8 |
|  | - Общественно-деловые зоны | - 0,27 | - 1 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 1,99 | - 5 |
| - 10 | - д. Невежино |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 27,86 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 25,98 | - 93 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 1,88 | - 7 |
| - 11 | - д. Пестрюнино |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 5,62 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 5,62 | - 100 |
| - 12 | - п. Прибрежный |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 32,40 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 20,21 | - 62 |
|  | - Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - 5,06 | - 15 |
|  | - Общественно-деловые зоны | - 1,05 | - 3 |
|  | - Зона специализированной общественной застройки | - 0,30 | - 1 |
|  | - Производственная зона | - 0,57 | - 2 |
|  | - Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | - 2,61 | - 8 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | - 1,18 | - 4 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 0,85 | - 3 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - 0,84 | - 2 |
| - 13 | - с. Сущево |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 190,23 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 124,23 | - 65 |
|  | - Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - 7,73 | - 4 |
|  | - Общественно-деловые зоны | - 2,34 | - 1 |
|  | - Зона специализированной общественной застройки | - 5,7 | - 3 |
|  | - Производственная зона | - 1,28 | - 1 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | - 0,81 | - 1 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 17,27 | - 9 |
|  | - Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - 10,00 | - 5 |
|  | - Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | - 6,49 | - 3 |
|  | - Зона сельскохозяйственного назначения | - 13,16 | - 7 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - 1,22 | - 1 |
| - 14 | - п. Шувалово |  |  |
| - Общая площадь населенного пункта |  | - 111,15 | - 100 |
|  | - Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - 89,26 | - 80 |
|  | - Зона застройки малоэтажными жилыми домами | - 7,64 | - 7 |
|  | - Общественно-деловые зоны | - 0,53 | - 1 |
|  | - Зона специализированной общественной застройки | - 4,18 | - 4 |
|  | - Зона транспортной инфраструктуры | - 7,62 | - 7 |
|  | - Зона рекреационного назначения | - 0,29 | - <1 |
|  | - Зона инженерной инфраструктуры | - 1,50 | - 1 |
|  | - Зона сельскохозяйственного назначения | - 0,13 | - <1 |

Анализ функционального зонирования Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- территории жилой застройки, представленная зонами застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами, размещаются в границах существующих населенных пунктов;

- в пределах административного центра сельского поселения предусматриваются общепоселенческие центры обслуживания, представленные общественно-деловыми зонами и зоной специализированной общественной застройки;

- на основе обширных лесных массивов, уникальных природных ландшафтов местности, предусмотрено развитие рекреационных функций, включающих туризм;

- большие равнинные площади предполагают возможность развития фермерских комплексов как животноводческих, так и растениеводческих (зона сельскохозяйственного использования). Развитие транспортных связей позволит обслуживать данные комплексы и решит проблему сбыта готовой продукции.

2.9 Оценка территории с точки зрения имеющихся ограничений – зон с особыми условиями использования территории

Согласно пункту 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий (далее – ЗОУИТ) относятся:

- охранные зоны,

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия),

- защитные зоны объектов культурного наследия,

- водоохранные зоны,

- зоны затопления,

- зоны подтопления,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- приаэродромная территория,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При разработке градостроительной документации основными средствами, направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории.

2.9.1 Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении.

По территории поселения проходят:

- воздушные линии электропередачи 0,4 кВ с охранной зоной 2 м от оси;

- воздушные линии электропередачи 10 кВ с охранной зоной 10 м от оси.

- воздушные линии электропередачи 500 кВ с охранной зоной 30 м от оси;

- воздушные линии электропередачи 220 кВ с охранной зоной 25 м от оси.

2.9.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – это специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) установленных гигиеническими нормативами и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами с применением тракторов – 300 м от границ поля до населенного пункта.

На территории СЗЗ действует режим особого регулирования градостроительной деятельности, обусловленный запретом размещения отдельных категорий объектов (Градостроительный кодекс РФ, п. 2.24-2.27 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01).

2.9.3 Зоны охраны объектов культурного наследия и их защитные зоны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Сущевского сельского поселения, в установленном законодательством порядке не разработаны и не утверждены.

2.9.4 Водоохранные зоны

Сведения о размерах водоохранных зоны водных объектов, расположенных на территории Сущевского сельского поселения, представлены в таблице 44.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16  статьи 65 Водного Кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

    - Зоны затопления и подтопления

Природные условия территории Сущевского сельского поселения по инженерно-геологическому районированию относятся к средней категории сложности. Основными факторами, осложняющими строительство, являются подтопление пониженных участков поверхности и агрессивность подземных вод.

Федеральнымзакономот21.10.2013 N 282-ФЗ в Водный кодекс Российской Федерации введена статья 67.1, в части4которой установлено, что границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Согласно действующей инструкции по установлению зон санитарной охраны (далее – ЗСО) хозяйственно-питьевых водопроводов с подземными источниками водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84ж в целях предотвращения загрязнения воды в окрестности проектируемого водозабора подземных вод устанавливаются три пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения:

- 1 пояс – зона строго режима,

- 2 пояс – зона режима ограничений против бактериального загрязнения,

- 3 пояс – зона режима ограничений от химического загрязнения.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения, а также ухудшения качества источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Санитарный режим в зонах устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий. При определении размеров зон санитарной охраны водозабора, а также санитарно-оздоровительных и защитных мероприятий в пределах ЗСО учитываются гидрогеологические условия водоносных комплексов.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

I. Мероприятия по первому поясу:

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев и все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устанавливаться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устье скважин.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля дебита.

II. Мероприятия по второму и третьему поясам:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство производится при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора.

3. Запрещение заначки отработанных вод в подземные горизонты, складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО, только при использовании защищенных подземных вод. В пределах третьего пояса ЗСО, только при использовании защищенных подземных вод. В пределах второго пояса ЗСО подземных источников не допускается; размещение скотомогильников, кладбищ, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса.

Водозабор подземных вод ООО «Шуваловское молоко» на территории Сущевского сельского поселения, расположен на участке месторождения питьевых подземных вод «Шуваловский-1», на восточной окраине п. Шувалово Костромского района Костромской области, состоит из двух разведочно-эксплуатационных скважин №№ 704, 706, расстояние между скважинами 30,0 метров.

Зона санитарной охраны (далее ЗСО) водозабора подземных вод организуется в составе трех поясов.

1. Границы первого пояса ЗСО, в соответствии с пунктом 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 ( далее СанПиН 2.1.4.1110-02), по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области устанавливаются в виде прямоугольника размером 90,0 х 60,0 метров.

Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения водозабора подземных вод по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02:

территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям иметь твердое покрытие;

не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения и эксплуатации, реконструкции и расширением водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка водопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйтвенно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации  или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Границы второго пояса ЗСО определены аналитическим методом расчета и устанавливаются в границах первого пояса ЗСО в виде прямоугольника размером 90,0 х 60,0 метров.

Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых , бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности  загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производиться при  обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение откачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с использованием водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническим требованием к охране поверхностных вод;

не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, водохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. Границы третьего пояса ЗСО определены аналитическим методом расчета и устанавливается в виде окружности радиусом 287,0 м от устьев скважин №№ 704, 706.

Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности  загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производиться при  обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

запрещение размещения складов горюче смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод при условии выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения  при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  выданного с учетом заключения геологического контроля;

своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с использованием водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

    - Зоны охраняемых объектов

Зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта.

Размер зоны охраняемого объекта и ее границы определяются с учетом размера земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, застройки земельного участка и застройки вокруг него, рельефа местности, а также с учетом иных условий, обеспечивающих безопасность объектов государственной охраны и охраняемых объектов.

Расстояние от границ охраняемого объекта до границ зоны охраняемого объекта не должно превышать 1 километр, а в горной местности - 3 километра.

    - Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

    - Иные зоны

Придорожные полосы. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Территорию поселения пересекают:

- Автомобильная дорога межрегионального значения III-IV категории Кострома-Сандогора;

- автомобильные дороги местного значения V категории.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств не менее 25 м.

Характеристика зон с особыми условиями использования рассматриваемой территории Сущевского сельского поселения представлена в Таблице 44. Размеры некоторых зон установлены нормативным способом с использованием нормативно-правовых актов, регулирующих градостроительную деятельность (в частности, ГрК РФ).

- Таблица 44– Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование зоны |  | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Охранные зоны |  |  |
|  | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | ВЛ-500 кВ | реестровой номер 44:00-6.280 44:00-6.323 |
|  |  | ВЛ 220 кВ | реестровой номер 44:00-6.228 44:00-6.322 |
|  |  | ВЛ 35 кВ | реестровой номер 44:00-6.221 |
|  |  | ВЛ 10 кВ | реестровой номер 44:07-6.133 44:07-6.196 44:07-6.210 44:07-6.244 44:07-6.259 |
|  |  | ВЛ 0,4 кВ | реестровой номер 44:07-6.975 44:07-6.976 44:07-6.977 44:07-6.980 44:07-6.1001 44:07-6.1002 44:07-6.1007 44:07-6.1072 44:07-6.1081 44:07-6.3123 44:07-6.3023 44:07-6.3130 44:07-6.3254 |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | линейного объекта "Газопровод:Свинофабрика "Шувалово" -п.Сущево-д.Абабурово-д.Крутик" | реестровой номер 44:07-6.295 |
|  |  | распределительного газопровода квартала застройки жилых домов | реестровой номер 44:07-6.255 44:07-6.2777 44:07-6.2598 |
| 2 | Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Кладбище сельское |  | 50 |
|  | Объекты агропромышленного комплекса |  | 300 |
|  | Деревообрабатывающая промышленность |  | 300 |
| 3 | Зоны охраны объектов культурного наследия |  |  |
|  | не установлены |  |  |
| 4 | Защитные зоны объектов культурного наследия |  |  |
|  | не установлены |  |  |
| 5 | Водоохранные зоны |  |  |
|  | Горьковское водохранилище | Водоохранная зона | 200 (реестровой номер 44:00-6.142) |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 200 |
|  |  | Береговая полоса | 20 |
|  | р. Сущевка | Водоохранная зона | 200 (реестровой номер 44:07-6.3399) |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 200 (реестровой номер 44:07-6.3400) |
|  |  | Береговая полоса | 20 |
|  | р. Барзюковка | Водоохранная зона | 200 (реестровой номер 44:07-6.3389) |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 200 (реестровой номер 44:07-6.3390) |
|  |  | Береговая полоса | 20 |
|  | р. Болтановка | Водоохранная зона | 200 (реестровой номер 44:07-6.3391) |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 200 (реестровой номер 44:07-6.3392) |
|  |  | Береговая полоса | 20 |
|  | р. Езильница | Водоохранная зона | 200 (реестровой номер 44:07-6.3393) |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 200 (реестровой номер 44:07-6.3394) |
|  |  | Береговая полоса | 20 |
|  | р. Кострома (нижняя) | Водоохранная зона | 100 |
|  |  | Прибрежная защитная полоса | 50 |
|  |  | Береговая полоса | 20 |
| 6 | Зоны затопления и подтопления |  |  |
|  | размер установлен, информация внесена в ЕГРН (реестровый номер 44:00-6.522, 44:00-6.522) |  |  |
| 7 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  |  |
|  | ООО «Шуваловское молоко» | I пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Шуваловское молоко» (скважины №№ 704; 706), расположенного вблизи пос. Шувалово Костромского района Костромской области | реестровой номер 44:07-6.3257 |
|  |  | II пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Шуваловское молоко» (скважины №№ 704; 706), расположенного вблизи пос. Шувалово Костромского района Костромской области | реестровой номер 44:07-6.3258 |
|  |  | III пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора подземных вод ООО «Шуваловское молоко» (скважины №№ 704; 706), расположенного вблизи пос. Шувалово Костромского района Костромской области | реестровой номер 44:07-6.3259 |
| 8 | Зоны охраняемых объектов |  |  |
|  | не установлены |  |  |
| 9 | Приаэродромная территория |  |  |
|  | Аэродром Кострома (Сокеркино) | Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) | реестровой номер 44:00-6.583 44:00-6.584 44:00-6.585 44:00-6.587 44:00-6.593 |
|  |  | Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) |  |
|  |  | Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) |  |
|  |  | Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино |  |
|  |  | приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) |  |
| 10 | Иные зоны |  |  |
|  | Автомобильная дорога межрегионального значения Кострома-Сандогора (III-IV категория) | Придорожная полоса | 50 |
|  | Автомобильные дороги местного значения (V категория) | Придорожная полоса | 25 |

Анализ ограничений использования территории Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

- основным фактором, осложняющим строительство, является подтопление пониженных участков поверхности, агрессивность подземных вод;

- большинство ЗОУИТ не установлены и приведены в соответствии с нормативными расчетами.

2.10. Баланс земель

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости, публичной кадастровой карты, данных Администрации сельского поселения.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения вычисленые графически, представлено в Таблице 45.

- Таблица 45– Баланс земель МО Сущевское сельское поселение

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | %к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 5977,72 | 26 |
| 2 | Земли населенных пунктов: | 596,78 | 2 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 291,27 | 1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 36,02 | 1 |
| 5 | Земли лесного фонда | 16358,34 | 68 |
| 6 | Земли водного фонда | 31,00 | 1 |
| 7 | Земли запаса | 115,81 | 1 |
| Сущевское сельское поселение |  | 23406,60 | 100 |

Анализ распределения земель по категориям на территории Сущевского сельского поселения позволяет сделать следующие выводы, в структуре земельного фонда преобладают земли категории лесного фонда (73 %) и сельскохозяйственного назначения (19 %).

Вывод: Совокупность всех заключений является основанием для активной строительной деятельности, а также привлечения новых инвестиционных проектов на территорию Сущевского сельского поселения.

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Социально-культурно-бытовое обеспечение. Размещение объектов местного значения сельского поселения не планируется. Оценка возможного влияния не проводилась.

Транспортное обеспечение. Размещение объектов местного значения сельского поселения не планируется. Оценка возможного влияния не проводилась.

Инженерное обеспечение. Размещение планируемых объектов местного значения сельского поселения может оказать положительное влияние на комплексное развитие территории.

В соответствии с муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области на 2014 – 2023 годы планируются мероприятия по размещению объектов местного значения:

- замена трубопроводов;

- строительство блочных биологических очистных сооружений в с. Сущево, п. Прибрежный, п. Шувалово (до 2023 г.);

- замена тепловой изоляции в п. Прибрежный, с. Сущево, п. Шувалово (до 2023 г.);

- ремонт тепловых сетей в с. Сущево (до 2023 г.);

- замена 120 деревянных опор (до 2023 г.).

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории приведена в Таблице 46.

- Таблица 46– Результат оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Наименование параметров и критериев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка соответствия |  | Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|  |  | параметрам функциональной зоны и регламентам территориальной зоны | задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена трубопроводов | Параметрам соответствует | Местоположение объекта к территориям «точек роста» не относится | Окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории | Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25.09.2014 г.) |
| 2 | Строительство блочных биологических очистных сооружений | Параметрам соответствует | Местоположение объекта к территориям «точек роста» не относится | Окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории | Устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями от 25.04.2014 г.) |
| 3 | Замена тепловой изоляции | Параметрам соответствует | Местоположение объекта к территориям «точек роста» не относится | Окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории | Нет |
| 4 | Ремонт тепловых сетей | Параметрам соответствует | Местоположение объекта к территориям «точек роста» не относится | Окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории | Нет |
| 5 | Замена 120 деревянных опор | Параметрам соответствует | Местоположение объекта к территориям «точек роста» не относится | Окажет положительные влияние на устойчивое развитие территории | Нет |

Прочее обеспечение. Размещение планируемых объектов агропромышленной сферы местного значения сельского поселения может оказать положительное влияние на комплексное развитие территории.

В соответствии с письмом от 18.02.2021 г. № 408-02/21-с от ООО «Сущево» рекомендуется размещение нового комплекса на 1200 голов дойного стада в с. Сущево. Расширение производства повлечет за собой увеличение рабочих мест и повышение уровня занятости население поселения.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие соответствующей территории приведена в Таблице 47.

- Таблица 47– Результат оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения

| № п/п | Наименование | Наименование параметров и критериев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оценка соответствия |  | Возможные или негативные последствия размещения объектов местного значения | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
|  |  | параметрам функциональной зоны и регламентам территориальной зоны | задачам формирования «точек роста» и «зон опережающего развития» на территории поселения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Размещение нового комплекса на 1200 голов дойного стада | Параметрам соответствует | Местоположение объекта к территориям «точек роста» не относится | Окажет положительные влияние на увеличение трудовых мест | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями от 25.04.2014 г.) Класс III – санитарно-защитная зона 300 м |

Вывод: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры повысит уровень благоустройства жилищного фонда и создаст условия для развития социальной инфраструктуры, а размещение животноводческого комплекса повлечет увеличение потребности в рабочих на 15 человек.

Раздел 4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

4.1 Объекты федерального значения

Схемами территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения на территории Сущевского сельского поселения не предусмотрено.

4.2 Объекты регионального значения

Схемой территориального планирования Костромской области предусмотрено размещение объектов регионального значения на территории Сущевского сельского поселения.

Объекты регионального значения, планируемые для размещения в Схеме территориального планирования

| № | Наименование объекта регионального значения | Назначение объекта | Код объекта | Обоснование для включения в СТП (программы и др. документы) | Основные характеристики объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения в области здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая очередь (до 2035 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство Прибрежного фельдшерско-акушерского пункта взамен существующего | Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению | 602010406 | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области» | Мощность – 25 посещений в смену | Костромской муниципальный район, Сущёвское сельское поселение, п. Прибрежный | Не устанавливаются |
| 6. Объекты регионального значения в области энергетики |  |  |  |  |  |  |  |
| Первая очередь (до 2035 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС 35 кВ Сущево – ПС 35 кВ Мисково | Повышение надежности электроснабжения потребителей | 602040313 | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Костромской области на 2023-2027 годы | Напряжение – 35 кВ; протяженность – 20,6 км | Костромской муниципальный район, Сущёвское сельское поселение, Сандогорское сельское поселение | охранная зона – 15 м |
| 6.4Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Межпоселковый газопровод с. Кузнецово Костромского района – д. Бычиха Костромского района – п. Василево – п. Мисково Костромского района | Обеспечение газоснабжением населенных пунктов Костромского муниципального района | 602040601 | Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Костромской области на 2019 - 2030 годы. Программа развития газоснабжения и газификации Костромской области на период 2021-2025 годы | Протяженность – 37,3 км | Костромской муниципальный район, Кузнецовское сельское поселение, Сандогорское сельское поселение, Сущёвское сельское поселение | Охранная зона в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, ихосновные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Костромского муниципального района на территории Сущевского сельского поселения планируются мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального района:

- реконструкция Цеха по переработке древесины;

- реконструкция цеха по производству колбасы;

- реконструкция ферм для крупного рогатого скота (АО «Шувалово»);

- строительство цеха по производству костной муки (АО «Шувалово»);

- а/д Абабурово-Крутик (строительство0,5 км);

- а/д подъезд к д. Акулово (строительство0,5 км);

- а/д подъезд к д. Барское (капитальный ремонт, асфальтирование 3 км);

- а/д Шувалово-Жданово (строительство 0,5 км);

- а/д подъезд к д. Крутик (ямочный ремонт 1 км);

- а/д подъезд к п. Шувалово (ямочный ремонт 3 км).

Сведения о планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов местного муниципального значения представлены в Таблице 48.

- Таблица 48– Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых к размещению на территории сельского поселения

| - № п/п | - Наименование объекта | - Описание места размещения объекта | - Параметры | - Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования | - Обосновывающий или утвержденный документ | Необходимость изменения - категории земли | Срок - реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | 8 |
| - 1 | - а/д Абабурово-Крутик | - Западнее фермы и пруда между д. Абабурово и д. Крутик | - Линейный объект | - Придорожная полоса, 25 м | - СТП Костромского района | - нет | - – |
| - 2 | - а/д подъезд к д. Акулово | - Севернее от с. Сущево по направлению к д. Акулово | - Линейный объект | - Придорожная полоса, 25 м | - СТП Костромского района | - нет | - – |
| - 3 | - а/д подъезд к д. Барское | - Поворот на восток от а/д общего пользования регионального значения Кострома – Сандогора34 ОП РЗ 34К-107 возле делянки | - Линейный объект | - Придорожная полоса, 25 м | - СТП Костромского района | - нет | - – |
| - 4 | - а/д Шувалово-Жданово | - Северо-восточнее от п. Шувалово по направлению к д. Жданово | - Линейный объект | - Придорожная полоса, 25 м | - СТП Костромского района | - нет | - – |
| - 5 | - а/д подъезд к д. Крутик | - Поворот на восток от а/д общего пользования регионального значения Кострома – Сандогора34 ОП РЗ 34К-107 между д. Абабурово и д. Крутик | - Линейный объект | - Придорожная полоса, 25 м | - СТП Костромского района | - нет | - – |
| - 6 | - а/д подъезд к п. Шувалово | - Поворот на восток от а/д общего пользования регионального значения Кострома – Сандогора34 ОП РЗ 34К-107 возле д. Болтаново | - Линейный объект | - Придорожная полоса, 25 м | - СТП Костромского района | - нет | - – |

| № | Наименование объекта | Место реализации | Зона РО | Тип объекта | Требуемое мероприятие | Мощность объекта (тыс. тонн/год) | Планируемый год ввод в эксплуатацию | Инвестор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс по размещению, утилизации и обработке отходов | Костромской район, Сущевское сельское поселение | 1-я зона РО | Комплекс по размещению, утилизации и обработке отходов | Создание | 142 | 2024 | Администрация Костромской области |

Раздел 6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Сущевского сельского поселения сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера.

Раздел сформулирован с использованием Доклада об экологической ситуации в Костромской области в 2019 году и данных прогноза чрезвычайной обстановки на территории Российской Федерации на 2020 год.

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные метеорологические явления (бури, ураганы, смерчи, шквалы).На территории Костромской области в 2021 году был отмечен сильный ураганный ветер скоростью свыше 30 м/с. Ущерб населению и отраслям экономики, при возникновения опасных метеорологических явлений, может быть нанесен такой:

- обрыв линий электропередач,

- повреждение зданий и сооружений,

- затруднения в работе транспорта и дорожных служб,

- подтопления в результате замусоривания ливневых и дренажных стоков,

- ветровал деревьев,

- повреждение сельхозкультур и др.

Сильный дождь, сильный снегопад, крупный град. Прогнозом чрезвычайной обстановки на территории Российской Федерации отмечается подтопление населенных пунктов и объектов экономики в результате выпадения сильных и очень сильных осадков в весенне-летний и осенний периоды на территориях Центрального федерального округа (Воронежская, Костромская, Московская области).

Снежные лавины. Не зафиксированы.

Заморозки, засуха. Климат Костромской области на всей её территории характеризуется ранними заморозками.

В 2021 году в Костромской области из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее пострадавшими считаются Костромской, Галичский, Кологривский, Парфеньевский и Чухломский районы. По предварительным данным, сокращение урожая зерновых в этом году может достичь 30%. Введение режима ЧС позволило минимизировать финансовые последствия для сельхозпредприятий, пострадавших от неблагоприятной погоды и, как следствие – неурожаев.

Крупные природные пожары. Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Они не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность. Пожары являются и потенциальным источником опасности для населенных пунктов, находящихся в лесной зоне.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Леса сельского поселения имеют среднюю пожарную опасность (6 класса). Но наряду с этим в отдельных местах она исключительно высока.

Обнаружение пожаров с помощью авиации производится на территории всех лесов сельского поселения. Для усиления охраны лесов от пожаров дополнительно на пожароопасный период принимаются на работу сотрудники пожарной службы, организуются добровольные пожарные дружины.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу (69%) и проведение сельскохозяйственных палов (15%).

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. Под линией электропередач требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

В соответствии Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994 г.  № 69 «О пожарной безопасности» ст. 19 к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов относятся:

– создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

– оказание содействия органам государственной власти субъектов РФ в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

– установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы, осыпи, землетрясения).Наиболее распространёнными на территории Костромской области являются процессы: оползневой, овражная эрозия и подтопление. Оползни выявлены по берегам р. Костромы в районе г. Буй (северо-восточнее от Сущевского сельского поселения) и несколько ниже по течению реки. Оползневой процесс имеет парагенетическую связь с процессом овражной эрозии.

Отрыв прибрежных льдов. По данным Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России (далее – ВНИИПО) за последние годы в Костромской области чрезвычайные ситуации, связанные с отрывом прибрежного льда не зарегистрированы.

Опасные гидрологические явления. Ежегодно долгосрочными прогнозами чрезвычайных ситуаций в паводковый период наиболее высокий риск возникновения ЧС прогнозируется в 40 субъектах, в числе которых присутствует Костромская область. Согласно существующим нормативам, территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

Подтопления населенных пунктов (в т.ч. приусадебных участков) и объектов экономики отмечают в Центральном федеральном округе (Воронежская, Ивановская, Костромская, Рязанская области). Существующая застройка может быть защищена от затопления дамбами обваловывания. При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам.

Заболачивание наблюдается в прибрежной части рек на территории поселков. Причинами заболачивания являются высокий уровень грунтовых вод слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, заиливание дна реки, ручьев. Необходима засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. В целях защиты от затопления необходимы мероприятия по расчистке и регулированию русел реки и ручьев.

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии грузовых и пассажирских поездов, водных и воздушных судов. В последние годы не зафиксированы. Наиболее вероятными опасностями могут быть аварийные ситуации на воздушных судах в полете, связанные с отказом силовой установки, навигационных систем, нарушением работы систем управления, пожарами и взрывами, разрушением отдельных конструкций самолета, недостатком топлива и ошибками экипажа. Авиационные происшествия могут привести к падению воздушных судов чаще всего в районах аэропортов, а также в зонах со сложными метеоусловиями и рельефом местности.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Костромская область входит в перечень регионов, где вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения до межмуниципального уровня, наибольшая.

Основными источниками возникновения возможных техногенных ЧС:

аварии на энергетическом оборудовании, газопроводах, хранилищах нефтепродуктов, системах тепло-, водоснабжения, системах химической водоочистки, эстакадах топливоподачи, главном щите управления;

разрыв котлов паровых турбин, сосудов и трубопроводов с выбросом водяных паров и горячей воды под давлением выше атмосферного;

нарушение герметичности наземных резервуаров, трубопроводов с мазутом, работающих под давлением;

большое скопление золошлаковой пульпы с содержанием вредных веществ в золоотвале;

взрыв масляных трансформаторов с растеканием горящего масла с температурой 1500-1700°С.

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Основными источниками возникновения ЧС в процессе эксплуатации будут объекты жизнеобеспечения (котельные, объекты малой энергетики, тепло-водопроводные и канализационные сети). Отключения электроэнергии на канализационных насосных станциях могут привести к подтоплению станций с возможным выходом из строя технологического оборудования и вынужденным сбросам неочищенных стоков на рельеф или в водные объекты.

ЧС могут возникнуть при взрывах и пожарах, землетрясениях, порывах теплотрасс, вследствие ЧС природного и техногенного характера, в результате которых  происходит перехлест, обрыв проводов, налипание мокрого снега на линиях электропередач, аварийные розливы нефтепродуктов, аварии на коммунально-энергетических сетях, газопроводах, хранилищах нефтепродуктов, неисправности (износ) элементов сетей, нарушение требований правил технической эксплуатации и техники безопасности; нарушение техники безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования, сливе горюче-смазочных материалов, а также в результате халатности работников при эксплуатации объектов жилищно-коммунальной сферы.

Дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. На автомобильном личном и пассажирском транспорте основными источниками чрезвычайных ситуаций являются:

технические неисправности транспортных средств;

плохое состояние дорог и мостов;

природные факторы (размыв дорог, снег, гололед, снежные заносы, разрушения мостов, затопление дорог);

несанкционированный выезд автотранспорта на лед;

нарушения правил дорожного движения водителями и пешеходами, в том числе превышение допустимой скорости движения транспортных средств.

- Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

1. Предупреждающие мероприятия:

- силами ГПН, с участием сотрудников УМВД, продолжить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;

- совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, проводить разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном состоянии, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной организацией;

- организовать и провести сходы с жителями, на которых проинформировать граждан о мерах пожарной безопасности в жилом секторе.

2. Мероприятия по авариям на объектах ЖКХ:

- подготовить к использованию резервные источники питания на объектах энергоснабжения;

- организовать контроль состояния систем жизнеобеспечения, организовать дежурство аварийно-восстановительных бригад по ликвидации аварий на системах электро-, водо- и газоснабжения;

- проводить обследование аварийно-опасных участков электро - и газовых - сетей;

- обеспечить готовность промышленных потребителей к переходу на потребление резервных видов топлива при похолодании;

3. Защитные мероприятия на взрывоопасных и пожароопасных объектах:

- проектирование прочных ограждений и конструкций, способных выдерживать нагрузку, равную максимальному давлению при взрыве;

- создание во взрывоопасных зонах инертной среды (меньшее содержание кислорода);

- расположение взрывопожароопасных объектов в удалении от мест массового скопления людей;

- установка предохранительных клапанов сброса давления.

4. Противопожарные мероприятия на объектах экономики:

- контроль концентрации в воздухе производственных помещений взрывоопасных и горючих газов и паров;

- исключение возможного контакта с источниками воспламенения горючих паров и газов, образующихся при авариях;

- надлежащее применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении, согласно ограничению нагрева оборудования до температуры самовоспламенения образующихся веществ;

- применение материалов, не образующих при соударении искр.

5. Мероприятия для уменьшения числа дорожно-транспортных происшествий:

- проводить информационную работу среди водителей транспортных средств по вопросам повышения бдительности, снижения скоростного режима и по недопущению нарушения ПДД;

- осуществлять систему обратной связи между участниками дорожного движения и управляющими организациями;

- осуществлять своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ на дорогах Костромской области;

- организовывать контроль соблюдения безопасности дорожного движения на аварийных участках дорог;

- с целью снижения риска ДТП на опасных участках выставить предупреждающие аншлаги, знаки и посты ДПС, а также обеспечить патрулирование опасных участков автодорог;

- организовать работу по уборке снега на трассах и посыпке дорог песчано-соляной смесью,

- разъяснить детям правила безопасного поведения на дороге.

6. Мероприятия для уменьшения происшествий на водных объектах:

- создать все необходимые условия для обеспечения безопасности людей на воде, охраны их жизни и здоровья;

- организовать контроль за соблюдением правил поведения на воде и мер безопасности;

- разъяснить правила поведения на льду.

7. Мероприятия по предотвращению пожаров в жилом секторе:

- категорически запрещается использовать так называемые «жучки» в электрощите домовладения;

- запрещается захламлять противопожарные разрывы между строениями;

- запрещается эксплуатация неисправных печей на твердом топливе, неисправной электропроводки, самодельных электронагревательных приборов;

- не оставлять детей без присмотра, обучить их правилам пользования огнём.

В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности. Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, исключить причину возгорания. Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производственных и бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в отдельных случаях, с помощью организационных мер. Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара.

Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в частности в области пожарной безопасности) приведены в Таблице 49.

- Таблица 49– Уровень территориальной доступности в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

| - № п/п | - Наименование вида объекта местного значения | - Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности | - Наименование соответствующего нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1 | - Объект пожарной охраны | - Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут | - Часть 1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 11.13130.2009 |

Постановлением Администрации Костромской области от 29.12.2008 № 501-а (ред. от 14.05.2012) «О создании противопожарной службы Костромской области» создано: 8 пожарных частей и 5 отдельных постов пожарной охраны, общей численностью 199 человек.

Согласно карте прикрытия территории Костромской области подразделениями пожарной охраны Сущевское сельское поселение обслуживается ОФПС-1 и ведомственные муниципальные подразделения.

По данным планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Костромской области на территорию поселения могут быть привлечены следующие ближайшие подразделения пожарной охраны:

- ВПК к-за «50 лет СССР»,

- ВПК ЗАО «Шувалово»,

- ПЧ-2 г. Кострома,

- СПЧ г. Кострома,

- ОП ПЧ-1 п. Северный.

Уровень фактической территориальной доступности по населенным пунктам в области предупреждения и ликвидации последствий пожаров приведен в Таблице 50.

- Таблица 50– Уровень фактической территориальной доступности по населенным пунктам в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

| - № п/п | - Наименование населенного пункта | - Расстояние, км | - Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства соседних муниципальных образований |  |  |  | - Дополнительные силы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - № 1 | - № 1 БИС | - № 2 | - № 3 |  |
|  |  |  | - Подразделение - Время прибытия | - Подразделение - Время прибытия | - Подразделение - Время прибытия | - Подразделение - Время прибытия |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - д. Абабурово | - 24 | - АЦ-40 (КАМАЗ) - 29-30 мин. | - АЦ-40 (131) - – | - АЦ-40 (131) - 5-27 - АЦ-40 (66) - 5-29 | - – | - АЛ-30; ПХ - АЛ-30; - УКС |
| - 2 | - д. Акулово | - 22 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - д. Барское | - 25 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - д. Бельково | - 16 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - д. Болтаново | - 17 |  |  |  |  |  |
| - 6 | - д. Горки | - 19 |  |  |  |  |  |
| - 7 | - д. Жданово | - 17 |  |  |  |  |  |
| - 8 | - д. Иванищево | - 19 |  |  |  |  |  |
| - 9 | - д. Крутик | - 25 |  |  |  |  |  |
| - 10 | - д. Невежино | - 20 |  |  |  |  |  |
| - 11 | - д. Пестрюнино | - 22 |  |  |  |  |  |
| - 12 | - п. Прибрежный | - 21 |  |  |  |  |  |
| - 13 | - с. Сущево | - 18 |  |  |  |  |  |
| - 14 | - п. Шувалово | - 16 |  |  |  |  |  |

На территории Сущевского СП остаётся потребность в пожарной машине, которая обосновывается документом «Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95» приложение 7 (утвержден ГУГПС МВД РФ, введен Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 г.№ 36)с учетом нормативной доступности 20 минут.

Для обеспечения пожарной безопасности сельского поселения генеральным планом рекомендуется строительство здания пожарного депо. Здание пожарного депо и земельный участок должны соответствовать требованиям СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

До строительства здания пожарного депо и формирования подразделения пожарной охраны, рекомендуется формирование добровольной пожарной дружины в соответствии с Федеральным законом «О добровольной пожарной охране (с изменениями на 30 апреля 2021 года)» №100-ФЗ от 6 мая 2011 г.

6.3 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Эпидемия (инфекционные заболеваемость людей).В 2020 г. случаи заболевания холерой, дифтерией, краснухой, паротитом эпидемическим, гемофильной инфекцией, столбняком, сибирской язвой, бешенством, легионеллезом, острыми вялыми параличами туляремией, бруцеллезом, лептоспирозом, орнитозом (пситтакозом) не регистрировались. Сведения о массовых инфекционных, паразитарных заболеваниях и отравлениях людей по Центральному федеральному округу (далее – Центральный ФО) приведены в Таблице 51.

- Таблица 51– Инфекционная заболеваемость людей по Центральному ФО

| № п/п | Инфекционные заболевания и отравления людей | Кол-во групповых заболеваний, ед. |  | Кол-во неблагополучных районов, ед. |  | Число потерь населения, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Заболело |  | Умерло |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Инфекционные | 405 069 | 327 824 | 87 | 148 | 408 432 | 392 204 | 236 | 1 605 |
| 2 | Паразитарные | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пищевая токсикоинфекция | 7 | 1 | 7 | 1 | 44 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Прочие отравления | 30 | 77 | 22 | 28 | 139 | 174 | 92 | 81 |

В целом эпидемическая обстановка в 2020 г. по инфекционной заболеваемости оценивалась как благополучная.

Активный рост новых случаев заболевания COVID-19 отмечается с июля 2020 г. Также в 2 раза возросло количество летальных исходов вследствие осложнений, вызванных пандемией коронавируса.

Эпизоотия (инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных).Сведения об инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваниях животных и птиц по Центральному федеральному округу (далее – Центральный ФО) приведены в Таблице 52.

- Таблица 52– Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных по Центральному ФО

| № п/п | Инфекционные и наиболее опасные заболевания животных и птиц | Кол-во очагов заболеваний, ед. |  | Количество животных и птиц, тыс. голов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заболело |  | Умерло |  |
|  |  | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бешенство | 479 | 543 | 284,195 | 293,229 | 269,188 | 262,229 |
| 2 | Туберкулез | 10 | 2 | 324,232 | 0,003 | 210 | 0,003 |
| 3 | Болезнь Ауески | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Лейкоз крупного рогатого скота | 50 | 43 | 1288,241 | 732,216 | 0 | 0 |
| 5 | АЧС | 6 | 30 | 8,065 | 5735,04 | 47,065 | 5564,928 |
| 6 | Пастереллез | 5 | 6 | 0,005 | 0,017 | 0,004 | 0,017 |
| 7 | Аэромоноз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Бруцеллез | 23 | 24 | 68,065 | 89,049 | 83,023 | 1,005 |
| 9 | Оспа овец и коз | 6 | 3 | 21,012 | 4,132 | 0,009 | 0,013 |
| 10 | Рожа свиней | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 11 | Грипп птиц | 11 | 13 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 |
| 12 | Инфекционный эпидидимит | 1 | 3 | 0,004 | 0,013 | 0 | 0 |
| 13 | Сальмонеллез | 1 | 3 | 0,002 | 2,009 | 0,002 | 2,009 |
| 14 | Орнитоз птиц | 8 | 5 | 16,088 | 1,032 | 1,001 | 0 |
| 15 | Чума плотоядных | 1 | 0 | 0,009 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Лошади ИНАН | 2 | 0 | 1,001 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нозематоз | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Лептоспироз | 5 | 20 | 58,054 | 40,169 | 0 | 0 |
| 19 | Трихинеллез диких животных | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Алеутская болезнь | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Инфекционный ринотрахеит КРС | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Листериоз | 0 | 1 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| 23 | Варроатоз пчел | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Хламидиоз | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |

В соответствии со Справочником населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской язве, часть 2, издание г. Москва, 1976 г., на территории Сущевского сельского поселения были зарегистрированы вспышки сибирской язвы в 1898 году в д. Крутик, в 1931 году в д. Новинское. Местонахождение сибиреязвенных захоронений, образовавшихся в результате указанных вспышек, не установлено.

Согласно информации Управления ветеринарии Костромской области (письмо № 02-10/2571 от 26.08.2021 г.) в районе Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные и другие места захоронения трупов животных.

Эпифитотия (поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями). Субъекты Российской Федерации не однородны по природно-климатическим условиям, а районы распространения саранчовых вредителей, как правило, занимают ограниченные площади.

Эпифитотии болезней сельскохозяйственных растений не ожидается при условии соблюдения технологии их возделывания и отсутствии экстремальных для растений погодных условий. Вероятность возникновения на отдельных территориях особо опасных болезней и распространение вредителей сельскохозяйственных растений и леса на территории края ежегодно сохранятся, развитие ситуации до уровня ЧС не прогнозируется.

Мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

- в целях предупреждения распространения простудных заболеваний проводится профилактика среди населения – в первую очередь детей, пожилых людей с хроническими заболеваниями, а также лиц повышенного риска заражения;

- готовность лечебно-профилактических учреждений на период подъема заболеваемости инфекциями с воздушно-капельным механизмом передачи;

- усиленные мероприятия по санитарной охране территории Костромской области от заноса и распространения карантинных инфекций и других заболеваний;

- проведение вакцинации населения на территории области в крупных населенных пунктах.

- профилактика энтеровирусных инфекций (общая профилактика энтеровирусных инфекций включает мероприятия по контролю над загрязненностью объектов окружающей среды канализационными отходами, соблюдением санитарно-гигиенических требований при обезвреживании сточных вод, предоставлением населению пищевых продуктов должной степени эпидемической безопасности);

- индивидуальная профилактика (заключается в строгом следовании правилам личной гигиены, необходимой обработке пищевых продуктов);

- предохранительная иммунизация, в т. ч против сибирской язвы (КРС, лошади, овцы), против бешенства (домашние, дикие и сельскохозяйственные животные), против чумы свиней, против птичьего гриппа.

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Согласно Закону Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и о наделении муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района, муниципального округа и городского округа» от 30.12.2004 г. № 237-ЗКО (с изменениями на 21 мая 2021 года) границы Сущевского сельского поселения установлены картографически.

Проектом генерального плана Сущевского сельского поселения Костромского района Костромской области не предусмотрено включение земельных участков из состава земель лесного фонда в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, на основании внесенной в ЕГРН границы Костромского лесничества с реестровым номером 44:00-15.21.

Граница населенного пункта Сущево внесена в ЕГРН с реестровым номером 44:07-4.148 в 2022 году на основании Генерального плана, утвержденного Решением Собрания депутатов Костромского муниципального района Костромской области «Об утверждении изменений в генеральный план Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области» от 18.07.2022 №80 и согласованного с Департаментом лесного хозяйства Костромской области.

В состав поселения входят 14 населенных пунктов, границы, пяти из которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН):

- д. Абабурово (реестровый номер границы: 44:07-4.41),

- д. Жданово (реестровый номер границы: 44:07-4.3),

- д. Крутик (реестровый номер границы: 44:07-4.24),

- с. Сущево (реестровый номер границы: 44:07-4.148),

- п. Шувалово (реестровый номер границы: 44:07-4.157).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов проводится согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов (см. Таблица53).

- Таблица 53–Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка, м | Категория земель |  | Цель изменения | Функциональная зона планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | планир. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Бельково |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44:07:000000:2619 | 5000,0 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства | Зона индивидуальной жилой застройки |
| 3 | 44:07:121601:286 | 50,0 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации КТП № 560 | Зона индивидуальной жилой застройки |

Картографическое описание границ Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района:

От поселка Прибрежный в направлении на север граница проходит по побережью Костромского водохранилища с дальнейшим поворотом на восток.

На востоке по квартальным просекам Костромского лесхоза с выходом на автодорогу Кострома-Сандогора, далее по смежной границе колхоза имени 50-летия СССР с Костромским лесхозом и АО «Шувалово».

На западе по смежеству ОПХ «Ленинское» и колхоза имени 50-летия СССР до границ с Костромским лесхозом, далее вдоль автодороги Кострома-поселок Прибрежный до Костромского водохранилища.

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

8.1 Утвержденных границ территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории Сущевского сельского поселения нет.

8.2Согласно данным Инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области (письмо № 01-23/2766 от 02.07.2021 г.) на территории поселения находятся следующие объекты культурного наследия (далее – ОКН), перечень которых приведен в Таблице 54.

- Таблица 54– Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование ОКН | Значение | Документ о постановке ОКН на государственную охрану | Местонахождение ОКН в соответствии с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | информацией сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганный могильник, XII – XIII вв. | Федеральное | Постановление главы администрации Костромской области «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры» от 30.12.1993 г. № 598, приложение 1. | Костромская область, Костромской район, д. Акулово (1 км к В-С-В от деревни) | Костромская область, Костромской район, д. Акулово, 1 км к В-С-В Сущевское СП |
| 2 | Курганная группа (37 насыпей), XII – XIIIвв. н.э. | Федеральное | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» | Костромской район, 6,3 км севернее д. Крутик | Костромской район, 6,3 км севернее д. Крутик Сущевское СП |
| Памятники архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| 3 | Церковь Рождества Христова, 1763 г. | Федеральное | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» | Костромская область, Костромской район, с. Сущево | Костромская область, Костромской район, с. Сущево, ул. Речная, д. 2а Сущевское СП |
| 4 | Покровская церковь, 1824 г. | Региональное | Постановление главы администрации Костромской области от 30 декабря 1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историко-культурную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1 | Костромской район, д. Жданово | Костромской район, д. Жданово, Сущевское СП, ул. Ждановская, д. 22 |
| 5 | Ограда с воротами церкви Рождества Христова, сер. XIX в. | Региональное | Постановление администрации Костромской области от 9.04.2007 г. № 66-а «Об отнесении находящихся на территории Костромской области объектов, представляющих историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия регионального значения» | Костромской район, с. СущевоСущевское СП | Костромской район, с. Сущево Сущевское СП |

Раздел 9. Технико-экономические показатели проекта

Основные параметры экономического и социального развития в границах Сущевского сельского поселения приведены в Таблице 55.

- Таблица 55– Технико-экономические показатели генерального плана

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - Текущее - положение - (2021 г.) | - Первая очередь - (2026 г.) | - Расчетный срок - (2041 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Общая площадь Сущевского сельского поселения | - га | - 23406,60 | - 23406,60 | - 23406,60 |
| - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Численность населения | - человек | - 4375 | - 4375 | - 4375 |
| - 2 | - Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | - - младше трудоспособного возраста | - чел / % | - 655 / 18 | - 20 % | - 20 % |
|  | - - трудоспособного возраста | - чел / % | - 2187 / 61 | - 60 % | - 60 % |
|  | - - старше трудоспособного возраста | - чел / % | - 768 / 21 | - 20 % | - 20 % |
| - 3 | - Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения | - человек | - - 11,2 | - 0 | - 0 |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Площадь жилищного фонда | - тыс. м2 | - 100,6069 | - 137,8125 | - 175,0000 |
| - 2 | - Число жилых домов | - шт. | - 856 | - 880 | - 905 |
| - 3 | - Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | - м2/чел. | - 23 | - 31,5 | - 40 |
| - ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Дошкольное образовательное учреждение | - мест | - 210 | - 237 | - 263 |
|  |  | - шт. | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 2 | - Общеобразовательное учреждение | - мест | - 558 | - 558 | - 558 |
|  |  | - шт. | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 3 | - Учреждение культуры клубного типа, в т.ч.: | - мест | - 620 | - 620 | - 620 |
|  |  | - шт. | - 4 | - 4 | - 4 |
|  | Культурно-досуговый центр | - мест | - 250 | - 250 | - 250 |
|  | Сельский клуб (ОКМР д. Крутик) | - мест | - 100 | - 100 | - 100 |
|  | Дом культуры (ОКМР п. Прибрежный) | - мест | - 70 | - 70 | - 70 |
|  | Дом культуры (ОКМР п. Шувалово) | - мест | - 200 | - 200 | - 200 |
| - 4 | Библиотека | - мест | - 120 | - 120 | - 120 |
|  |  | - экземпляров | - 20000 | - 20000 | - 20000 |
| - 5 | Хоккейный корт | - шт. | - 2 | - 2 | - 2 |
| - 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | - посещений / смена | - 75 | - 75 | - 75 |
|  |  | - шт. | - 3 | - 3 | - 3 |
| - 7 | Амбулатория | - посещений / смена | - 30 | - 30 | - 30 |
| - 9 | Аптечный пункт | - шт. | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 10 | ОГУ «Костромской комплексный центр социального обслуживания населения» | - посещений / смена | - 20 | - 20 | - 20 |
| - 11 | Администрация сельского поселения | - шт. | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 12 | Объекты торговли, общественного питания | - шт. | - 10 | - 10 | - 10 |
| - 13 | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | - шт. | - 2 | - 3 | - 3 |
| - 14 | Объекты почтовой связи | - шт. | - 3 | - 3 | - 3 |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | - км | - 44,1 | - 44,1 | - 44,1 |
| - 2 | - Протяженность линий общественного пассажирского регулярного транспорта | - км | - 50 | - 50 | - 50 |
| - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Водоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - Протяженность сетей | - м | - 20268 | - 20268 | - 20268 |
|  | - Количество артезианских скважин | - шт. | - 14 | - 14 | - 14 |
|  | - Количество водонапорных башен | - шт. | - 9 | - 9 | - 9 |
|  | - Количество водоразборных колонок | - шт. | - 6 | - 6 | - 6 |
|  | - Количество водоразборных колодцев | - шт. | - 9 | - 9 | - 9 |
| - 2 | - Водоотведение: |  |  |  |  |
|  | - Протяженность канализационных сетей | - м | - 14300 | - 14300 | - 14300 |
|  | - Количество КНС | - шт. | - 4 | - 5 | - 5 |
| - 3 | - Теплоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - Протяженность тепловых сетей | - м | - 19720,4 | - 19720,4 | - 19720,4 |
|  | - Количество котельных | - шт. | - 3 | - 3 | - 3 |
|  | - Установленная мощность | - Гкал/час | - 10,313 | - 10,313 | - 10,313 |
| - 4 | - Газоснабжение: |  |  |  |  |
|  | - Протяженность сетей природного газопровода | - м | - 69237 | - 69237 | - 69237 |
|  | - Количество газорегуляторных пунктов | - шт. | - 1 | - 1 | - 1 |
|  | - Количество пунктов редуцирования газа | - шт. | - 13 | - 13 | - 13 |
| - 5 | - Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | - Протяженность линий электропередач | - км | - 376,645 | - 376,645 | - 376,645 |
|  | - Количество трансформаторов | - шт. | - 32 | - 32 | - 32 |
|  | - Количество железобетонных опор | - шт. | - 1382 | - 1382 | - 1382 |
|  | - Количество деревянных опор с железобетонной приставкой | - шт. | - 120 | - 120 | - 120 |
| - 6 | - Связь: |  |  |  |  |
|  | - Количество вышек сотовой связи | - шт. | - 5 | - 5 | - 5 |
|  | - Количество точек доступа в Интернет в объектах инфраструктуры | - шт. | - 3 | - 3 | - 3 |
|  | - Количество доступных полос радиочастот | - шт. | - 10 | - 10 | - 10 |
| - 7 | - Санитарная очистка территории: |  |  |  |  |
|  | - Количество контейнерных площадок | - шт. | - 36 | - 36 | - 36 |
|  | - Количество контейнеров | - шт. | - 87 | - 87 | - 87 |
|  | - Полигон ТКО | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 8 | - Количество кладбищ | - шт. | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 9 | - Количество мест уничтожения и утилизации биологических отходов (скотомогильники) | - шт. | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 10 | - Здание пожарного депо | - шт. | - 0 | - 1 | - 1 |
| - 11 | - Общественные пункты охраны порядка | - м2 | - 0 | - 0 | - 44 |

По результатам режимно-наладочных испытаний котлов

Параметры инженерной инфраструктуры

| ТС – централизованное теплоснабжение ЭС – электроснабжение ВС – централизованное водоснабжение | ВО – централизованное водоотведение ГАЗ – газоснабжение природным газом ТКО – санитарная очистка территории |
| --- | --- |