Правила землепользования и застройки Сущевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2025

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ видОВ разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,  предельных (минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расчетныХ показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетныХ показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

Статья 19. Перечень территориальных зон.

- Правилами определены границы и установлены градостроительные регламенты следующих территориальных зон:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);

- общественно – делова зона (ОД);

- зона специализированной общественной застройки (ОС);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ2);

- зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (СХ3);

- зона рекреационного назначения (Р);

- зона кладбищ (СП1);

- зона специального назначения (СП2)

- Зона режимных территорий (РТ)

Статья 20. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек; бани, хозяйственные постройки | Минимальный размер земельного участка – 800 кв.м. В условиях сложившейся застройки размер земельных участков определяется по фактическому использованию. Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60 %. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: -от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; -от иных границ земельного участка – 3 м. Высота ограждений земельных участков – не более 1,8 м. Ограждения земельных участков со стороны улицы не должны ухудшать ансамбля застройки. Между смежными земельными участками устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые). | 2.1 |
|  | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Минимальный размер земельного участка – 800 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. В условиях сложившейся застройки размер земельных участков определяется по фактическому использованию Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60 %. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: -от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; - от иных границ земельного участка – 3 м. Высота ограждений земельных участков – не более 1,8 м. Ограждения земельных участков со стороны улицы не должны ухудшать ансамбля застройки. Между смежными земельными участками устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые). Площадь предоставляемых земельных участков (включая площадь застройки) для отдельно стоящих гаражей или открытых автостоянок, хозяйственных построек, отдельно стоящих бань - от 10 кв.м до 300 кв.м. | 2.2 |
|  | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка – не менее 300 кв.м. на один блок. На одном земельном участке разрешается размещать не более 10 блоков. Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. В условиях сложившейся застройки, под существующими блоками, размер земельных участков определяется по фактическому использованию. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: - от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; - при условии размещения блоков на отдельных земельных участках со стороны общей стены со смежными блоками – 0 м; - от иных границ земельного участка – 3 м. Высота ограждений земельных участков – не более 1,8 м. Ограждения земельных участков со стороны улицы не должны ухудшать ансамбля застройки. Между смежными земельными участками устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые). | 2.3 |
|  | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических коммунальными услугами | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки – 90%; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1 |
|  | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.2 |
|  | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.3 |
|  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.3 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования | Минимальный размер земельного участка – 35 кв.м. на 1 место. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 40%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 5 машино-мест. | 3.5.1 |
|  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для начального и среднего общего образования | Минимальный размер земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв.м. на 1 место; - 400-500 мест – 60 кв.м. на 1 место; - 500-600 мест – 50 кв.м. на 1 место; - 600-800 мест – 40 кв.м. на 1 место; - 800-1100 мест – 33 кв.м. на 1 место; - 1100 мест и более – 21 кв.м.. на 1 место. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 40%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 6 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 7 машино-мест на 100 работников, а также 1 машино-место на 100 учащихся. |  |
|  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественных, музыкальных школ и образовательных кружков | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 30 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются детские игровые площадки, открытые спортивные площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 7 машино-мест на 100 работников, а также 1 машино-место на 100 учащихся. |  |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 6 единовременных посетителей. | 3.6.1 |
|  | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Не установлены | 7.5 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 10 работников, а также 1 машино-место на 25 посещений. | 3.4.1 |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 50 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.4 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%.. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 5 посадочных мест. | 4.6 |
|  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. | 5.1.3 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный процент застройки – 10%. | 4.9.2 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 20 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта: - 1 машино-место на 40 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью менее 1000 кв.м.; - 1 машино-место на 55 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью 1000 кв.м. и более. | 5.1.2 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 8.3 |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка (без площади застройки) – 60 кв.м. на 1 квартиру. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: - от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; - от иных границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 17 кв.м. на 100 кв.м. общей площади квартир. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, открытые спортивные площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. | 2.1.1 |

Статья 21. Градостроительный регламент зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Минимальный размер земельного участка (без площади застройки) – 60 кв.м. на 1 квартиру. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: - от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; -от иных границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) определяется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 17 кв.м. на 100 кв.м. общей площади квартир. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, открытые спортивные площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. | 2.1.1 |
|  | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических коммунальными услугами | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - Максимальный процент застройки – 60%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1 |
|  | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.2 |
|  | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.3 |
|  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.3 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 10 работников, а также 1 машино-место на 25 посещений. | 3.4.1 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования | Минимальный размер земельного участка – 35 кв.м. на 1 место. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 5 машино-мест. | 3.5.1 |
|  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для начального и среднего общего образования | Минимальный размер земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв.м. на 1 место; - 400-500 мест – 60 кв.м. на 1 место; - 500-600 мест – 50 кв.м. на 1 место; - 600-800 мест – 40 кв.м. на 1 место; - 800-1100 мест – 33 кв.м. на 1 место; - 1100 мест и более – 21 кв.м.. на 1 место. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный коэффициент использования территории – 0,4. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 6 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 7 машино-мест на 100 работников, а также 1 машино-место на 100 учащихся. |  |
|  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественных, музыкальных школ и образовательных кружков | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 30 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются детские игровые площадки, открытые спортивные площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 7 машино-мест на 100 работников, а также 1 машино-место на 100 учащихся. |  |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 6 единовременных посетителей. | 3.6.1 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2), устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Минимальный размер земельного участка – не менее 300 кв.м. на один блок. На одном земельном участке разрешается размещать не более 10 блоков. Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м.. В условиях сложившейся застройки, под существующими блоками, размер земельных участков определяется по фактическому использованию. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 60 %. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: - от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; - при условии размещения блоков на отдельных земельных участках со стороны общей стены со смежными блоками – 0 м; - от иных границ земельного участка – 3 м. Высота ограждений земельных участков – не более 1,8 м. Ограждения земельных участков со стороны улицы не должны ухудшать ансамбля застройки. Между смежными земельными участками устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые). | 2.3 |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 50 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.4 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 5 посадочных мест. | 4.6 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный процент застройки – 10%. | 4.9.2 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 20 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта: - 1 машино-место на 40 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью менее 1000 кв.м.; - 1 машино-место на 55 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью 1000 кв.м. и более. | 5.1.2 |
|  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. | 5.1.3 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 8.3 |

Статья 22. Градостроительный регламент Общественно-деловой зоны (ОД)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах общественно-деловой зоны (ОД), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки – 90%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.1.2 |
|  | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.2 |
|  | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.3 |
|  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.3 |
|  | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 4 работников, а также 1 машино-место на 10 студентов. | 3.5.2 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 6 единовременных посетителей. | 3.6.1 |
|  | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка – 7 кв.м. на единицу вместимости. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 10 единовременных посетителей, но не менее 10. | 3.7.1 |
|  | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 200 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.8.1 |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.10.1 |
|  | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 4.1 |
|  | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м. с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8.1; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 50 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.2 |
|  | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м.; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 40 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 4.3 |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 50 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.4 |
|  | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 4.5 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 5 посадочных мест. | 4.6 |
|  | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц. | Минимальный размер земельного участка – на 1 место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 5 работников, а также 8 машино-мест на 100 мест. | 4.7 |
|  | Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 6 единовременных посетителей. | 4.8.1 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный процент застройки – 10%. . | 4.9.2 |
|  | Выставочно-ярмарочная деятельность | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 70 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.10 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 20 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта: 1 машино-место на 40 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью менее 1000 кв.м.; 1 машино-место на 55 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью 1000 кв.м. и более. | 5.1.2 |
|  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. | 5.1.3 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 8.3 |
|  | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. | 8.4 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |

# 2.Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах общественно-деловой зоны (ОД), устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: - от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; - от иных границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 30 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, открытые спортивные площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 150 кв.м. общей площади жилых помещений. | 3.2.4 |

3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах общественно-деловой зоны (ОД), устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |

Статья 23. Градостроительный регламент зоны специализированной общественной застройки (ОС)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны специализированной общественной застройки (ОС), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - Максимальный процент застройки – 90%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.1.2 |
|  | Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 40 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, открытые спортивные площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 5 работников, а также 1 машино-место на 30 мест. | 3.2.1 |
|  | Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.2 |
|  | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.3 |
|  | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.3 |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 10 работников, а также 1 машино-место на 25 посещений. | 3.4.1 |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 40 % площади земельного участка, за исключением земельных участков для размещения станций скорой помощи, площадок санитарной авиации. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются площадки для отдыха взрослого населения, детские игровые площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта (для объектов капитального строительства, предназначенных для оказания медицинской помощи в стационарах) – 1 машино-место на 10 работников, а также 1 машино-место на 10 коек. | 3.4.2 |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного образования | Минимальный размер земельного участка – 35 кв.м. на 1 место. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 40%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 5 машино-мест. | 3.5.1 |
|  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для начального и среднего общего образования | Минимальный размер земельного участка при вместимости: - до 400 мест – 50 кв.м. на 1 место; - 400-500 мест – 60 кв.м. на 1 место; - 500-600 мест – 50 кв.м. на 1 место; - 600-800 мест – 40 кв.м. на 1 место; - 800-1100 мест – 33 кв.м. на 1 место; - 1100 мест и более – 21 кв.м.. на 1 место. Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 40%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 6 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 7 машино-мест на 100 работников, а также 1 машино-место на 100 учащихся. |  |
|  |  | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для иных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе художественных, музыкальных школ и образовательных кружков | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 30 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются детские игровые площадки, открытые спортивные площадки, пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 7 машино-мест на 100 работников, а также 1 машино-место на 100 учащихся. |  |
|  | Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Максимальное количество надземных этажей – 4. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 4 работников, а также 1 машино-место на 10 студентов. | 3.5.2 |
|  | Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 6 единовременных посетителей. | 3.6.1 |
|  | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка – 7 кв.м. на единицу вместимости. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 10 единовременных посетителей, но не менее 10. | 3.7.1 |
|  | Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | Минимальный размер земельного участка – 7 кв.м. на единицу вместимости. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 10 единовременных посетителей, но не менее 10. | 3.7.2 |
|  | Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 200 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.8.1 |
|  | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м. на 1 рабочее место. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.10.1 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 5 посадочных мест. | 4.6 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный процент застройки – 10%. . | 4.9.2 |
|  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 20 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 30 мест на трибунах. | 5.1.1 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 20 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта: - 1 машино-место на 40 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью менее 1000 кв.м.; - 1 машино-место на 55 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства общей площадью 1000 кв.м. и более. | 5.1.2 |
|  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. | 5.1.3 |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 5.1.4 |
|  | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Не установлены | 7.5 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 8.3 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны специализированной общественной застройки (ОС), устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Проведение научных исследований | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 170 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.9.2 |
|  | Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 170 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.9.3 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны специализированной общественной застройки (ОС), устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |

Статья 24. Градостроительный регламент производственной зоны (П)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах производственной зоны (П), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.17 |
|  | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.18 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки – 60%; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 3.9.1 |
|  | Производствен-ная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 10 работников в двух смежных сменах. Максимальный класс опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами – IV. | 6.0 |
|  | Недрополь-зование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Размеры земельных участков, предельное количество этажей, предельная высота зданий, радиус санитарно-защитной зоны определяются в соответствии с нормативами государственного проектирования, проектом планировки территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, заданием на проектирование и (или) градостроительным планом земельного участка. Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. Максимальный процент застройки – 35%. Минимальное расстояние от красной линии улиц – 25 м | 6.1 |
|  | Легкая промыш-ленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности) | Размеры земельных участков, предельное количество этажей, предельная высота зданий, радиус санитарно-защитной зоны определяются в соответствии с нормативами государственного проектирования, проектом планировки территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, заданием на проектирование и (или) градостроительным планом земельного участка. Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. Максимальный процент застройки – 35%. Минимальное расстояние от красной линии улиц – 25 м | 6.3 |
|  | Ювелирная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 10 работников в двух смежных сменах. Максимальный класс опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами – IV. | 6.3.4 |
|  | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 10 работников в двух смежных сменах. Максимальный класс опасности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами – IV. | 6.4 |
|  | Строительная промыш-ленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Размеры земельных участков, предельное количество этажей, предельная высота зданий, радиус санитарно-защитной зоны определяются в соответствии с нормативами государственного проектирования, проектом планировки территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, заданием на проектирование и (или) градостроительным планом земельного участка. Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. Максимальный процент застройки – 35%. Минимальное расстояние от красной линии улиц – 25 м | 6.6 |
|  | Склад | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 6.9 |
|  | Целлюлозно-бумажная промыш-ленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | Размеры земельных участков, предельное количество этажей, предельная высота зданий, радиус санитарно-защитной зоны определяются в соответствии с нормативами государственного проектирования, проектом планировки территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, заданием на проектирование и (или) градостроительным планом земельного участка. Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. Максимальный процент застройки – 55%. Минимальное расстояние от красной линии улиц – 25 м |  |
|  | Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Максимальный размер земельного участка – 15000 кв.м.. | 6.9.1 |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не установлены | 7.2.3 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 8.3 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |
|  | Создание и эксплуатация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры | Предпринимательская деятельность, связанная с созданием объектов переработки древесины и иных лесных ресурсов, производством продукции из них | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, стро-ений, сооружений от границ зе-мельного участка – 3 м. | 10.8 |
|  | Разведка и добыча полезных ископаемых | Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Размер земельного участка определяется в соответствии с лицензией |  |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах производственной зоны (П), устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 50 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.4 |
|  | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 4.9.1.1 |
|  | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 4.9.1.3 |
|  | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 4.9.1.4 |
|  | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 3; - максимальный процент застройки – 60% минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 6.8 |
|  | Фармацевти-ческая промыш-ленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон | Размеры земельных участков, предельное количество этажей, предельная высота зданий, радиус санитарно-защитной зоны определяются в соответствии с нормативами государственного проектирования, проектом планировки территории, действующими техническими регламентами, нормами и правилами, заданием на проектирование и (или) градостроительным планом земельного участка. Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м. Максимальный процент застройки – 35%. Минимальное расстояние от красной линии улиц – 25 м | 6.3.1 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах производственной зоны (П), устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 5 посадочных мест. | 4.6 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка — 600 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный процент застройки – 10%. | 4.9.2 |

Статья 25. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (И)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны инженерной инфраструктуры (И), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки – 90%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.1.2 |
|  | Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади объекта капитального строительства. | 3.2.3 |
|  | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного – космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Не установлены | 3.9.1 |
|  | Энергетика | Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.1-3.1.2 | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 3; - максимальный процент застройки – 60%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 6.7 |
|  | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 3; - максимальный процент застройки – 90%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 6.8 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 8.3 |
|  | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) | Не установлены | 11.1 |
|  | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | Не установлены | 11.2 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны инженерной инфраструктуры (И), устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка — 0,06га. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный коэффициент использования территории – 0,1. | 4.9.2 |

Статья 26. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (Т)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны транспортной инфраструктуры (Т), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. Максимальный размер земельного участка для отдельно стоящих гаражей – 10 кв.м.. Максимальный размер земельного участка для блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду – 10000 кв.м., при расчете максимум 30 кв.м. на один блок и для организации подъезда к каждому блоку. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.2 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки – 90%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 90%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |
|  | Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 4.9.1.1 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный процент застройки – 10%. | 4.9.2 |
|  | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 600 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 3; - максимальный процент застройки – 90%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 6.8 |
|  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Не установлены | 7.2.1 |
|  | Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением сооружений для эксплуатации метрополитена (в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт), а также наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров) | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 7.2.2 |
|  | Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Не установлены | 7.2.3 |
|  | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Не установлены | 7.5 |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 8.3 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны транспортной инфраструктуры (Т), устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 50 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.4 |
|  | Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 4.9.1.2 |
|  | Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 4.9.1.3 |
|  | Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 4.9.1.4 |

Статья 27. Градостроительный регламент зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (СХ3)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (СХ3), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки – 50%. - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Земельные участки общего назначения | Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Не установлены | 13.0 |
|  | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Минимальный размер земельного участка – 50 кв.м.. Максимальный размер земельного участка – 300 кв.м. Высота ограждений земельных участков – не более 1,8 м. Ограждения земельных участков со стороны улицы не должны ухудшать ансамбля застройки. Между смежными земельными участками устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые). | 13.1 |
|  | Ведение садоводства | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд | Минимальный размер земельного участка – 600 кв.м. В условиях сложившейся застройки размер земельных участков определяется по фактическому использованию. Максимальный размер земельного участка – 1500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60 %. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений: - от границ земельного участка, смежных с улично-дорожной сетью – 5 м, в условиях сложившейся застройки допускается размещение по красной линии – линии застройки квартала; - от иных границ земельного участка – 3 м. Высота ограждений земельных участков – не более 1,8 м. Ограждения земельных участков со стороны улицы не должны ухудшать ансамбля застройки. Между смежными земельными участками устанавливаются ограждения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решётчатые). | 13.2 |

Статья 28. Градостроительный регламент производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ2)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах производственной зоны сельскохозяйственных предприятий (СХ2), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.8 |
|  | Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.10 |
|  | Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.11 |
|  | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.14 |
|  | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.15 |
|  | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 1.18 |
|  | Сенокошение | Кошение трав, сбор и заготовка сена | Не установлены | 1.19 |
|  | Выпас сельскохозяйственных животных | Выпас сельскохозяйственных животных | Не установлены | 1.20 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 50 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки – 90% - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный коэффициент использования территории – 0,1. | 4.9.2 |
|  | Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Не установлены | 7.2.1 |

Статья 29. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения (Р)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны рекреационного назначения (Р), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки 90%; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 2500 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. - максимальный процент застройки 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 5 посадочных мест. | 4.6 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. - максимальный процент застройки 10%; | 4.9.2 |
|  | Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. | 5.1.3 |
|  | Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Минимальный размер земельного участка – 400 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 10000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки 90%; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 5.1.4 |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |
|  | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 – 5.5 | минимальный размер земельного участка – 0,01га; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки – 50 % | 5.0 |
|  | Спорт | Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 – 5.1.7 | минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей – 2 этажа; максимальный процент застройки – 40 % | 5.1 |
|  | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; максимальный размер земельного участка 1га; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки – 40 % | 5.1.1 |
|  | Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; максимальный размер земельного участка 2500 кв.м.; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки – 40 % | 5.1.2 |
|  | Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; максимальный размер земельного участка 10000 кв.м. |  |
|  | Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; максимальный размер земельного участка 2500 кв.м.; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки – 40 % | 5.1.7 |
|  | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | минимальный размер земельного участка – 400 кв.м.; максимальный размер земельного участка 2500 кв.м.; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки – 40 % | 5.2 |
|  | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | минимальный размер земельного участка – 800 кв.м.; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное количество этажей -3 этажа; максимальный процент застройки – 40 % | 5.2.1 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны рекреационного назначения (Р), устанавливаются следующие условно разрешенные виды использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | Минимальный размер земельного участка – 40 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки 60%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-место на 50 кв.м. расчетной площади объекта капитального строительства. | 4.4 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны рекреационного назначения (Р), устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки 90%; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 2.7.1 |
|  | Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.10.1, 4.1 – 4.10, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 600 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 1. Максимальный процент застройки 90%; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 4.9 |

Статья 30. Градостроительный регламент зоны кладбищ (СП1)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны кладбищ (СП1), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 400000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 80 %. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 12.1 |

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны кладбищ (СП1), устанавливаются следующие вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Минимальный размер земельного участка – 7 кв.м. на единицу вместимости. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки 50%. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. Минимальная площадь (доля) озеленения земельного участка – 15 % площади земельного участка. В площадь (долю) озеленения земельного участка включаются пешеходные дорожки, если они занимают не более 50 % минимальной площади (доли) озеленения земельного участка. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта – 1 машино-мест на 10 единовременных посетителей, но не менее 10. | 3.7.1 |
|  | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м. Максимальный процент застройки 10%. | 4.9.2 |

Статья 31. Градостроительный регламент зоны специального назначения (СП2)

- Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны специального назначения (СП2), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |
|  | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки 90%; минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
|  | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Не установлены | 9.1 |
|  | Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальный размер земельного участка – 400000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 2. Максимальный процент застройки – 80 %. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. |  |

Статья 32. Градостроительный регламент зоны режимных территорий (РТ)

      - Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны режимных территорий (РТ), устанавливаются следующие основные виды разрешенного использования земельных участков, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Вид разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования и объектов капитального строительства | Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Код вида |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования | Не установлены | 12.0 |
| 2. | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Для линейных объектов не установлены. Для иных объектов: - минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.; - максимальное количество надземных этажей – 2; - максимальный процент застройки 90%; минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 1 м. | 3.1.1 |
| 3. | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) | Минимальный размер земельного участка – 5000 кв.м. Максимальное количество надземных этажей – 3. Максимальный процент застройки – 60 %. Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка – 3 м. | 9.1 |

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 33. Общее положение об ограничениях использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства действуют в границах зон с особыми условиями использования территории. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

2. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий в границах муниципального округа отнесены зоны с особыми условиями использования территорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а также зоны с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона.

3. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в целях:

1) защиты жизни и здоровья граждан;

2) безопасной эксплуатации объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечения сохранности объектов культурного наследия;

4) охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечения обороны страны и безопасности государства.

4. В целях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

5. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон инженерной инфраструктуры

1. Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

1.1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются согласно Приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электроэнергетики устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства.

На территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства:

1) Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- устраивать объекты размещения отходов;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2) Без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

- 2.1. Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии с Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, и Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9 (в редакции от 23.11.1994).

- В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации порядок подготовки и принятия решения об установлении зоны минимальных расстояний, перечень видов зданий, сооружений, размещение которых допускается в границах зоны, а также исчерпывающий перечень видов деятельности, осуществление которых допускается и (или) запрещается в границах указанной зоны, определяется в положении, принимаемом Правительством Российской Федерации.

- Согласно пункту 20 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ в переходный период до 01.01.2026 применяются ограничения использования земельных участков, ранее установленные сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Технический регламент о безопасности зданий и сооружений).

- К числу указанных Сводов правил в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 относится СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденный приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС, (далее – СП 36.13330.2012), который является обязательным для исполнения как юридическими, так и физическими лицами.

- Земельные участки, расположенные в охранных зонах трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных трубопроводов.

- Правила охраны магистральных трубопроводов определяют требования к обустройству трасс трубопроводов, порядку определения границ охранных зон магистральных трубопроводов, условиям использования земельных участков в границах охранных зон магистральных трубопроводов, порядку организации и производства работ в охранных зонах трубопроводов, права и обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения сохранности опасных производственных объектов, предотвращения аварий на магистральных трубопроводах и ликвидации их последствий.

- На территории охранной зоны магистрального трубопровода запрещается:

- перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

- осуществлять рекреационную деятельность, разводить костры и размещать источники огня;

- огораживать и перегораживать охранные зоны;

- размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» – «к» и «м» пункта 6 данного документа;

- осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

- В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального трубопровода или организации, эксплуатирующей магистральный трубопровод, допускается:

- проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 м, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;

- складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

- размещение туристских стоянок;

- размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

- сооружение переездов через магистральные газопроводы;

- прокладка инженерных коммуникаций;

- проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

- устройство причалов для судов и пляжей;

- проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

- 2.2. Охранные зоны систем газоснабжения устанавливаются для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации.

- Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, устанавливаются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

- На земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

- Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не попадающие под ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 м, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

- Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не подпадающая под ограничения, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

- 2.3. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и объекты размещения отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счёт дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей выдачей в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и очисткой мест рубки от порубочных остатков.

Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

1. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением устанавливаются согласно Постановлению Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды или на части акватории водного объекта.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений.

2. В границах охранной зоны запрещается:

- строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее – препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, – на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

- размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

- проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

- организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

- размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

- складирование удобрений, отходов производства и потребления.

3. Решение об установлении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается охранная зона.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

Принятие решения о прекращении деятельности стационарного пункта наблюдений является основанием для исключения сведений об охранной зоне, установленной в отношении такого стационарного пункта наблюдений, из Единого государственного реестра недвижимости.

Местоположение стационарного пункта наблюдений, для размещения которого устанавливается охранная зона, обозначается на местности указателем, который устанавливается в границах охранной зоны.

Статья 36. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

1. Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения должны быть установлены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

На территории ЗСО в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

3. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры и режимы использования зон санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

4. Подземные источники водоснабжения

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется гидродинамическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

4.1. На территории первого пояса ЗСО (строгого режима):

1) Предусматривается планировка, ограждение и озеленение территории, отвод поверхностного стока за ее пределы, ограждение, сторожевая сигнализация. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопровода, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, посадка высокоствольных деревьев;

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему либо на местные станции очистных сооружений, располагаемые за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

4.2. На территории второго и третьего пояса ЗСО:

1) Необходимо выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

4) Запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Помимо указанных выше требований на территории второго пояса ЗСО:

1) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) Необходимо проведение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4.3. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается:

1) Наличие источников загрязнения почвы и грунтовых вод;

2) Прокладка водоводов по территории объектов размещения отходов, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

5. Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 километров – в размере 50 м;

- от 10 до 50 километров – в размере 100 м;

- от 50 километров и более – в размере 200 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, указанными выше, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

1. Охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети», Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями).

2. Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 м, примыкающая с внешней стороны к границе пункта

3. В пределах охранной зоны геодезического пункта запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему.

Статья 39. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия. Защитная зона объекта культурного наследия

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории придорожных полос автомобильных дорог

1. В соответствии с Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории;

100 метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

150 метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

2. В границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования запрещается:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и(или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности;

- нарушение других, установленных Федеральным законом от 08.11.2007 №257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», требований и ограничений.

3. В границах придорожных полос автомобильных дорог общего допускается размещать:

- объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов;

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог регионального значения), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода и требующим доступа к ним;

- использовать в установленном порядке пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги регионального значения.

4. В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Статья 41. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на окружающее население, факторов физического воздействия – шума, повышенного уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.

2. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее – объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

3. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

4. На территории санитарно-защитных зон не допускается размещать:

-  жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

-  ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

5. На территории санитарно-защитных зон допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники;

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей.

6. В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

7. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

8. СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Статья 42. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на приаэродромной территории

1. Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным Кодексом Российской федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 675).

3. На приаэродромной территории могут выделяться семь подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченный федеральный орган) при установлении соответствующей приаэродромной территории;

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

ГЛАВА 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Статья 43. Общие положения о требованиях к Архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются требования к архитектурно-градостроительному облику (далее – АГО) объектов капитального строительства.

2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства включают в себя требования к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта капитального строительства, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Градостроительным Кодексом.

3. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных частью 5.3 статьи 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

- объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

- объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

- объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

- объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

- иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

5. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

6. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

7. Требования к АГО объекта капитального строительства включают в себя:

- требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства;

- требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта

капитального строительства;

- требования к цветовым решениям объектов капитального строительства;

- требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства;

- требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства;

- требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

# Статья 44. Требования к Архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. В границах муниципального образования устанавливаются территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее – АГО), границы которых отображены на Карте градостроительного зонирования (Часть II настоящих Правил):

2. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в границах АГО:

| № | Наименование требования | Описание требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства, к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства | Параметры застройки и функциональные значения объектов капитального строительства принимаются в соответствии с регламентами, установленными в территориальных зонах действующих правил землепользования и застройки. Количество оконных проёмов устанавливается в соответствии с инсоляционными требованиями. Ограды по линии застройки улиц перед объектами капитального строительства, садами и палисадниками должны иметь прозрачные ограждения с просветами не менее 60 процентов от их площади. |
| 2 | Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства | Фасады объектов капитального строительства выполняются с применением цветового решения, нейтрального по отношению к сложившейся застройке территории (цвета фасадов выбираются из цветовой палитры отделки фасадов объектов капитального строительства, расположенных по сложившейся линии застройки в границах квартала) |
| 3 | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства | фасады выполняются с применением натурального камня, штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики; не допускается применение сайдинга (металлических или пластиковых панелей, имитирующих деревянную обшивку), профилированного металлического листа (асбестоцементных листов); сэндвич-панелей; при отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа; |
| 4 | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства | Размещение блоков кондиционеров и вентиляционных трубопроводов на зданиях, имеющих статус памятника архитектуры, а также на стенах зданий, выполненных из дерева не допускается. Размещение вентиляционных трубопроводов и иных систем инженерного обеспечения допускается на глухих фасадах. Размещение кондиционеров допускается на главном фасаде при наличии маскирующего устройства (решётки, жалюзи – в цвет фасада) |
| 5 | Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства | Фасады объектов капитального строительства, обращенные к территориям общего пользования, оборудуются архитектурным освещением. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик объекта капитального строительства, нарушать гигиенические нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, предусмотренные федеральными санитарными правилами, ослеплять участников дорожного движения. |
| 6 | Требования к доступной среде | При устройстве, ремонте и реконструкции входов в общественных, жилых и промышленных зданий и строений следует предусматривать специальные приспособления и оборудование для свободного передвижения и доступа в указанные объекты маломобильных групп населения (ограждения, пандусы, подъемники, тактильные устройства и т.п.). |