генеральный  план

САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Костромского муниципального РАЙОНА

Описание обоснований проекта генерального плана

| Заказчик: | Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области |
| --- | --- |

| Генеральный директор | Иванов А.В. |
| --- | --- |
| Главный инженер | Иванов Ф.В. |

КОСТРОМА

2012г.

Авторский коллектив

Генеральный директор 			Иванов А.В.

Главный инженер			Иванов Ф.В.

Главный инженер проекта			Веселов О.В.

Главный архитектор проекта			Пехтерева М.Б.

Архитектор II категории			Дмитриев А.В.

Архитектор II категории			Лобанова И.В.

Экономист			Радионова Л.Б.

# Содержание

Введение	5

1. Цели и задачи генерального плана	12

2. Основные направления обеспечения устойчивого развития Сандогорского сельского поселения	15

3. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории, включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	19

3.1. Общие сведения	19

3.2. Физико-географическая характеристика	27

3.2.1. Геологическое строение. Полезные ископаемые	27

3.2.2. Рельеф. Опасные геологические процессы	44

3.2.3. Гидрогеологическая характеристика	46

3.2.4. Гидрография	50

3.2.5. Климат	53

3.2.6. Почвы	56

3.2.7. Растительность	57

3.2.8.  Животный мир	61

3.3. Состояние окружающей среды	63

3.4. Особо охраняемые территории	84

3.5. Структура землепользования	87

3.6. Социальное развитие	94

3.6.1. Население	94

3.6.2. Занятость	104

3.6.3. Жилищная инфраструктура	104

3.6.4. Образование. Общеобразовательные школы	117

3.6.5. Детские дошкольные учреждения	122

3.6.6. Здравоохранение	122

3.6.7. Учреждения культуры и спорта	129

3.6.8. Предприятия торговли и общественного питания	132

3.6.9. Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания	133

3.7. Экономика	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.1. Уровень жизни населения	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.2.Места приложения труда	Ошибка! Закладка не определена.

3.7.3. Анализ экономической ситуации	Ошибка! Закладка не определена.

3.8. Транспортная инфраструктура	Ошибка! Закладка не определена.

3.9. Инженерная инфраструктура	Ошибка! Закладка не определена.

3.9.1. Водоснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

3.9.2. Водоотведение	Ошибка! Закладка не определена.

4.9.3. Электроснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

3.9.4. Теплоснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

3.9.5. Газоснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

3.9.6. Связь	Ошибка! Закладка не определена.

3.10. Анализ градостроительной ситуации	Ошибка! Закладка не определена.

3.10.1. Современная планировочная организация территории	Ошибка! Закладка не определена.

3.10.2. Функциональное зонирование	Ошибка! Закладка не определена.

3.10.3. Зоны с особым режимом использования (ограничения)	Ошибка! Закладка не определена.

4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	Ошибка! Закладка не определена.

4.1. Прогноз численности населения	Ошибка! Закладка не определена.

4.2. Основные направления социально-экономического развития	Ошибка! Закладка не определена.

4.3. Потребность в жилищном строительстве	178

4.4. Расчет потребности в объектах соцкультбыта	180

4.5. Расчеты объектов инженерной инфраструктуры	186

4.5.1. Водоснабжение	186

4.5.2. Водоотведение	187

4.5.3. Электроснабжение	188

4.5.4. Газоснабжение	189

5. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию	190

5.1. Градостроительное решение развития территории. Планировочные решения	190

5.2. Предложения по изменению границ населенных пунктов	193

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	195

5.3.1. Жилищное строительство	199

5.3.2. Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения	201

5.3.3.  Развитие и размещение объектов промышленности	204

5.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	204

5.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	206

5.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	258

5.6.1.	Водоснабжение	207

5.6.2.	Водоотведение	209

5.6.3.	Электроснабжение	210

5.6.4.	Теплоснабжение	213

5.6.5.	Газоснабжение	213

5.6.6.	Связь	217

5.7.	Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия	217

5.8.	Мероприятия по развитию сферы туризма	219

5.9.	Мероприятия по охране окружающей среды	220

5.9.1.	Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха	220

5.9.2.	Мероприятия по охране водных объектов	220

5.9.3.	Мероприятия по охране и восстановлению почв	221

5.9.4.	Обеспечение экологического благополучия населения	222

5.10.	Мероприятия по санитарной очистке территории	225

5.11.	Мероприятия по благоустройству и озеленению территории	228

5.12.	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования	233

5.13.	Программа первоочередных градостроительных мероприятий	236

# Введение

Проект генерального плана Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области разработан ООО «ПЕРСПЕКТИВА», г. Кострома, на основании муниципального контракта № 30-11 от 24 июня 2011 года..

Муниципальным заказчиком является Администрация Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области.

Основания для проектирования:

- муниципальный контракт № 30-11 от 24.06.2011 года;

- закон Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области";

- постановление Администрации Костромской области от 15 января 2008г. N 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

При подготовке проекта авторский коллектив руководствовался законами РФ, нормативно-правовой базой Костромской области и Костромского района, нормативно-проектной документацией, опытом проектных работ, предложениями подразделений Администрации Костромского муниципального района, администрации Сандогорского сельского поселения.

В качестве информационных ресурсов были использованы отчетная и статистическая информация:

- Социальный паспорт Сандогорскогосельского поселения по состоянию на 01.01.20010 г.;

- Паспорт муниципального образования «Костромской муниципальный район»;

- Доклад об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 год;

- Доклад об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2001 году;

- Информационный справочник состояния минерально-сырьевых ресурсов Костромского района Костромской области (по состоянию на 01.01.1999 г.). ООО «Горно-геологическое предприятие «Костромагеология», 2000.

- Информация, полученная с официальных сайтов Интернета:

http://region.kostroma.net/ - официальный сайт Администрации Костромской области;

http://www.admkr.ru/ – официальный сайт администрации Костромского муниципального района;

http://www.gradkostroma.ru/ – официальный сайт Администрации города Костромы.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- федерального законодательства:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 06.12.2011 с изм. от 07.12.2011);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-Ф3 «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» № 178 от 24.03.07;

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- законодательных актов субъекта Федерации:

- Закон Костромской области от 24.04.2008 № 300-4-ЗКО «Устав Костромской области»;

- Закон Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области";

- Закон Костромской области от 09.02.2007 N 112-4-ЗКО (ред. от 03.12.2008) "Об административно-территориальном устройстве Костромской области" (вместе с "Перечнем поселений Костромской области") (принят Костромской областной Думой 01.02.2007);

- Закон Костромской области от 30.12.2004 N 237-ЗКО (ред. от 29.12.2011) "Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом" (принят Костромской областной Думой 30.12.2004);

- Закон Костромской области от 14.10.97 N 12 (ред. от 20.10.2011) "Об инвестиционной деятельности в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 07.10.1997);

- Закон Костромской области от 29.02.2008 N 267-4-ЗКО (ред. от 08.06.2009) "О регулировании водных отношений на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 21.02.2008);

- Закон Костромской области от 30.09.2004 N 210-ЗКО (ред. от 30.12.2009) "Об особо охраняемых природных территориях Костромской области" (принят Костромской областной Думой 23.09.2004);

- Закон Костромской области от 01.04.2004 N 184-ЗКО (ред. от 28.09.2011) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 23.03.2004);

- Закон Костромской области от 05.05.1995 N 7 (ред. от 21.12.2011) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (принят Костромской областной Думой 20.04.1995);

- Закон Костромской области от 27.06.2008 N 335-4-ЗКО (ред. от 29.12.2011) "О приватизации государственного имущества Костромской области" (принят Костромской областной Думой 10.06.2008);

- Закон Костромской области от 03.11.2005 N 313-ЗКО (ред. от 11.07.2011) "О социальном обслуживании населения в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 19.10.2005);

- Закон Костромской области от 05.10.2007 N 194-4-ЗКО "О зеленых насаждениях населенных пунктов Костромской области" (принят Костромской областной Думой 27.09.2007);

- Закон Костромской области от 22.11.2000 N 124-ЗКО (ред. от 03.06.2011) "О пожарной безопасности на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 16.11.2000);

- Закон Костромской области от 10.03.2009 N 451-4-ЗКО "Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 26.02.2009);

- Закон Костромской области от 24.04.2008 N 304-4-ЗКО (ред. от 11.07.2011) "Об обеспечении чистоты на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 17.04.2008);

- Устав муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области (ред. от 24.08.2010) (зарегистрировано постановлением губернатора Костромской области 30.08.2005 г. № 495);

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1070 (ред. от 28.05.2009) "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 29.10.2004 N 2854 (изм. от 30.12.2009) "О "Программе развития лесопромышленного комплекса Костромской области на период до 2010 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 N 3346 "Об утверждении областной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы" (с изм. от 30.12.2009);

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1069 "Об областной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2006-2010 годы" (с изм. от 30.12.2009);

- Постановление Костромской областной Думы от 16.11.2005 N 4410 (ред. от 10.06.2010) "Об областной целевой программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Костромской области до 2010 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1068 (ред. от 12.11.2009) "Об областной целевой программе "Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Костромской области на период до 2010 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 25.11.2008 N 3443 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области на 2009-2013 годы" (в ред. от 10.11.2011);

- Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 N 3345 "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений Костромской области на период 2008-2014 годы" (с изм. от 30.12.2009);

- Постановление Костромской областной Думы от 30.11.2006 N 1211 (ред. от 30.12.2009) "Об утверждении областной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Костромской области на 2007-2011 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1074 (ред. от 14.10.2010) "Об утверждении областной целевой программы "Дети Костромской области" на 2007-2010 годы";

- Постановление Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3065 "Об утверждении областной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы" (в ред. от 29.06.2011);

- Постановление Костромской областной Думы от 05.07.2007 N 2014 (ред. от 21.04.2011) "Об утверждении областной целевой Программы "Государственная поддержка развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2007-2011 годы" (изм. от 30.12.2009);

- Постановление Костромской областной Думы от 17.04.2008 N 2795 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие газификации Костромской области до 2015 года";

- Постановление Костромской областной Думы от 20.04.2006 N 327 "Об утверждении областной целевой программы "Культура Костромской области (на 2006-2010 годы)" (с изм. от 30.12.2009);

- Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1067 (ред. от 30.12.2009) "Об областной целевой программе "Реконструкция и совершенствование наружного освещения населенных пунктов Костромской области на период 2007-2011 годы";

- Постановление Администрации Костромской области от 24.06.2008 N 184-а (ред. от 31.10.2011) "Об утверждении Реестра населенных пунктов Костромской области";

- Постановление Администрации Костромской области от 09.09.2008 N 313-а "О порядке проведения публичных мероприятий на территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" (в ред. от 10.01.2012);

- Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2009 N 230-а "Об областной целевой программе "Развитие пассажирского транспорта в Костромской области на период 2009-2013 годов" (в ред. от 04.04.2011);

- Постановление Администрации Костромской области от 31.03.2009 N 144-а "Об областной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области" на 2009-2013 гг." (в ред. от 09.12.2011);

- Приказ Департамента здравоохранения Костромской области от 12.08.2009 N 623 "О разработке Концепции развития здравоохранения Костромской области до 2020 года";

- Постановление Администрации Костромского муниципального района Костромской области от 27.01.2009 N 57 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Костромского муниципального района";

- Решение Думы города Костромы от 18.12.2008 N 212 "Об утверждении Генерального плана города Костромы";

- Решение Собрания депутатов Костромского муниципального района Костромской области от 23.04.2009 N 30 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Костромской муниципальный район Костромской области";

- нормативно-правовой документации:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиП 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

- «Правила приема сточных вод в систему канализации», М. 1989 г;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНИП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения" от 10.09.97

- СНиП 42-01-2002 - Газораспределительные системы;

- СНиП 41 -02-2003 - Тепловые сети;

- СНиП 33-01-2003 г. «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» от 01.01.2000;

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. МЧС РФ, 01.01.2002;

- СП 11-101-95 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Минстрой России, 01.07.1995;

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв. Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. N 61).

При проектировании в качестве картографической основы были использованы материалы, выданные Заказчиком:

- планово-картографический материал масштаба 1:10 000, изготовитель Госагропром РФ, Росземпроект, институт центргипрозем, Костромской филиал.

Состав проекта:

Утверждаемая часть:

1. "Положения о территориальном планировании":

- "Описание целей и задач территориального планирования";

- "Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения".

2. "Карты (схемы) территориального планирования":

1. "Основной чертеж генерального плана Сандогорского сельского поселения" (схема 1);

2. "Карта (схема) границ территорий, земель и ограничений" (схема 2,3);

3. Карта (схема) функциональных зон (схема 4);

4. "Карты (схемы) границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения":

1) карта (схема) развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (схема 5);

2) карта (схема) развития объектов транспортной инфраструктуры (схема 6);

3) карта (схема) развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания (схема 7).

Каждая из карт (схем) генерального плана представлена в виде одной карты (схемы) или совмещенных нескольких карт (схем).

Обосновывающие материалы к проекту генерального плана поселения:

1. "Описание обоснований проекта генерального плана":

- "Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории, включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- "Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию";

- "Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию".

2. "Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана":

1. "Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования":

1) карта (схема) современного использования территории муниципального образования (опорный план) (схема 8);

Состав карт (схем) обосновывающих материалов к проекту генерального плана определен разработчиком по согласованию с заказчиком и с учетом:

1) состава генерального плана, определенного Законом Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области" и Постановлением Администрации Костромской области от 15 января 2008 г. N 11-а «Об утверждении состава и содержания карт (схем), входящих в  состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, и состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области»;

2) предложений Схемы территориального планирования Костромской области; Схемы территориального планирования Костромского муниципального района и генерального плана г. Костромы;

3) возможности внесения в карты (схемы) обосновывающих материалов изменений в процессе согласования проекта генерального плана.

Масштабы карт (схем) определены заданием заказчика на подготовку проекта генерального плана.

****

Работа над проектом велась на основе исходных материалов, предоставленных Администрациями Костромского муниципального района и муниципального образования «Сандогорское сельское поселение», органами и учреждениями государственной власти района и муниципального образования, прочими организациями, федеральными и областными научными, проектными, инспектирующими и эксплуатирующими организациями.

Проектгенерального плана муниципального образования разработан на проектные периоды (согласно Техническому заданию):

- до 2015 г. – первая очередь;

- до 2030 года – расчетный срок.

# 1. Цели и задачи генерального плана

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека. В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории сельского поселения;

- функциональное зонирование территории;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана поселения.

Главная цель настоящего проекта:

– создание действенного инструмента управления и юридической базы  для осуществления градостроительной деятельности на территории сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Сандогорского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- установить территориальные потребности для уточнения границы (черты) населенного пункта;

- определить направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур населенного пункта;

- определить основные направления расселения в муниципальном образовании с выявлением перспективных и стагнирующих населенных пунктов;

- определить наиболее целесообразные формы и режим функционального использования любой части территории населенного пункта;

- подготовить рекомендации по очередности и режиму освоения новых районов, участков, а также реконструкции существующей застройки;

- определить и создать инвестиционную привлекательность территорий населенных пунктов.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Сандогорского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития сельского поселения, а именно:

- комплексное территориальное развитие Сандогорского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие н.п. Сандогора, как административного центра сельского поселения;

- организация новых центров обслуживания в перспективных населенных пунктах;

- перспективное направление развития производственных зон на территории сельского поселения;

- развитие и освоение рекреационной природной зоны.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Разработанная и утвержденная документация территориального планирования станет основанием для:

- предоставления земельных участков под строительство объектов;

- изменения границ земель различных категорий (и, соответственно, для перевода земель из одной категории в другую);

- принятия решения о резервировании и выкупе земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

- изменения границ муниципальных образований.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития населенного пункта.

# 2. Основные направления обеспечения устойчивого развития Сандогорского сельского поселения

Костромская область, а следовательно, и все муниципальные образования в ее составе, по Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, отнесена к регионам с неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности и обширными зонами социально-экономической депрессии.(подтип 3а: регионы с наиболее неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности).

Главный признак данного типа – депопуляция и социальная деградация сельской местности, кризис сельскохозяйственных предприятий, не выдержавших конкуренции с более дешевым импортным продовольствием, значительные контрасты между более благополучными пригородными районами и остальной сельской территорией, особенно, депрессивными периферийными районами. При площади, составляющей 19% территории РФ, роль регионов этого типа в сельском расселении и сельском хозяйстве низкая и имеет тенденцию к дальнейшему уменьшению.

Данный подтип характеризуется недостаточным естественным плодородием, переувлажненностью и мелкоконтурностью сельскохозяйственным земель, мелкоселенностью, длительной депопуляцией (плотность сельского населения 4 чел. на 1 кв. км.) и продолжающимся оттоком населения (сальдо миграции -2,5‰), кризисом сельскохозяйственных организаций. Личное подсобное хозяйство и отход на заработки в города, как правило, единственные источники дохода сельских жителей за пределами пригородов. Основные социально-экономические проблемы: старение населения и отток молодежи (средний естественный прирост -17‰), ухудшение социальной среды, неразвитость социальной инфраструктуры, финансовая несостоятельность сельскохозяйственных организаций, низкая производительность труда и высокая себестоимость продукции, заброшенные сельскохозяйственные земли и деревни.

Для преодоления указанных проблем необходимы меры специальной демографической и социальной политики:

- усиление государственной поддержки семей с детьми;

- создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктуре;

- повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и отдаленных районов;

- оказание дополнительной поддержки социально незащищенным семьям (неполные, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами);

- рациональная миграционная политика и облегчение условий по переселению в сельскую местность;

- создание региональных фондов поддержки сельского развития, сельского самоуправления, сельских сообществ, инициативных сельских лидеров;

- организация информационной компании по пропаганде сельского образа жизни;

- в целях создания благоприятных условий для привлечения рабочей силы в сельские регионы, испытывающие нехватку трудовых ресурсов, следует расширить доступ к рынку жилья на селе, включая развитие института социального найма жилья.

Хозяйственное развитие ориентируется на прямую поддержку сельского хозяйства, диверсификацию экономики, выявление точек роста, в том числе:

- поддержку развития традиционных для данных регионов отраслей сельского хозяйства, в т.ч. льноводства, овощеводства, козоводства, овцеводства;

- поддержку сбыта экологически чистой продукции;

- переход в периферийных районах на экстенсивные отрасли сельского хозяйства (например, пастбищное животноводство);

- создание условий для доступа к материально-техническим ресурсам, в том числе за счет льготного кредитования;

- широкое распространение дотаций к закупочным ценам на молоко с одновременной стимуляцией продуктивности молочного стада;

- поддержку системы потребительской кооперации, в том числе для сбора и переработки дикоросов (грибов, ягод);

- укрепление и развитие лесного хозяйства, сохранение квот сельхозтоваропроизводителей на пользование лесными ресурсами;

- создание льготных условий для размещения в сельской местности  предприятий деревообработки, местной промышленности, по производству строительных материалов из местных ресурсов.

- восстановление и поддержание занятости населения, а также создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях, обеспечивающих переход агропромышленного производства на модернизированные трудосберегающие инновационные технологии и индустриальные формы ведения хозяйства, поддержка эффективной занятости в сфере малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства;

- наращивание и модернизация рабочих мест в социальной сфере, на объектах инфраструктуры агропродовольственного рынка (хранение, транспортировка, сбыт сельскохозяйственной продукции), в сельском строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры;

- стимулирование увеличения рабочих мест и создание льготных условий для их развития в несельскохозяйственных сферах деятельности во всех возможных организационных формах, особенно в сфере рекреационной и природоохранной деятельности, агро- и экологическом туризме, сельском гостиничном бизнесе,  подсобных промышленных предприятиях и народных промыслах, лесопромышленном, водохозяйственном и строительном комплексах, промышленности местных строительных материалов;

- повышение эффективности самозанятости и использования форм семейной занятости в личных подсобных хозяйствах потребительского типа, особенно в районах, где сельскохозяйственные организации прекратили свою деятельность, путем кооперирования хозяйств населения между собой, с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами;

- содействие созданию новых рабочих мест, в том числе на основе госзаказа;

- всемерно содействовать сбыту сельскохозяйственной продукции, расширить сеть приемо-заготовительных пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции, создать торговую и логистическую систему на кооперативной основе, содействовать организации кооперативных рынков;

- развивать финансовые механизмы прямой поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе частично компенсировать затраты на инженерное обустройство, разработку проектной документации, оформление прав собственности;

- содействовать продвижению на рынок продукции сельского хозяйства, ремесел, народных промыслов под местными торговыми марками;

- снизить административные барьеры в продвижении продукции сельских товаропроизводителей в розничную сеть предприятий торговли и общественного питания;

- обеспечить широкий доступ к обучению новым профессиям и основам малого предпринимательства лиц, высвобождаемых из сельскохозяйственного производства.

Для сохранения освоенности сельских территорий и предотвращения потери сельскохозяйственных ландшафтов целесообразно использовать следующие меры:

- сохранение и развитие социальной инфраструктуры в районах с мелкоселенной структурой расселения на основе разработки и применения социальных стандартов для территорий с пониженной плотностью населения;

- субсидирование оснащения сельского жилища автономными системами жизнеобеспечения и дистанционными системами телекоммуникаций;

- введение прямых мер господдержки на сохранение и поддержание культурных ландшафтов в периферийных районах (особенно в местах, где расположены памятники истории и культуры);

- разработка специальных программ по развитию депрессивных территорий.

Для улучшения социальной среды обитания проживающих в сельской местности, повышение их доступа к социально-культурным и торгово-бытовым услугам на основе развития дорожно-транспортных коммуникаций, стационарных, мобильных и дистанционных форм обслуживания ориентироваться на создание в сельских поселениях социальных кластеров, обеспечивающих в полном объеме удовлетворение минимальных потребностей населения в социальных услугах с учетом нормативных радиусов их пешеходно-транспортной доступности и развития мобильных форм сервиса.

Данные предложения основываются на государственной политике устойчивого сельского развития, которая осуществляется в соответствии со следующими принципами:

- развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего производственно-экономическую, социально-демографическую, культурную, природоохранную, рекреационную и другие общенациональные функции;

- обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной оплатой, доступность качественного образования, медицинской помощи и других социальных услуг;

- гарантирование всем сельским территориям государственной поддержки, обеспечивающей полное использование и развитие их природного и социально-демографического потенциала,

- партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским населением в достижении целей сельского развития;

- учет межрегиональных и внутрирегиональных особенностей, приоритетная поддержка депрессивных территорий;

- расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, развития рекреации горожан, дорожно-транспортных коммуникаций, современных форм связи, создания единых систем социального обслуживания населения;

- использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением центров межселенного обслуживания;

- плюрализм в формах собственности и хозяйствования;

- развитие на селе местного самоуправления, других институтов гражданского общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений, связанных с доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным), социальным услугам, и перспективами развития поселений.

# 3. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории, включая анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## 3.1.Общие сведения

Муниципальное образование «Сандогорское сельское поселение» Костромского муниципального района Костромской области было образовано в 2004г. в ходе муниципальной реформы в районе (закон Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», Устав муниципального образования «Костромской муниципальный район» Костромской области, закон Костромской области № 112-4-ЗКО от 9.02.2007 г. «Об административно-территориальном устройстве Костромской области»).

Муниципальное образование «Сандогорское сельское поселение» было наделено статусом сельского поселения с административным центром в с. Сандогора. Также были установлены границы муниципального образования (см. карту (схему) границ территорий, земель и ограничений" (схема 2)).

Приложение 13.10

к Закону Костромской области

от 30 декабря 2004 г. N 237-ЗКО

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

САНДОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Граница Сандогорского сельского поселения по смежеству с Буйским районом проходит посредине реки Шача, далее по смежеству с землями СПК «Сандогорский» проходит ломаной линией вдоль реки Шача.

В юго-восточном направлении по границе кварталов 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 Костромского Гослесохотхозяйства до границы с Сусанинским районом, затем поворачивает на юг на всем протяжении с Сусанинским районом по землям Гослесохотхозяйства.

С южной стороны по смежеству с Сущевским сельским поселением проходит по лесному массиву по границе Костромского лесхоза и Гослесохотхозяйства до границ с Шунгенским сельским сельским поселением, далее по протоке Глушица до впадения в реку Кострому, затем поворачивает на север и проходит посредине реки Костромы по границе с Ярославской областью до границ с Буйским районом.

Муниципальное образование расположено в северной части Костромского муниципального района, к северу от г. Кострома.

Описание прохождения границы начинается с северо-западной части территории Сандогорского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (Точка А) находится в точке сочленения административных границ Ярославской области и Костромского и Буйского муниципальных районов Костромской области.

От точки А северная граница Сандогорского сельского поселения около 13.2км проходит по административной границе Костромского и Буйского муниципальных районов до точки сочленения административных границ Костромского, Сусанинского  и Буйского муниципальных районов (точка Б).

От точки Б северо-восточная граница Сандогорского сельского поселения около 26км проходит по административной границе Костромского и Сусанинского муниципальных районов до точки сочленения границ Сандогорского и Котовского сельских поселений и административной границы Сусанинского муниципального района (точка В).

От точки В граница Сандогорского и Котовского сельских поселений около 7.2км проходит  в южном направлении по болотистым лесным угодьям с участками торфоразработок Костромского лесхоза по восточным границам  кварталов 48, 52, 63, 79, 81, 83 Мисковского  лесничества бывшего Костромского ГЛОХ, до пересечения с границей земель СПК «Василево» в юго-восточном углу 83 квартала в 20м к югу от ручья Клим. Далее граница в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и заболоченных лесных и кормовых угодий СПК «Василево» сначала около 1.1км в общем северо-западном направлении вдоль ручья Клим по южной границе  квартала 83 Мисковского  лесничества бывшего Костромского ГЛОХ, затем около 1.2км в общем западном направлении по южной границе  кварталов 83, 82 Мисковского  лесничества бывшего Костромского ГЛОХ до поймы р.Меза, около 8.2 км в генеральном северо-западном направлении вдоль р.Меза на удалении 0-450м по границам кварталов 82, 80, 77, 61, 49, 44 Мисковского лесничества бывшего Костромского ГЛОХ до безымянного ручья, далее 300 м на юго-запад по границе заболоченных лесных и кормовых угодий СПК «Василево» и подсобного хозяйства торфопредприятия «Мисково» и опять около 5.5км по границе лесных угодий Костромского лесхоза и заболоченных лесных и кормовых угодий СПК «Василево» в генеральном юго-восточном направлении по северо-восточным границам кварталов 59, 60, 76 Мисковского лесничества бывшего Костромского ГЛОХ до точки сочленения границ Сандогорского, Сущевского и Котовского сельских поселений (точка Г) в юго-восточном углу 76 квартала.

От точки Г граница Сандогорского и Сущевского сельских поселений проходит по границе по границе лесных угодий Костромского лесхоза и Военного лесничества сначала 3 км на запад по северным границам 70, 69, 68 кварталов Военного лесничества, пересекая ВЛ 220, 500 кВ, затем 2.1км на юг вдоль западной границы 68 квартала Военного лесничества, по западной границе полосы отвода ВЛ 35 кВ, опять  пересекая ВЛ 220, 500 кВ, и 900м на запад по северной границе 71 квартала Военного лесничества до пересечения с автодорогой Кострома-Мисково. Далее граница 9.4 км проходит в западном направлении по лесным угодьям Костромского лесхоза по северным границам кварталов 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 Сущевского лесничества Костромского лесхоза до точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, СПК «Василево» и колхоза «Фоминский». От этой точки граница поселения проходит по границе лесных угодий Костромского лесхоза и 250 м на юг, затем 400 м на запад до следующей точки сочленения границ угодий Костромского лесхоза, земель ГЗФ и колхоза «Фоминский». От этой точки граница поселения около 850 м проходит в северо-западном направлении по границе лесных угодий ГЗФ и колхоза «Фоминский» до р.Меза и далее около 7 км в виде извилистой линии генерального южного направления проходит по середине р.Меза до точки сочленения границ Шунгенского, Сущевского и Сандогорского сельских поселений (точка Д).

От точки Д граница Сандогорского и Шунгенского сельских поселений около 1.2 км проходит в виде извилистой линии в генеральном западном направлении до устья р.Меза и далее на протяжении около 9.5 км в генеральном юго-юго-западном направлении по береговой линии Костромского водохранилища до протоки Глушица, затем около 4.7 км в виде извилистой линии проходит по середине протоки Глушица сначала в северо-западном, затем западном направлении до р.Кострома, до точки сочленения границ Шунгенского, и Сандогорского сельских поселений и административной границы Ярославской области (точка Е).

От точки Е западная граница Сандогорского сельского поселения около 53 км проходит по административной границе Ярославской области и Костромского муниципального района до начальной точки описания – точки А.

В состав сельского поселения входит 18 населенных пунктов (Постановление Администрации Костромской области от 24 июня 2008 г. N184-а «Об утверждении реестра населенных пунктов Костромской области (в ред. постановления администрации Костромской области от 16.03.2009 N 111-а)) (табл. 1).

Административный центр поселения – с. Сандогора - расположен на расстоянии 56 км от районного и областного центра – г. Кострома и связан с ним автомобильной дорогой «Кострома-Сандогора».

Площадь территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2011г. составляет 505 км² (без учета земель запаса и земель водного фонда).

Таблица 1. Реестр населенных пунктов Сандогорского сельского поселенияпо состоянию на 1 января 2011 года

| № п/п | Наименование района | Наименование поселение, города районного значения, городского поселка (поселка городского типа) | Административ-ный центр адмнистративно-территориальной единицы, территориальной единицы, муниципального образования | Наименование населенного пункта | Расстояние от административного центра поселения до административного центра района, км | Расстояние от населенного пункта до административ-ного центра поселения, км | Численность населения постоян., чел./вре-мен., чел. | Наименование муниципального образования на территории которого расположен населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Костромской район | Сандогорское поселение | с. Сандогора |  | 56 | 16,12 | 528 | Сандогорское поселение |
| 2. |  |  |  | д. Бугры | 80,4 | 23,4 | 4 |  |
| 3. |  |  |  | х. Заозерье | 60,8 | 3,5 | 3 |  |
| 4. |  |  |  | д. Колгора | 65,1 | 6,5 | 12 |  |
| 5. |  |  |  | д. Колесово | 57,6 | - | 14 |  |
| 6. |  |  |  | п. Мисково | 34,6 | 13,4 | 685 |  |
| 7. |  |  |  | д. Молчаново | 58,3 | 1,3 | 4 |  |
| 8. |  |  |  | д. Нукша | 46,83 | 2,7 | 21 |  |
| 9. |  |  |  | д. Орлово | 63,8 | 8,4 | 18 |  |
| 10. |  |  |  | д. Пестенька | 47,8 | 11,2 | 28 |  |
| 11. |  |  |  | д. Подольново | 48,31 | 4,4 | 11 |  |
| 12. |  |  |  | д. Пустынь | 70,4 | 14,5 | 6 |  |
| 13. |  |  |  | д. Фефелово | 45,8 | 9,3 | 11 |  |
| 14. |  |  |  | с. Фоминское | 43,3 | 6,7 | 153 |  |
| 15. |  |  |  | д. Починок Чапков | 58,5 | 1,2 | 31 |  |
| 16. |  |  |  | д. Шарыгино | 47,0 | 10,4 | 1 |  |
| 17. |  |  |  | д. Шода | 35,6 | 1,32 в границах н.п. | 2 |  |
| 18. |  |  |  | д. Ямково | 35,9 | 12,9 | 75 |  |

Исторически территория муниципального образования несколько раз меняла свою специализацию, что объясняется реформами административно-территориальным деления территории Российской Федерации. Согласно «Списку населенных мест Костромской губернии (по сведениям 1907 года)» значительная часть территории Самсоновского сельского поселения входило в состав Ильинской волости Костромского уезда Костромской губернии, на территории которой было расположено 76 населенных пунктов, 1482 дворов, 13 промышленных заведений. Часть территории сельского поселения входило в состав Челпановской волости (с.Иванниково, д. Калинино) Костромского уезда Костромской губернии. Преобладающим промыслом, кроме земледелия, в основном были фабрично-заводской, извоз, плотничество. В некоторых населенных пунктах располагались мелкие фабрики и заводы: х. Филипповка – бумаго-ткацкая фабрика, д. Обломихино – кирпичный завод, д. Серково – картофеле-терочный завод. Численность населения в деревнях и селах колебалась от 3 до 302 человек.  В основном преобладали сельские населенные пункты с числом жителей от 70 до 150 человек. Волость существовала до 1923 г.

В 1923 году число волостей в Костромском уезде сократилось. В результате данных преобразований в состав Ильинской волости вошла территория Челпановской волости.

В 1926 году состав Костромского уезда был следующим:

- Андреевская волость: Андреевский, Гульневский, Сандогорский, Сухоруковский, Фоминский, Буяковский;

- Башутинская волость: Апраксинский, Башутинский, Деминский, Ждановский, Медениковский, Опалихинский;

- Белореченская волость: Белореченский, Богородицкий, Буровский, Бычихинский, Охочевский, Софьинский, Степановский, Сущевский;

- Гридинская волость: Боровский, Давыдовский, Минский, Мусульманский, Першутинский, Подсосенский, Сумароковский;

- Ильинская волость: Авдотьинский, Ивакинский, Обломихинский, Татьянинский, Чернопенский;

- Коряковская волость: Бакшеевский, Борщинский, Каримовский, Коряковский, Любовниковский, Малышевский, Селищенский;

- Красносельская волость: Гущинский, Зайцевский, Захаровский, Коробовский, Красносельский, Крючковский, Погост-Барский, Подольский, Прискоковский, Серковский, Халипинский;

- Левашовская волость: Большесольский, Дубенский, Куликовский, Лапинский, Левашовский, Малосольский, Орешковский, Суворовский, Челпановский, Чернозаводский;

- Мисковская волость: Куниковский, Мисковский, Пустынский;

- Судиславская волость: Болотовский, Воронский, Грудевский, Завражьинский, Задорожский, Княжевский, Петровский, Ронжинский, Суворовский, Судиславский, Ясневский;

- Шишкинская волость: Бедринский, Кореевский, Лихановский, Шишкинский;

- Шунгенская волость: Аферовский, Губачевский, Саметский, Сухоноговский, Трудослободский, Шунгенский, Яковлевский сельсоветы.

8 октября 1928 года ВЦИК принял постановление «О районировании Костромской губернии». Костромской уезд был упразднен. В состав созданного Костромского района из Костромского уезда вошли: Шунгенская, Башутинская, Ильинская, Ильинская, Мисковская и Бычихинская волости полностью; из Андреевской волости – Сандогорский и Фоминский сельсоветы; из Шишкинской волости – Бедринский сельсовет; из Гридинской волости – Давыдковский, Минский, Мусульманский, Першутинский, Сумароковский и Боровиковский сельсоветы; из Белореченской волости – Ряполовский сельсовет.

Ильинская волость Костромского уезда по постановлению губисполкома от 4 января 1929 года была присоединена к Заволжскому району за исключением селений, объединяемых Чернопенским сельсоветом, которые остались в Костромском районе.

После ликвидации в 1930 году Костромского округа Кострома была выделена в самостоятельную административно-хозяйственную единицу и в сентябре 1930 года Костромскому горсовету был передан в административное подчинение Костромской район. Костромской райисполком при этом был ликвидирован. Таким образом, Костромской горсовет стал управлять всей территорией Костромского района.

По постановлению президиума Ивановского облисполкома от 8 декабря 1930 года вновь был организован Костромской сельский район. Этим же постановлением 12 сельсоветов, расположенных ближе к городской черте, были присоединены к городу Костроме. Остальные сельсоветы вошли в состав Костромского сельского района или остались по-прежнему в Заволжском районе.

14 декабря 1931 года президиум облисполкома вновь поднял вопрос о ликвидации Костромского сельского района. ВЦИК удовлетворил ходатайство Ивановского облисполкома и постановлением «Об изменениях в административно-территориальном делении Ивановской промышленной области» 1 января 1932 года ликвидировал Костромской и Заволжский районы.

В результате изменений 1931-1932 гг. число сельсоветов, присоединенных к городу Костроме, сократилось до 24: Абабуровский, Апраксинский, Аферовский, Башутинский, Буровский, Губачевский, Гуздыревский, Давыдовский, Деминский, Ждановский, Ивакинский, Каримовский, Коряковский, Куниковский, Малышевский, Минский, Мисковский, Обломихинский, Саметский, Середневский, Сухоноговский, Сущевский, Шунгенский, Яковлевский. Из этих сельсоветов слагался так называемый Костромской городской район.

10 февраля 1935 года ВЦИК утвердил проект новой сети районов Ивановской промышленной области. Наряду с другими был образован Костромской район. В состав Костромского района вошли сельсоветы: из горрайона: Абабуровский, Апраксинский, Аферовский, Башутинский, Буровский, Губачевский, Гуздыревский, Давыдовский, Деминский, Ждановский, Ивакинский, Каримовский, Коряковский, Куниковский, Минский, Мисковский, Обломихинский, Саметский, Середневский, Сухоноговский, Сущевский, Шунгенский, Яковлевский; из Большесольского района: Бакшеевский, Борщинский, Любовниковский; из Нерехтского района - Авдотьинский; из Красносельского района - Чернопенский.

В 1936 году Костромской район вошел в состав Ярославской области.

В 1944 году Костромской район вошел в образованную Костромскую область. В это время в его состав входили сельсоветы: Абабуровский, Авдотьинский, Апраксинский, Аферовский, Бакшеевский, Башутинский, Борщинский, Буровский, Губачевский, Давыдовский, Деминский, Ждановский, Ивакинский, Каримовский, Коряковский, Куниковский, Любовниковский, Минский, Мисковский, Пустынский, Обломихинский, Саметский, Сандогорский, Середняковский, Сущевский, Сухоноговский, Фоминский, Чернопенский, Шунгенский, Яковлевский.

В 1954году было проведено укрупнение сельсоветов. Сандогорский и Фоминский сельсоветы были объединены в Сандогорский; Сущевский, Куниковский и Абабуровский – в Сущевский; Ждановский и Буровский – в Ждановский; Башутинский и Деминский – в Харинский; Минский и Давыдовский – в Николо-Трестинский; Шунгенский, Яковлевский и Аферовский – в Шунгенский; Саметский и Сухоноговский – в Саметский; Бакшеевский, Борщинский, Коряковский и Любовниковский – в Бакшеевский; Обломихинский и Каримовский – в Клобушневский; Середняковский, Ивакинский и Авдотьинский – в Самсоновский. Кроме того, оставались Апраксинский, Губачевский, Мисковский, Пустынский и Чернопенский сельсоветы.

Решением Костромского облисполкома № 787 от 1 октября 1959 года в Костромском районе были упразднены: Пустынский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Сандогорского сельсовета; Саметский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Шунгенского сельсовета; Ждановский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Сущевского сельсовета; Клобушневский сельсовет, его населенные пункты были переданы в состав Бакшеевского и Самсоновского сельсоветов. Были переименованы сельсоветы: Харинский – в Никольский, Николо-Трестинский – в Минский.

В 1960 году в состав района входили сельсоветы: Апраксинский, Бакшеевский, Минский, Никольский, Самсоновский, Сандогорский, Сущевский, Чернопенский, Шунгенский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5 (227) от 1 февраля 1963 года был образован Костромской сельский район. В его состав вошли все сельсоветы Костромского, Красносельского и Нерехтского районов, Котовский и Кузнецовский сельские советы Сусанинского района.

В 1965 году Костромской сельский район в полном составе был преобразован в Костромской район.

На 1 января 1980 года в Костромском районе имелись сельсоветы: Апраксинский (село Апраксино), Бакшеевский (деревня Бакшейка), Котовский (деревня Василево), Кузнецовский (село Кузнецово), Минский (село Минское), Никольский (поселок Никольское), Сущевский (село Сущево), Сандогорский (село Большая Сандогора), Самсоновский (село Ильинское), Чернопенский (поселок Сухоногово), Шунгенский (село Шунга).

В "Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления" ОК 019-95 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 31.07.1995 N 413) в перечне сельсоветов Костромского района указан Самсоновский сельсовет с центральной усадьбой в с. Ильинское (код 34 214 828).

В соответствии с законом области «Об установлении границ муниципальных образований Костромской области и наделении их статусом» от 30 декабря 2004 года № 237 Самсоновский сельсовет получил статус сельского поселения.

В переходный период социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании изменилась коренным образом. В тяжелом положении оказалось большинство сельскохозяйственных предприятий, многие из них были закрыты. В результате подобных трансформаций и сложилась современная система хозяйства муниципального образования.

Во внутрирегиональной организации Костромского района муниципальное образование выполняет селитебные, дачные и рекреационные функции и функции по обслуживанию областного центра (сельскохозяйственная продукция).

## 3.2. Физико-географическая характеристика

### 3.2.1. Геологическое строение. Полезные ископаемые

В процессе геолого-съемочных работ масштаба 1:50 000 на данной площади скважинами вскрыты и изучены верхнепермские, нижнетриасовые, средне- и верхнеюрские, нижнемеловые отложения дочетвертичного комплекса (рис. 1), на размытой поверхности которых, залегает генетически пестрый комплекс четвертичных отложений.

Практически все месторождения на территории сельского поселения приурочены к четвертичным отложениям.

Рис. 1. Геологическое строение Костромской области

Дочетвертичные отложения.

Наиболее древними, вскрытыми непосредственно под четвертичными отложениями, являются породы верхней перми, представленные буровато-коричневыми известковыми глинами и известняками. Вскрываются они лишь в глубоких врезах прадолин, а на остальной площади перекрываются вышележащими дочетвертичными и четвертичными отложениями. По причине глубокого залегания, известняки вятского горизонта верхней перми не могут рассматриваться в качестве полезного ископаемого.

Залегающие выше отложения нижнего триаса распространены повсеместно, за исключением небольшой территории в древней долине Праволги, где вскрываются отложения верхней перми. Они представлены пестроцветными, часто известковистыми, плотными аргиллитоподобными глинами с прослоями алевритов, песков и их сцементированных аналогов – алевролитов и песчаников. Отложения нижнего триаса практического применения промышленности строительных материалов не нашли, вследствие сложной технологии переработки на керамическое сырье аргиллитоподобных глин и аргиллитов, а также вследствие непригодности тонкозернистых глинистых песков и песчаников для строительных целей.

Отложения юрской системы представлены средним и верхним отделом.

Средний отдел представлен так называемой галичской толщей, сложенной плотной массивной и слоистой глиной от светло-серой до черной окрасок с промежуточными тонами. Мощность толщи от 3,7 до 12 м.

Верхний отдел подразделяется на келловейский, кимериджский и волжский ярусы.

Келловейский ярус, нижняя часть которого (нижнекелловейский подъярус) сложен песками полимиктовыми, разнозернистыми с примесью глины и светлой слюды (мусковита). Верхняя часть (средний подъярус) представлена глиной серой, темно-серой плотной, часто, аргиллитоподобной, почти повсюду, где сохранился полный разрез подъяруса, разрез завершается так называемой пестрой пачкой, представленной известковистыми глинами, мергелями, переходящими по простиранию в известняки.

Оксфордский ярус представлен, в основном, монотонными серыми и темно-серыми глинами. Залегают они на породах келловейского яруса с размывом. Текстура глин, в основном, массивная, но часто встречаются участки, где отмечается листовая или плитчатая отдельность. На отдельных участках глина песчанистая. Мощность оксфордского яруса колеблется от 3 до 8,6 м.

Отложения кимериджского яруса с перерывом и значительным размывом залегают на породах оксфорда. Они представлены глинами и мало чем отличаются от пород оксфорда. По микрофауне они довольно четко подразделяются на два подъяруса. Нижний представлен глиной темно-серой известковисто-алевролитистой, плотной, с плитчатой отдельностью. Мощность от 3,0до 11,0 м. Верхнекимериджский подъярус представлен глиной от сажисто-черной до пепельно-серой с переходными тонами, иногда белесой и светло-серой, сильно известковистой. Глина, в целом, плотная, аргилиттоподобная, часто с плитчатой отдельностью. Сохранившаяся от размыва мощность верхнего подъяруса колеблется от 0,6 до 6,1 м.

Отложения нижнего и верхнего волжского ярусов сохранились от размыва на весьма ограниченных участках и представлены песчано-алевролитовыми породами и глинами.

Нижнемеловые отложения занимают значительные площади. Представлены они коричнево-желтыми плотными фосфоритоносными разнозернистыми оолитовыми песчаниками и песками, а также серыми слюдистыми алевритами, тонкозернистыми песками и алевритистыми глинами. Подразделяются на валанжский, нерасчлененный готерив-барремский и аптский ярусы. Перекрываются они мощной толщей четвертичных отложений.

Четвертичные отложения.

Четвертичные отложения, представленные от плейстоценовых до современных образований, распространены на всей территории муниципального образования и представляют собой мощную, более 200 м, весьма сложно построенную толщу. Основная ее часть сложена ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. Они залегают на глубоко эродированной поверхности дочетвертичного рельефа. Неоднократное оледенение (предположительно четыре), которое с разной степенью интенсивности и продолжительности охватило и описываемый район, привело к интенсивному расчленению дочетвертичного ложа. Возникли так называемые ложбины ледникового выпахивания с абсолютными отметками днищ - 65 м и -122 м и ряд локальных углублений глубиной 60-70 м. Это очень интенсивно проявлено на площади Сандогорскогосельского поселения – это Праволга.

В результате эрозионной и аккумулятивной деятельности ледников сформировался весьма сложный комплекс геологический образований, в сводном литолого-стратиграфическом разрезе которого насчитывается более 25 наименований, сочетающихся в многочисленных вариантах.

Следы первых двух оледенений (сетуньского и остерского) сохранились на очень ограниченной площади Костромского района - на крайнем востоке района в долине р. Прапокши. Отложения третьего Окского (ранее именуемого днепровским) оледенения распространены широко и занимают значительные площади Костромского района к востоку от р. Волга и Кострома.

Окская морена (gIок) представлена суглинками валунно-галечными темно-коричневыми плотными. На отдельных участках переуглубленных долин суглинки замещаются супесью и глинистыми песками. Мощность окской морены достигает 21-34 м.

Время отступания окского ледника и наступания московского ледника характеризуется накоплением флювиогляциальных отложений (fIок – II ms); представленных песками, преимущественно полимиктовыми, разнозернистыми, глинистыми. Часто встречаются гравий и галька, которые по составу ближе к обломочному материалу, встречаемому в окской морене. Мощность этих песков от 2,2 до 13 м.

На тех участках, где между двумя последними моренами встречаются лихвинские озерно-аллювиальные отложения (l, a II lh), на окской морене залегают флювиогляциальные пески времени отступания окского ледника (fs I ок), мощность которых достигает 10,4 м.

Встречаются озерно-ледниковые отложения времени отступания окского ледника и времени наступания московского ледника (lg c I ok – II ms),мощностью от 3,5 до 6,2 м. Они перекрываются моренными суглинками, которые четко подразделяются на основную морену (g II ms), конечную морену (df II ms) и морену напора (gs II ms).

Основная морена (g II ms) представлена, преимущественно, суглинками красно-коричневыми с гравием, галькой и валунами. Минимальная мощность основной морены около 3 м.

Максимальная ее мощность достигает 209 м и встречена в древних долинах ледникового выпахивания, где морена представлена преимущественно песчаным и песчано-глинистым составом с примесью гальки и гравия.

Конечная морена (df II ms) отличается от основной присутствием в ней внутриморенных (fin II ms) песчаных и гравийно-галечных образований разной мощности и разных размеров тел, которые нередко являются источником строительного сырья. Кроме того, к выходам конечной морены обычно приурочены и озово-камовые образования, которые являются потенциальными источниками месторождений песч

ано-гравийной смеси (oz + кам IIms).

Морена напора (gs II ms), залегающая на правобережье р. Волга, кроме всего прочего, характеризуется наличием отторженцев глин триаса, юры и песков мелового возраста.

Отложения времени отступания московского ледника представлены флювиогляциальными (fs IIms) и озерно-ледниковыми отложениями (lgs II ms). Первые, сложенные песчаными с примесью гальки и гравия отложениями, являются объектом поисков песчаных месторождений. Вторые, когда они представлены чисто глинисто-суглинистыми разностями, совместно с моренными суглинками, являются сырьем для производства кирпича и керамзита. Мощность флювиогляциальных песков изменяется от 0,5 до 16 м, а озерно-ледниковых отложений – 5,0 – 30,0 м.

По обоим склонам долин рек Волга и Кострома залегают аллювиальные пески трех надпойменных террас, представленные, преимущественно, песком мелкозернистым, кварцевым. Отложения первой (a1 III mn-os) и второй (a2 III kl) надпойменных террас на отдельных участках сложены глинами и суглинками. Пески террас, как правило, являются объектом поисков месторождений формовочных, кварцевых и стекольных песков, а глины и суглинки являются хорошим сырьем для производства кирпича и керамзита. К ним приурочена достаточно большая группа месторождений песка и глин.

Площади распространения моренных суглинков сплошным чехлом перекрываются отложениями перигляциальных зон оледенений (p2 IIIv). В целом, мощность этих суглинков достигает 7,0 м, местами и более. Именно эти суглинки, совместно с мелкообломочными участками морен составляют основную часть месторождений и перспективных участков суглинков.

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными (l, a IV hl), озерно-болотными (l, h IV hl), озерными (l IV hl), болотными (b IV hl) и аллювиальными отложениями высоких и низких пойм рек и русловыми осадками (a IV hl). Наибольший интерес, как объекты поисков, представляют озерные глины, болотные торфяники и аллювиальные пески. К площадям развития этих отложений приурочены соответствующие месторождения.

Полезные ископаемые.

На территории Костромского района выявлено и разведано 13 месторождений суглинков и глин для производства кирпича и керамзита, 27 месторождений строительных песков, 1 гравийно-песчаное месторождение и 5 месторождений торфа. Обнаружены выходы минеральных источников.

На территории сельского поселения выявлены месторождения строительных материалов, особенно строительных песков и торфа. Все известные месторождения связаны с четвертичными отложениями.

Песчано-гравийный материал

На территории Сандогорского сельского поселения отсутствуют месторождения песчано-гравийного материала. Здесь не выявлено ни одного более-менее существенного месторождения.

Торф

Торфяные месторождения на территории развиты почти на всех элементах рельефа. Известны залежи торфа верхового, низинного, переходного и смешанного типов. Преобладают торфяники низинного типа, сложенные древесно-осоковыми и древесно-осоково-моховыми торфами. Верховые торфяники имеют малые размеры и сложены, главным образом, пушицево-сфагновыми, сфагново-пушицевыми и древесно-пушицевыми торфами.

Месторождения разрабатываются местными колхозами и другими предприятиями для удобрения.

Данные о месторождениях торфа очень скудные, поэтому сведения приведены в таблицах.

Таблица 2. Сведения о месторождениях полезных ископаемых на территории Костромского района

| № п/п | Наименование месторождения полезного ископаемого | Вид полезного ископаемого | Местоположение и номер карте размещения месторождений ОПИ | Запасы полезного ископаемого (А+В+С1+С2) (тыс. т., тыс. м3) | Площадь (га) и глубина залегания (м) | Состояние (разработано, разрабатывается, резерв) | Наименование недропользователя, номер лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Суглинки и глины для производства кирпича |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Китарихинское» | суглинок | в 5 км северо-восточнее г. Костромы, у д. Китариха (41) | «С1» 1350,0 тыс. м3. | 65 га вскрыша до 1,6 м полезная толща до 2,1 м | не разрабатывается |  |
| 2. | «Конинское» | суглинок | в 10 км южнее г. Костромы, восточнее д. Конино, на правобережье р. Волги. (77) | «С2», 559,0 тыс. м3. | 24 га вскрыша до 1,2 м полезная толща до 2,3 м | не разрабатывается |  |
| 3. | «Коркинское» | суглинок | в 5 км южнее г. Костромы, в 1,5 км юго-западнее д.д. Коркино и Лежнево (75) | «А+В+С1», 2045,0 тыс. м3. | 123,6 га вскрыша 0,3 м полезная толща до 1,7 м | не разрабатывается |  |
| 4. | «Овраг Крутик» | суглинок | в 10 км юго-восточнее г. Костромы, в 2,0 км северо-восточнее д. Минское (74) | «В+С1» 185,0 тыс. м3. | вскрыша 0,3 м полезная толща от 0,7 м до 5,8 м. | не разрабатывается |  |
| 5. | «Пешевское» | суглинок | в 24 -25 км южнее г. Костромы, по обеим сторонам автодороги Кострома – Волгореченск, у моста через р.р. Кешка и Пароя (96) | «С2», 5934,0 тыс. м3. | 87,0 га вскрыша 0,3 м полезная толща от 1,6 до 1,7 м | не разрабатывается |  |
| 6. | Становщиковское» | суглинок | в 7,5 км юго-юго-восточнее г. Костромы, у д. Становщиково на правобережье р. Волги (68) | «В», 179,9 тыс. м3. | 10,5 га вскрыши – 0,3 м. полезная толща 1,7 м., | не разрабатывается |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | «Селищенское» | суглинок | в 4 км юго-западнее г.Костромы, на правой надпойменной террасе р. Волги (63) | «С2», 143,0 тыс. м3 | - | не разрабатывается |  |
| 8. | «Трудовая Слобода» | суглинок | в 2,5 км северо-западнее центра г. Костромы, примыкает к городу с северо-западной стороны, на правом берегу р. Костромы (50,53) | «С1», 271,0 тыс. м3 . | 84,0 га на участке I вскрыша 0,3 м, полезная толщаот 1,9 до 2,3 м. | разрабатывается на Северном фланге месторождения | ЗАО «Эксперимент», лицензия КОС 53269 ТЭ |
| 9. | «Филипцевское | суглинок | в 2 км северо-восточнее д. Дровинки (47) | «В», 390,0 тыс. м3. | месторождение не разрабатывается из-за низкого качества полезной толщи | не разрабатывается |  |
| 10. | «Хлучинское» | суглинок | в 8 км восточнее г. Костромы, на левобережье р. Волги, в 0,4 км севернее д. Хлучино (57) | «С2» 900,0 тыс. м3. | 43,5 га вскрыша до 0,6 м, полезная толща до 2,0 м. | не разрабатывается |  |
| 11. | «Юрьевское» | суглинок | в 14 км юго-восточнее г. Костромы, на левобережье р. Волги, в 0,4 км восточнее д. Юрьево. (78) | «С2» 4536,0 тыс. м3. | вскрыша до 0,2 м, полезная толща до 3,2 м. | не разрабатывается |  |
| 12. | «Сельцо» | суглинок | в 10 км южнее г. Костромы, в 0,5 км юго-восточнее д. Сельцо | «С1», 224,4 тыс. м3 | 7,5 га полезная толща 4,5 м., вскрыша – 1,6 м | Разработано, в настоящее время проводится рекультивация карьера | ООО «Воскресение», лицензия КОС 53095 ТЭ |
| 13. | «Задубье | суглинок | на территории Середняковского сельского поселения, в 0,8 км северо-западнее д. Задубье и в 0,8 км юго-западнее д. Корково. | С1», 150,0 тыс. м3 | 3,0 га вскрыша – 1,06 м, полезная толща 4,83 м. | разрабатывается | ООО «Воскресение», лицензия КОС 80062 ТЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Строительный песок и гравийно-песчаный материал |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | «Байдарка» | песок | в 10 км от г. Костромы, вниз по течению р. Волга, между п. Байдарка и Козловы горы, в русле р. Волга (70) | «С2» 7477,0 тыс. м3 | 91,5 га. | не разрабатывается |  |
| 15. | «Болтановское» | песок | в 16 кмсевернее г. Костромы, у северо-восточной окраины д. Болтоново (20) | «С1» 4713,0 тыс. м3 | 66,1 га полезная толща 7,1 м., средняя мощность вскрыши 0,9 м. | не разрабатывается |  |
| 16. | «Деминское» | песок | в 9 кмвосточнее г. Костромы, на левом коренном берегу р. Сендеги (54) | «А+В+С1» 5109,0 тыс. м3 | 75,1 га полезная толща 6,8 м., вскрыша - 0,3 м. | не разрабатывается |  |
| 17. | «Емельяновское» | песок | в 6 км западнее южной окраины г. Костромы, в 0,4 км юго-восточнее д. Емельянка (64) | «С2» 30,0 тыс.м3. | мощность полезной толщи составляет 13 м. | Частично отработано |  |
| 18. | «Калининский» участок | песок | в 0,9 км северо-западнее д. Калинино, на правобережье р. Сендеги (79) | «С2» 224,9 тыс. м3 | 6,1 га мощность полезной толщи 3,7 м., | не разрабатывается |  |
| 19. | «Карповский» участок | песок | на территории Сандогорского сельского поселения Костромского района на водоразделе рек Качалки и Кешки - правые притоки р. Волги, в 0,3 км восточнее и юго-восточнее д. Карпово и в 13 км восточнее п.Космынино (94) | «С2» 5922,0 тыс. м3 из них по категории (С1)135,95 тыс. м3 | 94,0 га из них 3,0 га выделено под разработку, полезная толща 6,3 м., вскрыша - 0,9 м. | разрабатывается | ООО «Стройресурс», лицензия КОС 80059 ТЭ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | «Коряковское» | песок | в 8 км юго-западнее г. Костромы, в 0,5 км от д. Коряково. (65) | «С2» 320,0 тыс. м3. | 4,0 га полезная толща8,0 м., вскрыша - 0,3 м. | не разрабатывается |  |
| 21. | Участок «Кубань» | песок | 5,0 км южнее г. Костромы, на левобережье р. Кубань (76) | «С2» 908,7 тыс. м3. | 13,97 га полезная толща6,46 м., | не разрабатывается |  |
|  | Участок «Никитинский» | песок | в 6,0 км севернее г. Костромы, на левобережье р. Мерская, в 0,3 км южнее д. Никитино, в 0,3 км северо-восточнее д. Бедрино (30) | С2» 964,4 тыс. м3. | 21,2 га полезная толща4,54 м., | не разрабатывается |  |
| 22. | «Охочевское» Участок «Пестрюнино» | песок | в 18 км севернее г. Костромы, в 3,5 км восточнее с. Сущево, в районе д. Пестрюнино (15) | «С1» 18968,3 тыс. м3. | 215,5 га полезная толща9,7 м. | Разрабатывается 11,3 га с запасами 550,4 тыс. м3. | ООО «СПК «Стройнеруд», лицензия КОС 00012 ТЭ |
| 23. | «Пантусовское» | песок | в русле р. Волга, 600,0 – 600,5 км судового хода, напротив г. Костромы (61) | «С1» 461,0 тыс. м3. | 8,4 га полезная толща5,5 м. | не разрабатывается |  |
| 24. | «Первомайское» | песок | в 5,5 км севернее ж/д ст. Космынино, о,4 км западнее п. 1-ое Мая. (82) | «С1» 7535,0 тыс. м3. | 64 га полезная толща 12,8 м, вскрыша – 1,4 м. | не разрабатывается |  |
| 25. | Участок «Прибрежный» | песок | в 26 км севернее г. Костромы, на правом березу р. Мезы, в 0,5 км восточнее д. Еремейцево (10) | «С2» 3240,0 тыс. м3. | 54,0 га. полезная толща9,1 м, из них 3,1 м обводненные, вскрыша – 1,4 м. | не разрабатывается |  |
| 26. | «Пустошкинское» | песок | в 12 км восточнее г. Костромы, в 0,6 км юго-восточнее д. Пустошки (55) | «С2» 3115,0 тыс. м3. | полезная толща3,6 м, | не разрабатывается |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. | «Сезема» | песок | в русле р. Волги, 582,2 – 584,2 км судового хода (49) | «С2» 2783,0 тыс. м3 |  | не разрабатывается |  |
| 28. | «Семенковское» | песок | в 7,5 км юго-восточнее г. Костромы, на левом склоне р. Сеньдега, на восточной окраине д. Семенково (72) | «В+С1», 1811,6 тыс.м3 | 28 га, из них разрабатывается 1,0 га полезная толща8,0 м, вскрыша – 2,0 м | Разрабатывается | ОАО «Завод ЖБК», Лицензия КОС 02647 ТЭ |
| 29. | Участок «Сендега» | песок | расположен в 11 км восточнее г. Костромы, в 1,5 км северо-северо-восточнее п. Никольское (42) | «С2» 830,8 тыс. м3 | 12,3 га, средняя мощность полезной толщи 6,8 м. | не разрабатывается |  |
| 30. | Участок «Синьга» | песок | на междуречье р.р. Кубани, Синьги и Умываловки, 1,2 км юго-восточнее д. Серково(80) | «С2» 471,4 тыс. м3 | 11,8 га | не разрабатывается |  |
| 31. | «Солониковское» | песок | в 5 км юго-западнее ж/д ст. Кострома, в 4,0 км юго-западнее силикатного завода (66-а) | «В»- 602,9 тыс. м3, «С1» - 8871,72 тыс. м3. | 92,2 га полезная толща 15,5 м, вскрыши – 2,5 м. | разрабатывается | ОАО «Костромской силикатный завод», лицензия КОС 53225 ТЭ |
| 32. | «Становщиковское» | песок | в 6 км юго-восточнее г. Костромы, северная сторона месторождения примыкает к восточной окраине д. Становщиково. (69) | Авторские запасы составляют 900,0 тыс.м3. | мощность полезной толщи составляет 24 м | не разрабатывается |  |
| 33. | «Становщиковское-I» | песок | в русле р. Волга, 603,5 – 604,0 км судового хода (69-а) | «С1», составляют 959,0 тыс. м3 | - | не разрабатывается |  |
| 34. | Участок «Холмистый» | песок | в 10 км восточнее п. Космынино, в 2 км западнее участка «Карповский», в районе д.д. Юрьевка, Козлищево (90) | «С2» 5227,0 тыс. м3 | 56,7 га. | не разрабатывается |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Участок «Шуваловский» | песок | в 15 км севернее г. Костромы, в 2,5 км северо-восточнее д. Шувалово (21) | С2» 1052,2 тыс. м3. | 23,7 га | не разрабатывается |  |
| 36. | Участок «Южный канал» | песок | в русле р. Волга, 585,5 – 588,0 км судового хода (49) | «С1» 1991,4 тыс. м3. |  | не разрабатывается |  |
| 37. | Участок «XIV» | песок | 3 км восточнее д. Бугры, на правобережье р. Костромы (4) | «С2» составляют 1825,0 тыс. м3. | 23,5 га | не разрабатывается |  |
| 38. | Участок «XIII» | песок | на левом склоне долины р. Костромы, в пределах поймы и первой надпойменной террасы, восточнее д. Бугры (5) | «С2» составляют 3859,0 тыс. м3. | 36,7 га | не разрабатывается |  |
| 39. | Участок «Медениковский» | песок | в Костромском районе, в 22,5 км северо-восточнее г. Костромы, в 2 км юго-восточнее п. Новый, в 1,5 км западнее д. Костеницино, левый берег р. Мезы. | «С1» 331,26 тыс.м3 | 20,0 га мощность полезной толщи составляет 8,9 м., вскрышных пород составляет 5,1 м. |  | ООО «Альянс-Неруд», Лицензия КОС 80055 ТЭ |

| № п/п | Номер по справочнику издания 1971 г. | Наименование торфяного месторождения, направления и расстояния от населенных пунктов до торфяного месторождения | Стадия и год разведки | Площадь, га |  | Мощность торфяной залежи, м макс.средняя |  | Катего-рия изучен-ности запасов торфа | Запасы торфа, тыс. т |  |  | Тип и качественная характеристика торфяной залежи | Возможные направления использования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в нулевой границе | в промышленной границе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие | балансовые |  |  | топливо | удобрение | подстилка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сандогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1461 | Колгора От г. Кострома на север в 43 км от д. Молчаново на ЮЗ в 0,6 км от д. Дворище на ЮЗ в 1км при д. Колгора на СЗ | Д-1984 | 300 | 135 | 1,52 1,03 | А |  | 328 |  | 202 | Низ. R – 40 А – 28 W–84,2 Пн – 0.7 рН – 4,9 - 5,1 СаО – 1,74-2,23 Fе2О3– 1,78-3,38 Р2О5–0,18-0,32 SO3– 0,25- 0,48 N – 1,56 - 1,85 | 99 | 202 | - | Под торфяной залежью выявлены органо-минеральные отложения мощностью 1,0-2,0м Объем ОМО 331 тыс.м3. |
| 2 | 1462 | Сокровищные Бугры От г. Кострома на север в 55,6 км от д. Орлово на СВ в 1,5 км от д. Пустынька на ЮЗ в 2,2 км от с. Сандогора на СВ в 8км | Д-1988 | 171 | 71 | 2,30 1.00 | А |  | 136 |  | 121 | Верх. R - 43 А - 5 W - 88,4 Пн – 2,8 рН – 4,0 - 3,6 СаО –0,24-0,5 Fе2О3–0,20-0,29 Р2О5–0,06-0,07 SiО2–2,07-2,87 S– 0,09- 0,22 N - 0,6 - 1,25 | 115 | 121 |  |  |

Таблица 3. Список резервных торфяных месторождений

Таблица 4. Список разрабатываемых торфяных месторождений

| № п/п | Номер по справочнику издания 1971 г. | Наименование торфяного месторождения, направления и расстояния от населенных пунктов до торфяного месторождения | Стадия и год разведки | Площадь, га |  | Мощность торфяной залежи, м макс.средняя |  | Катего-рия изучен-ности запасов торфа | Запасы торфа, тыс. т |  | Тип и качественная характеристика торфяной залежи | Возможные направления использования |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в нулевой границе | в про-мышленной границе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общие | балансовые |  | топливо | удобрение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Сандогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 356 | Кремь От г. Кострома на север в 33 км при д. Ямково на СЗ на 01.01.2007г. на 01.01.2007г. | Д-1949 | 3120 3120 | 2041 1327 | 5,20 2,12 | А |  | 7342 3530 | 7342 2621 | Верх.,перех.,низ. R – 31,2 А – 5,4 W–89,0 Q – 5187 | 2621 | 2621 | Разрабатывается с 1961г. ООО «Кострома-регонторф» Лицензия КОС 80054 ТЭ17.07.2009 |
|  |  | (участок в СЗ части т.м.) | Полевое обсле-дование 2006г |  | 569 | 3,50 1.79 |  |  |  | 2196 | Верх.,перех.,низ. R - 38 А - 5 W - 86,1 |  |  |  |
|  |  | Итого по району | 2т.м. | 3900 | 1486 |  | А |  | 3580 | 2871 |  | 2671 | 2671 |  |

Таблица 5. Список мелкозалежных  торфяных месторождений

| № п/п | Номер по справоч-нику издания 1971 г. | Наименование торфяного месторождения, направления и расстояния от населенных пунктов до торфяного месторождения | Стадия и год разведки | Площадь, га |  | Мощность торфяной залежи, ммакс. средняя | Категория изучен-ности запасов (ресурсов) торфа | Запасы (ресурсы) торфа при условной влаге 40 %, тыс. т | Тип и качественная характеристи-ка торфяной залежи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сандогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1265 | В кв.78 От г. Кострома на СЗ в 31 км От д. Бугры на восток в 1,2 км от д. Шода на ЮЗ в 4,3 км | Д-1982 | 258 | 172 | 1,9 1,31 | P1 | 433 | Верх. R - 34 W – 88 |  |

Таблица 6. Список  торфяных месторождений с прогнозными ресурсами, рекомендуемых к разведке

| № п/п | Номер по справоч-нику издания 1971 г. | Наименование торфяного месторождения, направления и расстояния от населенных пунктов до торфяного месторождения | Стадия и год разведки | Площадь, га |  | Мощность торфяной залежи, ммакс. средняя | Категория изучен-ности запасов (ресурсов) торфа | Запасы (ресурсы) торфа при условной влаге 40 %, тыс. т | Тип и качественная характеристи-ка торфяной залежи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в нулевой границе | в промыш-ленной границе |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сандогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 38 | Сандогорское От г. Кострома на север в 43 км От с. Сандогора на восток в 2 км от с. Кукша на СВ в 1 км | Д-1960 | 985 | 638 | 2,9 1,03 | В | 32 | Низ. R - 44 A - 12,2 Пн – 0,3 W – 88,1 |  |

Нетрадиционные виды полезных ископаемых

В качестве нетрадиционного полезного ископаемого можно рассматривать поделочные камни, которые встречаются в многочисленных карьерах и непосредственно на поверхности земли. В различных частях сельского поселения встречаются гальки и валуны разнообразного состава. Среди них больше всего встречаются кремнии разных цветов и оттенков с красивыми узорами; прозрачный, белый и черный кварц; часты гальки и валуны гранитов, амфиболитов и кварцитов.

Рекомендации по использованию минерально-сырьевых ресурсов и основные направления дальнейшего геологического изучения

На территории Сандогорского сельского поселения открыты месторождения строительных материалов. Это связано с необходимостью обеспечения сырьем и созданием резерва для действующих перерабатывающих предприятий. Отсутствует собственное песчано-гравийное сырье. Практически вся потребность в нем обеспечивается за счет завоза из соседних районов. Анализ имеющегося геологического материала показывает, что в сельском поселении имеется ряд небольших перспективных участков песка торфа, где можно выявить небольшие месторождения, хотя бы для местных нужд.

### 3.2.2. Рельеф. Опасные геологические процессы

В орографическом отношении территория Сандогорского сельского поселения находится в пределах так называемой Костромской низины. Абсолютные отметки поверхности на данной части площади изменяются от 85-88 м на востоке и в центральной части поселения до 141 м на западе.

С запада территория муниципального образования примыкает к надпойменным террасам левого берега реки Кострома, благодаря чему большая западная часть поселения представляет собой обширную плоскую аккумулятивную равнину, рельеф которой в значительной степени изменен техногенной деятельностью человека. Абсолютные отметки поверхности на данной части площади изменяются от 87 м на западе до 135 м на востоке.

В центральной части площадь муниципального образования с запада на восток пересекается современными долинами реки Андоба и рреки Меза. С севера поселение проходит  по ломаной линией вдоль реки Шача. На ЮЗ  находится Костромской разлив Горьковского водохранилища.

Поверхности террас осложнены эрозионными врезами временных и постоянных водотоков, стекающих с поверхности морены. Форма врезов разнообразная: в виде балок и пологовогнутых в верховьях, до глубоких оврагов и промоин.

Моренные отложения слагают водораздельные пространства, имеют грядово-холмистый рельеф с пологими склонами. Подошва склона опирается на поверхность речных террас, сочленяясь с ней плавным пологовогнутым переходом.

Отмечается большое количество мелких озер, образовавшихся в пониженных частях рельефа, в результате подъема уровня после заполнения Горьковского водохранилища.

Грунты преимущественно супесчаные и суглинистые, местами заболоченные; сильно размокающие при увлажнении. Наиболее пониженные участки заняты торфяными грунтами. Грунтовые воды залегают на глубине 0,3-3 м, по склонам холмов – на глубине 20-25 м.

При оценке инженерно-геологических условий установлено, что геологическое строение территории Сандогорского сельского поселения, неотектонические движения и антропогенная нагрузка способствует проявлению разнообразных экзогенных геологических процессов (ЭГП), причем, с неодинаковой активностью в разных районах. На территории сельского поселения наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод (заболачивание, речная и овражная эрозия). Из физико-геологических процессов в пределах сельского поселения необходимо учитывать сезонное промерзание, морозную пучнистость, плоскостной смыв грунтов. Глубина сезонного промерзания составляет для глинистых грунтов 145 см, для песков мелких и пылеватых 176 см, для песков средней крупности и гравелистых 189 см. По степени морозной пучнистости пески и супеси относятся к слабопучнистым и пучнистым грунтам, а суглинки - к  пучнистым и сильнопучнистым.

Часть территории Сандогорского сельского поселения на западной границе, в том числе 3 населенных пункта (д. Колгора, д. Пустынь и д. Бугры), попадает в зону паводкового затопления.

Процесс заболачивания имеет естественный и искусственный характер. В естественных условиях он получил широкое распространение. Процесс заболачивания развит в поймах рек, которые подвергаются периодическому затоплению, на плоской, слабо расчлененной поверхности озерно-аллювильной и водно-ледниковой равнины при неглубоком залегании суглинков или глин. Заболоченные участки, общая площадь которых составляет 56,11 га или 0,42 %от общей территории Сандогорского сельского поселения, не пригодны для строительства из-за низкой несущей способности переувлажненных грунтов. На многих заболоченных участках проводились мелиоративные мероприятия. При этом были созданы сети осушительных каналов и дрен.

Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов реками. В русловой зоне, в её подпертой части, эрозионные процессы протекают весьма интенсивно. Интенсивность бокового подмыва обычно усиливается в паводковый период, когда уровень в реках повышается, а скорость течения увеличивается. В результате подмыва склонов происходит вынос материала из бортов долин с последующим переотложением их в русле реки, что приводит к перемещению бровки склона, ее расчленению.

Овраги имеют V-образный поперечный профиль. От устьевой части к верховьям борта выполаживаются и переходят в лощины. Глубина оврагов достигает 5 м, длина до 0,5 км. В оврагах наблюдаются, часто временные, водотоки, образующиеся за счет дренирования подземных вод, атмосферных осадков и талых вод.

Продолжение развития процесса подтопления и заболачивания принадлежит, в основном, искусственным, антропогенным факторам. В результате создания Горьковского водохранилища в зону подтопления и заболачивания попала значительная часть прилегающей к нему территории. На его побережье произошло изменение гидрологических условий, вследствие напора со стороны водохранилища, произошло повышение уровня грунтовых вод. Это вызвало переувлажнение поверхностных грунтов, вплоть до заболачивания территории, что, естественно, приводит к потере земель, к трансформации растительного покрова, в силу этого ухудшения условий эксплуатации сельскохозяйственных угодий, и необходимости проведения дорогостоящих защитных, осушительных, рекультивационных и других мероприятий.

Подтопленными территориями считаются площади с глубиной залегания уровней подземных вод менее 3,0 м от поверхности земли.

Основными техногенными факторами, оказывающими наиболее существенное влияние на режим подземных вод являются:

- засыпка и ликвидация оврагов, балок и ручьев, служивших естественными дренами для подземных вод, которые приводят к подъему уровней подземных вод на значительных площадях;

- отсутствие или незавершенность вертикальной планировки территории, а также барражный эффект от зданий, что приводит к подъему и увеличению амплитуды колебаний уровней подземных вод;

- создание хорошо проницаемых техногенных грунтов планировочных подсыпок, обратных засыпок котлованов и т.д., что приводит к увеличению инфильтрации атмосферных осадков и повышению уровней подземных вод;

- покрытие поверхности земли асфальтом, зданиями и пр., а также уничтожение растительности сокращает величину испарения с поверхности подземных вод и способствует повышению их уровней;

- устройство сети водонесущих коммуникаций и утечек из них обуславливает формирование повышенного положения уровней подземных вод.

На стадии разработки проектов планировки и застройки на территории  муниципального образования «Сандогорское сельское поселение» участки проектируемого капитального строительства рекомендуется согласовать с Госгортехнадзороми с обязательным проведением на них мероприятий по инженерно-геологическим изысканиям.

### 3.2.3. Гидрогеологическая характеристика

Территория Сандогорского сельского поселения входит в состав Костромской области, которая в гидрогеологическом отношении находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна и захватывает краевые части на севере – Северо-Двинского и на западе – Московского артезианских бассейнов, являющихся структурами второго порядка, входящими в состав Среднерусского артезианского бассейна первого порядка.

В пределах зоны пресных вод, мощностью до 150-210 метров выделен ряд основных водоносных горизонтов и комплексов, которые в различной степени используются для питьевого водоснабжения населенных пунктов Костромской области:

- водоносный средне-верхнечетвертичный аллювиальный горизонт

- водоносный окско-московский водно-ледниковый горизонт

- юрско-четвертичный водоносный комплекс

- водоносный неогеновый терригенный комплекс

- водоносный волжско-барремский терригенный комплекс

- водоносный келловейский терригенный горизонт

- слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс

- слабоводоносный северодвинский карбонатно-терригенный комплекс.

Для централизованного водоснабжения по количественным и качественным показателям пригодны лишь воды верхней части разреза триаса, воды аллювиальных отложений и поверхностные воды.

Доля подземных вод в балансе в Костромском районе составляет 83,4% (таблица 7).

По состоянию на 31.12.08 г. прогнозные эксплуатационные запасы пресныхподземных вод составляют 2108,5 тыс.м3/сут. По состоянию на 31.12.2008 г. величина разведенных запасов по месторождениям пресных подземных вод составляет 380,1666 тыс.м3/сут., в том числе утвержденных запасов - 259,5 тыс.м3/сут.В 2006 году водоотбор подземных вод составил 25,64 млн.м3/сут. (70,25 тыс.м3/сут.) , в 2007 году - 24,85 млн.м3 (68,1 тыс.м3/сут.), в 2008 году -24,41 млн.м3 (66,9 тыс.м3/сут.).

Таблица 7. Использование подземных и поверхностных вод на хозяйственно-питьевые цели по состоянию на 01.01.2010 г.

| Административный район | Использование вод по району |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего,тыс.м3/сут | в том числе из водоисточников, тыс. м3/сут |  | Доля Подземных вод в балансе |
|  |  | подземных | поверхностных |  |
| Антроповский | 0,54 | 0,43 | 0,11 | 79,6% |
| Буйский | 5,68 | 1,23 | 4,45 | 21 |
| Вохомский | 0,8 | 0,8 | 0 | 100% |
| Галичский | 2,22 | 2,22 | 0 | 100% |
| Кадыйский | 0,4 | 0,4 | 0 | 100% |
| Кологривский | 0,9 | 0,9 | 0 | 100% |
| Костромской | 99,89 | 15,89 | 84 | 83,4% |
| Красносельский | 9,06 | 9,06 | 0 | 100% |
| Макарьевский | 0,82 | 0,82 | 0 | 100% |
| Мантуровский | 4,6 | 0,44 | 4,16 | 27,5% |
| Межевской | 0,27 | 0,27 | 0 | 100% |
| Нейский | 1,04 | 1,04 | 0 | 100% |
| Нерехтский | 4,7 | 1,32 | 3,38 | 28,1% |
| Октябрьский | 0,22 | 0,22 | 0 | 100% |
| Островский | 0,8 | 0,8 | 0 | 100% |
| Павинский | 0,32 | 0,32 | 0 | 100% |
| Парфеньевский | 0,41 | 0,41 | 0 | 100% |
| Поназыревский | 0,62 | 0,4 | 0,22 | 64,5% |
| Пыщугский | 0,16 | 0,16 | 0 | 100% |
| Солигаличский | 0,52 | 0,52 | 0 | 100% |
| Судиславский | 1,56 | 1,56 | 0 | 100% |
| Сусанинский | 1,12 | 1,12 | 0 | 100% |
| Чухломский | 0,85 | 0,85 | 0 | 100% |
| Шарьинский | 9,9 | 1,14 | 8,76 | 23,3% |
| Костромская область | 147,4 | 42,32 | 105,08 | 28,71% |

Количество месторождений пресных подземных вод составляет в целом по области 33 шт., в том числе с утвержденными запасами - 12 шт.

На 01.01.10г. в области зарегистрировано и состоит на учете 4615 разведочно-эксплуатационных скважин на воду, в том числе бесхозяйных и утерянных - 985.

В Костромском районе зарегистрировано 8 месторождений пресных подземных вод с утверждёнными (принятыми) эксплуатационными запасами 156,38 тыс.м3/сут. Целевой водоносный комплекс – юрско-четвертичный водоносный комплекс.

Таблица 8. Перечень разведанных месторождений пресных подземных вод на территории Костромского района для хозяйственно-питьевого водоснабжения

| Название месторождения и его местоположение | Кол-во утверждённых (принятых) эксплуатационных запасов. тыс.м3/сут | Наименование эксплуатирующей организации | Отбор подземных вод за 2007 год тыс.м3/сут | Отбор подземных вод за 2008 год тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шунгинский участок в с. Шунга, Костромского района | 0,04 | не эксплуатируется | - | - |
| «Караваево»: - п. Караваево Костромской обл | 1,3 | КГ"Сельхозакадемия» п. Караваево | 1,77 | 1,97 |
| “Караваево с-з” в 7 км СЗ п. Караваево | 2,64 | не эксплуатируется | - | - |
| “Башутинское” д. Башутино Костромской р-н | 42,0 | МП “Костромагорводоканал” | 6,10 | 6,43 |
| “Козелино” юго-западная окраина г. Костромы | 33,0 | не эксплуатируется | - | - |
| “Кубань” левый берег р.Кубань Костромской р-н | 60,0 | не эксплуатируется | - | - |
| “Петрилово” западная окраина д.Петрилово Костромской р-н | 16,0 | не эксплуатируется | - | - |
| «Костромской Левобережный», Север г. Костромы | 1,4 | ЗАО «Аква Стар» | 0,81 | 0,38 |
| Итого | 156,38 | - | 8,68 | 8,78 |

Особенности геологического строения области и района способствовали повсеместному распространению на её территории минеральных подземных вод различного состава и минерализации, пригодных как для розлива, так и для бальнеолечения (рассолы). Разведанные запасы минеральных вод по Костромской области на 01.01.2008 года составляют 1,067 тыс.м3/сут., в том числе утвержденных запасов-0,983 тыс.м3/сут, из них  прошедших Государственную экспертизу в 1996-2000 годах – 0,186 тыс.м3/сут.

В общем объеме утвержденных запасов минеральных вод (0,983 тыс. м3/сут.) объем питьевых лечебно-столовых вод составляет 0,553 тыс. м3/год, рассолов-0,43 тыс. м3/сут. Количество месторождений минеральных вод - 12 шт., в том числе 11 шт. с утвержденными запасами.

Большая часть наблюдательных скважин ориентирована на изучение химического состава грунтовых вод (первого водоносного горизонта от поверхности земли), являющихся основным источником питания нижележащих горизонтов с одной стороны, и наиболее подверженных загрязнению-с другой.

По результатам режимных наблюдений в подземных водах всех горизонтов (в естественных условиях и в результате эксплуатации) не отмечено изменения типов вод и основных качественных характеристик. Воды, преимущественно, гидрокарбонатные, с пестрым катионным составом и минерализацией до 1,0 г/л, умеренно жесткие, с повышенным содержанием железа (до 3-5 мг/л при норме 0,3 мг/л), марганца (до 0,7 мг/л при норме 0,1 мг/л), обусловленными природными факторами.

Согласно «Докладу об использовании природных ресурсов и состоянии окружающей среды Костромской области в 2008 год» использование воды по Костромской области в 2008 году составило – 1670,93 млн.м3 (по сравнению с 2007 годом – 1742,08 млн.м3 понизилось на 4,2 %) за счет уменьшения использования воды на производственные нужды.

На хозяйственно-питьевые нужды в 2008 году было использовано – 22,17 млн.м3, в 2007 году – 22,22  млн.м3 ( использование  уменьшилось на 0,05 млн.м3, что составило 0,2%).

На производственные нужды использование воды уменьшилось на 70,98 млн.м3 (с 1716,02 млн.м3 в 2007 году до 1645,04 млн.м3 в 2008 году, что составило 4,3 %) по причине уменьшения потребности в свежей воде на приготовление подпиточной воды для теплосети (снизились потери) предприятиями электро- и теплоэнергии.

Использование воды на сельскохозяйственное  водоснабжение в 2008 году составило 3,18 млн.м3 (в 2007 году – 3,35 млн.м3). Уменьшение объемов использованной воды на сельхозводоснабжение объясняется, тем, что сократилась численность сельского населения, уменьшились объемы использования воды на производственные нужды предприятий по переработке сельхозпродукции и птицефабриках, а также произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота на животноводческих фермах.

Расход в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения увеличился на 27,4 % (93,51 млн.м3) и составил в 2008 году 340,96 млн.м3, в 2007 году 247,45 млн.м3 за счет увеличения объемов использования воды в повторном водоснабжении предприятием филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», г.Волгореченск.

Объем оборотного водоснабжения в 2008 году составил 153,59 млн.м3, что больше на 4,65 млн.м3, (на 3,0 %) по сравнению с 2007 годом 148,94 млн.м3. Изменение объемов произошло за счет предприятия Костромская ТЭЦ-2 ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания №2», г..Кострома по причине увеличения выработки электроэнергии по конденсационному циклу.

Объем повторного водоснабжения в 2008 году увеличился на 89,36 млн.м3 (47,5 %) и составил 187,88 млн.м3, а в 2007 году он составил 98,52 млн.м3. Данные изменения произошли вследствие увеличения объемов повторного водоснабжения предприятием филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», г. Волгореченск за счет увеличения потерь на испарение и капельный унос на градирнях.

Процент экономии свежей воды за счет оборотного и повторного водоснабжения составил в 2008 году – 17 %, в 2007 году - 13 %.

Грунтовые воды на территории сельского поселения имеют широкое распространение и вскрыты на глубине от 0,0 м до 12 м.  Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и гидравлической связи с поверхностными водами. По отношению к бетону грунтовые воды неагрессивны или слабо агрессивны.

Основным источником питьевой воды для района и г. Костромы является система водозабора в п.Башутино, обеспечивающая потребление воды от системы артезианских скважин глубиной 60-70 м. От этой системы водозабора осуществляется снабжение питьевой водой п.Никольское, п.Минское, п.Караваево, п.Кузьмищи, включая г.Кострому.

Остальные поселения снабжаются питьевой водой из отдельных артезианских скважин.

Общий ресурс дебита артезианских скважин для Костромского района составляет 3,288 м3/сутки на одного человека.

Таблица 9. Список артезианских скважин

Сандогорского сельского поселения

| № п/п | Местонахож-дение сооружений | Скважины |  |  |  | Данные лицензии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе-ство | Принадлеж-ность | Техн. состояние | Инвентар. номер | Регистра-ционный № лицензии | Срок действия лицензии |
| 1. | с. Сандогора | 1 | * | * | - | - | - |
| 2. | п. Мисково | 1 | * | * | - | - | - |
| 3. | с. Фоминское | 1 | * | * | - | - | - |

### Система централизованных канализационных сетей  в пределах населенных мест имеется только в центральных поселках поселений (с.Сандогора, п.Мисково, с.Фоминское), которые имеют очистные сооружения биоочистки.

### Остальные населенные пункты имеют  локальные канализационные сети с выпуском  жидких отходов в септики закрытого типа или в дренированные септики.

### 3.2.4. Гидрография

Особое положение в гидрографической сети поселения занимает р. Кострома - бывший левый приток р. Волги. После сооружения Идоломской дамбы и плотины она на данном участке превращена в озеро в пределах своего русла. В защищенной части р. Костромы отметка воды 77,2 м. Уровень поддерживается искусственно, путем перекачки воды в р. Волгу насосной станцией.

Характерной особенностью территории является незначительное количество рек, ручьев и многочисленные  озера и болота. По территории муниципального образования в пределах административных границ протекают: реки Кострома, Андоба, Меза, Березовка  (таблица 10).

Таблица 10. Реки на территории Сандогорского сельского поселения

| Наименование | Куда впадает | Общая протяженность | Протяженность в пределах административных границ сельского поселения, км | Близлежащие населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горьковское водохранилище (бассейне р. Волги и дельте р. Костромы) | Каспийское море | 84,0 | 1,8 | - |
| р. Кострома | Горьковское водохранилище (пр.) | 354 | 53 | с. Сандогора, д. Бугры, д. Пустынь, д. Колгора д. Молчаново д. Починок Чапков д. Колесово, д. Орлово, хут. Заозерье |
| р. Андоба | р. Кострома | 122 | 29 | д. Пустынь, д. Подольново, д. Фоминское, д. Фефелово, д. Шарыгино, д. Пестенька |
| р. Меза | Горьковское водохранилище (пр.) | 125 | 33 | д. Шода, д. Ямково, д. Мисково |
| р. Березовка | р. Кострома | 2,3 | 2,3 | - |

Таблица 11. Основные характеристики

Горьковского водохранилища в расчетном створе

| №п/п | Характеристики | Отметки, мБС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горьковского водохранилища |
| 1 | Нормальный подпорный уровень | 84,0 |
| 2 | Уровень 1% обеспеченности | 87,2 |
| 3 | Уровень 2% | 87,1 |
| 7 | 50% | 84,3 |

Главной водной артерией Сандогорского сельского поселения является река Кострома.

Протяженность р. Костромы 354 км, площадь бассейна — 16 000 км². Кострома начинается на Галичской возвышенности, в Костромском болоте у села Княжево Чухломского района Костромской области. В верховьях река относительно узкая и извилистая, но быстро собирая воду многочисленных притоков, увеличивает ширину до 30-40 метров. В верхнем и среднем течении в русле реки встречаются перекаты. Берега лесисты, иногда обрывисты.  У города Буй ширина реки превышает 60 м, с этого момента Кострома становится судоходной, начинает сказываться подпор водохранилища, течение исчезает, река начинает образовывать большие излучины, разливы, старицы вплоть до впадения в водохранилище основного русла и протоки Глушица.

Последние 50 километров течения Кострома образует границу между Ярославской и Костромской областями.

Наиболее крупным притоком р. Кострома, протекающими в границах муниципального образования, является р. Андоба.

Андоба, левый приток Костромы, течет по лесам Костромской области. Имеет извилистое русло, особенно в верховьях, летом сильно зарастает. Водные растения образуют труднопроходимые узости, отдельные широкие и глубокие бочаги. Дно илисто-торфянистое и песчаное, берега невысокие. Ширина реки менее 60 м, падение – около 0,2 м/км.

Река Меза впадает в Костромской залив Горьковского водохранилища на Волге. Длина реки составляет 125 км, площадь водосборного бассейна — 901 км². Русло извилистое, особенно в верховьях, довольно сильно зарастает летом, изобилует перекатами. Дно илисто-торфянистое и песчаное. Берега в основном невысокие.

Замерзают реки в середине ноября, толщина льда к концу зимы достигает 0,6 м. Мелкие реки промерзают до дна. Вскрываются реки в первой половине апреля; весенний ледоход длится 3-4 дня, при этом возможны ледяные заторы. Во время весеннего половодья (середина апреля - середина мая) уровень воды в реках повышается на 1-5 м (макс. 9,5 м); в этот период реки могут разливаться и затоплять значительные площади. Спад воды приходит медленно. Летне-осенняя межень (июнь-сентябрь) нарушается 3-4 дождевыми паводками (продолжительностью от 6 до 20 дней), во время которых уровень воды резко повышается на 0,5-1,5 м (макс. 5,3 м).

### 3.2.5. Климат

Климат умеренно-континентальный. Зима (конец ноября – конец марта) умеренно-холодная. Преобладающая температура воздуха днем в самые холодные месяцы (декабрь-февраль) – 8С, -11 С, ночью -11С - -15С, в отдельные дни морозы могут достигать-30С - - 35С (абс. мин. - 44С). В каждом зимнем месяце бывает до 2-6 дней с оттепелью, нередко сопровождающейся туманами, после оттепелей на дорогах возможен гололед. Осадки (10-17 дней в месяц) выпадают в виде снега, возможны (3-8 дней в месяц) метели. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Максимальная толщина снежного покрова (до 0,5 м) наблюдается в конце февраля; снег к этому времени сильно уплотняется, образуя твердую корку – наст. Относительная влажность воздуха 79-88 %. Погода преобладает пасмурная (15-21 дней в месяц). В морозные малоснежные зимы глубина промерзания почвы составляет 1,5 м.

Весна (конец марта – начало июня) прохладная, с пасмурной погодой. Осадки (10-12 дней в месяц) выпадают в виде дождя, изредка в виде мокрого снега. Снежный покров сходит во второй половине апреля, распутица заканчивается в первой половине мая. Ясных дней 5-7 в месяц, с туманом – 2-4 дня. По ночам возможны заморозки.

Лето (начало июня - конец августа) умеренно-теплое. Обычная дневная температура воздуха в самом теплом месяц (июле) 17С - 20С (абс. макс. 35), ночная 10С - 14С. Осадки (13-15 дней в месяц) выпадают в первой половине сезона в виде дождей ливневого характера, во второй – идут затяжные дожди. Относительная влажность воздуха 60-65%. Летом в лесах появляется большое количество комаров и мошкары.

Осень (конец августа – конец ноября) в первой половине сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды, во второй – прохладная, сырая, с пасмурной погодой. Осадки (15-17 дней в месяц) выпадают в виде дождей обложного характера. Осенью держится низкая облачность. С середины сентября возможны ночные заморозки и снегопады. Ветры преобладают юго-западные, южные и западные, со средней скоростью 2-6 м/с. Зимой возможны сильные ветры (до 15 м/с).

Согласно СНиП 23-01-99* (Строительная климатология) климатические параметры холодного и теплого периода представлены в таблицах 12- 18.

Анализ совокупности климатических факторов муниципального образования позволяет сделать вывод о том, что в целом условия климата здесь весьма благоприятны для активной строительной деятельности и привлечения новых инвестиционных проектов.

Таблица 12. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кострома | -11,8 | -11,1 | -5,3 | 3,2 | 10,9 | 15,5 | 17,8 | 16,1 | 10,0 | 3,2 | -2,9 | -8,7 | 3,1 |

Таблица 13. Среднее месячное и годовое парциальное  давление

водяного пара, гПа

| Республика, край, область, пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кострома | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 5,8 | 8,6 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 10,2 | 6,7 | 4,6 | 3,3 | 7,4 |

Таблица 14. Климатические параметры холодного периода года

| Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь - март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из сред них скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 °С |  | 8 °С |  | 10 °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Кострома | -40 | -35 | -34 | -31 | -17 | -46 | 6,5 | 154 | -7,4 | 222 | -3,9 | 239 | -3 | 85 | 81 | 169 | Ю | - | 4,9 |

Таблица 15. Климатические параметры теплого периода года

| Республика, край, область, пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь - август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Кострома | 995 | 21,2 | 25,4 | 23,1 | 37 | 9,9 | 74 | 58 | 409 | 62 | - | 4,2 |

Таблица 16. Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная)

на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м

| Месяц |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Географическая широта, град. с.ш. | 56 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |
|  | 60 | 68 | 169 | 406 | 612 | 825 | 877 | 856 | 660 | 454 | 208 | 84 | 47 |

Таблица 17. Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация

на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2

| Республика, край, область, | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Кострома | 46 | 121 | 266 | 404 | 546 | 600 | 590 | 455 | 254 | 109 | 44 | 27 |

Таблица 18. Скорость ветра

|  | Средняя скорость ветра, м/с |  | Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика, край, область, пункт | за отопительный период | за три наиболее холодных месяца | 1 | 2  5 | 8 |
| Кострома | 5,5 | 5,6 |  | 51 |  |

Нормативное сопротивление теплопередачи для стеновых конструкций R=3.19 0С м2/Вт.

### 3.2.6. Почвы

Для территории муниципального образования характерны три основных почвообразующих процесса: подзолистый, дерновый и болотный, идущие или в чистом виде, или накладывающиеся друг на друга. Наиболее распространенными  являются дерново-подзолистые почвы супесчаного, среднего и тяжелого суглинистого механического состава; частично торфяно-подзолистые оглеенные почвы. В поймах рек и озер распространены аллювиальные. В пониженных местах встречаются болотные почвы.

Дерново-подзолистые почвы по своей природе отличаются низким естественным плодородием: бедны гумусом, основными элементами питания для сельскохозяйственных культур. Только интенсификация земледелия в предыдущие годы, вплоть до девяностых годов, преимущественно на основе химизации обеспечивало повышение плодородия почв.

Резкое уменьшение после 90-х годов, объемов по химической мелиорации, внесению органических и минеральных удобрений, явилось основной причиной начавшегося процесса падения плодородия почв: их подкисления, снижения запасов элементов питания и гумуса, что подтверждается результатами агрохимического обследования.

Согласно данным агрохимического обследования почв сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2004 в составе пахотных земель средневзвешенный показатель кислотности почв составляет 5,2 ед. рН.

Средневзвешенное содержаниеР2О5 в почвах достигает 111 мг/кг.

Средневзвешенное содержание К2 О впочвах равняется 100 мг/кг.

Недостаточные объемы внесения органических удобрений и их низкое качество привели к тому, что общий баланс органического вещества в земледелии за последние годы является отрицательным (минерализуется больше, чем поступает органического вещества в почву с органическими удобрениями, а также с корневыми и пожнивными остатками).

Загрязнение почв тяжелыми металлами не превышает существующих предельно допустимых концентраций. В пахотных землях не обнаружены остаточные количества пестицидов в концентрациях, превышающих допустимые.

Характерна мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий, средний размер контура пашни составляет 15,0 га, а кормовых угодий –2,3 га.

С точки зрения сельскохозяйственных ресурсов почв территория Сандогорского сельского поселения расположена в наиболее теплом III агроклиматическом районе (1800-1900 0С). Благоприятная зона для получения устойчивых урожаев картофеля, яровых и озимых зерновых культур.

### 3.2.7. Растительность

Муниципальное образование «Сандогорское сельское поселение» по лесорастительному районированию располагается в лесорастительной зоне смешанных лесов Галичско-Чухломской возвышенности таежной зоны, в южно-таежном лесном районе европейской части Российской Федерации. В целом природные условия области благоприятны для произрастания и развития продуктивных хвойных насаждений, а также высокопроизводительных березняков.

Лесистость Сандогорского сельского поселения составляет около 70% от общей площади территории муниципального образования.  Лесные массивы располагаются сплошной полосой с севера на юг в центральной части поселения, в виде небольшого массива на западемуниципального образования.

Органом исполнительной власти в сфере лесных отношений по Костромской области является Департамент лесного хозяйства Костромской области. В его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда.

Леса характеризуются довольно разнообразным составом древесных пород с преобладанием мягколиственных древостоев (60% площади покрытых лесной растительностью земель). Наиболее распространенная древесная порода - береза (около 40% площади покрытых лесной растительностью земель), в естественных древостоях почти не встречается пихта и отсутствует лиственница.

Леса муниципального образования, расположенные на землях лесного фонда, согласно Лесному кодексу Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Резервных и эксплуатационных лесов на территории Сандогорского сельского поселения не выделено.

В соответствии с Лесным кодексом и Приказами Рослесхоза от 19.12.2007 N 498 и от 20.03.2008 N 84 "Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам" на изучаемой территории установлены следующие категории защитных лесов:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Указанные защитные полосы лесов защищают дороги от снежных заносов и эрозионных воздействий воды и ветра. Перечень автомобильных дорог общего пользования Костромской области муниципального (регионального) значения утвержден постановлением администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а. Защитные полосы лесов выделены вдоль автодорог на основании Распоряжения СНК СССР от 14.07.44 N 14587, по 250 м в обе стороны дороги. Ширина указанной категории защитных лесов соответствует ГОСТу 17.5.3.02-90 "Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог";

б) зеленые зоны. Леса указанной категории выполняют санитарно-гигиенические функции и создают оптимальные условия для отдыха населения. Зеленые зоны выделены на основании Распоряжения СНК СССР от 02.01.46 N 20-р.

Ценные леса.

а) государственные защитные лесные полосы с подразделением на подкатегории:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов. Леса запретных полос выполняют все функции, которыми обладают лесные экосистемы, по защите берегов водных объектов от ветровой и водной эрозии, других неблагоприятных факторов. Запретные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов выделены на основании Постановления СМ СССР от 29.09.48 N 3670 и Приказа Минлесхоза СССР от 11.10.48 N 555 по р. Волга (ныне Горьковское водохранилище) - 6 км.

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб. Запретные полосы лесов вдоль рек, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, выделены на основании Постановления Совмина РСФСР от 26.10.73 N 544 по р. Ветлуга и р.Волга (в настоящее время Горьковскому водохранилищу) - 1000 м по каждому берегу.

Лесным кодексом Российской Федерации (от 04.12.2006 N 200-ФЗ) определена новая категория защитных лесов - "леса, расположенные в водоохранных зонах", которая ранее в лесах Российской Федерации не выделялась. Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов - Приказом МПР РФ от 22.01.2008 N13.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции.

В соответствии с Приказом МПР РФ от 18.03.2008 N 61 границы водоохранных зон устанавливаются субъектом Российской Федерации в рамках осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации. На основании установленных границ водоохранных зон при проведении лесоустройства осуществляется проектирование данной категории защитных лесов и определяется ее площадь.

В настоящее время категория защитных лесов "леса, расположенные в водоохранных зонах", на территории Сандогорского сельского поселения, не выделена, поэтому информация об их площади и других характеристиках не приводится.

Вместе с тем, в целях обеспечения правового режима данной категории лесов, Приказом Рослесхоза от 19.12.2007 N 498 "Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам" (пп. 1 пункта 4) органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано выделять леса, которые должны относиться к лесам, расположенным в водоохранных зонах, при разработке проектов освоения лесов, а также при отводе лесосечного фонда под сплошные и выборочные рубки.

Лесные ландшафты привлекательны, прежде всего, своими охотничьими угодьями, местами традиционного сбора грибов и ягод. Охота на тетеревиных и глухариных токах, рыбалка на неспешных, живописных реках для тысяч любителей природы являются действительно полноценным отдыхом, восстанавливающим здоровье и снимающим различные виды стрессов.

Средний возраст насаждений колеблется от 36 до 58 лет; в том числе в хвойных насаждениях - 50 лет, в мягколиственных - 42 года.

Интенсивное лесопользование в прошлом привело к существенному ухудшению качественного состава лесов, изменению их возрастной и породной структуры, смене лесных формаций и уменьшению биоразнообразия. Основными угрозами для биоразнообразия лесных экосистем являются лесные пожары и связанные с ними нежелательные изменения экосистем (пирогенные сукцессии), биологически необоснованные системы рубок и заготовки недревесной продукции леса, методы лесовосстановления, не учитывающие задачи сохранения биоразнообразия, линейные инженерные сооружения, нелегальные рубки и другие виды несанкционированного лесопользования, ведущие к изъятию из лесных сообществ популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и другие.

Результаты антропогенных воздействий на лесные экосистемы: снижение лесистости и утрата типичных ландшафтов; сокращение площади ненарушенных лесов; увеличение фрагментации лесных массивов; изменение возрастной и породной структуры лесов, рост доли лиственных молодняков и многократных порослевых генераций; утрата коренных лесных сообществ.

Луговая растительность разнообразна, урожайность лугов в разных местах также сильно колеблется. На лугах среднего уровня, не испорченных бессистемной пастьбой скота, урожаи сена высокие. В травостое встречаются овсяница луговая, лисохвост, мятлики, луговик дернистый, тимофеевка, мышиный горошек, чина, клевера, щавель кислый, лютик едкий, борщевик сибирский, лук, скорода, кукушкин цвет, бедренец камнеломка. На избыточно увлажненных местах с иловатыми почвами преобладают осоки и двухкисточник тростниковый.

### 3.2.8.  Животный мир

Животный мир на территории муниципального образования типичен для южной тайги и хвойно-лиственных лесов и в основном представлен лесными и водно-болотными видами. Это крупные и мелкие хищные звери, копытные, насекомоядные, некоторые грызуны. Из птиц встречаются – воробьиные, хищные, совы, куриные. Для открытых ландшафтов из млекопитающих характерны мелкие грызуны, мелкие хищники, из птиц - воробьиные, ржанкообразные, гусеобразные.

Сравнительная близость тундры и лесостепи обогащают видовой состав животных характерными представителями этих природных зон: из северных видов в области встречаются, хотя и редко, белая сова, белая куропатка, росомаха и др., из южных - аист черный, змееяд, чесночница и др.

Основные места обитания животных: коренные еловые леса, смешанные сосново-мелколиственные леса, болота. Но самые излюбленные - долины рек, где угодья отличаются максимальной мозаичностью.

Общее количество видов в фауне оценить невозможно, поскольку по целому ряду крупных таксонов данные о видовом составе отсутствуют (моллюски, ракообразные, хелицеровые, одноклеточные, кишечнополостные и все виды червей).

Более или менее изучен видовой состав позвоночных животных. Общее число видов этой группы, встречающихся на территории Костромской области, составляет 369, в том числе млекопитающих - 56, птиц - 240, рыб - 57, амфибий - 10, рептилий - 6. Слабоизученным остается многообразный мир насекомых - около 20 тыс. видов.

В 2009 г. было принято Постановление Администрации Костромской области от 3 августа 2009 г. N 286-а «Об утвержденииперечней видов, занесенных в Красную книгу Костромской области», в соответствии с которым в Красную книгу Костромской области занесены 86 видов позвоночных животных, 38 видов беспозвоночных животных и 156 видов растений, мохообразных и водорослей.

Водоемы в зависимости от рыбохозяйственного значения разделены на несколько категорий. К высшей категории относится Горьковское водохранилище.водоемы на территории Сандогорского сельского поселения не отнесены к рыбохозяйственным водоемам, но имеют огромное значение, т.к. являются «поставщиками» свежей, богатой кислородом воды и кормовой базой.

Распоряжением Администрации Костромской области от 27 августа 2007г. № 622-ра «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков» на территории Сандогорского сельского поселения выделен рыбопромысловый участок на Горьковском водохранилище от 625 км до 641 км, включая акваторию заливов и островов. На теерритории Сандогорского сельского поселения данный учасок представлен от 625 км до 629 км по судоходному ходу.

Всего в водоемах области обитает 35 аборигенных видов рыб, входящих в состав 10 семейств, в т.ч.: осетровые – стерлядь; сельдевые – тюлька обыкновенная; хариусовые – хариус; щуковые – щука; карповые – плотва, верховка, елец обыкновенный, голавль, язь, гольян, красноперка, жерех, линь, подуст, пескарь, уклейка, быстрянка, густера, лещ, белоглазка, синец, чехонь, горчак, карась золотой, карась серебряный;вьюновые – голец, вьюн, щиповка; сомовые – сом; тресковые – налим; окуневые – окунь, судак, ерш, берш; подкаменщики – обыкновенный подкаменщик (широколобка) – занесен в Красную книгу области. Кроме этого, в водоемах расселились новые виды: карп, толстолобик амурский, амур белый, ротан. Первые три вида – в результате рыбоводных работ, последний – в процессе саморасселения. Из перечисленных видов рыб промысловое значение имеют: лещ, плотва, густера, синец, чехонь, щука, судак, жерех. Остальные виды из-за незначительных запасов промыслового значения не имеют.

Воспроизводство рыбных запасов сконцентрировано на Горьковском водохранилище. Здесь ежегодно рыбодобывающими организациями за счет собственных средств производится постановка искусственных нерестилищ, в объемах порядка 20-80 тыс. нерестовых гнезд.  Состояние рыбных ресурсов Горьковского водохранилища оценивается как удовлетворительное. Оптимально-допустимый улов (ОДУ) рыб и их добыча в Горьковском водохранилище оцениваются данными, приведенными в таблице 17.

Таблица 19. ОДУ рыб и их добыча в Горьковском водохранилище

|  | 1998 г. | 1999 г. |  | 2000 г. | 2001 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДУ, тонн | 516 | 473 | 583 | 410 | 339 |
| Лимит по лещу | 79 | 113 | 128 | 118 | 122 |
| Вылов общий | 82 | 79 | 93 | 84 | 80 |
| Вылов по лещу | 68 | 58 | 72 | 54 | 52 |

Постоянный контроль за состоянием рыбных ресурсов Горьковского водохранилища осуществляет Нижегородская лаборатория Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства ГосНИОРХ. Работы ведутся в соответствии с тематическим планом ГосНИОРХ (СПб), утверждаемым Росрыбхозом с выделением бюджетного финансирования. Целью работ является разработка проектов ОДУ (ВДУ) рыб, рекомендаций контролирующим органам и эксплуатирующим ресурсы водоемов организациям по оптимизации промысла.

Кроме того, на Горьковском водохранилище, как основном рыбохозяйственном водоеме не только сельского поселения, но и Костромской области, по рекомендациям НПС периодически проводятся прикладные исследования, направленные на разрешение спорных вопросов в сфере организации промысла.

Оценки запасов рыб, проводимые Нижегородской лабораторией ГосНИОРХ, позволяют оценить их состояние как благополучное. Наблюдается постепенный рост запасов леща, плотвы, ряда других видов, начиная с середины 90-х годов. Освоение запасов леща, основного промыслового вида, недостаточно оптимально. Потенциал добычи не лимитируемых видов оценивается как значительный и в настоящее время недостаточно используемый. Его более полное, рациональное освоение возможно только при проведении специализированного отлова, который не может сводиться к практикуемому мелиоративному лову только в весенний период.

## 3.3. Состояние окружающей среды

Основными задачами экологической политики являются экологическая реабилитация сельских территорий (ликвидация накопленных ущербов) и экологизация основных сфер сельской экономики. Для их решения необходимо провести экологический анализ сельской местности. По данным доклада департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, подготовленного в соответствии с поручением по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 г. состояние окружающей среды характеризуетс нижеизложенными факторами.

Экологическая ситуации в Костромской области. Костромская область является одним из уникальнейших регионов России по разнообразию своего географического положения, природных ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов, поверхностных и подземных вод, видов растительного и животного мира, качеству состояния природной среды. Уникальность природных ресурсов имеет непосредственную потенциальную ценность для настоящего и будущего состояния всего региона, его населения.

Представляемый доклад об экологической ситуации на территории  Костромской области разработан на основе информации исполнительных органов государственной власти федерального и регионального уровня, а также ведомств, служб и организаций, имеющих отношение к природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Костромская область - один из крупнейших субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ. В области находятся 30 муниципальных образований, 303 городских и сельских поселения. Численность постоянного населения Костромской области на 01.01.2010 г. составляла 688,3 тыс. человек, из них 472,4 тыс. человек - городское население, 215,9 тыс. человек - сельское население.

Климат области умеренный континентальный. Средние температуры января от -11,5º С на юго-западе (Кострома, Нерехта, Волгореченск, Красное-на-Волге) до -14,0º С на северо-востоке (Павино, Боговарово, Вохма); июля от +17,0º С на северо-западе (Солигалич) до +18,5º С (Островское, Кадый, Судиславль); апреля от +2,0º С до +3,5º С; октября от +1,5 С до +3,0 С. Среднегодовая температура от +1,5 С на северо-востоке (Боговарово) до +3,0º на юго-западе (Кострома, Нерехта, Волгореченск, Красное-на-Волге). Абсолютный максимум температуры воздуха +37º С, абсолютный минимум -53º С (Солигалич). Осадков выпадает от 530 мм/год на северо-востоке и севере (Боговарово, Вохма, Солигалич) до 600 мм/год на западе (Буй), с максимумом в летний период и минимумом - в зимний. Количество осадков преобладает над испарением. Вегетационный период - 110-140 дней. Суммы температур вегетационного периода от 1600º С до 1900º С. Безморозный период продолжается от 100 дней на севере до 130 дней на юге. Снежный покров держится в среднем 150-155 дней. Средняя дата появления снежного покрова - конец октября, средняя дата разрушения снежного покрова - середина апреля. Максимальная толщина снежного покрова достигает в феврале-марте 55-80 см. Летом преобладающее направление ветра северо-западное, зимой - юго-западное. Средняя скорость ветра 4,0 м/с.

Территория области составляет 60,2 тыс. кв. км, на 74% которых размещаются лесные угодья. Область также располагает богатыми запасами нерудных строительных материалов (глина, суглинки, керамзитовое сырье, строительный песок, песчано-гравийные смеси, известь) и прочих возобновляемых полезных ископаемых (торф, сапропель, карбонатные породы, фосфориты, минеральные воды).

Костромская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит с Ивановской, Ярославской, Вологодской, Кировской и Нижегородской областями.

По территории области протекает 2632 реки протяженностью до 10 км, 535 рек протяженностью более 10 км, 22 реки протяженностью более 100 км. Важнейшие реки края — Волга, а также входящие в её бассейн реки Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяженность Волги (участок Горьковского водохранилища) на территории области составляет 89 км. Крупнейшие озёра Костромской области Галичское и Чухломское. Время начала ледостава на реках - начало ноября, время вскрытия - конец марта-начало апреля. Толщина льда к концу зимы достигает 60 см. Ледоход длится 3-6 дней.

Водные ресурсы поверхностных водных объектов составляют 50,7 кубических километров.

Костромская область расположена в подзоне южной тайги, отличительной чертой которой является господство еловых и сосновых лесов. Лесистость области составляет 74,3%. В том числе хвойные леса - 48%. Общие запасы леса - 617 миллионов м3.

Состояние атмосферноговоздуха. Средний ежегодный суммарный выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников по результатам анализа статистических данных Ростехнадзора за период с 2001 года составил 124,8 тыс. тонн. Максимальные отклонения от среднего суммарного выброса отмечаются в 2004 году (на 16,1 тыс. тонн меньше среднего) и в 2008 году (на 12,8 тыс. тонн больше среднего). В целом за этот период отмечается относительная стабильность негативного воздействия на окружающую среду за счет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Таблица 20. Динамика количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух (тыс. тонн)

|  | 1992 г. | 1993 г. | 2001 г. | 2003 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный выброс загрязняющих веществ, в том числе: | 265,2 | 263,7 | 138,9 | 113,2 | 116,0 | 136,7 | 130,2 |
| от стационарных источников | 134,2 | 140,7 | 55,7 | 49,6 | 50,9 | 62,5 | 54,1 |
| от передвижных источников | 131,0 | 123,0 | 83,2 | 63,6 | 65,1 | 74,2 | 76,1 |

В структуре выбросов загрязняющих веществ преобладают выбросы от передвижных источников, доля которых в последние годы составляет порядка 54 – 59 %.

Таблица 21. Структура выбросов в атмосферный воздух

по составу основных загрязняющих веществ от стационарных источников (тыс. тонн)

| Загрязняющие вещества | 2001 г. | 2003 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые (взвешенные) | 11,0 | 11,5 | 10,2 | 9,9 | 12,6 | 10,6 | 8,9 |
| Газообразные и жидкие, в том числе: | 44,7 | 38,1 | 40,7 | 49,8 | 49,9 | 46,4 | 45,2 |
| серы диоксид | 8,5 | 8,7 | 5,7 | 12,0 | 8,3 | 8,9 | 6,3 |
| углерода оксид | 24,3 | 14,2 | 19,8 | 21,5 | 23,8 | 21,2 | 24,7 |
| азота оксид | 10,9 | 14,3 | 14,6 | 15,4 | 15,6 | 14,1 | 12,3 |
| углеводороды | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,50 | 0,97 | 1,04 | 0,49 |

Таблица 22. Структура выбросов в атмосферный воздух

по составу основных загрязняющих веществ от передвижных источников (тыс. тонн)

| Загрязняющие вещества | 2001 г. | 2003 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые (взвешенные) | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Газообразные и жидкие, в том числе: | 81,3 | 62,0 | 63,6 | 66,8 | 73,9 | 80,4 | 75,8 |
| серы диоксид | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
| углерода оксид | 59,6 | 44,8 | 47,1 | 45,0 | 49,3 | 53,6 | 50,5 |
| азота оксид | 7,8 | 6,3 | 6,1 | 14,3 | 15,6 | 16,8 | 15,9 |
| углеводороды | 11,5 | 8,8 | 8,4 | 7,3 | НД | НД | НД |

Таблица 23. Очистка загрязняющих веществ, отходящих

от стационарных источников выделения

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников выделения (тыс. тонн) | 234,9 | 224,6 | 113,1 | 93,1 | 97,8 | 108,1 |
| Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в объеме отходящих от стационарных источников ( % ) | 63 | 73 | 47 | 33 | 42 | 50 |

Таблица 24. Динамика количества выбрасываемых загрязняющих веществ

от стационарных источников без очистки (тыс. тонн)

| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,0 | 47,9 | 57,3 | 59,3 | 57,8 | 51,9 |

Мониторинг состояния загрязненности атмосферного воздуха в Костромской области организован в наиболее промышленно развитых городах на стационарных постах и передвижных пунктах наблюдения с учетом преобладающих загрязняющих веществ.

Постоянный контроль состояния загрязненности атмосферного воздуха, с определением среднесуточных концентраций загрязняющих веществ, осуществляется на стационарных постах наблюдения гидрометеорологической службы в городе Костроме и городе Волгореченске. В других наиболее промышленно развитых городах осуществляется контроль на передвижных пунктах региональной наблюдательной сети с определением максимально разовых концентраций загрязняющих веществ.

В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах наблюдения в городе Костроме расценивается как повышенный, в городе Волгореченске - низкий.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в 2010 году проведено 13433 исследования атмосферного воздуха, из них превышали ПДК  результаты 26 исследований (0,2%). Исследования атмосферного воздуха проводились в промышленных и жилых зонах на содержание радиоактивных веществ, фенола, формальдегида, марганца, окислов азота, диоксида серы, взвешенных веществ, оксида углерода, аммиака и других загрязняющих веществ.

Инструментальная оценка неблагоприятных физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные и ионизирующие излучения) проводилась в промышленных и жилых зонах, а также в жилых и общественных зданиях. Превышение допустимых уровней шума выявлено на территориях жилых зон (1,5 % замеров), в эксплуатируемых жилых зданиях (17 % замеров), где источниками шума в основном является инженерное оборудование, расположенное в подвальных и других этажах данных зданий. Превышений санитарных норм по МЭД гамма-излучения и концентрации радона не выявлено.

Таблица 25. Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного воздуха.

| № п/п | Предприятие | Город | Вид экономической деятельности (ОКВЭД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Филиал ОАО «ОГК-3» Костромская ГРЭС | Волгореченск | Производство и распределение электроэнергии, пара и горячей воды |
| 2 | Костромская ТЭЦ-1 ГУ ОАО "ТГК № 2" | Кострома |  |
| 3 | Костромская ТЭЦ-2 ГУ ОАО "ТГК № 2" | Кострома |  |
| 4 | "Шарьинская ТЭЦ" ГУ ОАО "ТГК-2" | Шарья |  |
| 5 | Ассоциация МАСП | Буй | Химическое производство |
| 6 | ОАО «Галичский автокрановый завод» | Галич | Производство машин и оборудования |
| 7 | ОАО «Костромской завод «Мотордеталь» | Кострома |  |
| 8 | ООО «СтромНефтеМаш» | Кострома |  |
| 9 | ОАО «Мантурово-ПромЛес» | Мантурово | Обработка древесины и производство изделий из дерева |
| 10 | ОАО «ЛесоПромышлен-ный комплекс» | Шарья |  |
| 11 | ООО «Кроностар» | Шарья |  |
| 12 | ОАО «Фанплит» | Кострома |  |
| 13 | ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» | Мантурово |  |
| 14 | ОАО «Солигаличский известковый комбинат» | Солигалич | Производство прочих неМе минеральных продуктов |
| 15 | ОАО «Костромской силикатный завод» | Кострома |  |
| 16 | Буйский филиал Вологодского отделения СЖД | Буй | Транспорт и связь |

В 2010 году на предприятиях области аварийных и залповых выбросов не зарегистрировано, аварий и катастроф с экологическими последствиями не было.

Состояние водных ресурсов.

Общая характеристика водно-ресурсного потенциала.

Главной водной артерией Костромской области является река Волга, самая большая река Европы. Протяженность, образованного на р. Волга  Горьковского водохранилища, в пределах области составляет 85 км (по судовому ходу). Строительство Нижегородской ГЭС и образование Горьковского водохранилища вызвало затопление части Костромской низины и образование Костромского разлива водохранилища площадью 174 км2. Наиболее крупными притоками, протекающими в границах области, являются левобережные притоки р. Волги: Кострома, Немда, Унжа, Ветлуга. Из 438 озер области наиболее крупные оз. Галичское – площадь зеркала 75,4 км2, оз. Чухломское – 48,7 км2. Объем суммарного поверхностного стока поверхностных водных объектов на территории области составляет в среднем 50,0 км3/год, в том числе: водных объектов, впадающих в Горьковское водохранилище – 14,7 км3/год; Горьковского водохранилища – 35,3 км3/год. Располагая значительным запасом поверхностных водных ресурсов, Костромская область использует только около 3% от их объема.

На территории Костромской области выявлены и разведаны 35 месторождений и участков месторождений пресных подземных вод с суммарными эксплуатационными запасами 382,02 тыс. м3/сут.

Показатели водопотребления и водоотведения.

Забор воды из природных источников по Костромской области в последние три года имеет тенденцию к снижению.

Крупнейшими водопользователями по Костромской области являются предприятия-производители теплоэлектроэнрегии: ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС», г. Волгореченск,  Костромская ТЭЦ-1 ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», г. Кострома, Костромская ТЭЦ-2 ГУ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», г. Кострома, за счет которых происходит значительное изменение объемов оборотного и повторного водоснабжения.

Характеристика качества воды питьевых источников

По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области, удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим требованиям и нормативам в источниках централизованного водоснабжения в 2009 году, составляет:

- по микробиологическим показателям – 8,1% (2008 г. - 8,4%);

- по санитарно-химическим показателям – 49,4% (2008 г. – 34,7%).

Оценка состояния поверхностных водных объектов

Качество воды р. Нерехта, Кострома, Векса, Меза, Немда, Унжа, Вига, Межа, Нея, Горьковского водохранилища в последние годы критических показателей загрязненности не имеет.  Загрязненность органическими веществами  тяготеет к характерной, но низкого уровня, загрязненность аммонийным азотом является устойчивой низкого уровня. Отмечалась единичная загрязнённость низкого уровня нефтепродуктами, неустойчивая загрязнённость низкого уровня фенолами. Следует отметить динамику к уменьшению содержания фосфатов.

Превышения ПДК наблюдались в пробах воды р.Меза (по железу), р.Немда (по железу), р.Унжа (по железу и аммонийному азоту), р.Межа (по органическим веществам и железу), р.Нея (по железу, аммонийному азоту и летучим фенолам).

В озеро Чухломское организованный сброс сточных вод отсутствует. Негативное влияние на гидрохимический режим озера может оказывать поверхностный сток сельхозугодий.  Превышения ПДК отмечены по  азоту аммонийному,  летучим фенолам и железу. Следует отметить возрастание среднегодовой концентрации фосфора общего.

Озеро Галичское подвергается сильному антропогенному воздействию.  Качество воды озера   характеризуется 3 классом качества разряда «А» (загрязненная). Превышения ПДК наблюдали по 7 из 13 показателей качества. Из которых загрязненность аммонийным азотом и органическими веществами является характерной; легкоокисляемыми веществами, железом, летучими фенолами, нефтепродуктами - неустойчивой, но все они тяготеют к низкому уровню.

Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод.

Согласно ГОСТ 17.1.1.01-77 к водохозяйственным системам относятся комплексы взаимосвязанных объектов и гидротехнических сооружений, предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны вод. На территории нашей области к таким относятся:

- 21 плотина IV класса капитальности;

- 21 берегоукрепление III класса капитальности;

- 1 пруд рыбного хозяйства (нерестово-выростного хозяйства);

- 17 водозаборных сооружений из поверхностных водных объектов;

- 6 накопителей стоков и очистные сооружения, не имеющие водовыпусков в водные  объекты;

- комплекс защитных сооружений Костромской низины, состоящий из 11 гидротехнических сооружений;

- 1 водооградительная дамба у р. Ветлуга;

- 20 водовыпусков в водные объекты и очистных канализационных сооружений.

Техническое состояние ГТС, обследованных учреждением «Костромагеомониторинг» в 2003-2005г.г было представлено следующим образом:

- плотины (21шт.): удовлетворительно-14шт.(67%); требует ремонта - 6 шт. (28%);  предаварийное – 1 шт. (5%);

- берегоукрепления (21шт.): удовлетворительно – 15 шт. (71%); требует ремонта – 6 шт. (29%);

- пруды – удовлетворительно (100%);

- водозаборные сооружения (17 шт.): удовлетворительно-16 шт. (76%); требует ремонта -1 шт. (24%);

- накопители стоков и очистные сооружения, не имеющие водовыпусков в водные объекты (6 шт.): удовлетворительно (100%);

- защитные сооружения Костромской низины: (11 шт.): удовлетворительно (100%);

- водооградительная дамба : удовлетворительно (100%);

- водовыпуски в поверхностные водные объекты и очистные канализационные сооружения (20 шт.) : удовлетворительно -18 шт. (90%); аварийное – 2 шт. (10%).

Из общего числа обследованных ГТС находятся в федеральной собственности 15 шт. (15%), в том числе: имеют федеральную значимость  11 сооружений комплекса защитных сооружений Костромской низины (ФГУ «ЗСКН» - эксплуатирующая организация); не имеют федеральной значимости 4 сооружения (пруды рыбного хозяйства, 2 плотины, навозохранилище).

По состоянию на 31.12.2010г. количество бесхозяйных ГТС составляет 15 шт., в том числе: 2 плотины; 2 дамбы; 1 водоотводящий канал (г.Кострома); 10 берегоукреплений Горьковского водохранилища.

За период с  2007 года по настоящее время за счет субсидий  из федерального бюджета были проведены следующие работы на водных объектах области:

- Капитальный ремонт водоподъемной плотины на реке Нея на 76 км от устья в г.Нея;

- Капитальный ремонт дамб  объекта «Мельниковские пруды» Нерехтского района;

- Капитальный ремонт плотины на р. Векса д. Федоровское, Чухломского района;

- Капитальный ремонт плотины на р. Сендега  д. Убебиново Костромского района;

- Капитальный ремонт плотины на р. Корба п. Судиславль Судиславского района;

- Капитальный ремонт плотины на р. Теткиш д. Першутино в Красносельском районе;

- Капитальный ремонт плотины на р. Сендега п. Никольское в Костромском районе.

Состояние и использование лесов Костромской области.

Общая характеристика лесного фонда. Костромская область является многолесной - лесистость области составляет 74,2 %. По площади лесов и запасам древесины регион занимает ведущее место в Европейской части России. Леса располагаются на землях лесного фонда, землях обороны, землях населенных пунктов, особо охраняемых природных территориях.

Площадь лесов области - 4,71 млн. га, из них земли лесного фонда - 4,63 млн. га (98,4 % общей площади лесов), в том числе защитные леса - 0,59 млн. га (12,6 %), эксплуатационные - 4,0 млн. га (87,4 %).

В лесном фонде преобладают березовые насаждения (42 %), однако доля хвойных пород также значительна и составляет 47 % (сосна - 23 %, ель -24 %).

На землях лесного фонда организовано 22 лесничества.

Использование лесов. В 2010 году заготовлено от всех видов рубок 4,4 млн. кбм. древесины (34,5 % от расчетной лесосеки). Объем заготовки древесины по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,0 млн. кбм. Рост объемов лесопользования обусловлен передачей в аренду для заготовки древесины новых лесных участков согласно потребностям в древесине для инвестиционных проектов по развитию лесоперерабатывающих предприятий.

В аренде находятся лесные массивы на площади 1,68 млн. га с ежегодным объемом заготовки древесины 4,5 млн. кбм.

Воспроизводство лесов. В соответствии с Лесным планом Костромской области и результатами защиты бюджетных проектировок в 2010 году лесовосстановление проведено на площади 25136 га (100,1%оот плана), что на 12%  превышает уровень 2009 года (22423 га). Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 3150,8 га, естественное -  на 21429,4 га, комбинированное – на 555,8 га.

Арендаторами лесных участков лесовосстановительные работы проведены на площади 23438,8 га (93,2 % от общего объема), в том числе: искусственное -2082,3 га, естественное - 20981,2 га, комбинированное - 375,3 га.

Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади 17796,9 га, подготовка почвы под лесные культуры - 3913,8 га. Рубки ухода за лесом выполнены на площади 23832,7 га, в том числе в молодняках - 13612,5 га, из них в лесных культурах - 7532,2 га. Дополнены 1222,5 га лесных культур.

Проведены необходимые мероприятия по выращиванию посадочного материала в лесных питомниках: произведен посев семян на площади 16,89 га, закладка школ - в объеме 2217,5 тыс. саженцев.

Заготовлено 373,1 кг семян лесных растений. На постоянных лесосеменных участках выполнены уходы методом изреживания на площади 25,0 га.

Охрана и защита лесов. В целях активизации мер по пресечению роста незаконных рубок в 2010 году проверено 241 лесозаготовительное и лесоперерабатывающее предприятие. Выявлено 187 случая незаконной рубки леса в объеме 4870 кбм., ущерб составил 31,4 млн. рублей.

В настоящее время между администрацией области и Рослесхозом достигнута договоренность о включении Костромской области в программу по обеспечению в 2011-2012 годах лесопожарной техникой пяти пожарно-химических станций  лесничеств на условиях софинансирования. На технике установлена система спутникового слежения «ГЛОНАСС».

Состояние пожаробезопасности и проведенные мероприятия по охране лесов от пожаров. В 2010 году на территории 20 районов области зарегистрировано 145 лесных пожаров на общей площади 820 га, из них 6 верховых пожаров на площади 197,6 га, 7 лесных пожаров перешли в категорию крупных на площади 410,4 га. Более 50 % пожаров ликвидировано в первые сутки.

Средняя площадь одного пожара составила 5,6 га. Причиненный ущерб лесному хозяйству от лесных пожаров составил 10,2 млн. рублей, расходы на тушение составили 13,9 млн. рублей.

Основная причина возникновения лесных пожаров - неосторожное обращение населения с огнём - 88 случаев, 6 случаев - от сельхозпалов, 21 случай - от гроз, 29 случаев - по невыясненным причинам и 1 случай - по вине лесозаготовителей.

В целях обеспечения организационных мероприятий по охране лесов от пожаров в 2010 году подготовлены и утверждены следующие нормативные акты:

-	распоряжение администрации Костромской области от 20.04.2010 г. №
74-ра «Об утверждении плана мероприятий по охране лесов и торфоместорожде-
ний от пожаров на территории Костромской области в 2010 году»;

-	распоряжение администрации Костромской области от 20.07.2010 г. №
175-ра «Об ограничении пребывания граждан в лесах Костромской области»;

соглашения с соседними регионами по координации совместных действий по тушению лесных и торфяных пожаров на границе регионов;

соглашение о совместных действиях по охране лесов от пожаров в Костромской области между департаментом лесного хозяйства Костромской области, УВД по Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области, управлением Россельхознадзора по Костромской области, Буйским военным лесничеством;

заключены государственные контракты на тушение лесных пожаров с ГПКО «Костромахозлес» и ГПКО «Костромалес»;  на выполнения авиационных работ с ОАО «Костромское авиапредприятие».

Утверждено 533 маршрута патрулирования территории лесного фонда протяженностью более 18 тыс. км.

Обращение с отходами производства и потребления. В части реализации государственной политики по обеспечению экологической безопасности региона, в том числе в сфере обращения с отходами принята Концепция обращения с отходами производства и потребления в Костромской области на 2010-2020 годы, которая определяет стратегию управления потоками отходов производства и потребления, и направлена на создание поэтапной системы управления в сфере обращения с отходами, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В целях её реализации  на территории области начаты работы по  инвестиционному проекту ОАО «Управляющая компания «Эко-Система» по созданию современной комплексной системы обращения с отходами в Костромской области, с предполагаемым объемом инвестиций – порядка 600 млн. рублей.  Результатом будет внедрение системы селективного сбора отходов, строительство мусоросортировочных комплексов  и современного полигона ТБО.

С целью ликвидации накопленного экологического ущерба в Костромской области, в 2006 – 2009 годах проведены работы по утилизации 30 тонн пришедших в негодность и запрещенных к использованию ядохимикатов и пестицидов, оставшихся после изменения форм собственности сельскохозяйственных организаций.

Радиационная обстановка. В результате мониторинга данных радиационного контроля радиационная обстановка на территории области - стабильна и оценивается как удовлетворительная.

Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории области не выявлено, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за счет различных источников не изменилась, превышения основных дозовых пределов не отмечено.

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий, анализа результатов лабораторно-инструментальных исследований, данных радиационно-гигиенических паспортов предприятий и организаций, можно сделать вывод, что уровень обеспечения радиационной безопасности на объектах, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения - удовлетворительный.

Экологическая политика и экологическая безопасность. Базовой основой экологической политики Костромской области являются основные принципы государственной политики в области экологии, изложенные в Экологической доктрине Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р и Федеральных Законах:«Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 года,  «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года, «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года, «Об экологической экспертизе»  № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года, «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14 марта 1995 года.

Приоритетными направлениями экологической политики для Костромской области на современном этапе развития являются:

1. Формирование эффективно работающей нормативной правовой базы Костромской области и муниципальных образований в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Реализация ранее принятых решений по обеспечению экологической безопасности.

2. Создание условий для максимальной реализации на территории Костромской области основных задач и принципов охраны окружающей среды.

3. Обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация территорий, пострадавших в результате техногенного воздействия на окружающую среду.

4. Зонирование Костромской области по экологическим рискам.

5. Создание региональных экологических кадастров поверхностных водных объектов и территорий, подвергшихся негативному воздействию и подлежащих рекультивации;

6. Приведение в соответствие с экологическими и иными требованиями мест временного хранения и размещения отходов производства и потребления на территориях муниципальных образований, промышленных и иных объектов.

7. Создание и ведение регионального фонда экологической информации на основе данных мониторинга окружающей природной среды и среды обитания человека.

8. Создание системы выявления, учёта и экологического реагирования по нарушениям природоохранного законодательства.

9. Внедрение и развитие на территории области экологически безопасных технологий.

10. Рациональное, эффективное использование местных природных ресурсов с учётом экологической ёмкости природных комплексов и естественных экологических систем.

11. Укрепление взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов с территориальными федеральными органами, органами местного самоуправления, природоохранными, образовательными, молодёжными, общественными организациями и объединениями.

В рамках обеспечения формирования нормативной правовой базы Костромской области в сфере полномочий субъекта Российской Федерации по природопользованию и охране окружающей среды, приведения её в соответствие с требованиями федерального законодательства  в период с 2007 по 2010 год осуществлялась разработка  нормативных правовых актов исполнительной власти области и корректировка существующей нормативной правовой базы.

За этот период были разработаны и приняты:

- Закон Костромской области от 23 ноября 2009 года № 541-4-ЗКО «Об экологическом мониторинге на территории Костромской области»;

- Закон Костромской области «Об обеспечении экологической безопасности на территории Костромской области от 04.03.2010г. № 589-4-ЗКО;

- Закон Костромской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота на территории Костромской области» от 22.03.2010г. № 592-4-ЗКО;

- Закон Костромской области от 21 октября 2010 года № 678-4-ЗКО «О признании утратившим силу пункта 6 части 2 и пункта 10 статьи 4 Закона Костромской области «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Костромской области»;

- Постановление администрации Костромской области от 16 июня 2009 года № 229-а «О порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений для своих нужд, а также устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков»;

- Постановление администрации Костромской области от 03 августа 2009 года № 286-а «Об утверждении перечней видов, занесенных в Красную книгу Костромской области»;

- Распоряжение администрации Костромской области от 31 августа 2009 года № 282-ра «Об утверждении Концепции обращения с отходами производства и потребления в Костромской области на 2010-2020 годы».

Экологическая ситуация на территории Костромской области определяется следующими особенностями природного, техногенного и антропогенного характера:

- Высокая лесистость территории (более 74%).

- Обширные водно-болотные угодья (объем суммарного стока поверхностных водных объектов порядка 50,0 км³/год).

- Низкая плотность населения (порядка 11 человек на 1 км²).

- Относительно низкий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду.

В целом экологическая ситуация в области отражает тенденцию последних лет к стабильности состояния окружающей среды.

Источники загрязнения. На территории Сандогорского сельского поселения расположены хозяйствующие субъекты: ООО «Кремь», ОАО «Костромарегионторф», ООО Сандогора, ООО «Микос», и др. сельскохозяйственные предприятия; жилищно-коммунального хозяйства: котельные,  ГРП, КНС, очистные сооружения, свалка ТБО, дорожно-транспортный комплекс.

Основными стационарными источниками выбросов в атмосферу являются котельные и дорожно-транспортный комплекс. Кроме того, транспорт является одним из основных источников шумового и теплового загрязнения окружающей среды. Специального целенаправленного исследования состояния атмосферного воздуха на территории Сандогорского сельского поселения не проводилось.

В качестве топлива в котельной используется природный газ. Все котлы подключены к дымовым трубам высотой от 14 до 42 м. Дымовые газы котельных, содержащие в своем составе азота диоксид, азота оксид, углерода оксид и бенз(а)пирен, без очистки выбрасываются в атмосферу. Пылеулавливающие оборудования на объектах отсутствуют. Применяемая на предприятии технология соответствует среднему уровню предприятий аналогичного профиля. Экологические паспорта и проекты санитарно-защитных зон отсутствуют.

Сельскохозяйственное производство, в силу своей специфики вносит вклад в загрязнение окружающей среды, в основном, через эксплуатацию автотранспортного парка и дефляционные процессы с открытых незадернованных земель.

Отдельно учет выбросов от транспорта сельскохозяйственного комплекса не ведется. Однако, масса выбросов, образующихся в результате использования подвижного парка при выполнении любых работ, входят в суммарное значение выбросов территории, на которой данные предприятия располагаются.

Увеличение пылевой нагрузки ведет к загрязнению почв и вредит развитию растений, о чем свидетельствует увеличение степени покрытия растений определенными видами лишайников (кладония и др.)

Среди эмиссионных негативных воздействий на воздушную среду следует указать поступление продуктов сгорания от осеннего и (или) весеннего выжигания стерни злаковых посевов, от периодических возгораний на территории полигона промышленных отходов, а также весенних палов антропогенного происхождения придорожных территорий и заброшенных участков садоводов и сельских жителей. В огне сгорает и большое количество бытового мусора (в том числе различные виды пластика и других химических веществ), обильно покрывающего придорожные канавы, а также понижения в рельефе вблизи населенных пунктов.

Все вышеназванное приводит к увеличению химического, механического и аэрозольного загрязнения воздуха. Загрязнение имеет локальный характер, но вызывает подкисление атмосферных осадков. Последнее обстоятельство подтверждается характером повреждения растений, роста числа их заболеваний, в т.ч. тератологического характера.

На территории Сандогорского сельского поселения размещена свалка бытовых отходов в районе с. Сандогора, которую необходимо ликвидировать, т.к. место расположение свалки не соответствуют экологическим требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”. Процесс сбора и транспортировки отходов к местам длительного хранения (на полигоны, шламоотвалы) или для захоронения на свалках должны выполнять специализированные предприятия (на территории Костромского района - ОАО «Гермес», занимающееся промышленными и твердыми бытовыми отходами).

Точные данные об образовании, утилизации и размещении отходов производства и потребления на территории сельского поселения отсутствуют.

Поэтому необходимо разработать схему очистки по каждому населенному пункту сельского поселения, которая будет утверждена главой муниципального образования «Сандогорское сельское поселение», что позволит создать эффективную систему сбора, вывоза и утилизации отходов на территории сельского поселения.

Сельскохозяйственные отходы на территории области образуются в основном в животноводческом производстве в виде "отходов органического природного происхождения". Кроме того, к отходам сельскохозяйственного производства отнесены:

• запрещенные к применению и не изъятые из хозяйств различные ядохимикаты и смеси удобрений и ядохимикатов, образовавшиеся в хозяйствах по разным причинам, а также шламы и осадки рабочих растворов пестицидов, тара из-под них, обтирочные материалы, осадки стоков с территорий их складирования, загрязненный грунт и т.д.;

• отходы мясомолочного производства, от убоя скота и птицы и некоторые другие.

Состояние мест складирования и временного хранения отходов сельскохозяйственного производства контролируется и оценивается ветеринарной службой и органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзоров.

Контроль процессов обращения с ядохимикатами в хозяйствах осуществляет областная станция защиты растений, которая ведет полный учет поступления, расходования и организации хранения ядохимикатов.

К биологическим и специфическим (далее – биологическим) отходам на территории сельского поселения относят отходы, образующиеся в организациях и на предприятиях, где образуются отходы, обладающие опасными свойствами, реакционной способностью, содержащие возбудителей инфекционных болезней и представляющие опасность для окружающей природной среды и человека.

Состояние зон санитарной охраны водоисточников и санитарно-защитных зон предприятий. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” и другими нормативными документами в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Анализ ситуации, сложившейся с организацией санитарно-защитных зон в Российской Федерации показал, что на 01.01.2008 из 168 618 предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, утвержденную санитарно-защитную зону имели 25,1% предприятий; кроме того, на 01.01.2008 г. расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона установлена для  22 156 предприятий, а окончательная   для 22 873 промышленных объектов и производств (13,7%).

Число предприятий, для которых требуется организация санитарно-защитной зоны по состоянию на 01.01.2008 г. составляло 81 346 (41,3%).

Согласно данным статистической отчетной формы №18  «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации») по состоянию на 01.01.2008  общее количество населения, проживающего в СЗЗ составило 2,761843 млн. человека (1,9% от общей численности  населения Российской Федерации).

По данным Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации на 01.01.2008 в границах санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств  находилось 264 школы, 173 лечебно-профилактических учреждения, 281 детское образовательное  учреждение.

Разработанные  программы переселения жителей из санитарно-защитных зон  финансируются  за счет средств, выделяемых из федерального и региональных бюджетов на снос ветхого жилищного фонда, значительная часть которого  размещена в санитарно-защитных зонах.

В ряде субъектов Российской Федерации разработаны планы-графики по выселению жителей, из них утверждены органами местного самоуправления.

В ряде субъектов Российской Федерации   количество населения, проживающего в СЗЗ, в основном уменьшается за счет сокращения размеров СЗЗ предприятий, выводу предприятий из селитебной зоны, их перепрофилированию, прекращению их деятельности.

Анализ выполнения ст. 12 53-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в новой  редакции указывает на недостаточный санитарно-эпидемиологический надзор ряда управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.  До настоящего времени не завершена  инвентаризация  промышленных объектов и производств (письмо Гл. гос. сан.врача Российской Федерации  от 17.04.2006 № 0100/4317-06-32). В  санитарно-защитных зонах продолжает проживать  1,9 % населения от общей численности населения Российской Федерации, остаются  лечебно-профилактические учреждения, детские дошкольные учреждения и школы.

Информация об утвержденных проектах СЗЗ предприятий и учреждений на территории Сандогорского сельского поселения отсутствует. Ниже, приведена табл. 25, в которой сделаны предложения по установлению ориентировочных размеров нормативных СЗЗ предприятий и учреждений Сандогорского сельского поселения.

Анализ таблицы 26 показывает, что не на все предприятия и учреждения установлены и разработаны проекты санитарно-защитных зон. Расположение предприятий АПК, гаража сельхозтехники, овощехранилищ, кладбищ и т.п. спланировано без учета санитарных разрывов до жилой и общественной зоны, в результате чего жилые зоны некоторых сельских населенных пунктов попадают в СЗЗ.

Отсутствие утвержденных санитарно-защитных зон, как линий градостроительного регулирования и планировочных ограничений, является сдерживающим фактором для территориального развития сельского поселения и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Необходимо:

- провести работы по разработке и утверждению проекта СЗЗ вокруг производственных объектов и учреждений;

- предусмотреть осуществление мероприятий и выделение средств на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

Таблица 26. Санитарно-защитные зоны предприятий и учреждений на территории Сандогорского сельского поселения

| №п/п | Наименование предприятия, учреждения | Специализация | Класс объектов и производств по сан. .классификации | Проектная мощность | Фактическая мощность | Санитарно-защитная зона , м. |  |  | Наименование населенного пункта, попадающего в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие и ширина утвержденной охранной зоны (м) | Источник информации | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
|  | Котельная с. Сандогора (уголь) | Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива | -- | 2,41 Гкал/час | 2,41 Гкал/час | 50м в северном. 40м в восточном и южном направлении. | Приложение Г «Схемы газоснабжения и газификации районов Костромской области с учетом мероприятий по повышению эффективности использования газа. Костромской район» Том 1, книга 3. ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «ПРОМГАЗ», Москва, 2005. | Устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений | -- |
|  | Котельная. п.Мисково (уголь) |  | -- | 3,45 Гкал/час | 3,45 Гкал/час | 50м |  |  | -- |
|  | Котельная п. Фоминское (уголь) |  | -- | 1,56 Гкал/час | 1,56 Гкал/час | В северном, восточном, заподном направлении 50м. в южном – 25м |  |  | -- |
|  | Очистные сооружения канализации, (с. Сандогора) | Очистка канализационных вод | -- | н/с | н/с | н/с | -- | 200 | с. Сандогора |
|  | ОАО Костромарегионторф | Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг | 5 |  |  |  | Отчет департамента сельского хозяйства Администрации Костромского муниципального района Письмо ОГУ «Костромская районная станция по борьбе с болезнями животных» № 213 от 23.11.2009 г. | 50 | п. Мисково |
|  | ООО «Кремь» | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | 5 |  |  | н/с |  | 50 | п. Мисково |
|  | ООО «Сандогора» | Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | 3 |  |  | н/с |  | 100 | д. Починок Чапков |
|  | Сельское кладбище, с. Сандогора | Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг | 5 | -- | -- | 50 | Письмо Администрации Сандогорскогосельского поселения №___от________ | 50 | с. Сандогора |
|  | Сельское кладбище, в близи д. Пустынь | Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг | 5 | -- | -- | 50 | Письмо Администрации Сандогорского сельского поселения №___от________ | 50 | д. Пустынь |
|  | Сельское кладбище, в близи п. Мисково, д. Ямково | Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг | 5 | -- | -- | 50 | Письмо Администрации Сандогорскогосельского поселения №___от________ | 50 |  |
|  | Кладбище, с.Фоминское | Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг | 5 | -- | -- | н/с | Письмо Администрации Сандогорского сельского поселения №___от________ | 50 | с. Фоминское |
|  | ООО «Микос» | Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг | 5 | н/с | н/с | н/с | -- | 50 | с. Сандогора, п.Мисково, с.Фоминское |
|  | Электроподстанция, с. Сандогора | Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива | -- | -- | -- | -- | -- | Устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений | -- |
|  | Электроподстанция, п. Мисково | Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива | -- | н/с | -- | н/с |  | Устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений | -- |

## 3.4. Особо охраняемые территории

При осуществлении градостроительной деятельности должно обеспечиваться соблюдение требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

В поселениях, на территориях которых, расположены объекты культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, особо охраняемые природные территории, устанавливаются границы зон охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, причиняющая вред объектам историко - культурного наследия, особо охраняемым природным территориям, окружающей природной среде или ухудшающая их состояние и нарушающая целостность и сохранность.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий определяются градостроительной документацией и утверждаются в порядке, установленном законодательством об охране памятников истории и культуры и об охране окружающей природной среды.

Одна из задач территориального планирования – выявление (и установление) границ соответствующих зон на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов.

Поскольку проекты зон ограничений в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, то первичный способ установления границ зон с особыми условиями использования территорий - это нормативный способ.

В данной схеме зоны ограничений использования территории устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система  особо охраняемых территорий включает:

- особо охраняемые природные территории;

- территории оздоровительного и рекреационного назначения;

-территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории объектов культурного наследия);

- территории природоохранного назначения;

- особо ценные земли.

На территории Сандогорского сельского поселения зарегистрирована база отдыха в районе протоки глушици. На 2015 год запланированно проектирование объектов особо охроняемого назначения: в районе хутора Заозерье, д. Пустынь, д. Шода.

Согласно действующему законодательству к объектам культурного наследия относят объекты недвижимого имущества со связанными с ним произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры, и простоявшие на земле не менее 40 лет.

По информации Департамента государственного имущества и культурного наследия Костромской области (письмо №2310/км от 11.11.2011г.) на территории Сандогорского сельского поселения расположены 5 объекта культурного наследия, 12 объектов археологического наследия регионального значения и памятник регионального значения (Мисковский) (табл. 27-28). Охранные зоны на все объекты археологического наследия не установлены.

Таблица 27. Список объектов культурного и археологического наследия, расположенных  на территории Сандогорского сельского поселения

Костромского района

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение | Категория | Охранные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |
| 1. | Церковь Казанской Богоматери | кон. XIXв. | д. Пустынь | Регион. | Не установл. |
| 2. | Ансамбль: Церковь Троицы | 1829г. | с.Сандогора | Регион. | то же |
| 3. | Церковь Дмитрия Солунского, | 1847г.. | с. Фоминское | Регион. | то же |
| 4. | Ансамбль: Ворота в ограде | 1840 гг | с. Сандогора | Регион. | то же |
| 5. | Деревня Шода и ее окрестности, связанные с творчеством русского поэта Н.А. Некрасова | 1860 -1870 гг | д. Шода | Регион. | то же |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |  |  |
| 1. | Стоянка «Заозерье -1» | XII-VI тыс. до н.э. | Севернее д. Заозерье | Регион. | то же |
| 2. | Стоянка Колгора №1 | Мезолит, VII-VI тыс. до н.э. | д.Колгора (0,5км к С-З от деревни) | Регион. | то же |
| 3. | Стоянка Колгора №2 | неолит | д.Колгора (1,5км к С-З от деревни) | Регион. | то же |
| 4. | Стоянка Колгора №3 | неолит | д.Колгора (2,5км к С-С-З от деревни) | Регион. | то же |
| 5. | Селище Колгора №3 | Эпоха раннего железного века | д.Колгора (2,5км к С-С-З от деревни) | Регион. | то же |
| 6. | Стоянка Орлово 1 | Мезолит, VIIтыс. до н.э. | д.Орлова (0,5км к Ю-Ю-З от деревни) | Регион. | то же |
| 7. | Селище Сандогора | XIII- XV в.в. | Сандогора (центр села) | Регион. | то же |
| 8. | Стоянка Усть-Острика | неолит | с.Сандогора(4,2км к С-В от села) | Регион. | то же |
| 9. | Стоянка Усть-Острика 2 | неолит | с.Сандогора(4,2км к С-С-В от села) | Регион. | то же |
| 10. | Селище Ямково 1 | XIV-XVIвв | Ямково (0,7км к Ю-З от деревни) | Регион. | то же |
| 11. | Селище Ямково 2 | IIIтыс.до н.э. | Ямково(0,5км к Ю-Ю-З от деревни) | Регион. | то же |
| 12. | Селище Ямково 3 | IV тыс.до н.э. | Ямково(0,3км к Ю от деревни) | Регион. | то же |

Таблица 28. Памятник природы регионального значения «Мисковский», расположенный  на территории Сандогорского сельского поселения Костромского района.

| № п/п | Вид ООПТ | Наименование ООПТ | Значение ООПТ | Площадь ООПТ,га | Объекты подлежат охране в пределах ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Памятник природы | Мисковский | региональное | 180,0 | Старовозрастные лесные массивы, местообитания редких видов растений и животных |

Краткая характеристика и описание ценности территории памятника природы «Мисковский»: Территория в пределах плоской заболоченной озёрно-водноледниковой равнины, типичной для запада области. Представлены фрагменты широколиственных лесов, редких для подзоны южной тайги и находящихся на границе распространения. Высокое ландшафтное и флористическое разнообразие. Включает участки старовозрастных лесных массивов с сочетанием видов, свойственных таёжным и широколиственным лесам, массивы низинных болот, прибрежной растительности. Расположен  близ д. Шода - места, связанным с творчеством Н.А.Некрасова.  Составная часть экологического каркаса бассейна. На этой территории запрещаються все виды рубок кроме санитарных.

## 3.5. Структура землепользования

Территория Сандогорского сельского поселения представлена:

- землями населенных пунктов;

- землями сельскохозяйственного назначения;

- землями лесного фонда;

- землями водного фонда;

- землями промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения;

- землями запаса;

- землями особоохраняемых территорий.

По состоянию на 01.01.2006 г. земельный фонд Сандогорского сельского поселения составляет 505 км2. Распределение земельного фонда по категориям представлено в таблице 28.

В качестве источников были использованы:

- планово-картографический материал масштаба 1:10000 со списком землепользователей и землепользований, ООО «Костромское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие», от 27.08.2008 г.;

- Постановление губернатора Костромской области от 23 декабря 2005 г. N795 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель на территории Костромской области»;

- Постановлению администрации Костромской области от 10.02.2009 г. №54-а «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда на территории Костромской области»;

- Постановление администрации Костромской области от 28 октября 2008 г. N 393-а «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Костромской области»;

- Постановление администрации Костромской области от 27.12.2007 № 303-а «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Костромской области».

Таблица 29. Распределение земельного фонда по категориям на территории Сандогорского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Земли ОГКУ «Костромское лесничество» | - |
| 2. | Земли водного фонда |  |
| 2.1 | Река Кострома | 342,17 |
| 2.2 | Река Андоба | 64,03 |
| 2.3 | Река Меза | 60,14 |
| 2.4 | Озера | 44,42 |
| 2.5 | Костромское водохранилище | 136,15 |
| 3. | Земли запаса | 865,54 |
| 4. | Земли фонда перераспределения | 222,75 |
| 5. | Земли природоохранного, природозаповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначение. |  |
| 5.1 | Памятник природы «Мисковский» | 180,0 |
| 5.2 | База отдыха | 4,27 |
| 5.3 | Охотничий дом | 2,78 |
| 6. | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 6.1 | СПК «Сандогорское» | 20,43 |
| 6.2 | Соколова О.М. | 138,31 |
| 6.3 | Петров В.И. | 215,47 |
| 6.4 | Быстров А.В. | 24,24 |
| 6.5 | Фермерское хозяйство Левашова Е.К. | 44,37 |
| 6.6 | Гущина Е.А. | 170,86 |
| 6.7 | Мальцев С.Л. | 151,82 |
| 6.8 | Скворцов | 66,33 |
| 6.9 | Фермерское хозяйство «Андоба» | 37,41 |
| 6.10 | ООО «Интеко» | 102,05 |
| 6.11 | Прочие землепользователи | 348,15 |
| 7 | Производственная зона | 59,96 |
| 8 | Зона объектов инженерно-технической инфраструктуры | 1,22 |
| 9 | ОГКУ «Костромаавтодор» |  |
| 9.1 | Автомобильная дорога Кострома-Сандогора | 105,6 |
| 9.2 | Подъезд к Мисково | 0,9 |
| 9.3 | Подъезд к Ямково | 2,9 |
| 9.4 | Автомобильная дорога Фоминское-Пестенька | 9,0 |
| 9.5 | Подъезд к Фоминское | 0,7 |
| 9.6 | Автомобильная дорога Сандогора-Орлово | 15,2 |
| 9.7 | Автомобильная дорога Сандогора-Пустынь | 26,1 |
| 10. | Земли населенных пунктов, в т.ч. |  |
| 10.1 | с. Сандогора | 98,62 |
| 10.2 | д. Бугры | 13,84 |
| 10.3 | хут. Заозерье | 3,61 |
| 10.4 | д. Колгора | 25,13 |
| 10.5 | д. Колесово | 11,58 |
| 10.6 | п. Мисково | 68,96 |
| 10.7 | д. Молчаново | 10,50 |
| 10.8 | д. Нукша | 7,02 |
| 10.9 | д. Орлова | 10,66 |
| 10.10 | д. Пестенька | 12,11 |
| 10.11 | д. Подольново | 17,31 |
| 10.12 | д. Пустынь | 12,01 |
| 10.13 | д. Фефелово | 11,46 |
| 10.14 | д. Фоминское | 53,61 |
| 10.15 | д. Починок Чапков | 24,52 |
| 10.16 | д. Шарыгино | 6,15 |
| 10.17 | д. Шода | 9,15 |
| 10.18 | д. Ямково | 34,0 |

Характеризуя структуру земельного фонда Сандогорского сельского поселения, следует отметить, что большая часть его, занята землями ОГКУ «Костромского лесничества» – 70%; удельный вес земель населенных пунктов составляет 4,3%, земель запаса – точных данных нет, водный фонд занимает – 1,2, на долю земель промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного назначения приходится 2,2%, на долю земель сельскохозяйственного назначения – 21,5%; доля земель особо охраняемых территорий и объектов составляет 0,4%.

Наиболее существенным изменениям подверглись площади, занимаемые землями сельскохозяйственного назначения и землями запаса. Уменьшение площади земель сельскохозяйственного назначения происходит за счет перевода этих земель в земли населенных пунктов и в земли запаса. Одной из причин такой передачи земель является добровольный отказ сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции от предоставленных им ранее земель, а также за счет прекращения права аренды на землю сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельскохозяйственным производством и возврата этих земель в земли запаса.

Переведенные в земли запаса сельскохозяйственные угодья зарастают кустарником, мелколесьем, лесом и уже являются угодьями, потерявшими свою хозяйственную ценность, так как не используются по назначению.

Площадь земель лесного фонда увеличилась в связи с переводом в эту категорию земель участков леса, находившихся ранее в постоянном пользовании сельскохозяйственных предприятий. В состав земель лесного фонда входят территории, имеющие природоохранное значение, которые могут быть переданы в категорию земель особо охраняемых территорий (защитные леса водоохранных зон).

За последние годы сократилось количество используемых сельскохозяйственных угодий, практически прекратилось проведение работ по улучшению кормовых угодий, в результате чего продуктивность их неуклонно снижается, ухудшается культурно-техническое состояние.

Во всех хозяйствах нарушена система земледелия, не соблюдаются севообороты, не проводится известкование и фосфоритование почв, органические и минеральные удобрения практически не вносятся. Многие участки пашни распахиваются нерегулярно, некоторые используются под выпас скота. Такое использование пашни приводит к тому, что значительные ее площади фактически выбыли из сельскохозяйственного производства. Резко увеличиваются площади заросшей пашни. Сложившееся положение ведет к деградации пахотных земель, потере почвенного плодородия, зарастанию кустарником и мелколесьем, заболачиванию почв по низким местам.

Использование земель муниципального образования в различных целях показано на «Карте (схеме) границ территорий и земель».

Распределение территории по формам собственности и формирование земель муниципального резерва

В целях устойчивого развития поселений законодательство Российской Федерации и Костромской области устанавливает ограничения на использование земельных участков, находящихся в государственной (федеральной и областной) или муниципальной собственности и необходимых для обеспечения нужд населения и перспективного развития соответствующего поселения. Генеральный план населенного пункта позволяет выявить территории, которые не участвуют в обороте или участвуют с определенными ограничениями.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации выделены следующие виды собственности: федеральная, собственность Костромской области, муниципальная собственность и частная.

Собственность на землю граждан и юридических лиц. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Земельные участки могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной собственности. («ЗК РФ» гл.III, ст.15)

Собственность Российской Федерации (федеральная собственность), субъектов Российской Федерации и муниципальная собственность на землю.В собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов находятся земельные участки:

- признанные таковыми федеральными законами;

- право собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;

- приобретенные по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В собственность муниципальным образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований. («ЗК РФ» гл.III, ст.17, 18, 19).В рамках разработанной схемы собственность субъектов РФ (областная) и муниципальная объединены в государственную. Государственная собственность может быть отдана в бессрочное пользование, пожизненное владение и аренду.

Постоянное (бессрочное) пользование земельными участками. В постоянное (бессрочное) пользование (далее ПБП) земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам земельные участки в ПБП не предоставляются. Право ПБП, возникшее до введения нового Земельного кодекса РФ, сохраняется. Граждане или юридические лица, обладающие земельными участками на праве ПБП, не вправе распоряжаться этими земельными участками. Граждане, обладающие земельными участками на праве ПБП, имеют право приобрести их в собственность. («ЗК РФ» гл.IV, ст.20)

Пожизненное наследуемое владение земельными участками.Право пожизненного наследуемого владения (далее ПНВ) земельным участком, приобретенное гражданином до введения действия Земельного кодекса, сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на праве ПНВ после введения Земельного кодекса не допускается. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве ПНВ, не допускается, за исключением перехода по наследству. Граждане, имеющие земельные участки в ПНВ, имеют право приобрести их в собственность. («ЗК РФ» гл.IV, ст.21)

Аренда земельных участков.Земельные участки, за исключением территорий изъятых и ограниченных в обороте («ЗК РФ» гл.V, ст27), могут быть предоставлены в аренду в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом РФ от 25.10.2001.  («ЗК РФ» гл.IV, ст.22)

На основании «Земельного кодекса РФ» и «Закона о приватизации государственного и муниципального имущества» на территории населенных пунктов и близлежащих территориях выявлены земли, изъятые из оборота, ограниченные в обороте, а также земли резерва.

Территории, не подлежащие приватизации или изъятые из оборота.Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, передаваться в аренду, а также быть объектами сделок. (ЗК РФ ст.27 п.2)

Согласно Федеральному закону «О приватизации государственного и муниципального имущества» ст.28 п.8 и Земельному кодексу ст.27 п.4 к землям и объектам изъятым из оборота, относятся:

- земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Правовой режим данных территорий регулируется земельным законодательством и Федеральным законом №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Согласно ст.50 «Объекты культурного наследия, отнесенные к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, памятники и ансамбли, включенные в Список всемирного наследия, историко-культурные заповедники и объекты археологического наследия отчуждению из государственной собственности не подлежат».

До принятия Федерального закона о разграничении собственности на объекты культурного наследия народов в Российской Федерации, находящихся в государственной собственности, на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность, приватизация объектов культурного наследия федерального значения приостановлена, приостановлена регистрация права федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, органа местного самоуправления на объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности.

- земли сельскохозяйственного назначения (ЗК РФ ст.79 п.4);

- особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает среднерайонный уровень, могут быть включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

- земли лесного и водного фондов (ЗК РФ ст.101, ст.102).К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). (ЗК РФ ст.101)

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов (ЗК РФ ст.102). Таким образом, в Сандогорском сельском поселении к землям Водного фонда относятся акватория Горьковского водохранилища с его водоохраной зоной в соответствии с положением о Горьковском водохранилище, малые реки, ручьи, болота и другие водные объекты.

- земли общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, пляжи и др.) (ФЗ о приватизации ст.28 п.8, а также ЗК РФ ст.85 п.12);

- земельные участки в составе земель санитарно-защитного назначения. (ФЗ о приватизации ст.28 п.8) На территории Сандогорского сельского поселения выделяются следующие земли санитарно-защитного назначения:

- санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских предприятий;

- озеленение санитарно-защитного назначения.

В случае выноса предприятия, земли, находившиеся в СЗЗ, переходят в статус земель, которые могут быть объектами сделок, то есть не изъятых из оборота.

- территории, занятые воинскими и гражданскими захоронениями (ЗК РФ ст.27 п.4), зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы (ЗК РФ ст.27 п.4).

Территории и объекты, ограниченные в обороте. Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами. (ЗК РФ ст.27 п.2).

Территории транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности речных портов, аэропортов, а также отведенные (зарезервированные) для их перспективного развития (ФЗ о приватизации ст.28 п.8, а также ЗК РФ ст.27 п.5);

Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за исключением используемых по назначению:

- объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе детских домов, домов ребенка, домов для престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, детей и престарелых;

- объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для обслуживания жителей;

- объектов инфраструктуры жилищного фонда (к данным объектам в  Сандогорском сельском поселении относятся котельные, КНС, очистные сооружения, водозаборы и скважины, ВНС, электроподстанция);

- объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей соответствующего поселения (на территории Сандогорского сельского поселения - это электроподстанцияи автостанция).

Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения является сохранение их назначения в течение срока, установленного решением, но не более чем пять лет с момента приватизации. (ФЗ о приватизации ст.30)

Резервные территории.На основании ст.19 п.3 и ст.28 п.4 Земельного кодекса РФ, а также ст.28 п.8 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» не допускается передача в собственность граждан и юридических лиц резервных территорий для муниципальных нужд.

1. Территории, предусмотренные генеральным планом для использования в государственных или муниципальных интересах, в том числе:

- территории для жилищной инфраструктуры;

- территории общего пользования;

- территории социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- территории объектов транспортно-коммуникационной инфраструктуры (к ним относятся также полосы отводов: магистральных водоводов, железнодорожных и автомобильных дорог общего пользования).

2. Зарезервированные территории для государственных или муниципальных нужд, в том числе территории социально-культурного и коммунально-бытового назначения, за расчетный срок.

В итоге наложения ограничений на территории Сандогорского сельского поселения обозначились участки, которые могут предоставляться в частную собственность и быть объектами сделок. Результаты анализа условны, и при реализации мероприятий необходимы уточнения в каждом конкретном случае.

## 3.6. Социальное развитие

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития Сандогорского сельского поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, спорта,  культуры и искусства, торговли, бытового обслуживания  и т.д.

Комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения населенного пункта  образует социальную инфраструктуру.

В данном разделе анализируются современные демографические процессы, сложившиеся тенденции развития сетей объектов обслуживания и  жилищного фонда, а также представлены прогнозы на период расчетного срока генерального плана развития Сандогорского сельского поселения.

### 3.6.1. Население

Анализ численности населения является одной из важных проблем социально-экономического развития административно-территориальных образований и населенных мест.

Характерной чертой демографической ситуации в Костромской области является значительная доля сельского населения по сравнению с другими регионами ЦФО РФ (около 1/3 населения области). Это связано с высоким уровнем развития как трудоемкой обрабатывающей, так и добывающей промышленности, продолжающимся формированием промышленных округов и совершенствованием энерго-производственных циклов в машиностроении, энергетике, легкой, лесной и деревообрабатывающей отраслях промышленности, имеющих федеральное значение.

Ниже в таблице представленыфактическая численность постоянного населения за 2008-2010 годы и численность непостоянного населения, проживающего в садоводческих (дачных) товариществах, расположенных на территории Сандогорского сельского поселения.

Таблица 30. Динамика численноcти населения Сандогорского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| №п/п | Наименование населенных пунктов | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Сандогора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | 519 | 528 |
| 2. | село Фоминское | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 155 | 153 |
| 3. | деревня Ямково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 73 | 75 |
| 4. | поселок Мисково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | 698 | 685 |
| 5. | деревня Нукша | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 21 |
| 6. | деревня Подольново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 11 |
| 7. | деревня Пустынь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 8. | деревня Бугры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 |
| 9. | деревня Шода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 10. | деревня Орлова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | 18 |
| 11. | хутор Заозерье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 12. | деревня Починок Чапков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 37 | 31 |
| 13. | деревня Колесово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 14 |
| 14. | деревня Молчаново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| 15. | деревня Колгора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 12 |
| 16. | деревня Пестенька | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 30 | 28 |
| 17. | деревня Шарыгино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 18. | деревня Фефелово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
|  | Всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1653 | 1626 | 1607 |

Таблица 31. Демографическая структура населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Численность населения, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1653 | 1626 | 1607 |
| Детского возраста: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | 216 | 214 |
| До 1 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 | 10 |
| 1-6 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 77 | 75 |
| 7-15 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 91 | 82 |
| 16-17 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | 47 |
| Трудоспособного возраста: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 | 880 | 894 |
| 16-54 для женщин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474 | 470 | 490 |
| 16-59 для мужчин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 | 410 | 404 |
| Нетрудоспособного возраста: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 | 530 | 499 |
| Старше 55 лет для женщин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 282 | 288 |
| Старше 60 лет для мужчин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 248 | 208 |
| Общий прирост/убыль населения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Естественный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Родилось | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 14 |
| Умерло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 35 | 32 |
| Механический | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Прибыло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 61 | 63 |
| Выбыло | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 35 | 39 |

Таблица 32. Социальная структура населения

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность населения (чел.) | - | - | 1653 | 1626 | 1607 |
| Распределение населения по числу и размеру семей |  |  |  |  |  |
| Число семей, | - | - | 698 | 666 | 662 |
| в том числе состоящие из: |  |  |  |  |  |
| 1 чел. | - | - | 293 | 279 | 281 |
| 2 чел. | - | - | 172 | 160 | 158 |
| 3 чел. | - | - | 98 | 101 | 96 |
| 4 чел. | - | - | 91 | 85 | 90 |
| 5 чел. и более | - | - | 44 | 41 | 37 |
| Коэффициент семейности | - | - |  |  |  |
| Структура трудовых ресурсов: |  |  |  |  |  |
| Трудоспособное население (раскрыть) | - | - | 872 | 880 | 894 |
| Старше трудоспособного возраста | - | - | 553 | 521 | 511 |
| Младше трудоспособного возраста | - | - | 228 | 216 | 214 |
| Структура занятости: |  |  |  |  |  |
| В производственной сфере, в том числе: | - | - | - | - | - |
| Промышленность | - | - | 67 | 55 | 53 |
| Строительство | - | - | - | - | - |
| Прочие | - | - | 64 | 48 | 45 |
| В непроизводственной сфере, в том числе: |  |  | 151 | 144 | 144 |
| В сфере обслуживания | - | - | - | - | - |
| Структура безработных: |  |  |  |  |  |
| Профессионально-квалификационная структура | - | - | - | - | - |
| Количество вакансий на предприятиях | - | - | - | - | - |
| Социальное расслоение по уровню дохода: |  |  |  |  |  |
| С высоким доходом | - | - | - | - | - |
| Со средним доходом | - | - | - | - | - |
| С низким доходом | - | - | - | - | - |
| Образовательный уровень: |  |  |  |  |  |
| Высшее образование | - | - | - | - | - |
| Среднее специальное | - | - | - | - | - |
| Среднее общее | - | - | - | - | - |

График 1. Естественное движение населения в Костромской области

Таблица 33. Основные демографические показатели рождаемости

в Костромской области

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 6947 | 7070 | 7469 | 7839 | 8155 | 8104 | 8161 |

* - данные предоставлены Костромастат, № 135-ИСУ от 25.05.2012г.

Таблица 34. Основные демографические показатели смертности

в Костромской области

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число умерших | 15004 | 13348 | 12434 | 12537 | 11900 | 11861 | 11001 |

* - данные предоставлены Костромастат, № 135-ИСУ от 25.05.2012г.

Таблица 35. Распределение детей по группам здоровья

| №№ п/п | Муниципальные образования | Группы здоровья |  |  |  |  | Итого | Удельный вес детей 1-ой, 2-ой группы здоровья в общей численности учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я* | 2-я* | 3-я* | 4-я* | 5-я* |  |  |
|  | Города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Кострома | 7661 | 10932 | 6658 | 350 | 4 | 25605 | 73% |
| 2 | г.Волгореченск | 532 | 626 | 626 | 26 | 1 | 1811 | 64% |
| 3 | г. Буй | 713 | 1438 | 339 | 21 |  | 2511 | 86% |
| 4 | г. Мантурово | 653 | 849 | 229 | 11 |  | 1742 | 86% |
| 5 | г. Шарья | 682 | 2385 | 685 | 64 | 1 | 3817 | 80% |
|  | Районы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Антроповский | 13 | 307 | 405 | 21 |  | 746 | 43% |
| 7 | Буйский мун. р-он | 269 | 537 | 151 | 33 |  | 990 | 81% |
| 8 | Вохомский | 454 | 374 | 293 | 23 |  | 1144 | 72% |
| 9 | Галичский | 614 | 1586 | 315 | 34 |  | 2549 | 86% |
| 10 | Кадыйский | 190 | 624 | 99 | 15 |  | 928 | 88% |
| 11 | Кологривский | 120 | 278 | 239 | 25 |  | 662 | 60% |
| 12 | Костромской | 750 | 1823 | 342 | 26 |  | 2941 | 87% |
| 13 | Красносельский | 573 | 804 | 431 | 35 | 2 | 1845 | 75% |
| 14 | Макарьевский | 881 | 446 | 97 | 5 | 1 | 1430 | 93% |
| 15 | Мантуровский мун. р-он | 144 | 257 | 69 | 5 |  | 475 | 84% |
| 16 | Межевский | 107 | 284 | 71 | 12 |  | 474 | 82% |
| 17 | Нейский | 409 | 807 | 135 | 42 |  | 1393 | 87% |
| 18 | Нерехтский | 646 | 1963 | 405 | 45 |  | 3059 | 85% |
| 19 | Октябрьский | 59 | 399 | 102 | 9 |  | 569 | 80% |
| 20 | Островский | 353 | 658 | 243 | 29 |  | 1283 | 79% |
| 21 | Павинский | 59 | 356 | 181 | 11 |  | 607 | 68% |
| 22 | Парфеньевский | 210 | 393 | 68 | 7 | 3 | 681 | 89% |
| 23 | Поназыревский | 227 | 521 | 22 | 7 |  | 777 | 96% |
| 24 | Пыщугский | 237 | 168 | 192 | 13 |  | 610 | 66% |
| 25 | Солигаличский | 520 | 446 | 249 | 27 |  | 1242 | 78% |
| 26 | Судиславский | 384 | 710 | 145 | 22 |  | 1261 | 87% |
| 27 | Сусанинский | 152 | 427 | 147 | 15 |  | 741 | 78% |
| 28 | Чухломский | 173 | 796 | 212 | 14 | 1 | 1196 | 81% |
| 29 | Шарьинский мун. р-он | 218 | 684 | 128 | 11 |  | 1041 | 87% |
|  | ПО ОБЛАСТИ | 18003 | 31878 | 13278 | 958 | 13 | 64130 | 78% |

Примечание:

*Существует пять групп здоровья:

I группа - практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении. С ними проводится профилактическая беседа и даются рекомендации по здоровому образу жизни по вопросам здорового питания, физической активности, поддержания оптимальной массы тела, вреда курения;

II группа - граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий. Для них оценивается суммарный сердечно-сосудистыйриск, прочие риски заболеваний в зависимости от выявленных факторов риска, составляется индивидуальная программа профилактических мероприятий;

III группа - граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления) диагноза при впервые установленном хроническом заболевании или при наличии уже имеющегося хронического заболевания, а также нуждающиеся в лечении в амбулаторных условиях (ОРЗ, грипп и другие острые заболевания, после лечения которых наступает выздоровление);

IV группа - граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара заболеваний, выявленных во время дополнительной диспансеризации, которые направляются на плановую госпитализацию;

V группа - граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В данном случае медицинская документация гражданина направляется в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения для принятия решения в установленном порядке о направлении гражданина в учреждение здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

График 2. Соотношения коэффициентов рождаемости, смертности, естественного прироста населения Костромской области за период с 1990 по 2008 годы

График 3.Соотношения коэффициентов рождаемости, смертности, естественного прироста населения Костромской области за период с 2004 по 2011 годы

### 3.6.2. Занятость

К градообразующим производственным предприятиям относятся  предприятия поселения, такие как: ОАО «Костромарегионторф», ООО «Кремь», ООО «Микос», ООО «Сандогора».

Показатели структуры занятости населения представлены в табл. 31 «Социальная структура населения».

### 3.6.3. Жилищная инфраструктура

Обеспеченность жильем на душу населения в Костромской области, по состоянию на 01.01.2012, составляет 25 кв. м (при среднем значении по Российской Федерации 22,6 кв. м), ввод жилья на одного проживающего в 2011 году составил 0,229 кв. м. при среднем российском значении 0,441.

Минрегионразвития РФ утверждены контрольные показатели по вводу жилья на территории субъектов РФ в 2011-2015 годах. 
 Ввод жилья на территории Костромской области  в 2011 году  за счет всех источников финансирования составил  152 852  кв. метров общей площади (100,9% к 2010 году и 80,4% от планового показателя), в том числе индивидуальное жилищное строительство-  76 728 кв. метров (103,2 % к 2010 году).

За  2011 год снижение объемов построенного жилья по отношению к аналогичному периоду 2010 года наблюдалось на территории 17-ти  муниципальных образований (г. Волгореченск – 11,5%; г. Галич – 98,0%,  г. Шарья – 93,7%, районы: Буйский – 3,4%, Вохомский – 48,4%, Галичский – 96,0%, Кадыйский – 81,2%, Костромской – 65,3%, Красносельский – 73,2%; г. Нерехта и Нерехтский – 94,8%, Октябрьский – 22,3%, Островский – 54,6%, Павинский – 86,5%, Парфеньевский – 30,5%, Поназыревский – 38,9%, Чухломской - 96,6%, Шарьинский – 80,7%).  Отсутствует ввод жилья на территории Сусанинского муниципального района.

В стадии строительства 141 многоквартирный жилой дом общей площдью 268,7 тыс. кв. м и 2936 индивидуальных жилых домов площадью 325 тыс. кв. м.

В течение  2011 года администрациями муниципальных образований области продолжена работа по инвентаризации свободных земельных участков, пригодных под жилую застройку, ведутся реестры заявлений граждан на предоставление земельных участков под ИЖС, сформированных земельных участков и выданных разрешений на строительство.

За 2011 год  количество выданных разрешений под жилищное строительство в Костромской области составило 1624 единицы (что на 22% больше, чем в 2010 году).
    По представленной информации за 2011 год количество поданных заявлений на предоставление земельного участка под строительство индивидуального жилого дома составило 1057 заявлений.

По состоянию на 1 января 2012 года количество предоставленных земельных участков под жилищное строительство составило – 596 участков.

К 2013 г. по Костромскому району в сфере жилищно-коммунального хозяйства  планируется освоение 535,4 млн. рублей за счет всех источников финансирования.

Инвестиции будут направляться на реконструкцию с расширением существующих инженерных коммуникаций и строительство новых сетей водо-газо-электроснабжения и водоотведения в  связи с выделением земельных участков под застройку жилыми домами – 157,5 млн. рублей.

Под комплексную жилую застройку планируется 5 земельных участков общей площадью  578,3 га., в том числе в  п. Апраксино (земельный участок площадью 9 га), п. Шувалово Сущевского сельского поселения (земельный участок площадью 22,5 га), с. Шунга (земельный участок площадью 2,8 га), п. Караваево (земельный участок площадью 159 га), д. Нажирово (земельный участок площадью 385 га.).  Под объекты промышленности 3 земельных участка, в т. ч.  в д. Чижово Бакшеевского сельского поселения (автомобильный кластер на земельном участке площадью 40 га), в районе завода «Мотордеталь» (мебельный центр на  земельном участке площадью 77 га),  д. Каримово  Бакшеевского сельского поселения (многофункциональный комплекс на  земельном участке площадью 43 га)

Программой «Развитие газификации Костромской области до 2015 года» определены основные направления строительства сетей газоснабжения в Костромской районе – это строительство межпоселкового газопровода с. Кузнецово – с. Сандогора со строительством уличных газопроводов в н.п. Василево, Мисково, Фоминское, Сандогора и переводом на природный газ поселковых котельных, газификация п. Прибрежный и Бычиха-7 и Бычиха-12.    В проект плана газификации района включено за счет спецнадбавки проектирование д. Уварово, д. Юрьево, д. Задубье, д. Жужелино, д. Асташево, д. Конюхово, д. Чижово; строительство уличных газопроводов в д. Безгачево, д. Глазово, д. Песиково, д. Харино, квартал застройки по ул. Молодежная в п. Апраксино. Всего на газификацию за счет всех источников до 2013 года планируется вложить средств в объеме 301,2 млн. рублей.

Таблица 36. Наличие объектов ЖКХ муниципального образования Костромской район

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| #### I. Жилищный фонд |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь жилищного фонда, всего | т. м2 | 360.7 |
| 1.2 | в т.ч. муниципального | т. м2 | 245.1 |
| 1.3 | государственного | т. м2 | - |
| 1.4 | частного | т. м2 | 115.6 |
| 1.5 | Всего автотехники, в том числе специализированной | ед. ед. | 93 42 |
| II. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |
| 2.1 | Магистральные водоводы | км | 2.6 |
| 2.2 | Уличная водопроводная сеть | км | 180 |
| 2.3 | Водозаборы: насосные станции артезианские скважины станции очистки воды | ед. ед. ед. | 11 68 21 |
| 2.3 | Наличие приборов учёта воды, всего, в т.ч. оборудовано домов квартир объектов соц. сферы прочих объектов | ед. ед. ед. ед. ед. | 234 180 33 - 21 |
| 2.4 | Уличная приемная канализационная сеть | км | 107.4 |
| 2.5 | КНС | ед. | 6 |
| 2.6 | Очистные сооружения | ед. | 11 |
| III. Система теплоснабжения |  |  |  |
| 3.1 | ## Муниципальные котельные, всего ## в т.ч. работающие на ## газе угле Ведомственные котельные | ед. ед. ед. ед. | 26 25 1 7 |
| 3.2. | Жилые дома отапливаемые от центрального отопления | ед. | 595 |
| 3.3 | Наличие приборов учёта, всего, в т.ч. оборудовано домов квартир объектов соц. сферы прочих объектов | ед. ед. ед. ед. ед. | 3 - 1 1 1 |
| 3.4 | Тепловые сети | км | 82.74 |

Техническое состояние объектов ЖКХ муниципального образования Костромской район  соответствует среднероссийскому уровню. Средний износ объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) составляет 65-70 %. Почти 4,2 % жилищного фонда требует капитального ремонта. Ветхое и аварийное жилье составляет 0,8 % от общего наличия.

Муниципальный жилищный фонд, сооружения водопровода и канализации, коммунально-бытовые объекты, объекты благоустройства районного центра и сельских поселений, объекты теплоснабжения (котельные и магистральные сети теплоснабжения) находятся в казне муниципального образования Костромской район  и по договорам безвозмездного пользования или аренды переданы во владение и пользование предприятиям ЖКХ.

Для оптимизации существовавшей системы сбора платежей и установления прозрачности движения финансовых потоков на территории муниципального образования Костромской район  в 2005 году создан и успешно работает в настоящее время Единый информационно-расчетный центр, который осуществляет начисление и сбор платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. На его банковском счете аккумулируются все денежные средства, поступающие от населения в качестве платы за ЖКУ. Сейчас Единый информационно-расчетный центр Костромского района  является дочерним предприятием ОАО «Управляющая компания по ЖКУ» в форме общества с ограниченной ответственностью. В настоящее время ЕРКЦ работает в форме общества с ограниченной ответственностью и ведет учет по 17016 открытых лицевых счетов.

Поступившие средства распределяются между коммунальными предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, согласно тарифам, защищенным в региональной энергетической комиссии Костромской области. ОАО «Управляющая компания по ЖКУ» проводит расщепление платы за ЖКУ по видам услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и т. д.) и, на основании заключенных договоров, оплачивает коммунальным предприятиям фактически оказанные услуги.

Контроль за поступлением и расходованием денежных средств, пропорциональным направлением полученных доходов на оплату топливно-энергетических и других ресурсов осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования Костромской район.

Цель управления жилищным фондом – полное, качественное и оперативное выполнение обязательств по договорам управления с собственниками помещений с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов и максимальном удовлетворении требований граждан в обеспечении им безопасных, достаточно комфортных и экологически безвредных условий проживания.

Управление жилищным фондом включает стратегию долгосрочного сохранения конструктивных элементов зданий, внутридомового инженерного оборудования и внешнего благоустройства.

Задачи управления жилищным фондом:

- организация работ по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, планирование, выбор подрядных организаций, выдача заданий, технический надзор, проверка и прием выполненных работ, подготовка отчетов);

- организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания с приемом заявок от населения на устранение аварий и недостатков в конструктивных элементах зданий и инженерном оборудовании;

- защита интересов собственников помещений по вопросам предоставления им в полном объеме и качественных коммунальных услуг (теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение);

- контроль качества и объемов работ, выполняемых смежными и взаимодействующими предприятиями по предоставлению собственникам помещений жилищных и других услуг (вывоз твердых бытовых отходов, очистка стоков, обслуживание общих приборов учета, коллективных антенн и др.);

- взаимодействие с юридическими лицами, проживающими в обслуживаемом жилищном фонде, с арендаторами, собственниками и нанимателями жилых помещений, с органами представительной и исполнительной власти, государственного контроля и надзора, общественными организациями и др.;

- ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, формирование баз данных по платежам населения, регистрации граждан по месту жительства, расходам на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов, делопроизводство и обеспечение работы паспортного стола.

Главное направление деятельности ОАО «Управляющая компания по ЖКУ» - профессиональный подход к управлению жилищным фондом, адресный (подомовой) учет собираемых средств и выполненных работ, прозрачность доходов и расходов, стратегическое планирование своей деятельности в соответствии с интересами каждого собственника, проживающего в обслуживаемом жилищном фонде.

В рамках реализации главного направления деятельности управляющая компания, осуществляет следующие функции:

- на основе муниципального заказа организует выполнение всего комплекса работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, производству и поставке потребителю коммунальных и коммунально-бытовых услуг, благоустройству территории как силами собственной сети производственных подразделений или дочерних предприятий, так и путем размещения заказа на конкурсной основе между сторонними предприятиями ЖКХ любой формы собственности;

- формирует систему договорных отношений на рынке ЖКУ;

- содействует созданию частных жилищно-коммунальных предприятий, ТСЖ;

- осуществляет контроль качества поставляемых потребителям ЖКУ;

- содействует развитию малого предпринимательства в сфере оказания ЖКУ;

- осуществляет проведение единой технической и технологической политики по содержанию и ремонту жилищного фонда и других объектов ЖКХ и оказанию ЖКУ населению.

Ниже в таблице 36 приводятся характеристики жилого фонда Сандогорского сельского поселения на основании материалов, представленных органами управления Сандогорского сельского поселения и Костромского муниципального района.

Таблица 37. Характеристика существующего жилого фонда в разрезе поселений по состоянию на 01.01.20011г.

| Наименование населенного пункта | Общая жилая площадь, тыс.кв.м. | в том числе секционная | усадебная | Площадь территории, га | в том числе под секционной застройкой | под усадебной застройкой | Численность населения всего, чел. | в том числе проживающих в секционной застройке | Инженерно-техническое обслуживание населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  | теплоснабжение, % | газоснабжение, % | канализация, % | электроснабжение,% | телекоммуникации, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | холодное, % | горячее, % |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| село Сандогора | 9,4 | 3,6 | 5,8 | - | - | * | 528 | 190 | 80 | 30 | 30 | - | 30 | 100 | 100 |
| село Фоминское | 4 | 2,3 | 1,7 | - | - | * | 153 | 80 | 30 | - | 25 | - | 25 | 100 | 100 |
| деревня Ямково | 5,1 | - | 5,1 | - | - | * | 75 |  | - | - | - | - |  | 100 | 100 |
| поселок Мисково | 16,3 | 13,7 | 2,6 | - | - | * | 685 | 530 | 85 | - | 85 | 50 | 85 | 100 | 100 |
| деревня Нукша | 1,3 | - | 1,3 | - | - | * | 21 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Подольново | 1,7 | - | 1,7 | - | - | * | 11 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Пустынь | 1,7 | - | 1,7 | - | - | * | 6 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Бугры | 1,2 | - | 1,2 | - | - | * | 4 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Шода | 1,7 | - | 1,7 | - | - | * | 2 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Орлово | 1,7 | - | 1,7 | - | - | * | 18 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| хутор Заозерье | 0,5 | - | 0,5 | - | - | * | 3 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Починок Чапков | 2,1 | - | 2,1 | - | - | * | 31 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Колесово | 1,2 | - | 1,2 | - | - | * | 14 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Молчаново | 0,9 | - | 0,9 | - | - | * | 4 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Колгора | 1,4 | - | 1,4 | - | - | * | 12 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Пестенька | 1,7 | - | 1,7 | - | - | * | 28 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Шарыгино | 0,6 | - | 0,6 | - | - | * | 1 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| деревня Фефелово | 1,1 | - | 1,1 | - | - | * | 11 |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| ИТОГО | 53,6 | 19,6 | 34 |  |  |  | 1607 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |

Необходимо провести комплексную оценку жилого фонда на территори поселения, так как на данный момент точных материалов в разрезе населенных пунктов недостаточно.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется бережное отношение к имеющимся земельным ресурсам поселения и населенных пунктов. Мероприятиями генерального плана предлагается пересмотреть жилищную политику в пользу разумного сочетания секционной (многоэтажной до 4 этажей) и усадебной (1-3  этажа) застройки. Чего не наблюдалось в последние 10-15 лет. Предлагается строить секционное и усадебное жилье в пропорции сложившейся застройки, что предполагает ввод нового жилья в соотношении 3 к 8 соответственно

Таблица 38. Ввод в действие жилых домов в 2007-2012 гг на территории Костромской области

| Наименование показателей | Единица измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов | тыс.кв.м | 140,4 | 149 | 155 | 250 | 300 | 350 |
| в том числе ИЖС |  | 84,4 | 100 | 105 | 155 | 200 | 250 |
| к соответствующему периоду | % | 128 | 106 | 104 | 161 | 120 | 117 |

Таблица 39. Оценка ввода жилых домов в Костромской области в 2009-2012 годы  (тыс. кв.м.)

| МО | 2009 | 2010 | 2011 | Январь-март 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромской район | 25091 | 26962 | 18454 | 5614 |

* - данные таблицы приведены с учетом индивидуального жилищного строительства (данные предоставлены Костромастат, №135-ИСУ от 25.05.2012г.)

Таблица 40. Земельные участки для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства Костромской области

| МО | Площадь участков, га | Площадь вводимого жилья, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- |
| Всего в т.ч. | 49,8 | 85,8 |
| Костромской район | 10,7 | 10,1 |
| Судиславский район | 3,2 | 3,2 |
| Сусанинский район | 7,2 | 8 |
| г. Волгореченск | 15,1 | 37,65 |
| г. Мантурово | 5,5 | 21,2 |
| г. Шарья | 8,1 | 5,7 |

### 3.6.4. Образование. Общеобразовательные школы

Образование объявлено одним из важнейших направлений развития в Российской Федерации, Костромской области, Костромском муниципальном районе  и муниципальном образовании Сандогорское поселение в рамках национального приоритетного проекта «Образование». На территории Сандогорского сельского поселения действуют  муниципальные общеобразовательные учреждения:

- МДОУ Сандогорская средняя общеобразовательная школа в с. Сандогора;

- МДОУ Мисковская средняя общеобразовательная школа в п. Мисково.

В соответствии с предоставленными данными обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях детей школьного возраста, проживающих на территории Сандогорского  сельского поселения составляет 932% от нормативной потребности, что свидетельствует о достаточности мощностей общеобразовательных учреждений.

Подключение к Интернету. В рамках областной программы подключения к Интернету с 2006 года все общеобразовательные учреждения Сандогорского сельского поселения могут пользоваться Интернетом, имеется соответствующее оборудование и технические условия.

Требуется продолжить работы по укреплению материальной базы образовательных учреждений, проведению реконструкции и капитального ремонта школ, развития системы внешкольного, профессионального и дистанционного образования. Предлагается уделить внимание развитию системы профессиональной подготовки параллельно со среднем образованием, в первую очередь на базе основных районообразующих предприятиях Костромского муниципального района и  г. Кострома.

Таблица 41. Список перечень общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений (по состоянию 01.01.2011 года) Сандогорского сельского поселения Костромского района

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахож-дение | Ведомственная принадлеж-ность | Числен-ность учащихся (чел.) | Численность педагогического состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ Сандогорская общеобразовательная школа | Костромской район, с.Сандогора | -»- | 21 | 20 |
| 2. | МДОУ Мисковская общеобразовательная школа | Костромской район, п.Мисково | -»- | 64 | 23 |
| 3 | МДОУ Детский сад «Сандогорский» | Костромской район, с.Сандогора | -»- | 10 | 8 |
| 4 | МДОУ Детский сад | Костромской район, п.Мисково | -»- | 18 | 12 |

Таблица 42. Техническая характеристика объектов образования Сандогорского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения образования | Адрес | Срок ввода здания в эксплуатацю | Этажность | Процент износа (%) | Техническое состояние объекта | Инженерно – техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | Предложеня по дальнейшему использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | водоснабжение |  | Теплоснабжение | Газоснабжение | Канализация | Электроснабжение | Телекоммуникации |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Холод. | Горяч. |  |  |  |  |  |  |
| Общее среднее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МДОУ Сандогорская средняя общеобразова-тельная школа | Костромская область, Костромской район, с.Сандогора, ул.Молодежная, д.8 | 1974 | 2 | 35 | Удов. | * |  | Це-нтра-лизо-ванное |  | Центра-лизо-ванное | * | * |  |
| 2. | МДОУ Мисковская средняя школа | Костромская область, Костромской район, п.Мисково, улица Некрасова, д.19 | 1965 | 3 | 45 | Удов. | * |  | Центра-лизо-ванное |  | Центра-лизо-ванное | * | * |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МДОУ Детский сад «Сандогорский» | Костромская область, Костромской район, с.Сандогора, ул.Молодежная, д.7 | 1976 | 1 | 45 | Удов. | * |  | Центра-лизо-ванное |  | Центра-лизо-ванное | * | * |  |
| 4. | МДОУ Детский сад | Костромская область, Костромской район, п.Мисково, ул. Пушкина, дом 23 | 1966 | 2 | 50 | Удов. | * |  | Це-нтра-лизо-ванное |  | Це-нтра-лизо-ванное | * | * |  |

Таблица 43. Характеристика объектов образования Сандогорского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование учреждения образования | Адрес | Ведомственная принадлежность | Специализация | Количество занятых, чел. | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест | Доля обучения во вторую смену (%) | Доставка детей школьными автобусами, чел. | Район обслуживания (населённые пункты) | Предложения по дальнейшему использованию и развитию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее среднее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МДОУ Сандогорская средняя общеобразова-тельная школа | Костромская область, Костромской район, с.Сандогора, ул.Молодежная, д.8 | Муници-пальное | Образова-тельная деятель-ность | 20 | 192 | 10 |  |  | с. Сандогора |  |
| 2. | МДОУ Мисковская средняя школа | Костромская область, Костромской район, п.Мисково, улица Некрасова, д.19 | Муници-пальное | Образова-тельная деятель-ность | 23 | 600 | 18 |  |  | п. Мисково, с. Фоминское |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МДОУ Детский сад общеобразова-тельная «Сандогорский» | Костромская область, Костромской район, с.Сандогора, ул.Молодежная, д.7 | Муници-пальное | Образова-тельная деятель-ность | 8 | 45 | 10 |  |  | с. Сандогора |  |
| 4. | МДОУ Детский сад | Костромская область, Костромской район, п.Мисково, ул. Пушкина, дом 23 | Муници-пальное | Образова-тельная деятель-ность | 12 | 150 | 64 |  |  | п. Мисково, с. Фоминское |  |

### 3.6.5. Детские дошкольные учреждения

В Сандогорском сельском поселении действует дошкольные учереждения:

- МДОУ Детский сад «Сандогорский»

- МДОУ Детский сад в п. Мисково

В настоящее время имеющегося количества мест в детских дошкольных учреждениях для населения достаточно для обеспечения нормативных потребностей населения Сандогорского сельского поселения. Фактически количество посещающих детские дошкольные учреждения на 01.01.2011г. составляет 28 детей при мощности в 195 мест, т.е. обеспеченность составляет 696% (по материалам администрации поселения). Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимости увеличения мощностей детских дошкольных образовательных учреждений в Сандогорском сельском поселении нет.

Согласно прогнозу численности населения к расчетному сроку понадобится до 200 мест в ДОУ.

Рекомендуется сохранить имеющиеся мощности Сандогорского ДОУ, а временно свободные мощности использовать под совместимую деятельность.

### 3.6.6. Здравоохранение

На территории Сандогорского сельского поселения действуют:

-ФАП в с. Фоминское, Амбулатория в п. Сухоногово,

- Амбулатория в с. Сандогора, п. Мисково

- Аптека с. Сандогора

Неотъемлемым требованием обеспечения устойчивости (перехода к устойчивому развитию) является решение проблемы качества жизни и здоровья населения. Поэтому большое внимание уделяется  повышению качества медицинского обслуживания населения в целях улучшения здоровья, повышения рождаемости, сокращения смертности. Важность здравоохранения, обусловленная социальными задачами, главным образом состоит в повышении доступности  широких слоев населения к медицинским услугам.

Структура здравоохранения в районе состоит из центральной районной  больницы (стационар  и поликлиника), 9 амбулаторий и 23 ФАПов, расположенных в наиболее крупных населенных пунктах с учетом численности населения, транспортного обеспечения и отдаленности от ЦРБ. Все лечебно-профилактические учреждения имеют лицензию на право ведения медицинской деятельности.

Отрегулированы вопросы организации медицинского обслуживания по участковому принципу с учётом критериев территориальной доступности доврачебной и врачебной помощи. Сформировано 26 участков. Произведена паспортизация всех участков, которые укомплектованы медицинскими кадрами.

В 2009 году произведено  сокращение  коечного фонда в количестве 50 коек.  Сокращение  коек  позволило перераспределить плановые объемы медицинской помощи между другими отделами, с учетом их возможностей, что в свою очередь позволило  увеличить эффективность  работы персонала и повысить уровень  дохода.

В соответствии с приказами Минздрава, производственной необходимостью в штатном расписании МУЗ «Костромская ЦРБ» предусмотрено 710 штатных ставок, укомплектовано 552 человека. Коэффициент совместительства в среднем составляет 1,3. С каждым годом увеличивается количество врачей, имеющих квалификационную характеристику.

Лечебно-профилактическая помощь сельскому населению района оказывается комплексом лечебных учреждений – ФАПы, амбулатории, ЦРБ. Из-за недостатка площадей,  диагностического и лабораторного оборудования невозможно разместить койки дневного стационара в амбулаториях, а отдалённость населённых пунктов от больницы не позволяет использовать дневной стационар ЦРБ в полном объёме.

Лекарственное обеспечение жителей района осуществляет областное фармацевтическое предприятие «Сельский аптекарь», структурные подразделения которого также расположены на всех центральных усадьбах, и ФАПах, что позволяет обеспечить доступность лекарственных препаратов для населения.

На современном этапе развития здравоохранения много внимания уделяется подготовке и переподготовке врачей, которая направлена не только на повышение их профессиональной квалификации, но и на решение задач, поставленных перед здравоохранением приоритетным национальным проектом «Здоровье».

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный Закон РФ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в соответствии с которым была разработана программа модернизации здравоохранения в Костромской области на 2011-2012 гг.

Программа модернизации здравоохранения представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, и направленных на модернизацию здравоохранения в Костромской области.

Главная задача программы модернизации – поднять медицину на новый уровень. Сделать ее доступной и качественной, и не только в областной столице, но и в глубинке. При этом – работа врачей должна быть направлена и на лечение, и на профилактику. Заболеваемость в области должна снизиться, а продолжительность жизни вырасти.

Реализация программы модернизации направлена на решение следующих основных задач:

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Модернизация здравоохранения в Костромской области уже идет – и сразу по нескольким направлениям: в области создаются современные межрайонные медицинские центры; повышается зарплата медперсонала; меняется подход к решению кадровых проблем медицины.

Программа модернизации здравоохранения в Костромской области рассчитана на 2 года. В конце 2011 года программа была выполнена на 97%. Всего на реализацию программы модернизации здравоохранения Костромской области в 2011-2012 г.г. предусмотрено 4,3 млрд. рублей. Часть средств будет направлена на нужды муниципальных учреждений здравоохранения, остальные пойдут на улучшение качества работы государственных учреждений. Среди них - Костромская областная больница, областной онкологический и кардиологический диспансеры. Всего 25 учреждений.

В результате реализации программы модернизации здравоохранения в Костромской области будет осуществлено:

- приведение сети учреждений здравоохранения области в соответствие с  потребностью населения в медицинской помощи;

- внедрение полного тарифа оплаты медицинской помощи за счет средств системы обязательного медицинского страхования с учетом внедряемых в 2011, 2012 гг. стандартов оказания медицинской помощи;

- обеспечение принципа экстерриториальности, т.е. доступности медицинских услуг для всех граждан независимо от места жительства;

- создание современных условий труда для специалистов учреждений здравоохранения области.

Информация

о результатах реализации Программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы за 2011 год

По состоянию на 01 января 2012 года из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в область поступило 985,4 миллиона рублей (100% от плана года), из них:

- на укрепление материально-технической базы ЛПУ – 751,2 миллиона рублей,

- на информатизацию здравоохранения – 49,3 миллиона рублей,

- на внедрение стандартов оказания медицинской помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 184,9 миллиона рублей.

1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Костромской области.

1.1 Проведение капитальных ремонтов

В 2011 году проведение капитального ремонта запланировано в 13 учреждениях здравоохранения Костромской области на сумму 61,2 млн. рублей, в том числе за счет субсидий  ФФОМС – 33,9 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2012 года завершены ремонтные работы в 10 учреждениях здравоохранения на 19 объектах (МУЗ «Костромская ЦРБ», МУЗ Первая городская больница, МУЗ 2-ая городская больница, МУЗ Детская городская больница, МУЗ Буйская ЦРБ, МУЗ Волгореченская ГБ, ОГБУЗ Кардиологический диспансер, ОГБУЗ Костромская областная больница, МУЗ Галичская ГБ, МУЗ Шарьинская ЦРБ), из них в части развития детской медицины – в 1 лечебно-профилактическом учреждении на 1 объекте.

По состоянию на 01 января 2012 года работы не завершены в 3 лечебно-профилактических учреждениях на 5 объектах (МУЗ Нерехтская ЦРБ, МУЗ Судиславская ЦРБ, ОГБУЗ Областная психиатрическая больница).

По состоянию на 01 января 2012 года заключено государственных контрактов на сумму 42,9 млн. руб., из них консолидированный бюджет Костромской области 13,4 млн. руб. (50%) , ФФОМС – 29,5 млн. руб.(87%).

По заключенным государственным контрактам за фактически выполненные работы оплачено 23,4 млн.руб. (69,1%) из средств федерального бюджета и 5,0 млн.руб. (18,3%) из консолидированного бюджета Костромской области за фактически выполненные работы.

1.2. Закупка оборудования

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 декабря 2011 года № 538-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 14.03.2011 №75-а» увеличено количество единиц медицинского оборудования в 2011 году до 867 комплектов, что выше первоначального количества на 35,8%.

Заключено 77 контрактов на поставку 847 комплектов оборудования на  сумму 826,4 млн. рублей. (99,8%) Поставлено 540 комплектов (62,3%), по заключенным контрактам оплачено 447,0 млн.рублей (54%), в том числе из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования 403,0 млн. рублей (56,2%), из средств областного бюджета – 44,0 млн. рублей (39,7%).

Экономия по проведенным торгам и заключенным контрактам составила 55,3 млн. рублей (6,6%).

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

# Создание регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Костромской области будет осуществлено в рамках реализации мероприятий раздела «Внедрение современных информационных систем в здравоохранение» региональной программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 года. Раздел разработан и согласован с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, федеральным фондом обязательного медицинского страхования и Министерством коммуникации и связи Российской Федерации. Объемы финансирования мероприятий раздела утверждены дополнительным соглашением от 6 октября 2011 года к соглашению администрации Костромской области с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении программы модернизации здравоохранения Костромской области на 2011-2012 годы от 6 апреля 2011 года. Порядок финансирования мероприятий по информатизации здравоохранения утвержден постановлением администрации Костромской области от 28 ноября 2011 года № 445-а.

# По состоянию на 01 января 2012 года заключен государственный контракт на создание сегмента государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Костромской области в части поставки оргтехники в учреждения здравоохранения Костромской области на сумму 2,6 млн. рублей (113 единицы принтеров, 64 единицы многофункциональных устройств).

# Опубликовано 2 аукциона:

# 1. на право заключения государственного контракта на создание сегмента государственной информационной системы в сфере здравоохранения Костромской области в части создания современного компьютерного парка в учреждениях здравоохранения Костромской области на сумму – 19,4 млн. руб. – 488 единиц компьютерной техники, 64 единицы серверного оборудования.

# 2. на право заключения государственного контракта на создание сегмента государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Костромской области в части создания (модернизации) структурированных кабельных систем в учреждениях здравоохранения Костромской области – 40,9 млн. руб.

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

Выплаты стимулирующего характера осуществлены 7142 работникам, в том числе по внедрению стандартов оказания медицинской помощи 2622 работникам, по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи – 4520 работникам.

Кассовый расход учреждений здравоохранения на внедрение стандартов медицинской помощи по состоянию на 01 января 2012 года составил 149,3 млн.рублей (73,7% от плана), в том числе из средств ФФОМС – 70,0 млн. рублей (83% от плана), из средств ТФОМС – 69,5 млн.рублей (72% от плана), из средств областного бюджета – 9,8 млн.рублей (45,3% от плана).

Кассовый расход учреждений здравоохранения на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи по состоянию на 01 января 2012 года составил 90,0 млн. рублей (89,4% от плана), из них на выплаты стимулирующего характера  – 68,1 млн. рублей, расходы на лекарственные средства и расходные материалы – 21,9 млн. рублей.

Среднемесячный размер дополнительных выплат в Костромской области для врача-специалиста поликлиники составил 4936 рублей, для среднего медицинского персонала - 3289 рублей.

Средняя заработная плата врачей за 2011 год составила 22751 рублей (прирост на 18,6% к аналогичному периоду 2010 года), среднего медицинского персонала – 12375 рублей (прирост на 22,4% к аналогичному периоду 2010 года).

На 1 января 2012 года прошли диспансеризацию в полном объёме 6049 подростков, что составляет 101,5 % от плана на год (5957 подростков).

Представлено счетов к оплате по законченному случаю в страховые медицинские организации 6049 счётов, на сумму 4523,2 тыс.  рублей, что составляет от плана на год 97,6 %. Оплачено 5645 счетов, на сумму 4390,2 тыс.рублей, что составляет от плана 94,7 %.

Процент исполнения мероприятий по внедрению стандартов оказания медицинской помощина 1 января 2012 года составляет 88,7%. Процент исполнения софинансирования мероприятий Программы из средств консолидированного бюджета области на 1 января 2012 года составляет 90,8%, из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования – 71,7%.

Результаты реализации Программы:

- среднегодовая занятость койки выросла на 3,1% и составила 322,01 (индикатор – 322,44);

- увеличение доли коечного фонда, укомплектованного в соответствии  с порядками оказания медицинской помощи  (с 112 коек в 2010 году до 1725 коек в 2011 году), полностью укомплектованы в соответствии с требованиями стандартов оснащения 88 кардиологических, 40 неврологических, 45 онкологических, 30 травматологических коек;

- количество выездных бригад скорой медицинской помощи осталось неизменным, в сравнении с 2010 годом и составило 269. Данный показатель не был достигнут прогнозных значений (планировалось 315) из-за отсутствия врачебных кадров  по скорой помощи г. Костромы;

- количество бригад скорой медицинской помощи, полностью укомплектованных в соответствии с требованиями стандартов оснащения выросло в 2,6 раза и составило 52 бригады (индикатор – 40);

- созданы специализированная бригада скорой медицинской помощи неврологического профиля, хирургическо-травматологическая выездная бригада;

- организовано 38 домовых хозяйств (план – 38);

- количество пациентов, получивших медицинскую помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи выросло в 1,9 раза и составило 13424 человека (индикатор – 15276);

- организовано 30 пунктов неотложной помощи при ЛПУ (индикатор – 30);

- открыто отделение кризисного состояния;

- число патронажных посещений выросло на 9,8% и составило 68643 (индикатор – 68642);

- выросло число пациентов, которым оказана высокотехнологичная помощь, на 4,4%, составило 1186 человек (индикатор – 1112);

- среднегодовая занятость койки для детей выросла на 12,4% и составила 298 (индикатор – 300);

- число детей, получивших стационарную помощь в объеме, предусмотренном стандартами, выросло на 61,4% и составило 8243 человека (индикатор – 9154);

- число детей первого года жизни, которым выполнен стандарт диспансерного (профилактического) наблюдения в полном объеме выросло на 1,7% и составило 6450 человек (индикатор – 6252).

Таблица 44. Характеристики учреждений здравоохранения, обслуживающие население Сандогорского сельского поселения

| № п/п | Наименование ФАПа и амбулатория | Адрес | Уровень подче-ненности. | Количество занятых | Проектная мощность | Фактическая мощность | Наименование населенных пунктов, попадающих в зону обслуживания | Предложения по дальнейшему использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амбулатория | п. Мисково ул.Некрасова, 1 | Регион. | 4 | 25 | 15 | Мисково, Ямково |  |
| 2. | Амбулатория | с. Сандогора ул. Молодежная,6 | Регион. | 5 | 27 | 17 | Сандогора, Колесово, Орлово, П. Чапков, Молчаново, Колгора, Пустынь, Нукша, Подольново |  |
| 3. | ФАП | с. Фоминское | Регион. | 1 | 27 | 7 | Фоминское, Фефелово, Шарыгино, Пестенька |  |
| 4. | Аптека | с. Сандогора | Регион. | 1 | 32 | 25 | Сандогора, Колесово, Молчаново, Починок Чапков |  |

Таблица 45. Техническая характеристика учреждений здравоохранения, обслуживающие

Сандогорского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта здравоохранения | Адрес | Срок ввода здания в эксплуатацию | Этажность | Процент износа | Техни-ческое состояние | Инженерно-техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  | тепслоснабжение | газоснабжение | канализация | электроснабжение | телекоммуникации |
|  |  |  |  |  |  |  | Холодное | горячее |  |  |  |  |  |
| 1. | Амбулатория | п. Мисково | 1964 | 1 | 45 | удов. | * |  | * |  | * | * | * |
| 2. | Амбулатория | с. Сандогора | 1981 | 1 | 40 | удов. | * | * | * |  | * | * | * |
| 3. | ФАП | с. Фоминское |  | 1 | 47 | удов. | * |  | * |  | * | * | * |

Расчеты потребности в учреждениях здравоохранения Сандогорского сельского поселения представлены в сводной таблице соцкультбыта на существующее положение, первую очередь и расчетный срок генерального плана. Мероприятиями генерального плана предлагается сохранить существующую схему предоставления услуг здравоохранения, при которой пациенты обслуживаются в ЦРБ Костромского района или Сандогорской и Мисковской  амбулаториях.

### 3.6.7. Учреждения культуры и спорта

Сеть учреждений  культуры, молодежи и дополнительного образования детей составляет 49 единиц. В районе работает 18 учреждений культуры клубного типа, 7 школ искусств, 22 библиотеки, МУ культуры ансамбль фольклорного танца «Карусель», МУ молодежный центр «Перспектива».

В  учреждениях культуры района работают 200 клубных формирований с числом учащихся 2244 человек (5,2 % от всего населения района). 12 коллективов художественной самодеятельности носят звание « народный» и «образцовый».

Приоритетные направления деятельности в сфере культуры и молодежи на прогнозируемый период остаются:

- работа по созданию нормативно-правовой базы отрасли;

- укрепление материально-технического состояния учреждений;

- развитие художественного и самодеятельного творчества. Сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- развитие дополнительного  образования

- развитие информационного и библиотечного обслуживания населения.

Ниже в таблице 45 приводится перечень и характеристики учреждений культуры и спорта на территории Сандогорского сельского поселения. Анализ обеспеченности учреждениями культуры свидетельствует об их  достаточности (см. сводную таблицу расчета потребности в объектах соцкультбыта), которые предлагается сохранить.

Мероприятия по развитию:

1. Реализация мероприятий  по сохранению и развитию учреждений дополнительного образования детей.

2. Реализация  мероприятий по молодежной политике:

- Принятие программы реализации основных направлений молодежной политики в Сандогорском сельском поселении.

- Открытие ставки специалиста по работе с молодежью в сельском поселении.

- Создание и функционирование волонтерского направления в поселении.

Таблица 46. Характеристика учреждений культуры Сандогорского сельского поселения

| №№ п/п | Наименование учреждения | Адрес | Ведомственная принадлежность | Количество занятых, чел. | Проектная мощность (библиотечный фонд, тыс книг, количество посадочных мест | Фактическая мощность | Предложения по дальнейшему использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома и дворцы культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МКУ ДК с. Сандогора | Костромская область, Костромской район, село Сандогора ул. Центральная, д. 4 | муниципальный | 5 | 200 мест | 50 |  |
| 2. | МКУ ДК п. Мисково | Костромская область, Костромской район, поселок Мисково | муниципальный | 5 | 300 мест | 100 |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сандогорская библиотека | Костромская область, Костромской район, село Сандогора | муниципальный | 1 | * | * |  |
| 2. | Мисковская библиотека | Костромская область, Костромской район, поселок Мисково | муниципальный | 2 |  |  |  |

Спортивная жизнь поселения

Развитие спортивных учреждений на территории района способствует стабилизации кадров, повышению уровня качества жизни населения, в том числе рекреации, воссозданию, оздоровлению и воспроизводству личности. Одной из основных задач спорта выступает задача личностной реабилитации, самореализации, самоутверждения и саморазвития путем спортивного обучения и воспитания.

Отделом по физической культуре и спорту по согласованию с главами администраций сельских поселений разработана «Концепция развития физкультурно-оздоровительной работы и спорта в Костромском муниципальном районе до 2015 года». Цель, которой добиться, чтобы в каждом сельском поселении района было свое муниципальное учреждение физической культуры и спорта. В том числе доступные спортивные объекты, которые будут располагаться  в помещениях и на свежем воздухе.

С каждым годом  число муниципальных учреждений физической культуры и спорта  увеличивается. Уже открыты: ДЮКФП «Восход» в Апраксинском сельском поселении, спортивный центр в Самсоновском сельском поселении, физкультурно-спортивный комплекс «Олимп» в Минском сельском поселении, ДЮКФП «Скала» в Кузьмищенском сельском поселении, спортивный клуб Костромского муниципального района им. Шелюхина в п. Сухоногово.

Увеличение количества спортивных учреждений на территории района планируется и в дальнейшем. Программой социально-экономического развития Костромской области до 2013 г. планируется строительство спортивного учреждения в п. Сандогора.

### 3.6.8. Предприятия торговли и общественного питания

Торговля и общественное питание в последние годы – одна из самых динамично развивающихся сфер экономики. В таблице 46 представлены характеристики предприятий торговли Сандогорского сельского поселения.

Анализ существующих площадей торговых учреждений в Сандогорском сельском поселении свидетельствует о том, что потребности постоянного населения поселения удовлетворены, но при росте населения потребность возрастет. Положение усугубляется при принятии во внимание нужд непостоянного населения, проживающего на территории Сандогорского сельского поселения (см. таблицу расчета потребности в объектах соцкультбыта на непостоянное население Сандогорского сельского поселения).

В Сандогорском сельском поселении отсутствуют предприятия общественного питания общего пользования (см. сводную таблицу расчета потребностей в объектах соцкультбыта).

На территории Сандогорского сельского поселения розничной торговлей занимается  предприятие ООО «Микос».

### 3.6.9. Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Бытовые услуги населению на территории Сандогорского сельского поселения предоставляют несколько предприятий бытового обслуживания: 1 почтовое отделение, 1 отделение Сбербанка России № 8640/0032.

Кроме стационарных предприятий населению района предоставляются  также услуги в форме выездного обслуживания.

Численность работающих в предприятиях бытового обслуживания в муниципальном образовании Сандогорское сельское поселение  на 2011 год составила 1 человек, или 10% нормативной потребности самого Сандогорского поселения. Это свидетельствует о недостаточном развитии системы бытового обслуживания населения в Сандогорском сельском поселении.  Сфера бытового обслуживания Костромского района в последние десятилетия функционировала на принципах самофинансирования, а сами предприятия бытового обслуживания прошли процедуру банкротства-санации. В последнее  время территориальное размещение этих предприятий в значительной мере осуществлялось не системно, приурочено к потокам потребителей, а имевшиеся здания предприятий бытового обслуживания были приватизированы и перепрофилированы под иные цели. Генеральным планом предлагается усилить внимание развитию предоставления услуг населению путем предоставления различных преференций, сохранить сложившееся территориальное размещение предприятий бытового обслуживания населения на основе ранее существовавших, а также создать условия для их размещения.

Таблица 47. Предприятия розничной торговли по состоянию на 01.01.2011 года

| № п/п | Наименование предприятия | Профиль (пром., прод., смеш.) | Торговая площадь, кв. м. | Количество работающих | Характеристика торговых площадей | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандогорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин ОАО «Костромское» | алкоголная прод. | 18 | 1 | капитальные | с. Сандогора ул Центральная д.17 | * |
| 2 | магазин ИП Герасимова А.А. | универсальный | 63,3 | 2 | капитальные | с. Сандогора ул Центральная д.17 | * |
| 3 | Магазин № «Сельский» | универсальный | 76,9 | 7 | капитальные | п. Мисково, ул. Некрасова д. 9 | * |
| 4 | Магазин № 2 «Продукты» | универсальный | 35,7 | 1 | капитальные | д. Ямково, д. 31В | * |
| 5 | магазин № 3 «Хоз.товары» | промышленные товары | 25,8 | 1 | капитальные | п. Мисково, ул. Некрасова д. 9 | * |
| 6 | Магазин «Продукты» | универсальный | 75 | 3 | капитальные | с. Сандогора ул Центральная д.13а | * |
| 7 | Магазин «Одежда» | промышленные товары | 29,3 | 1 | капитальные | п. Мисково, ул. Некрасова д. 10, п.12 | * |
| 8 | Магазин ИП Кузнецова А.П | универсальный | 51 | 2 | капитальные | с. Сандогора ул Центральная д.6 | * |
|  | Итого |  | 375 | 18 |  |  |  |

Таблица 48. Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Сандогорского  сельского поселения на существующее положение.

| Наименование | Единица | Норма на 1000 чел. по нормам градостроительного проектирования Костромской области |  | Всего необходимо | Существующее положение на исх. год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения | обслуживания поселения | межселенного обслуживания | по нормам |  |  |
| ДОУ | место | 55 |  | 88 | 195 | 195 |
| Общеобр. школы | место | 90 |  | 145 | 792 | 932 |
| Внешкольные учреждения | место | 10% общего числа школьников |  | 3 | 0 | 0 |
| Клубы, ДК | место | 80 |  | 128 | 500 | 333 |
| Библиотеки | тыс.томов | 3 | 0,5 | 5 | 18 | 360 |
| Спортзалы | кв.м. пола | 80 |  | - | - | - |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | 25 |  | - | - | - |
| Амбулатория | посещ./см. | 20% от общего норматива |  | 40 | 52 | 156 |
| ФАП | объект | По заданию |  | 1 | 1 | 100 |
| Аптеки | кв.м. пола | 14 |  | 23 | 1 | 128 |
| Раздаточные пункты ДМК | кв.м.общ.пл. на 1 реб | 0,3 |  | - | 0 | - |
| Магазины (соц. необх.) |  |  |  |  | 375 |  |
| в т.ч. продовольственные | кв.м.торг.пл. | 100 |  | 160 | 227,7 | 142 |
| промтоварные | кв.м.торг.пл. | 200 |  | 321 | 129,3 | 40,3 |
| Рынки | кв.м.торг.пл. | 24 |  | 46 | 0 | 0 |
| Предприятия общепита | место | 40 |  | 64 | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 4 |  | 6 | 1 | 16 |
| Химчистки | кг в смену | 2,3 | 3,5 | 4 | 0 | 0 |
| Прачечные | кг в смену | 40 |  | 64 | 0 | 0 |
| Бани | место | 7 |  | 11 | 0 | 0 |
| Отделения связи | объект | 0,2 |  | 1 | 0 | 0 |
| Отделения банков | операционная касса | 0,1 |  | 1 | 2 | 200 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 0,5 |  | 1 | 2 | 200 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0,05 |  | - | 0 | - |
| Гостиницы | место | 6 |  | 9 | 0 | 0 |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 0,1 |  | 1 | 0 | 0 |
| Кладбища | га | 0,24 |  | 0,4 | 4,48 | 1120 |
| Пождепо | объектов / машин | 1*2 |  | 1*2 | 0 | 0 |
| Пункт приема втор.сырья | объект | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 |
| Общественные | кол-во приборов | 1 |  | 2 | 1 | 0 |
| туалеты |  |  |  |  |  |  |

## 3.7. Экономика

### 3.7.1. Уровень жизни населения

Обеспечение достойного уровня жизни населения является приоритетной задачей, поставленной органами государственной и муниципальной власти и управления Костромской области и Костромского района. Это также определено основными направлениями Программы  социально-экономического развития Костромской области на 2005–20010 годы Достижение уровня экономической самодостаточности граждан и их семей, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления области должно основываться на производстве конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по Костромскому району Костромской области по отраслям сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство составила в:

- январе – декабре 2006 года: 7325,8 рублей;

- январе – декабре 2007 года: 9058,1 рублей;

- январе – декабре 2008 года: 11456,9 рублей;

- январе – декабре 2009 года: 12447,1 рублей;

- январе – декабре 2010 года: 13525,8 рублей.

Таблица 49. Величина прожиточного минимума в Костромской области

|  | В среднем на душу населения | Для трудоспособ ного населения | Для пенсионеров | Для детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 год |  |  |  |  |
| I квартал | 3 946 | 4 252 | 3 215 | 3 793 |
| II квартал | 4 215 | 4 541 | 3 440 | 4 043 |
| III квартал | 4 229 | 4 566 | 3 440 | 4 035 |
| IV квартал | 4 323 | 4 666 | 3 520 | 4 123 |
| 2009 год |  |  |  |  |
| I квартал | 4 734 | 5 090 | 3 905 | 4 534 |
| II квартал | 4 844 | 5 208 | 3 996 | 4 635 |
| III квартал | 4 893 | 5 253 | 4 029 | 4 725 |
| IV квартал | 4 789 | 5 139 | 3 946 | 4 632 |
| 2010 год |  |  |  |  |
| I квартал | 5 190 | 5 587 | 4 269 | 4 970 |
| II квартал | 5 370 | 5 787 | 4 400 | 5 141 |
| III квартал | 5 515 | 5 945 | 4 515 | 5 283 |
| IV квартал | 5 668 | 6 107 | 4 637 | 5 440 |
|  |  | 2011 год |  |  |
| I квартал | 6 254 | 6 737 | 5 147 | 6 024 |
| II квартал | 6 373 | 6 867 | 5 246 | 6 129 |
| III квартал | 6 132 | 6 607 | 5 051 | 5 891 |
| IV квартал | 5 962 | 6 423 | 4 917 | 5 720 |

Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2012 год установлена в размере 5 546 рублей.

Жизненный уровень населения Костромской области, рублей

Таблица 50. Динамика средних потребительских цен на отдельные виды социально значимых товаров  в январе 2012 г.

Костромской район

| №№ п/п | Дата проведения мониторинга | 30.12.2009 г. |  | 31.03.2010 г. |  |  | 01.01.2011 г. |  |  |  | 01.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукта | Розн. цена за кг, руб. | Ранг по цене в области | Розн. цена за кг, руб. | Изм. цен к 30.12.09. % | Ранг по цене в области | Розн. цена за кг, руб. | Изм. цен к 31.03.10. % | Ранг по цене в области | Розн. цена за кг, руб. |  | Изм. цен к 01.01.12. % |
| 1 | Хлеб ржано-пшеничный | 24,90 | 11 | 25,60 | 2,81 | 7 | 26.00 | 1.56 | 14 | 26.65 |  | 2.50 |
| 2 | Хлеб из муки пшеничной в/с | 39,40 | 8 | 38,40 | -2,54 | 8 | 43.00 | 11.98 | 9 | 41.04 |  | -4.56 |
| 3 | Молоко пастеризованное жирн. 2,5% | 29,15 | 7 | 30,20 | 3,60 | 4 | 33.20 | 9.93 | 8 | 31.53 |  | -5.03 |
| 4 | Сметана жирностью 15% | 101,55 | 11 | 110,60 | 8,91 | 9 | 117.30 | 6.06 | 10 | 113.92 |  | -2.88 |
| 5 | Сыры сычужные твердые жирн. 40-45% | 183,60 | 22 | 219,80 | 19,72 | 15 | 255.80 | 16.38 | 11 | 239.68 |  | -6.30 |
| 6 | Масло сливочное 72-82% | 194,10 | 11 | 223,10 | 14,94 | 9 | 265.85 | 19.16 | 7 | 204.08 |  | -23.23 |
| 7 | Масло растительное рафинированное | 50,15 | 16 | 52,30 | 4,29 | 10 | 65.75 | 25.72 | 18 | 62.85 |  | -4.41 |
| 8 | Яйцо столовое 1 категории | 34,40 | 4 | 36,10 | 4,94 | 10 | 37.90 | 4.99 | 5 | 35.57 |  | -6.15 |
| 9 | Макаронные изделия в/с | 20,10 | 17 | 20,00 | -0,50 | 14 | 24.20 | 21.00 | 7 | 19.97 |  | -17.48 |
| 10 | Пшено | 16,30 | 17 | 16,40 | 0,61 | 14 | 29.25 | 78.35 | 24 | 20.54 |  | -29.78 |
| 11 | Рис шлифованный | 37,60 | 16 | 36,80 | -2,13 | 13 | 26.85 | -27.04 | 13 | 31.48 |  | 17.24 |
| 12 | Сахар-песок | 32,80 | 14 | 36,90 | 12,50 | 13 | 41.00 | 11.11 | 15 | 28.73 |  | -29.93 |
| 13 | Говядина (кроме бескостного мяса) |  |  | нет |  |  | 197.79 |  | нет | 211.67 |  | 7.02 |
| 14 | Куры (кроме окорочков) | 105,00 | 14 | 102,50 | -2,38 | 10 | 107.70 | 5.07 | 20 | 103.82 |  | 3.60 |

### 3.7.2.Места приложения труда

Ниже приводятся характеристики крупных и средних предприятий и организаций, расположенных в Сандогорском сельском поселении на основании информации, представленной администрацией Костромского муниципального  района и Сандогорского сельского поселения.

Более 30 % трудоспособного населения работает в городе Кострома.

Традиционно основу экономики Костромского муниципального района составляет сельскохозяйственное производство, которое ведут 271 сельскохозяйственная организация, 508 крестьянских фермерских хозяйств, 136,8 тысяч личных подсобных хозяйств, 64 перерабатывающих предприятий.

Сельское хозяйство области производит 11,8% валового регионального продукта.

Доля продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет 49%, доля продукции растениеводства 51%. Специализация животноводства – производство мяса (34,9%), производство молока (29,5%). Специализация растениеводства – производство овощей (40%), производство картофеля (34,8%), производство зерна (4,2%).

По итогам 9 месяцев 2011 года индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в Костромской области составил 117,6%.

За 2011 год производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств агропромышленного комплекса области составило 16,2 млрд. рублей.

В сельскохозяйственных организациях области – 5,8 млрд. рублей, в общем объеме производства их доля составила 36%;

по хозяйствам населения – 10,2 млрд. рублей, в общем объеме производства их доля составила 63%.

по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 0,2 млрд. рублей, в общем объеме производства их доля составила 1%.

В хозяйствах всех категорий индекс производства продукции сельского хозяйства за 2011 год составил 112,5% к уровню прошлого года. По продукции растениеводства индекс составил 130,3%, по продукции животноводства – 98,0%. Основным фактором, определившим динамику развития агропромышленного комплекса области стала аномальная засуха 2010 года, в следствие которой, произошло резкое снижение производства продукции сельского хозяйства и в особенности подотрасли растениеводства.

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки за 2011 год составил 94,8%.

Рост производства продукции сельского хозяйства в 2011 году во многом произошёл благодаря значительному объему средств, полученному агропромышленным комплексом из федерального и областного бюджетов. Общий объём финансирования за 2011 год составил 541,7 млн. рублей (в 1,5 раза превышает объём финансирования 2010 года), в том числе из областного бюджета 206,9 млн. руб., из федерального бюджета 335,0 млн. рублей.

На 2012 год запланировано финансирование агропромышленного комплекса из областного и федерального бюджетов в сумме 515,8 млн. рублей.

В 2011 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций АПК составил более 317 млн. рублей. К уровню прошлого года этот показатель составляет 126% (за аналогичный период 2010 года объем инвестиций составил 251 млн. рублей). По разделу «Сельское хозяйство» инвестиции в основной капитал составили 290 млн. рублей, а в разделе «Производство пищевых продуктов, включая напитки» – 27 млн. рублей.

Развитие животноводства.

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2012 года составляет:

- КРС – 66,8 тыс. голов (-4,3% к 1 января 2011 года);

в т. ч. коров – 32,0 тыс. гол. (-3,5%);

- свиней – 46,7 тыс. гол. (+0,7%);

- овец и коз – 23,1 тыс. гол. (+5,9%),

- птицы – 3691,8 тыс. гол. (+5,7%).

На 5,5% возросло производство яиц (на 33,6 млн. шт.) – 645,5 млн. шт., в том числе по сельскохозяйственным организациям на 34,5 млн. шт. (5,9% к уровню 2010 года). В сельскохозяйственных организациях произведено 617,4 млн. шт.

Продолжается работа, направленная на увеличение продуктивности скота, как за счет селекции местного поголовья, так и за счет привлечения импортной генетики. В 2011 году сельскохозяйственными организациями области закуплено 1169 голов племенного крупного рогатого, 50 голов племенных овец, кролики 1440 голов.

В 2011 году начата реализация проекта по развитию нового для Костромской области направления – мясного специализированного скотоводства.

С реализацией проекта планируется создание новых животноводческих ферм в Костромском, Судиславском, Красносельском, Кологривском и Вохомском районах области.

Растениеводства.

Основной прирост производства в отрасли растениеводства по сравнению с 2010 годом достигнут за счет роста посевных площадей под картофель и овощи на 0,9% и 2,6% соответственно (10,8 тыс. га и 3,9 тыс. га) и значительного увеличения площади посева льна-долгунца – 2,2 тыс. га (157,1% к уровню 2010 года). Урожайность зерновых достигла 14,4 ц/га, что на 19% превышает урожайность 2010 года и на 8,2% 2009 года.

Таким образом, объем производства зерна составил 68,0 тыс. тонн, что на 39,6% выше прошлогодних показателей, льноволокна – 1,2 тыс. тонн – в 2 раза выше уровня 2010 года, картофеля – 188,8 тыс. тонн – в 1,8 раза выше уровня 2010 года, овощей – 110,8 тыс. тонн, что на 8,4% выше уровня 2010 года.

Основные направления развития растениеводства на перспективу это:

- высококачественное кормопроизводство;

- повышение товарности растениеводческой продукции.

Пути реализации данных направлений:

- создание долголетних культурных пастбищ;

- приобретение минеральных удобрений;

- биологизация земледелия;

- известкование почв, фосфоритование;

- элитное семеноводство;

- техническая и технологическая модернизация;

- распашка залежных земель.

Основные направления развития пищевой и перерабатывающей отраслей на перспективу:

Ряд отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Костромской области вырабатывают социально значимые пищевые продукты, к ним, в частности, относятся промышленная переработка молока и мяса.

1. Развитие молокоперерабатывающей отрасли. Основное направление развития – техническое переоснащение предприятий.

2. Частичная реконструкция и модернизация предприятий по глубокой переработке мяса.

3. Диверсификация производства на льнозаводах и перенос акцента с основного продукта – длинного волокна, на глубокую переработку вторичного продукта – короткого волокна, с целью получения из него широкого ассортимента изделий бытового и технического назначения.

За 2011 год по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» введено в эксплуатацию и приобретено 102 жилых дома (квартиры) общей площадью 6975 кв. м.

В том числе для молодых семей и молодых специалистов введено в эксплуатацию и приобретено 39 домов (квартир) общей площадью 2698 кв. м.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 53,5%, что на 4,3% выше уровня 2010 года.

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом – 18,4% (+0,2% к уровню 2010 года).

В качестве обеспечения комплексного развития сельскохозяйственного производства рассматриваются следующие направления:

1. Социальное развитие села (строительство жилья, развитие инфраструктуры);

2. Научные разработки (повышение эффективности сельскохозяйственного производства: совершенствование костромской породы скота, развитие сыроделия, маркетинговые исследования и анализ сельскохозяйственного производства);

3. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства (подготовка и переподготовка кадров, выставки, семинары, профессиональные конкурсы);

4. Повышение доступности кредитов (возмещение процентных ставок по кредитам, снижение первоначального взноса по лизингу, обеспечение залоговой базы).

Таблица 60.  Перечень предприятий и организаций поселения по состоянию на 1 января 2011 года

| №№ п/п | Наименование предприятий и организаций | Принад-лежность | Форма собственности | Адрес | Средне-годовая численность работающих, чел. | в т.ч. жен-щин | Годовой заработой платы, млн. руб. | Объем выпускаемой продукции за 2010 год, в том числе указать по видам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ОАО «Костромарегионторф» | ОАО | ОАО | п. Мисково | 53 | 14 | нет данных | Торф 75000т | 144000000 |
| 2 | ООО «Кремь» |  | частная | п. Мисково | 45 | 13 | нет данных | Ягод 45т |  |
| 3 | Почта России | Госуд. | Госуд. | п. Мисково | 3 | 3 | нет данных |  |  |
| 4 | Почта России | Госуд. | Госуд. | с. Сандогора | 5 | 4 | нет данных |  |  |
| 5 | Сандогорский филиал ГООХ | Госуд. | Госуд. | с. Сандогора | 5 | нет данных | нет данных |  |  |
| 6 | Мисковский филиал ГООХ | Госуд. | Госуд. | п. Мисково | 7 | 2 | нет данных |  |  |
| 7 | Сандогорское лесничество ФГУ «Костромской лесхоз» | Государ. | Госуд. | с. Сандогора | 2 | нет данных | нет данных |  |  |
| 8 | Сандогорская основная школа | муницип. | муницип. | с. Сандогора | 17 | 15 | нет данных |  |  |
| 9 | Мисковская средняя общеобр. школа | муницип. | муницип. | п. Мисково | 23 | 19 | нет данных |  |  |
| 10 | Детский сад «Сандогорский» | муницип. | муницип. | с. Сандогора | 8 | 7 | нет данных |  |  |
| 11 | Мисковский детский сад | муницип. | муницип. | п. Мисково | 12 | 11 | нет данных |  |  |
| 12 | МУК Мисковский ДК | муницип. | муницип. | п. Мисково | 6 | 6 | нет данных |  |  |
| 13 | МУК Сандогорский ДК | муницип. | муницип. | с. Сандогора | 6 | 6 | нет данных |  |  |
| 14 | Сандогорская врачебная амбулатория | муницип. | муницип. | с. Сандогора | 5 | 3 | нет данных |  |  |
| 15 | Мисковская врачебная амбулатория | муницип. | муницип. | п. Мисково | 4 | 3 | нет данных |  |  |
| 16 | Фоминский ФАП гостинично-туристический комплекс «Романов лес» | муницип. | муницип. | С. Фоминское | 1 | 1 | нет данных |  |  |
| 17 | Администркация Сандогорского с/п | муницип. | муницип. | с. Сандогора | 11 | 9 | нет данных |  |  |

Таблица 61. Характеристика предприятий АПК Костромского муниципального района

| №№ п/п | Наименование предприятия | Форма собствен- ности | Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты | Численность работающих на предпри- ятии, чел. | в том числе женщины | Годовой фонд зарплаты, тыс.руб. | Финансо-вый результат тыс.руб. | Объём выпущен-ной продукции. млн.руб. | Виды выпускаемой продукции | Наименова-ние сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колхоз им.50 лет СССР | частная | 156512, с. Сущёво, ул. Советская, 3 тел. 652-149 факс 652-148 | 184 | 76 | 30605 | -5064 | 70,6 | молоко мясо КРС зерно картофель | Сущёвское |
| 2 | Колхоз «12 Октябрь» | частная | 156555, с. Саметь, ул. Малининой, 4 тел. / факс 655-458 | 136 | 80 | 11795 | 4633 | 28,7 | молоко мясо КРС овощи картофель | Шунгенское |
| 3 | СПК «Яковлевское» | Частная | 156560, с. Яковлевское, ул. Новая, 9 тел./факс 667-909 | 114 | 55 | 14394 | 4337 | 35,0 | молоко мясо КРС овощи зерно | Шунгенское |
| 4 | ЗАО «Заволжское» | Частная | 156535 с. Ильинское, ул. Центральная,2 тел. 663-041 факс 663-044 | 89 | 45 | 10018 | -6046 | 48,8 | молоко мясо КРС зерно картофель | Самсоновское |
| 5 | СПК «Петрилово» | Частная | 156556, с. Петрилово, д.11тел. / факс 668-635 | 75 | 44 | 4923 | -672 | 14,1 | молоко, мясо КРС, зерно овощи картофель | Шунгенское |
| 6 | СПК «Волга» | Частная | 156518, п. Фанерник, ул. Восточная, 2 тел. / факс 22-49-87 | 27 | 12 | 3255 | 405 | 12,4 | мясо КРС зерно картофель | Никольское |
| 7 | ЗАО «Шувалово» | частная | 156513, п. Шувалово, ул. Рабочая,1, тел./ факс 669-031 | 482 | 224 | 69503 | 12845 | 378,4 | мясо КРС мясо свиней зерно | Сущёвское |
| 8 | СПК «Василёво» | частная | 156523, п. Василёво, ул. Ершова,19, тел./факс 654-810 | 80 | 49 | 7835 | 1687 | 19,9 | молоко мясо КРС зерно | Котовское |
| 9 | ГУСХП «Высоковский» | государствен-ная областная | 156961, Караваевское сельское поселение тел. 22-71-02 факс 22-71-01 | 469 | 301 | 86127 | 3415 | 277,9 | овощи закрытого грунта | Караваевское |
| 10 | ОАО ПЗ «Чернопенский» | частная | 156539, п. Сухоногово, ул. Пасынкова, тел /факс 664-646 | 58 | 25 | 7533 | 332 | 46,8 | молоко мясо КРС зерно картофель | Чернопенское |
| 11 | ФГУП УОХ «Костромское» КГСХА | государственная федеральная | 156551, д. Коряково, 13 тел.655-541 факс 655-542 | 54 | 26 | 4894 | -4540 | 8,1 | молоко мясо КРС зерно | Бакшееевское |
| 12 | ОАО «Племзавод «Караваево» | государственная федеральная | 156530, п. Караваево, ул. Штеймана, 7 тел. 661-970 факс 657-567 | 227 | 104 | 29448 | 1121 | 141,2 | молоко мясо КРС картофель зерно | Караваевское |
| 13 | ОАО «Ленинское» | государственная феде- ральная | 156510, п. Апраксино, тел./ факс 666-151 | 63 | 31 | 6199 | 9898 | 9,4 | молоко мясо КРС | Апраксинское |
| 14 | ОАО «Минское» | государственная федеральная | 156543, п. Минское, ул. Куколевского, тел. /факс 653-335 | 115 | 45 | 21829 | 6096 | 64,1 | молоко мясо КРС зерно картофель | Минское |
| 15 | ЗАО «Птице фабрика «Ко стромская» | частная | 156519, п/о Никольское, д. Харино, тел. 656-624 факс 656-768 | 54 |  | 53574 | 137378 | 469,2 | яйцо мясо птицы | Никольское |
| 16 | ОАО «Птице фабрика «Волжская» | частная | 156551, п. Коряково тел.655-624 факс 655-600 |  |  | 67469 | 84820 | 436,7 | мясо птицы яйцо | Бакшееевское |
| 17 | ООО «Мечта» | частная | 156539, п. Сухоногово, ул. Комсомольская, 40 тел./ факс 664-605 | 26 | 9 | 3074 | 6515 | 30,4 | зерно картофель овощи | Чернопенское |
| 18 | ЗАО «Шунга» | частная | 156603, с. Шунга, ул. Юбилейная, 10, тел./ факс 668-341 | 47 | 21 | 6208 | 1782 | 13,8 | молоко мясо КРС картофель овощи | Шунгенское |
| 19 | ООО «Кост ромской картофель» | частная | 156512, с. Сущёво, ул. Советская, 6 т. 8 916 9054481 | 3 | 2 | 234 | 204 | 8,1 | картофель | Сущёвское |
| 20 | ООО «Виктория» | частная | 156019, д. Лежнево, д.51 тел.639-344 | 31 | 8 | 4135 | 14 | 1,2 | зерно | Середняковское |
| 21 | ООО «ВиВа» | частная | д. Становщиково д.5А, тел./ факс 53-77-21 | 3 | 1 | 452 | 892 | 3,4 | картофель овощи | Середняковское |
| 22 | ООО «Суппо» | частная | 156551, д. Коряково, тел. /факс 53-77-21 | - | - | 524 | 138 | 1,5 | картофель овощи | Бакшееевское |
| 23 | ООО «Овощевод» | частная | 156535, д. Середняя, ул. Центральная, 1 тел. 652-690 факс 652-600 | 1 | 1 | 170 | -118 | 0,8 | зерно овощи | Середняковское |
| 24 | ООО «Агропарк» | частная | 156513, п. Шувалово, ул. Рабочая, д.1 тел/факс 669-730 | 8 | 6 | 3739 | 74 | 23,1 | зерно, молоко, мясо КРС | Минское |
| 25 | ООО «Агро-профи» | частная | 156543, с. Минское, ул. Куколевского, д.17 | 8 | 2 | 351 | 4205 | 6,8 | картофель | Минское |
| 26 | ООО «Сандогора» | частная | 156517, д. Починок-Чапков | 15 | 10 | 44 | -9 | 1,5 | картофель | Сандогорское |

Таблица 62. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия | ЗЕРНО(в весе после доработки, тонн) |  |  |  |  | КАРТОФЕЛЬ (тонн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  | прогноз |  |
| 1 | Сущёвское | Колхоз им.50 лет СССР | 1547,7 |  |  |  |  | 2194,4 |  |  |  |  |
| 2 | Шунгенское | Колхоз «12 Октябрь» |  |  |  |  |  | 1100 | 1700 | 1850 | 1920 | 1950 |
| 3 | Шунгенское | СПК «Яковлевское» | 887,5 | 990 | 990 | 990 | 990 |  |  |  |  |  |
| 4 | Самсоновское | ЗАО «Заволжское» | 661,7 | 615 | 1595 | 1595 | 1595 | 218,9 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5 | Шунгенское | СПК «Петрилово» | 270,2 | 270 | 272 | 255 | 250 | 708,3 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 6 | Никольское | СПК «Волга» | 232 | 157 | 250 | 260 | 260 | 232 | 130 | 250 | 260 | 260 |
| 7 | Сущёвское | ЗАО «Шувалово» | 1016,8 | 538 | 538 | 538 | 538 |  |  |  |  |  |
| 8 | Котовское | СПК «Василёво» | 1044,9 | 1160 | 1260 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |
| 9 | Караваевское | ГУСХП «Высоковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чернопенское | ОАО ПЗ «Чернопенский» | 1547,3 | 2337 | 2635 | 2845 | 2845 | 376 | 1500 | 3000 | 3250 | 3250 |
| 11 | Бакшееевское | ФГУП учхоз «Костромское» | 284,9 | 400 | 410 | 410 | 420 |  |  |  |  |  |
| 12 | Караваевское | ОАО «ПЗ «Караваево» | 1499,7 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 590 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 |
| 13 | Апраксинское | ОАО «Ленинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минское | ОАО «Минское» | 1852,9 | 2194 | 2296 | 2416 | 2549 | 2917,7 | 2194 | 2280 | 2440 | 2520 |
| 15 | Никольское | ЗАО «П-ф-ка «Костромская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Бакшееевское | ЗАО «П-ф-ка «Волжская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Чернопенское | ООО «Мечта» | 310,5 | 438 | 450 | 450 | 450 | 2550 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 |
| 18 | Шунгенское | ЗАО «Шунга» |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 19 | Сущёвское | ООО «Агропарк» | 2323,3 | 3080 | 3825 | 4250 | 4675 |  |  |  |  |  |
| 20 | Сущёвское | ООО «Костромской картофель» |  |  |  |  |  | 1032 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 21 | Середняковское | ООО «Овощевод» | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Середняковское | ООО «Виктория-V» | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Середняковское | ООО «Вива» |  |  |  |  |  | 344 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 24 | Бакшееевское | ООО «Суппо» | 48 |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 25 | Минское | ООО «Агро-профи» |  |  |  |  |  | 2400 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| 26 | Сандогорское | ООО «Сандогора» |  |  |  |  |  | 306 | 600 | 1000 | 1500 | 2100 |
| 27 | Сущёвское | ООО Фирма «Ремжилстрой» |  | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |  | 3450 | 3600 | 3700 | 3800 |
|  |  | Итого по с/х предприятиям | 13658,4 | 15779 | 18521 | 19509 | 20272 | 15443,6 | 20724 | 25280 | 26570 | 27480 |
|  |  | Фермерские хозяйства | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 1021,6 | 1030 | 1040 | 1040 | 1050 |
|  |  | Население |  |  |  |  |  | 26985 | 35900 | 36200 | 36800 | 37100 |

Продолжение табл. 63. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия | Овощи (тонн) |  |  |  |  | Реализация скота и птицы (в ж.в.тонн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|  |  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  | прогноз |  |
| 1 | Сущёвское | Колхоз им.50 лет СССР |  |  |  |  |  | 126,9 | 31 |  |  |  |
| 2 | Шунгенское | Колхоз «12 Октябрь» | 659,3 | 760 | 770 | 790 | 800 | 106 | 95 | 100 | 115 | 120 |
| 3 | Шунгенское | СПК «Яковлевское» |  |  |  |  |  | 136,3 | 122 | 130 | 130 | 130 |
| 4 | Самсоновское | ЗАО «Заволжское» |  |  |  |  |  | 142,3 | 83 | 140 | 140 | 140 |
| 5 | Шунгенское | СПК «Петрилово» | 293,4 | 645 | 670 | 690 | 700 | 51 | 33,1 | 35 | 35 | 35 |
| 6 | Никольское | СПК «Волга» |  |  |  |  |  | 194 | 180 | 190 | 200 | 200 |
| 7 | Сущёвское | ЗАО «Шувалово» |  |  |  |  |  | 5146,3 | 5333,1 | 7404 | 7404 | 7404 |
| 8 | Котовское | СПК «Василёво» |  |  |  |  |  | 72,3 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 9 | Караваевское | ГУСХП «Высоковский» | 6122 | 6035 | 6045 | 6155 | 6305 |  |  |  |  |  |
| 10 | Чернопенское | ОАО ПЗ «Чернопенский» |  |  | 450 | 650 | 650 | 74,6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | Бакшееевское | ФГУП учхоз «Костромское» | 10,6 | 20 |  |  |  | 2,7 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | Караваевское | ОАО «ПЗ «Караваево» |  |  |  |  |  | 327,7 | 340 | 340 | 340 | 345 |
| 13 | Апраксинское | ОАО «Ленинское» |  |  |  |  |  | 65,6 | 50 |  |  |  |
| 14 | Минское | ОАО «Минское» |  |  |  |  |  | 154,8 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| 15 | Никольское | ЗАО «П-ф-ка «Волжская» |  |  |  |  |  | 8157,4 | 7905 | 8000 | 8100 | 8200 |
| 16 | Бакшееевское | ЗАО «П-ф-ка «Костромская» |  |  |  |  |  | 884,2 | 900 | 920 | 940 | 950 |
| 17 | Чернопенское | ООО «Мечта» | 1352 | 1406 | 3600 | 3840 | 3840 |  |  |  |  |  |
| 18 | Шунгенское | ЗАО «Шунга» | 341 |  |  |  |  | 57,2 | 50 | 50 | 50 | 57 |
| 19 | Сущёвское | ООО «Агропарк» |  |  |  |  |  | 4,9 | 22 | 25 | 26 | 26 |
| 20 | Сущёвское | ООО «Костромс.картофель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Середняковское | ООО «Овощевод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Середняковское | ООО «Виктория-V» |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Середняковское | ООО «Вива» |  | 200 | 200 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 24 | Бакшееевское | ООО «Суппо» |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 25 | Минское | ООО «Агро-профи» | 420 | 408 | 410 | 415 | 415 |  |  |  |  |  |
| 26 | Сандогорское | ООО «Сандогора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сущёвское | ООО Фирма «Ремжилстрой» |  |  |  |  |  |  | 269 | 350 | 370 | 390 |
|  |  | Итого по с/х предприятиям | 9198,3 | 9674 | 12345 | 13040 | 13210 | 15716 | 15755 | 18029 | 18197 | 18346 |
|  |  | Фермерские хозяйства | 255 | 260 | 260 | 280 | 280 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  | Население | 25978,7 | 26100 | 26300 | 26300 | 26350 | 978 | 960 | 910 | 880 | 830 |
|  |  | Всего по району | 35432 | 36034 | 38905 | 39620 | 39840 | 16705 | 16726 | 18950 | 19088 | 19187 |

Продолжение табл. 64. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия |  | Молоко (тонн) |  |  |  |  | Яйца (тыс.штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  | прогноз |  |  |
| 1 | Сущёвское | Колхоз им.50 лет СССР | 3654,6 | 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шунгенское | Колхоз «12 Октябрь» | 1306,5 | 1365 | 1400 | 1450 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Шунгенское | СПК «Яковлевское» | 2419,7 | 2470 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Самсоновское | ЗАО «Заволжское» | 1954,5 | 2163 | 2357 | 2376 | 2380 |  |  |  |  |  |
| 5 | Шунгенское | СПК «Петрилово» | 292,5 | 375 | 375 | 400 | 420 |  |  |  |  |  |
| 6 | Никольское | СПК «Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сущёвское | ЗАО «Шувалово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котовское | СПК «Василёво» | 801,5 | 810 | 840 | 870 | 900 |  |  |  |  |  |
| 9 | Караваевское | ГУСХП «Высоковский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Чернопенское | ОАО ПЗ «Чернопенский» | 1405,5 | 1577 | 1780 | 1820 | 1820 |  |  |  |  |  |
| 11 | Бакшееевское | ФГУП учхоз «Костромское» | 535 | 550 | 560 | 570 | 580 |  |  |  |  |  |
| 12 | Караваевское | ОАО «ПЗ «Караваево» | 5114 | 5200 | 5600 | 5800 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Апраксинское | ОАО «Ленинское» | 723,7 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минское | ОАО «Минское» | 2435,1 | 2210 | 2758 | 2979 | 3217 |  |  |  |  |  |
| 15 | Никольское | ЗАО «П-ф-ка «Костромская» |  |  |  |  |  | 162668 | 165920 | 166600 | 167300 | 168700 |
| 16 | Бакшееевское | ЗАО «П-ф-ка «Волжская» |  |  |  |  |  | 8984 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 17 | Чернопенское | ООО «Мечта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Шунгенское | ЗАО «Шунга» | 981,1 | 990 | 990 | 990 | 990 |  |  |  |  |  |
| 19 | Сущёвское | ООО «Агропарк» | 64,7 | 730 | 881 | 923 | 968 |  |  |  |  |  |
| 20 | Сущёвское | ООО «Костромс.картофель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Середняковское | ООО «Овощевод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Середняковское | ООО «Виктория-V» | 6 | 400 | 440 | 480 | 480 |  |  |  |  |  |
| 23 | Середняковское | ООО «Вива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Бакшееевское | ООО «Суппо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Минское | ООО «Агро-профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Сандогорское | ООО «Сандогора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Сущёвское | ООО Фирма «Ремжилстрой» |  | 2489 | 3400 | 3450 | 3550 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по с/х предприятиям | 21694,4 | 22485 | 23881 | 24608 | 25305 | 171652 | 174920 | 175600 | 176300 | 177700 |
|  |  | Фермерские хозяйства | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Население | 3074,6 | 2930 | 2780 | 2560 | 2495 | 7200 | 6950 | 6740 | 6600 | 6500 |
|  |  | Всего по району | 24799 | 25445 | 26691 | 27198 | 27830 | 178852 | 181870 | 182340 | 182900 | 184200 |

Продолжение табл. 65. Прогноз производства сельскохозяйственной продукции крупными и средними предприятиями АПК Костромского района

| №№ п/п | Наименование сельского поселения | Наименование предприятия | 2008 год отчёт | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 год отчёт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год оценка | 2010 | 2011 | 2012 |
|  |  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  | прогноз |  |  |
|  |  |  | Продукция сельского хозяйства в ценах 2008 года, тыс. руб |  |  |  |  | Прибыль предприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | Сущёвское | Колхоз им.50 лет СССР | 70606 | 98263 | 98300 | 98503 | 99100 |  | 1150 | 1730 | 2450 | 3200 |
| 2 | Шунгенское | Колхоз «12 Октябрь» | 28735 | 29856 | 30804 | 32619 | 34630 | 2215 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
| 3 | Шунгенское | СПК «Яковлевское» | 34987 | 35497 | 35810 | 35610 | 36810 |  |  |  |  |  |
| 4 | Самсоновское | ЗАО «Заволжское» | 48818 | 55152 | 62639 | 74540 | 74540 |  | 2194 | 1210 | 1220 | 1250 |
| 5 | Шунгенское | СПК «Петрилово» | 14119 | 16487 | 17295 | 17684 | 18015 |  |  |  |  |  |
| 6 | Никольское | СПК «Волга» | 12413 | 12800 | 13000 | 13000 | 13100 | 421 | 250 | 400 | 450 | 450 |
| 7 | Сущёвское | ЗАО «Шувалово» | 378393 | 416270 | 661870 | 661870 | 661870 | 12895 | 14152 | 41137 | 39703 | 42863 |
| 8 | Котовское | СПК «Василёво» | 19945 | 20820 | 21340 | 22000 | 22660 | 1687 | 352 | 530 | 1100 | 1200 |
| 9 | Караваевское | ГУСХП «Высоковский» | 277940 | 284000 | 300000 | 330000 | 360000 | 4359 | 4294 | 2322 | 2507 | 2726 |
| 10 | Чернопенское | ОАО ПЗ «Чернопенский» | 46781 | 44250 | 39885 | 43140 | 43140 | 332 | 163 | 125 | 150 | 150 |
| 11 | Бакшееевское | ФГУП учхоз «Костромское» | 8100 | 8200 | 8250 | 8300 | 8400 |  |  |  |  |  |
| 12 | Караваевское | ОАО «ПЗ «Караваево» | 141239 | 163131 | 168351 | 178115 | 188802 | 1131 | 392 | 405 | 456 | 520 |
| 13 | Апраксинское | ОАО «Ленинское» | 9430 | 4332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Минское | ОАО «Минское» | 64107 | 64735 | 69914 | 75507 | 81547 | 6530 | 8863 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 15 | Никольское | ЗАО «П-ф-ка «Костромская» | 469150 | 478467 | 481089 | 483755 | 485221 | 144828 | 95800 | 96000 | 96000 | 96000 |
| 16 | Бакшееевское | ЗАО «П-ф-ка «Волжская» | 436698 | 424137 | 428877 | 433890 | 438903 | 91208 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 |
| 17 | Чернопенское | ООО «Мечта» | 30369 | 30940 | 38916 | 41026 | 41200 | 6584 | 12288 | 9684 | 9975 | 9975 |
| 18 | Шунгенское | ЗАО «Шунга» | 13842 | 15000 | 15000 | 15150 | 15300 | 1782 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
| 19 | Сущёвское | ООО «Агропарк» | 23110 | 23503 | 27527 | 29920 | 32277 | 667 | 1423 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 20 | Сущёвское | ООО «Костромс.картофель» | 8104 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 255 | 300 | 320 | 330 | 350 |
| 21 | Середняковское | ООО «Овощевод» | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Середняковское | ООО «Виктория-V» | 1223 | 2800 | 3020 | 3200 | 3290 | 22 | 30 | 33 | 36 | 36 |
| 23 | Середняковское | ООО «Вива» | 3448 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 918 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | Бакшееевское | ООО «Суппо» | 1500 | 2400 | 2800 | 3000 | 3000 | 162 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Минское | ООО «Агро-профи» | 6756 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Сандогорское | ООО «Сандогора» | 1530 | 3000 | 5000 | 7500 | 10500 |  | 50 | 80 | 120 | 160 |
| 27 | Сущёвское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по с/х предприятиям |  |  | 2152113 | 2255790 | 2551437 | 2631079 | 2695055 | 275996 | 218901 | 237876 | 238697 | 243380 |
|  |  |  | % | 104,8 | 113,1 | 103,1 | 102,4 | 261583 |  |  |  |  |

### 3.7.3. Анализ экономической ситуации

При разработке генерального плана под экономической базой поселения понималась совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета. Такой подход существенно отличается от применявшегося ранее, когда экономическая база трактовалась как совокупность “градообразующих” объектов, к которым относились предприятия и учреждения, выполнявшие функции вне поселенческого значения.

Для поселения в условиях многолетней централизованно-ведомственной системы управления степень развитости “градообразующих” объектов была прямо пропорциональна уровню его экономического, социального и психологического благополучия, так как средства на жилищное и культурно-бытовое строительство, развитие инженерной инфраструктуры шли преимущественно через министерства и ведомства, которым принадлежали  соответствующие градообразующие объекты.

В новых экономических условиях деление объектов на “градообразующие” и “обслуживающие” в значительной степени теряет первоначальный смысл. Все хозяйствующие субъекты, расположенные в поселении, независимо от форм собственности получают принципиально иные возможности для функционирования и развития.

В Сандогорском сельском поселении просматривается тенденция к диверсификации экономической деятельности субъектов предпринимательства, при которой также сложно определить их отраслевую специализацию и подведомственность. Сама специализация часто нестабильна с точки зрения сроков реализации генерального плана.

Непосредственное участие сложившихся субъектов предпринимательства в формировании новых и содержании существующих, обременительных с финансовых позиций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры населенного пункта существенно сократилось. Дальнейшее развитие социальных объектов может осуществляться только при обеспечении их коммерческой заинтересованности. Продолжающаяся реформа жилищно-коммунального и всего муниципального хозяйства концептуально должна привести к увеличению доли платежей, а значит  заинтересованности и контроля со стороны населения, преобладающая часть которого стала владельцами жилого фонда. При этом возрастает ответственность органов местного самоуправления, которые должны обеспечить функционирование и дальнейшее развитие социально-значимых инфраструктурных объектов и обозначенных нормативными решениями набора социальных услуг за счет средств местного консолидированного бюджета.

Исходя из определения экономической базы поселения применительно к разработке генерального плана Сандогорского сельского поселения рассматривались следующие показатели:

- места приложения труда;

- прибыльность/убыточность производственных предприятий;

- среднемесячная заработная плата;

- производство потребительских товаров;

- оборот розничной торговли и общественного питания;

- стоимость промышленно-производственных основных фондов;

- объем промышленного производства;

- оказание услуг населению.

В качестве исходной информации были использованы материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, а также данные, полученные из органов государственной и муниципальной власти и управления, предприятий и организаций Костромского муниципального района.

Для рассмотрения ряда показателей в динамике использовались данные, начиная с 1996 года.

Как указывалось в начале  раздела, для анализа экономической ситуации поселения, были рассмотрены основные показатели, характеризующие уровень развития производительных сил, результатов хозяйственной и финансовой деятельности, производства товаров народного потребления, оказания платных услуг населению, состояния торговли и общественного питания.

В связи с тем, что статистическое наблюдение ведется в целом по муниципальному району, ряд основных показателей приводится в целом по Костромскому району.

По совокупности факторов социально-экономического разряда основные предприятия внебюджетной сферы поселения находится в устойчивом финансовом положении по отношению к рыночной ситуации. Не подвергаются сокращению объемы производства, объемы пахотных земель, количество вовлеченных в производственный цикл специалистов. Планомерно проводится модернизация производства, обновление автотракторного парка сельхозпредприятий, повышение квалификации кадрового состава. Устойчивый уровень показателей поддерживается во многом благодаря систематической поддержке бюджетов различных уровней по программам модернизации предприятий, обслуживающих агропромышленный комплекс.

В с. Сандогора и п. Мисково сосредоточены все основные административные учреждения, учреждения торговли, образования, здравоохранения, культуры, культовые организации, предприятия торговли, обслуживающие население Сандогорского сельского поселения. Указанные предприятия и организации находятся в относительно благополучном финансово-экономическом положении.

Особенностью муниципального образования Сандогорского сельского поселения является то, что его бюджет не самодостаточен, т.е. местные налоги обеспечивают финансирование всех текущих муниципальных расходов. Анализ представленных материалов свидетельствуют, что местная налогооблагаемая база к расчетному сроку может существенно увеличиться за счет увеличения объемов собираемых налогов на землю и на недвижимость. Это может произойти за счет реализации новых инвестиционных проектов, в т.ч. строительства новых объектов ИЖС и перевода не застроенных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с соответствующим увеличением кадастровой стоимости этих земель. Увеличению собираемых налогов в местный бюджет способствует и инвестиционная политика Костромского района  и Сандогорского сельского поселения. Описание планируемых инвестиционных проектов приводится ниже в разделе «Основные направления социально-экономического развития».

# 4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

## 4.1. Прогноз численности населения

Анализ численности населения является одной из важных проблем социально-экономического развития административно-территориальных образований и населенных мест.

Ниже в таблице 63 представлен инновационный вариант прогноза численности населения Сандогорского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок Генерального плана в разрезе всех населенных пунктов.

Расчеты перспективной численности населения по экстраполяционному методу не представлены, по причине наличия статистических данных по численности населения только за 2008-2010 года.

Нормативный прогноз составляется для выработки конкретных рекомендаций для достижения желаемого состояния демографических процессов.

Функциональный прогноз служит конкретным практическим целям тех или иных организаций, фирм, корпораций, государственных органов. Например, прогнозирование спроса на те, или иные виды товаров и услуг, электоральный прогноз, определение численности и состава лиц, которые могут быть привлечены в вооруженные силы, прогноз потребностей в услугах здравоохранения (тенденций заболеваний).

Инновационный (аналитический) метод предполагает, что органами муниципальной власти и управления будут использоваться механизмы привлечения трудовых ресурсов в поселение, усилится мотивация прописки по месту фактического проживания, будут создаваться новые рабочие места в отраслях экономики, будут разумно использованы механизмы стимулирования рождаемости населения, создаваться условия для снижения смертности и увеличения средней продолжительности жизни населения, расширения границ существующих населенных пунктов, переселения жителей городов в наиболее экологически чистые территории и другие факторы. В табл. 63 приводится прогноз численности населения Сандогорского сельского поселения, выполненный инвестиционным методом.

На основании материалов «Областной целевой программы (ОЦП) по улучшению демографической ситуации в Костромской области на 2009-2013годы» и отчетов Кострома обл. стата по показателям рождаемости, смертности, естественного и механического движения населения за 1 полугодие 2011 года делается осторожный прогноз об улучшении основных демографических показателей.

Основные направления демографического развития:

1. В целом ожидается увеличение численности постоянного населения Сандогорского сельского поселения и населения с временной регистацией к фактическому уровню 2008 года на 1 очередь Генерального плана на 19.1%, а к расчетному сроку увеличение на 93.1%.

2. Предполагается незначительное  улучшение показателей рождаемости на 1000 женщин фертильного возраста, а также снижение показателей смертности на 1000 жителей (сокращение младенческой и общей смертности за счет улучшения качества медицинского обслуживания населения и проявившейся в последние 2-3 года тенденции на сокращение показателей смертности населения). Здесь ориентиром являются показатели ОЦП. Естественный прирост населения в населенных пунктах Сандогорского сельского поселения в целом по поселению прогнозируется отрицательным. Увеличение общей численности населения в некоторых населенных пунктах и в целом по поселению прогнозируется за счет механического прироста. Механический прирост, по прогнозу, будет обеспечиваться, в основном, за счет прибывающих из г.Костромы, более отдаленных от областного центра районов Костромской области и из других регионов.

3. Прогнозируется дальнейший рост фактически проживающего на территории Сандогорского сельского поселения (постоянное население) за счет освоения новых селитебных территорий под индивидуальное жилое строительство в среднеценовом сегменте (в том числе как второе жилье) и под дачное строительство (см. Схему Генерального плана).

4. Планируется создание новых рабочих мест в наиболее крупных населенных пунктах Сандогорского сельского поселения (п. Мисково, с. Сандогора), связанное с перспективным освоением земель под индивидуальное жилищное строительство пригородного типа - прежде всего в сфере услуг (торговля, платные услуги, жилищно-коммунальное хозяйство, услуги транспорта и связи, придорожного сервиса), а также в связи с вероятным расширением оздоровительно-рекреационных учреждений, выносом производств и логистических услуг в Сандогорское сельское поселение из областного центра. В реальном секторе экономики планируется увеличение рабочих мест в сфере строительства, промышленности строительных материалов, сохранение занятости на системообразующих сельскохозяйственных предприятиях поселения.

Таблица 66. Прогноз численности населения Сандогорского сельского поселения - инновационный вариант

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2030 | 2015г. к 2008г.,% | 2030г. к 2008г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сандогора | 512 | 519 | 528 | 529 | 580 | 103 | 113 |
| 2 | д. Бугры | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 100 | 120 |
| 3 | д. Заозерье | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 133 | 167 |
| 4 | д. Колгора | 15 | 14 | 12 | 14 | 22 | 94 | 146 |
| 5 | д. Колесово | 17 | 17 | 14 | 18 | 59 | 106 | 347 |
| 6 | п. Мисково | 710 | 698 | 685 | 713 | 780 | 101 | 110 |
| 7 | д. Молчаново | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 167 | 267 |
| 8 | д. Нукша | 20 | 20 | 21 | 23 | 35 | 115 | 175 |
| 9 | д. Орлово | 17 | 16 | 18 | 20 | 48 | 118 | 282 |
| 10 | д. Пестенька | 31 | 30 | 28 | 31 | 54 | 100 | 174 |
| 11 | д. Подольново | 18 | 15 | 11 | 14 | 20 | 77 | 118 |
| 12 | д. Пустынь | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 116 | 217 |
| 13 | д. Фефелово | 11 | 11 | 11 | 13 | 30 | 118 | 273 |
| 14 | с. Фоминское | 155 | 155 | 153 | 158 | 185 | 102 | 119 |
| 15 | д. Починок Чапков | 41 | 37 | 31 | 37 | 50 | 90 | 122 |
| 16 | д. Шарыгино | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 200 | 400 |
| 17 | д. Шода | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 150 | 200 |
| 18 | д. Ямково | 86 | 73 | 75 | 84 | 110 | 98 | 128 |
|  | Всего: | 1653 | 1626 | 1607 | 1680 | 2013 | 102 | 122 |

## 4.2. Основные направления социально-экономического развития

Главная цель развития населенных мест - последовательное повышение качества жизни проживающего здесь населения, укрепление его конкурентных возможностей.  Достижение этой цели обеспечивается выполнением ряда первоочередных задач. К ним относятся:

- обеспечение устойчивого экономического роста;

- повышение реальных доходов населения;

- увеличение объемов инвестиций в экономику;

- улучшение качества услуг социальной сферы;

- улучшение состояния окружающей природной среды.

Социально-экономическую концепцию Генерального плана формирует идея обеспечения устойчивого развития Сандогорского сельского поселения – муниципального образования с благоприятной средой проживания для населения.

Концепция устойчивого развития Сандогорского сельского поселения основана на положении эволюции отмечаемых в социально-экономическом развитии процессов. При этом предполагается, что органами власти управления и Костромского муниципального района  и Сандогорского сельского поселения осуществляются мероприятия по стимулированию положительных тенденций и сглаживанию последствий явлений, воспринимаемых как негативные.

Предопределяющими факторами развития являются экономико-географическое положение, а также административный статус поселения, являющееся пригородным по отношению к областному центру, привлекательной для проживания с точки зрения природно-экологических условий. Само образование Костромского муниципального района  вокруг г.Кострома определили место его поселений и населенных пунктов в составе Костромской агломерации, характер его многочисленных взаимосвязей (организационно-управленческих, финансово-экономических, транспортных, демографических, технологических, экологических, природно-географических,  культурных и т.д.).

В соответствии с материалами Схемы территориального планирования Костромской области и Костромского района с. Сандогора и п. Мисково отнесено к наиболее крупным населенным пунктам Костромского района.

Все более важным градообразующим значением для экономики поселения выступает рекреационная и оздоровительная деятельность. На территории Сандогорского сельского поселения запланировано проектирование оздоровительных комплексов.

В настоящее время населенные пункты поселения характеризуются невысоким качеством жилья, незначительной временной удаленностью от г.Кострома, наблюдаемой стабильной численностью своего постоянного населения.

Анализ территориального развития Сандогорского сельского поселения демонстрирует определенную общность в направлениях развития входящих в него населенных пунктов. На территории Сандогорского сельского поселения в настоящее время находится 18 населенных пунктов. Сложившаяся ранее система расселения Сандогорского сельского поселения в значительной степени сохранилась и продолжает развиваться вдоль автодорог Кострома-Сандогора, Фоминское - Пестенька, а также вдоль реки Кострома. Большинство населенных пунктов поселения относятся к категории малых, уже прошедших этап депопуляции. Исключение составляет  только п. Мисково, с. Сандогора.

Ожидается развитие малого бизнеса агропромышленного комплекса, не требующего значительных земельных ресурсов. Ожидается динамичная трансформация существующих садоводческих товариществ в места размещения второго жилья костромичей с повышением его качества до среднеценового сегмента. Прибрежная часть Сандогорского сельского поселения и территории, участки, примыкающие к лесным массивам, остаются привлекательными для дальнейшего развития курортно-оздоровительных учреждений.

При всех особенностях развития каждого населенного пункта, Сандогорское сельское поселение характеризуется рядом общих признаков.

На весь период генерального плана просматривается дальнейшее сближение в градостроительном развитии всей Сандагорской подсистемы расселения с г.Кострома. Это свидетельствует о развитии принципиально нового этапа – все более урбанистическом взаимодействии населенных пунктов севера Костромской агломерации с областным центром, что требует определенной корректировки  градостроительной политики Сандогорского сельского поселения. Следует бережно относиться к имеющимся земельным ресурсам поселения, больше внимания уделять секционному строительству (до 4 этажей), упорядочить развитие и застройку общественно-деловых, торговых и промышленных зон в зонах нового градостроительного развития.

Вследствие этого, генеральным планом предлагается продолжить формирование общественно-деловой зоны и зоны секционной застройки в п. Мисково, отвечающихсовременным требованиям. Это потребует модернизации его инженерной инфраструктуры центра поселения.

Прогнозируемый рост уровня автомобилизации населения (до 330-350 автомобилей на 1000 жителей в поселении к 2030 году) при наблюдаемом развитии сети автомобильных дорог стимулирует и без того высокую мобильность и маятниковую трудовую миграцию населения поселения (свыше 1/2 экономически активного населения), которая, как ожидается, будет способствовать повышению уровня оплаты труда, снижению уровня скрытой безработицы, изменению структуры занятости, положительно повлияет на производственные отношения, в т.ч. потребует от работодателей улучшения условий и оплаты труда.

Предполагается, что  пригородное промышленное и коттеджное жилищное строительство будут способствовать развитию инженерной инфраструктуры поселения, которая нуждается в срочной реконструкции, созданию новых рабочих мест в строительной отрасли и сфере ЖКХ.

Материалами генерального плана учитываются также утвержденные мероприятия среднесрочной программы Социально-экономического развития Костромского муниципального района на период до 2013 года.

По мнению разработчиков данного проекта, наиболее перспективным направлением социально-экономического развития Сандогорского сельского поселения на весь период генерального плана является развитие традиционного агропромышленного сектора экономки, базирующегося на созданную в предыдущие десятилетия базу и сохранившиеся кадры в поселении.

Новый импульс развитию поселения даст реализация проектных предложений по дальнейшему развитию транспортно-дорожной сети поселения, в частности по усвовершенствованию транспортных магистралей и приведения их к более высоким техническим категориям.

Анализ социальной и экономической обстановки в районе позволяет выявить приоритетные направления инвестирования, в которых район наиболее заинтересован в настоящее время и над которыми предстоит серьёзно работать. Это, прежде всего:

1. Размещение новых промышленных объектов на “зеленых” площадках.

2. Развитие свободных площадей действующих промышленных предприятий.

3. Освоение промышленных площадок обанкроченных предприятий.

4. Создание и развитие промышленных зон.

5. Создание условий для повышения рентабельности сельскохозяйственного производства и переработки продукции.

6. Развитие индустрии малоэтажного жилищного строительства.

7. Инвестирование в коммунальные объекты тепло- и водоснабжения.

8. Открытие крупных современных торговых комплексов рядом с областным центром.

9. Создание сети логистических терминалов вблизи федеральных трасс.

10. Развитие сферы услуг и развлечений, в том числе зон отдыха и спорта.

11. Развитие пригородного гостиничного бизнеса.

Кроме того, необходимо активно реализовывать и другие важные механизмы развития, такие как:

- финансово-бюджетная и налоговая политика;

- грамотное управление муниципальной собственностью;

- реализация приоритетных национальных проектов;

- территориальное планирование и зонирование социально-экономического пространства района.

Инвестиционная и инновационная политика, как один из механизмов развития предполагает:

- создание системы государственной поддержки инвестиционных процессов, в том числе и на муниципальном уровне;

- формирование инвестиционных площадок с соответствующей инфраструктурой для образования промышленных округов;

- обеспечение информационной открытости инвестиционного процесса через проведение конкурсов инвестиционных проектов; информирование деловых кругов, зарубежных партнёров о деятельности органов местного самоуправления в сфере привлечения инвестиций;

- формирование благоприятного инвестиционного имиджа Костромского района  на областном, федеральном и международном уровне; участие в крупных экономических форумах и выставках.

Осуществление данных мероприятий позволит достичь динамичного развития экономики Костромского муниципального района и Сандогорского сельского поселения.

Табл. 67. Прогноз социально-экономического развития на 2015 год по Сандогорскому сельскому поселению Костромского муниципального района

|  | Единица измерения | 2011 год отчет | 2012 год оценка | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 3 |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции за счет всех источников | * |  | 22219,8 | 5452 | 95 | 95 |
| финансирования, всего по сельскому поселению | * | * | * | * | * | * |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | * | 22219,8 | 5452 | 95 | 95 |
| Индекс физического объема | % к пред. году | * | * | 24,54 | 1,74 | 100 |
| Форма 4 |  |  |  |  |  |  |
| Во всех каналах реализации | * | * | * | * | * | * |
| Оборот розничной торговли | * | * | * | * | * | * |
| всего по поселению | * | * | * | * | * | * |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 43600 | 52206,7 | 59199,8 | 67716,3 | 67716,3 |
| индекс физического объема | % |  | 119,74 | 113,4 | 114,39 | 100,00 |
| ОАО «Костромарегионторф» | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 35500 | 43806,7 | 50209,8 | 58721,3 | 58721,3 |
| индекс физического объема | % | * | 123,4 | 114,62 | 116,95 | 100,00 |
| ООО «Микос» |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | * | 20076,10 | 21491,20 | 22699,00 | 23817,10 | 24900,00 |
| индекс физического объема | * | * | 107,05 | 105,62 | 104,93 | 104,55 |
| ООО «Кремь» |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 8100 | 8400 | 8990 | 8995 | 8995 |
| индекс физического объема | % | * | 103,7 | 107,02 | 100,05 | 100,00 |

Продолжение. табл. 68. Прогноз социально - экономического развития на 2015 год по Сандогорскому сельскому поселению Костромского муниципального района Костромской области

|  | Единица измерения | 2011 год отчет | 2012 год оценка | 2013 год прогноз | 2014 год прогноз | 2015 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 5 |  |  |  |  |  |  |
| Во всех каналах реализации6 с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами | * | * | * | * | * | * |
| Объем платных услуг населению, всего по поселению | * | * | * | * | * | * |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 9435 | 9319,9 | 10038,4 | 10701,2 | 10701,2 |
| индекс физического объема | % к пред. году | * | 98,78 | 107,71 | 106,60 | 100,00 |
| Коммунальные услуги, всего по поселению | * | * | * | * | * | * |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 7541,1 | 7278,8 | 7832,5 | 8339,3 | 8339,3 |
| индекс физического объема | % к пред. году | * | 96,52 | 107,61 | 106,47 | 100,00 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 247,4 | 272,1 | 298,5 | 325,4 | 325,4 |
| индекс физического объема | % к пред. году | * | 109,98 | 109,70 | 109,01 | 100,00 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 58,6 | 67,0 | 78,7 | 90,2 | 92,5 |
| индекс физического объема | % к пред. году | * | 114,33 | 117,46 | 114,61 | 102,55 |
| Жилищные услуги, всего по поселению |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 1587,9 | 1702,0 | 1828,7 | 1946,3 | 1946,3 |
| индекс физического объема | % к пред. году | * | 107,19 | 107,44 | 106,43 | 100,00 |
| в том числе: | * | * | * | * | * | * |
| ООО «Кострома-сервис» | * | * | * | * | * | * |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 1132,6 | 1406,0 | 1513,7 | 1613,9 | 1613,9 |
| индекс физического объема | % к пред. году |  | 124,14 | 107,66 | 106,62 | 100,00 |
| ООО УК «Жил-сервис» | * | * | * | * | * | * |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 178,4 | - | - | - | - |
| индекс физического объема | % к пред. году |  |  |  |  |  |
| ООО «Гермес» |  |  |  |  |  |  |
| в ценах соответствующих лет | тыс. руб. | 276,9 | 296 | 315,1 | 332,6 | 332,6 |
| индекс физического объема | % к пред. году | * | 106,90 | 106,45 | 105,55 | 100,00 |
| Форма 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Численность постоянного населения |  | 1612 | 1600 | 1592 | 1582 |  |
| (среднегодовая) всего по поселению работающих во всех организациях | человек | 215 | 215 | 216 | 218 | 218 |
| % к предыдущему году | % | * | 100,00 | 100,47 | 100,93 | 100,00 |
| 3. Среднесписочная численность работников, |  |  |  |  |  |  |
| В бюджетных организациях |  |  |  |  |  |  |
| всего по поселению | человек | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Образование | человек | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Культура | человек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Управление | человек | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Социальная защита | человек | - | - | - | - | - |
| Здравоохранение | человек | - | - | - | - | - |
| 4. Фонд заработной платы, всего по поселению | руб. | 31891 | 32356 | 32918 | 34098 | 34098 |
|  | % |  | 101,46 | 101,74 | 103,58 | 100,00 |
| В том числе по организациям |  | 15647 | 18779 | 22536 | 27045 | 32454 |
| В бюджетных организациях, всего | руб. | 10168 | 10336 | 10584 | 10869 | 23253,6 |
| по поселению |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по организациям | руб. |  |  |  |  |  |
| Образование |  | 8158 | 8280 | 8457 | 8683 |  |
| Культура | руб. | 583,3 | 598,6 | 620 | 633 |  |
| Управление | руб. | 1426,9 | 1456,9 | 1506,4 | 1553,1 |  |
| Социальная защита | руб. | - | - | - | - | - |
| Здравоохранение | руб. | - | - | - | - | - |
| 5. Среднемесячная начисленная заработная |  |  |  |  |  |  |
| Плата, всего по поселению | руб. | 12360,9 | 12541,2 | 12690,8 | 13034,5 |  |
|  | % |  | 101,46 | 101,19 | 102,71 |  |
| В том числе по организациям |  |  |  |  |  |  |
| В бюджетных организациях, всего | руб. | 9318,5 | 9425,0 | 9692,2 | 9953,4 |  |
| по поселению |  |  |  |  |  |  |
| Образование | руб. | 9575,1 | 9718,3 | 9926,1 | 10191,3 |  |
| Культура | руб. | 5400,9 | 5542,6 | 5740,7 | 5861,1 |  |
| Управление | руб. | 10809,9 | 11037,2 | 11412,2 | 11765,9 |  |
| Социальная защита | руб. | - | - | - | - | - |
| Здравоохранение | руб. | - | - | - | - | - |

Примечание: * -  нет данных по запросу  проектной организации от местной администрации Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района.

Таблица 69. Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Костромского района на 2010-2013 гг.

| №№ п./п. | Наименование мероприятия | Срок проведения, год | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Источники финансирования, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюдж. источник |
|  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция производственных объектов АПК | 2010-2013 | 664 | 301 | 303 | 30 | 30 | 0,9 | 0,9 |  | 662,2 |
| 2 | Приобретение техники и оборудования предприятиями АПК | 2010-2013 | 542 | 143 | 133 | 133 | 133 |  | 2,5 |  | 539,5 |
| 3 | Покупка племенного скота | 2010-2013 | 15 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 15 |
| 4 | Приобретение школьных автобусов для подвоза учащихся | 2010-2013 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 5 |  |
| 5 | Проведение геологоразведочных работ и добыча суглинков участка «Задубье» (ООО «Воскресение») | 2010 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
| 6 | Строительство свиноводческого комплекса «Шувалово-3» (ЗАО «Шувалово») | 2010 | 180,8 | 180,8 |  |  |  |  |  |  | 180,8 |
| 7 | Развитие крестьянского фермерского хозяйства. Глава – Буравлев Виктор Александрович | 2010 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 8 | Развитие деревообрабатывающего производства ИП Горохов Сергей Жоржевич | 2010-2012 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 |  |  |  |  | 4,5 |
| 9 | Увеличение объемов добычи торфа (ООО «Костромарегионторф») | 2010-2012 | 60 | 52 | 4 | 4 |  |  |  |  | 60 |
| 10 | Развитие деятельности по производству питьевой воды. (ООО «Светлояр») | 2010- 2012 | 22,9 | 11,5 | 11,4 |  |  |  |  |  | 22,9 |
| 11 | Развитие предприятия (ООО «Сандогора») | 2010- 2013 | 88,6 | 22 | 22,6 | 22 | 22 |  |  |  | 88,6 |
| 12 | Пользование недрами с целью геологического изучения с попутной добычей песчаного материала участка «Медениковский» (ООО «Альянс-Неруд») | 2010 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 13 | Строительство индивидуальных жилых домов в п. Шувалово и п. Апраксино (ООО «Лесэкспострой») | 2010 | 141,9 | 141,9 |  |  |  |  |  |  | 141,9 |
| 14 | Разработка месторождения песка «Карповское» (ООО «Стройресурс») | 2010-2011 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,6 |
| 15 | Строительство квартала из 23 домов коттеджного типа (ИП Старикин Николай Александрович) | 2010-2012 | 79,2 | 40 | 39,2 |  |  |  |  |  | 79,2 |
| 16 | Строительство цеха по сборке электрощитовой продукции (ООО «Элмонт») | 2010-2013 | 52,5 | 26 | 13,5 | 13 |  |  |  |  | 52,5 |
| 17 | Создание муниципальных учреждений физической культуры и спорта в п. Кузьмищи, п. Кузнецово, п. Василево, д. Средняя, с. Сандогора, п. Мисково | 2011 - 2013 | 1,1 |  | 0,2 | 0,4 | 0,5 |  |  |  | 1,1 |
| 18 | Открытие муниципального учреждения в Сущевском сельском поселении МУФКС хоккейного клуба «Искра» имени заслуженного мастера спорта СССР заслуженного тренера СССР Тарасова А.В. в п. Шувалово | 2010 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 19 | Открытие муниципального учреждения физической культуры и спорта в Караваевском сельском поселении | 2011 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 20 | Строительство хоккейных кортов в п. Никольское, п. Шувалово, с Сущево, п. Апраксино, п. Зарубино, п. Сухоногово | 2010-2013 | 2,4 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |  |  |  | 2,4 |
| 21 | Оборудование освещенных лыжных трасс в п. Караваево, с. Сухоногово, с. Сущево, с. Шунга | 2010-2011 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,1 |
| 22 | Строительство многофункциональной игровой спортивной площадки в с. Минское | 2010-2011 | 4,9 | 3,4 | 1,5 |  |  |  |  |  | 4,9 |
| 23 | Открытие спортивного центра в с. Шунга | 2010 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
|  | Итого |  | 1871,6 | 935,1 | 538,5 | 209,6 | 188,4 | 0,9 | 3,4 | 5 | 1862,3 |

## 4.3. Потребность в жилищном строительстве

Прогнозируемое изменение численности населения возможно лишь при обоснованной жилищной политике.

При инновационном сценарии, предусматривающем существенное повышение численности населения, предполагается возрождение жилищного строительства, которое на территории Сандогорского сельского поселения в последние годы ведется в ограниченном масштабе. В этом направлении у данного муниципального образования большой нереализованный потенциал, как в гражданском, так и в дачно-рекреационном строительстве.

Проектом предусматривается усадебная застройка со свободной планировкой и земельными участками и многоквартирная застройка усадебного типа с развитой системой обслуживания.

Новое жилищное строительство будет осуществляться:

- на резервных территориях, расположенных в черте населенного пункта;

- на землях нового жилищного освоения, расположенных рядом с населенными пунктами, предлагаемых генеральным планом к градостроительному развитию.

Потребность в жилищном строительстве определена на основе анализа существующего жилищного фонда, численности проектного населения, прогнозируемой демографической структуры населения и нормативной обеспеченности каждой семьи отдельной квартирой или жилым домом с учетом сохранения существующей жилой застройки, отвечающей санитарным требованиям (табл. 70).

Таблица 70. Основные технико-экономические показатели жилищного строительства генерального плана  Сандогорского сельского поселения.

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь поселения | Кв.км | 505 | 506,4 | 506,4 |
| Население всего, чел. | чел. | 1607 | 1680 | 2013 |
| в том числе проживающих | чел | 800 |  |  |
| Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел. | 13,9 | 16,6 | 22,9 |
| Прирост населения, всего | чел. | Х | 73 | 406 |
| в секционной застройке | чел. | Х | 0 | 0 |
| в усадебной застройке | чел. | Х | 73 | 406 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м. | 53,6 | 60,2 | 87,8 |
| в секционной застройке | тыс.кв.м. | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| в усадебной застройке | тыс.кв.м. | 34 | 40,6 | 68,2 |
| Площадь населенных пунктов Сандогорского сельского поселения, всего | га | 430,24 | 475,5 | 719,98 |

В случае осуществления нового жилищного строительства вне населенных пунктов проектом генерального плана предусматривается освоение свободных территорий при комплексном решении основных градостроительных составляющих: инженерных коммуникаций, транспорта, инженерной подготовки территории и т.д. Одновременно в границах расчетных территорий предусматриваются участки для размещения объектов социальной инфраструктуры.

При этом рекомендуется бережное отношение к имеющимся земельным ресурсам поселения и населенных пунктов. Предлагается пересмотреть жилищную политику в пользу сочетания секционной (многоквартирной, до 4 этажей) и индивидуальной (усадебной) (1-2 этажа) застройки, чего не наблюдалось в последние 10-15 лет. Предлагается строить секционное и усадебное жилье в пропорции сложившейся застройки. Имеющиеся свободные территории в п. Мисково, с. Садогора предлагается использовать, как правило, под секционную застройку и размещения объектов соцкультбыта и административного назначения, а индивидуальную застройку осуществлять на окраинах поселка или в других населенных пунктах поселения.

Всего по Сандогорскому сельскому поселению на расчетный срок в проекте генерального плана предусматривается:

- увеличение жилищного фонда со 53,6 тыс. кв.м. до 87,8 тыс. кв.м. общей площади;- увеличение средней жилищной обеспеченности с 12,9 до 21,2 кв. м общей площади на человека.

Планируемое развитие населенных пунктов Сандогорского сельского поселения возможно за счет:

- внутренних территориальных резервов земель населенных пунктов, которые в настоящее время заняты лугами, пастбищами и залежами,

- земель сельскохозяйственного назначения, не пригодных для ведения сельского хозяйства и имеющих низкую кадастровую стоимость и предлагаемых к включению в границы населенных пунктов,

- земель, находящихся в собственности сельского поселения.

В целях повышения эффективности этих земель предусматривается их перевод в категорию земель поселений с дальнейшим использованием территорий под жилищное, общественно-деловое и производственное строительство.

Согласно законодательству, после принятия Генерального плана потребуется разработка дальнейшей градостроительной документации – проектов планировки, в составе которых будут определены и уточнены транспортная и инженерная инфраструктура новых микрорайонов населенных пунктов, количество и расположение объектов социальной инфраструктуры.

Для предварительного определения потребности в жилых территориях на расчетный срок, расчет выполнен исходя из необходимости предоставления каждой семье отдельного дома, необходимости предоставления жилья под расселения из ветхого жилищного фонда, маломобильным группам населения, расселения из санитарно-защитных зон производственных предприятий, предоставления жилья работником социальной сферы. В основе расчета лежит сложившаяся на сегодняшний день структура расселения, при которой большинство населения расселяется в малоэтажном усадебном фонде.

## 4.4. Расчет потребности в объектах соцкультбыта

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания Сандогорского сельского поселения произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселей», а так же с учет Нормативов градостроительного проектирования Костромской области, и приведен в таблице 68 на существующее положение, первую очередь и расчетный срок генерального плана.

Таблица 71. Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Сандогорского сельского поселения по этапам генерального плана – по инновационному варианту

| Наименование | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Потребность для населенного пункта |  |  | Новое строительство |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма на 1000 чел. | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |  |
| ДОУ | место | 195 | 55 | 93 | 111 | - | - | Малокомплектный детский сад в с. Фоминское |
| Общеобр. школы | место | 792 | 90 | 152 | 182 | Увеличение не требуется |  |  |
| Внешкольные учреждения | место | - | 10% общего числа школьников | 16 | 19 | 16 | 19 | Организация внешкольной работы на базе существующих школ |
| Клубы, ДК | место | 500 | 80 | 135 | 160 | Увеличение не требуется | 250 |  |
| Библиотеки | тыс. томов | 18 | 3 | 5 | 6 |  |  | В п. Мисково – увеличение количества томов в существующей библиотеке к расчетному сроку, создание модельной сельской библиотеки в с. Сандогора на расчетный срок |
| Спортзалы | кв.м.пола | - | 80 | 135 | 160 | 0 | 160 | Плоскостное спортивное сооружение в с. Сандогора, п. Мисково – на расчетный срок, лодочная станция и пляж в с. Сандогора к расчетному сроку |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | - | 60 | 135 | 160 |  |  |  |
| Амбулатория | посещ./см. | 27 | 20% от общего норматива | 34 | 40 | 7 | 6 | Увеличить количество посещений в смену на базе существующих амбулаторий (реконструкция существующих зданий амбулаторий) к расчетному сроку. |
| ФАП | объект | 1 | по заданию | 1 | 1 | Увеличение не требуется |  |  |
| Аптеки | объект | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Аптека в п. Мисково к расчетному сроку |
| Раздаточные пункты ДМК | кв.м.общ.пл. на 1 реб | 0 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | В составе амбулаторий и ФАП на расчетный срок |
| Магазины (соц. необх.) | кв.м.торг.пл. | 375 | 300 | 505 | 603 |  |  | Магазины в с. Сандогора, п. Мисково на расчетный срок |
| в т.ч. Продовольственные | кв.м.торг.пл. | 227,7 | 100 | 198 | 201 |  |  |  |
| Не продовольств. | кв.м.торг.пл. | 129,3 | 200 | 336 | 403 |  |  |  |
| Рынки | кв.м.торг.пл. | 0 | 24 | 40 | 50 | - | 5 0 | Открытый рынок в с. Сандогора на расчетный срок |
| Предприятия общепита | место | 0 | 40 | 65 | 80 | 40 | 40 | Кафе в с. Сандогора, п. Мисково к расчетному сроку |
| Предприятия бытового обслуживания | раб.место | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | В с. Сандогора на 1 очередь, п. Мисково,с. Фоминское- на расчетный срок |
| Химчистки | кг в смену | 0 | 2,3 | 4 | 5 | 0 | 5 | Организовать пункты приемав с. Сандогора на расчетный срок |
| Прачечные | кг в смену | 0 | 40 | 68 | 80 | 20 | 60 | Организовать пункты приемав с. Сандогора, п. Мисково на 1 очередь |
| Бани | место | 0 | 7 | 12 | 14 | - | - |  |
| Отделения связи | объект | 2 | 0,2 | 0 | 0 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Отделения банков | операционная касса | 2 | 0,1 | 0 | 0 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | В с. Фоминское на расчетный срок |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0 | 0,05 | 0 | 0 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Гостиницы | место | 0 | 6 | 10 | 12 | 0 | 12 | В с. Сандогора на расчетный срок |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кладбища | га | 4,48 | 0,24 | 0,4 | 0,5 | Увеличение не требуется | Увеличение не требуется |  |
| Пождепо | объектов / машин | 0 |  |  |  | 1*2 | 1*2 | ПД в с. Сандогора на расчетный срок |
| Пункт приема втор.сырья | объект | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общественные туалеты | кол-во приборов | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | В составе предприятия общественного питания в с. Сандогора и п. Мисково на расчетный срок |

## 4.5. Расчеты объектов инженерной инфраструктуры

### 4.5.1. Водоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика централизованной системы водоснабжения, а также состояние водопотребления населением по населенным пунктам представлены в таблицах 72-73.

Таблица 72. Современное состояние и прогноз водопотребления населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды по отдельным населенным пунктам.

| №пп | Населенный пункт | Числ. нас. чел. | Норма тыс. м3/сут | Прогноз водопотребления, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | с. Сандогора | 528 | 172,1 | 172,4 | 189,1 |
| 2 | с. Фоминское | 153 | 49,9 | 51,5 | 60,3 |
| 3 | д. Ямково | 75 | 24,4 | 27,4 | 35,9 |
| 4 | п. Мисково | 685 | 223 | 232,4 | 254,3 |
| 5 | д. Нукша | 21 | 6,8 | 7,5 | 11,4 |
| 6 | д. Подольново | 11 | 3,6 | 4,6 | 6,5 |
| 7 | д. Пустынь | 6 | 2,0 | 2,3 | 4,2 |
| 8 | д. Бугры | 4 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
| 9 | д. Шода | 2 | 0,6 | 1,0 | 1,3 |
| 10 | д. Орлово | 18 | 5,9 | 6,5 | 15,6 |
| 11 | х. Заозерье | 3 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| 12 | д. Починок Чапков | 31 | 10,1 | 12,1 | 16,3 |
| 13 | д. Колесово | 14 | 4,6 | 5,9 | 19,2 |
| 14 | д. Молчаново | 4 | 1,3 | 1,6 | 2,6 |
| 15 | д. Колгора | 12 | 3,9 | 4,6 | 7,2 |
| 16 | д. Пестенька | 28 | 9,1 | 10,1 | 17,6 |
| 17 | д. Шарыгино | 1 | 0,3 | 0,6 | 1,3 |
| 18 | д. Фефелово | 11 | 3,6 | 4,2 | 9,8 |
| Всего по поселению |  | 1607 | 523,9 | 547,7 | 655,9 |

Таблица 73. Прогноз  водопотребления проектируемых садоводческих товариществ

Сандогорского с/п

| № пп | Месторасположение проектируемого садоводческого товарищества | Кол-во членов сада | Прогноз водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В близи села Фоминское | 103 | 19,6 |
| 2. | Севернее д. Починок Чапков | 160 | 30,4 |
| Всего |  | 263 | 50 |

4.5.2. Водоотведение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика централизованной системы водоотведения, а также её состояние представлены в таблицах 74-75

Таблица 4 Современное состояние и прогноз водоотведения по отдельным населенным пунктам

| №пп | Населенный пункт | Числ. нас. чел. | Норма тыс. м3/сут | Прогноз водоотведения, тыс. м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | с. Сандогора | 528 | 145,7 | 146,0 | 160,1 |
| 2 | с. Фоминское | 153 | 42,2 | 43,6 | 51,1 |
| 3 | д. Ямково | 75 | 20,7 | 23,2 | 30,4 |
| 4 | п. Мисково | 685 | 189,1 | 196,8 | 215,3 |
| 5 | д. Нукша | 21 | 5,8 | 6,3 | 9,7 |
| 6 | д. Подольново | 11 | 3,0 | 3,9 | 5,5 |
| 7 | д. Пустынь | 6 | 1,6 | 1,9 | 3,6 |
| 8 | д. Бугры | 4 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| 9 | д. Шода | 2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 |
| 10 | д. Орлово | 18 | 2,3 | 5,5 | 13,2 |
| 11 | х. Заозерье | 3 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
| 12 | д. Починок Чапков | 31 | 8,6 | 10,2 | 13,8 |
| 13 | д. Колесово | 14 | 3,9 | 5,0 | 16,3 |
| 14 | д. Молчаново | 4 | 1,1 | 1,4 | 2,2 |
| 15 | д. Колгора | 12 | 3,3 | 3,9 | 6,1 |
| 16 | д. Пестенька | 28 | 7,7 | 8,6 | 14,9 |
| 17 | д. Шарыгино | 1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 |
| 18 | д. Фефелово | 11 | 3,0 | 3,6 | 8,3 |
| Всего по поселению |  | 1607 | 443,5 | 463,7 | 556,4 |

Таблица 75. Прогноз водоотведения проектируемых садоводческих товариществ Сандогорского с/п

| № пп | Месторасположение проектируемого садоводческого товарищества | Кол-во членов сада | Прогноз водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В близи села Фоминское | 103 | 12,4 |
| 2. | Севернее д. Починок Чапков | 160 | 19,2 |
| Всего |  | 263 | 31,6 |

### 4.5.3. Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Определение нагрузок. Электрические нагрузки потребителей района на перспективу определены в соответствии с прогнозом их роста. Удельная нагрузка по Костромскому району составляет 0,31 кВт на человека. Среднегодовой прирост нагрузок на 1 очередь принят 2,5%, на расчётный срок – 2%. В соответствии с этим общая удельная нагрузка составит: на 1 очередь - 0,39 кВт на человека, на расчётный срок – 0,46 кВт на человека. Результаты подсчета в зависимости от численности населения на 1 очередь и расчётный срок приведены в нижеследующей таблице 76-77.

Таблица 76. Современное состояние и прогнозируемые электрические нагрузки потребителей Сандогорского сельского поселения

| № пп | Населенный пункт. | Современное состояние |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  | Мощность существу-ющих трансфо-маторов, КВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ.нас,чел. | Нагр-ка, КВт. | Числ.нас, чел. | Нагр-ка, КВт. | Числ.нас, чел. | Нагр-ка, КВт |  |
| 1 | с. Сандогора | 528 | 163,7 | 529 | 206,3 | 580 | 266,8 | нет дан. |
| 2 | с. Фоминское | 153 | 47,4 | 158 | 49,9 | 185 | 85,1 | нет дан. |
| 3 | д. Ямково | 75 | 23,2 | 84 | 32,8 | 110 | 50,6 | нет дан. |
| 4 | п. Мисково | 685 | 212,4 | 713 | 278,1 | 780 | 358,8 | - |
| 5 | д. Нукша | 21 | 6,5 | 23 | 9,0 | 35 | 16,1 | нет дан. |
| 6 | д. Подольново | 11 | 3,4 | 14 | 5,5 | 20 | 9,2 | нет дан. |
| 7 | д. Пустынь | 6 | 1,9 | 7 | 2,7 | 13 | 6,0 | нет дан. |
| 8 | д. Бугры | 4 | 1,2 | 5 | 2,0 | 6 | 2,8 | нет дан. |
| 9 | д. Шода | 2 | 0,6 | 3 | 1,2 | 4 | 1,8 | - |
| 10 | д. Орлово | 18 | 5,6 | 20 | 7,8 | 48 | 22,1 | нет дан. |
| 11 | х. Заозерье | 3 | 0,9 | 4 | 1,6 | 5 | 2,3 | нет дан. |
| 12 | д. Починок Чапков | 31 | 9,6 | 37 | 14,4 | 50 | 23 | нет дан. |
| 13 | д. Колесово | 14 | 4,3 | 18 | 7,0 | 59 | 27,1 | нет дан. |
| 14 | д. Молчаново | 4 | 1,2 | 5 | 2,0 | 8 | 3,7 | нет дан. |
| 15 | д. Колгора | 12 | 3,7 | 14 | 5,5 | 22 | 10,1 | нет дан. |
| 16 | д. Пестенька | 28 | 8,7 | 31 | 12,1 | 54 | 24,8 | нет дан. |
| 17 | д. Шарыгино | 1 | 0,3 | 2 | 0,78 | 4 | 1,8 | - |
| 18 | д. Фефелово | 11 | 3,4 | 13 | 5,1 | 30 | 13,8 | - |
| Всего по поселению |  | 1607 | 498,2 | 1680 | 655,2 | 2013 | 926 |  |

Электрические нагрузки потребителей садоводческих товариществ определены согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Таблица 77. Прогнох электрических нагрузкок проектируемых садоводческих товариществ Сандогорского с/п

| № пп | Месторасположение проектируемого садоводческого товарищества | Кол-во членов сада | Нагр-ка, КВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В близи села Фоминское | 103 | 59,7 |
| 2. | Севернее д. Починок Чапков | 160 | 92,8 |
| Всего |  | 690 | 152,5 |

### 4.5.4. Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчеты и прогноз газопотребления населением Сандогорского сельского поселения представлены  в таблице 78.

Таблица 78. Прогноз потребления газа населением Сандогорского сельского поселения

| №пп | Населенный пункт | Прогноз потребления газа, тыс. м3/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | с. Сандогора | 386,7 | 424,0 |
| 2 | с. Фоминское | 115,5 | 135,2 |
| 3 | д. Ямково | 61,4 | 80,4 |
| 4 | д. Мисково | 521,2 | 570,2 |
| 5 | д. Нукша | 16,8 | 25,6 |
| 6 | д. Подольново | 10,2 | 14,6 |
| 7 | д. Пустынь | 5,1 | 9,5 |
| 8 | д. Бугры | 3,6 | 4,4 |
| 9 | д. Шода | 2,2 | 2,9 |
| 10 | д. Орлово | 14,6 | 35,1 |
| 11 | х. Заозерье | 2,9 | 3,6 |
| 12 | д. Починок Чапков | 27,0 | 36,8 |
| 13 | д. Колесово | 13,2 | 43,1 |
| 14 | д. Молчаново | 3,6 | 5,8 |
| 15 | д. Колгора | 10,2 | 16,1 |
| 16 | д. Пестенька | 22,7 | 39,5 |
| 17 | д. Шарыгино | 1,5 | 2,9 |
| 18 | д. Фефелово | 9,5 | 21,9 |
| Всего по поселению |  | 1228,1 | 1471,5 |

# 5. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. перечень мероприятий по территориальному планированию

## 5.1. Градостроительное решение развития территории. Планировочные решения

Основной целью генерального плана является определение основных направлений градостроительного развития территории сельского поселения для разработки дальнейших стадий проектирования.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации в регионе и принцип развития многофункциональной территории, с определением территориальной емкости каждой из функциональных зон.

Предложения перспективного и первоочередного развития данной территории выявляют условия функционального регулирования землепользования, усиливают значение местного самоуправления, способствуют разработке собственных муниципальных программ с учетом интересов МО, развивают условия жизни и трудовой занятости населения.

Важнейшими принципами градостроительного решения приняты следующие:

- планировочная структура сельского поселения является составной частью планировочной структуры Костромского района;

- функциональная организация территории подразделяется на жилую, общественно-деловую, производственную и ландшафтно-рекреационную, с выделением приоритетов и взаимного баланса;

- определение оптимальной транспортной организации территории на основе функционального зонирования и с учетом влияния прилегающей транспортной инфраструктуры областного и районного центра г. Кострома;

- взаимодействие и правовая увязка множества хозяйственных, социально-культурных правил, юридических норм, земельных границ, границ аренды, границ муниципальной собственности и владений, зон хозяйственного и транспортного тяготения и т.п.;

- сохранение приоритетов градостроительной ориентации в селитебных районах, как самостоятельной (самодостаточной) пригородной зоны города, с максимальным использованием естественной среды обитания (рек, рельефа, лесных массивов);

- создание комфортных условий проживания с учетом развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

- проведение рекреационного планирования сельского поселения;

- проведение мероприятий по охране окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так сохранения и рационального использования природных ресурсов;

- размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

Проектом предусмотрено поэтапное освоение территорий на первую очередь (до 2015г.) и на расчетный срок (до 2030 г), определены резервные территории возможного развития за расчетный срок.

Проблемами, тормозящими развитие территории Сандогорского сельского поселения, являются отсутствие ярко выраженного планировочного центра и недостаточно развитая транспортная структура, а также отсутствие учета природных и экономических возможностей территории.

Проектное решение представляет разработку многофункциональной территории, как самодостаточного сбалансированного территориального объекта, состоящего из 18 населенных пунктов с общественно-деловым и административным центром в с. Сандогора. Одновременно, за счет формирования новых планировочных осей, производственных и общественно-деловых подцентров, предусматривается развитие и укрупнение ряда населенных сельских пунктов. Появление новых градообразующих факторов будет способствовать улучшению планировочной ситуации территории сельского поселения.

Главные положения проектного планировочного каркаса Сандогорского сельского поселения включают в себя следующее:

- дальнейшее развитие и активизация существующих транспортно-планировочных осей и формирование новых;

- формирование новых зон градостроительной активности, являющихся непосредственной составляющей Костромской агломерации;

- развитие системы планировочных центров и подцентров;

- четкое планировочное зонирование территории.

Для объединения планировочных зон и создания устойчивой планировочной системы, проектом предлагается следующая планировочная структура.

Основными планировочными осями Сандогорского сельского поселения будут автомобильная дорога Кострома - Сандогора, водный путь по реке Кострома.

Второстепенные транспортные оси формируются вдоль автомобильных дорог регионального и местного значения, формируя устойчивую систему территориальных связей между основными планировочными осями и системами расселения.

Для сбалансированного развития территории сельского поселения проектом предусматривается формирование основного планировочного центра в с. Сандогора – административный центр Сандогорского сельского поселения. Село расположено на побережье р. Кострома, площадь –98,62 га и планировочных подцентров местного значения в п. Мисково, с. Фоминское.

В с. Сандогора генеральным планом заложено развитие селитебной, общественно-деловой и рекреационной зон. Размещение новых селитебных территорий предусматривается в д. Колесово, которая расположена в непосредственной близости к с. Сандогора и отделена только улицей. В качестве основного вида застройки принята индивидуальная застройка различной плотности.

На данный момент село Сандогора обладает социальной обеспеченностью, не удовлетворяющей постребности жителей села. Поэтому с учетом перспективного роста поселения потребность в строительстве полного набора предприятий обслуживания и досуга населения будет необходима.

Проектом предлагается развитие существующей и формирование новой общественно-деловой зоны на территории с. Сандогора. Общественный центр муниципального образования, располагаясь в условиях равной доступности населения, имеет удобные связи со всеми жилыми кварталами.

Проектом предусматриваеться включение в черту населенного пункта п. Мисково  существующеко жилого квартала многоквартирной застройки.

Архитектурно-планировочная организация селитебных зон существующих сельских населенных пунктов, в которых ожидается прирост населения (с. Сандогора, п. Мисково, с. Фоминское, д. Колесово, д. Орлова, х. Заозерье, д. Починок Чапков, д. Молчанова, д. Колгора, д. Пустынь, д. Нукша, д. Пестенька, д. Фефелово, д. Ямкова, д. Шарыгино) предполагает сохранение сложившейся застройки с частичной реконструкцией и формирование новых селитебных территорий за счет освоениякак внутренних резервов селитебных территорий, так и прилегающей территории, которую проектом Генерального плана предлагается перевести в состав населенных пунктов.

Проектом предусматриваеться включение в черту населенного пункта п. Мисково уже  существующего жилого квартала многоквартирной застройки.

Для формирования устойчивого экологического каркаса предлагается:

- сохранить лесные массивы в зонах, благоприятных для хозяйственного освоения;

- в прибрежных зонах реки Кострома на территории Сандогорского сельского поселения сформировать рекреационной зоны, позволяющих обеспечивать отдых местного и городского населения;

- провести мероприятия по озеленению санитарно-защитных зон и созданию зеленых зон вокруг крупных сельских населенных пунктов.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать преодолению территориальной диспропорции и созданию сбалансированной пространственной организации территории сельского поселения.

## 5.2.1 Предложения по изменению границ населенных пунктов

Границы и статус Сандогорского сельского поселения установлены Законом Костромской области №237-ЗКО от 30 декабря 2004 г. «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом». Настоящим Генеральным планом предусмотрено изменение границы муниципального образования «Сандогорского сельское поселение» Костромского муниципального района в районе реки Меза, восточнее п. Мисково.

Проект  предусматривает увеличение граници территории Сандагорского поселения, за счет территории Котовского поселения Костромского муниципального района Костромской области.  Причины перевода: Охотничая база расположенная в границах Котовского поселения, но землевладения которой  по юридическому адресу находятся на территории Сандогорского сельского поселения.

Границы 18 населенных пунктов установлены и отображены согласно материалам кадастровых съемок.

Проектом генерального плана для формирования новых селитебных территорий, которые необходимы в связи с формированием нового жилищного фонда, позволяющим обеспечить потребности в жилище (табл. 79), предлагается изменить границы 16 населенных пунктов:

Таблица 79.

| N п/п | Населенный пункт | Существующее положение, га | Присоединяемая площадь, га | Проектная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сандогора | 98,62 | 19,99 | 118,61 |
| 2 | с. Фоминское | 53,61 | 29,40 | 83,01 |
| 3 | д. Ямково | 34,0 | 25,62 | 59,62 |
| 4 | д. Мисково | 68,96 | 51,08 | 120,04 |
| 5 | д. Нукша | 7,02 | 6,62 | 13,64 |
| 6 | д. Подольново | 17,31 | - | 17,31 |
| 7 | д. Пустынь | 12,01 | 3,07 | 15,08 |
| 8 | д. Бугры | 13,84 | 9,20 | 23,04 |
| 9 | д. Шода | 9,15 | - | 9,15 |
| 10 | д. Орлово | 10,66 | 26,40 | 37,06 |
| 11 | х. Заозерье | 3,61 | 0,54 | 4,15 |
| 12 | д. Починок Чапков | 24,52 | 21,05 | 45,57 |
| 13 | д. Колесово | 11,58 | 21,34 | 32,92 |
| 14 | д. Молчаново | 10,50 | 1,2 | 11,7 |
| 15 | д. Колгора | 25,13 | 22,73 | 47,86 |
| 16 | д. Пестенька | 12,11 | 28,30 | 40,41 |
| 17 | д. Шарыгино | 6,15 | 5,00 | 11,15 |
| 18 | д. Фефелово | 11,46 | 18,20 | 29,66 |
|  | Всего: | 420.24 | 289,74 | 719,98 |

При этом включение земельных участков в границы населенного пункта не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Порядок включения земельных участков в границы населенных пунктов установлен действующим федеральным законодательством (Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ(ред. от 25.12.2009)"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую"(принят ГД ФС РФ 03.12.2004) и др.).

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства см. в табл. 80.

Таблица 80.

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ н.п. Включение в границы населенного пункта земельных участков | 1.Утверждение генерального плана сельского поселения, включающего схему новых границ населенного пункта. 2. Подготовка пакета закоординированных картографических материалов, текстовых описаний прохождения границ населенного пункта, соответствующих обоснований. 3. Постановка закоординированых границ населенного пункта на кадастровый учет и перевод включаемых земельных участков из категории земель сельхозназначения в категорию земель населенных пунктов с изменением разрешенного использования. |

Примечание: Изменение границ населенных пунктов показано на «Основном чертеже генерального плана Сандогорского сельского поселения», масштаб 1:20000.

## 5.2.2 Предложения по изменению границ земель особоохраняемых территорий и объектов рекреационного назначения.

## Все более важным градообразующим значением для экономики поселения выступает рекреационная и оздоровительная деятельность. На территории Сандогорского сельского поселения запланированы переводы земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 33,46 га в земли особо охраняемых территотий и объектов рекреационного назначения. Предлагаеться проектирование оздоровительных комплексов в районе хутора Заозерье, д. Пустынь, д. Шода. (см. табл.81и приложение2)

## Необходимость перевода данных сельскохозяйственных угодий в земли  особо охроняемых территорий и объектов рекреационного назначения обосновывается:

## -природными факторами (место расположение замельных участков предлагаемых к переводу в близи р. Кострома, р. Меза, р. Андора,  озер и лесов, что создаст условия для развития рекреационной – туристической сферы).

## -экономической целесообразностью дальнейшего их использования. Земли особо охраняемых территорий выполняют важную социально-экономическую функцию - удовлетворяют естественные и социальные потребности людей в отдыхе и оздоровлении на лоне природы. От их наличия и использования на территории региона зависит качество жизни населения.

## Администрация Костромского муниципального района разработала программу «Социально-экономическое развитие Костромского муниципального района  Костромской области на 2010 – 2013 годы и на перспективу  до 2020 года» Основной целью Программы социально-экономического развития Костромского муниципального района является создание условий для устойчивого социально-экономического развития района.

## Программой запланировано – строительство до 2020 года в д. Шода Сандогорского сельского поселения домика охотника и рыбака. На этой же базе организация экскурсий «По следам деда Мазая», «Некрасовские места охоты»

## Таблица 81. Перечень земель, подлежащих переводу в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения на территории Сандогорского сельского поселения Костромского муниципального района.

| № пп | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Целевое использование в настоящее время данных земельных участков | Вид с/х земель, предлагаемых к переводу. | Землепользователи земельных участков предлагаемых к переводу. | Проектируемая площадь, га на 1 очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | База отдыха | СЗ д. Пустынь | Земли сельхозназначения | сенокос | Аренда ООО «Сандогора» | 10,0 | Земли сельхозназначения, подлежащие переводу в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения |
| 2 | База отдыха | Севернее хутора Заозерье | Земли сельхозназначения | пашня | Савельев С.С. | 8,16 | Земли сельхозназначения, подлежащие переводу в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения |
| 3 | База отдыха | ЮЗ д. Шода | Земли сельхозназначения | пашня | Земли Сандогорского сельского поселения | 4,31 | Земли сельхозназначения, подлежащие переводу в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения |
| 4 | База отдыха | По берегу протоки Глушица в районе озера Шиха. | Земли сельхозназначения | пастбище | Савельев С.С. | 10,99 | Земли сельхозназначения, подлежащие переводу в земли особо охраняемых территорий и объектов рекреационного назначения |

## 5.2.3 Предложения по изменению  назначения использования земель сельскохозяйственного назначения.

## В Сандогорском сельском поселении планируется организация двух дачных некомерческих партнерств: одно в д. Починок Чапков, второе в районе Подольново.(см. табл.82 и приложение2)

## В дальнейшем планируется изменение вида разрешенного использования обоих земельных участков с категории земель сельхозназначения, с сельскохозяйственного производства на дачное хозяйство.

## Таблица 82. Перечень земель, подлежащих изменению назначения использования земель сельскохозяйственного назначения.

| № пп | Место нахождения объекта | Целевое использование в настоящее время данных земельных участков | Вид с/х земель, предлагаемых к переводу. | Землепользователи земельных участков предлагаемых к переводу. | Проектируемая площадь, га на 1 очередь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Севернее д. Починок Чапков | Земли сельхозназначения | пашня | Савельев С.С. | 9,9 | Земли сельхозназначения, подлежащие изменению назначению использования земель. |
| 2 | Южнее с. Фоминское, вдоль берега р. Андоба | Земли сельхозназначения | пашня | Аренда ООО «Сандогора» | 7,0 | Земли сельхозназначения, подлежащие изменению назначению использования земель. |

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Материалами генерального плана предлагается развитие и размещение конкретных объектов капитального строительства по следующим направлениям:

- Проектирование и строительство малоэтажных домов:

- для работников АПК в местах компактного расселения, где имеет место развитие АПК;

- по социальным программам перевеления из ветхого жилого фонда;

- переселение из СЗЗ;

- предоставление земельных участков и жилья молодым семьям;

2. Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры (предприятия бытового обслуживания, культуры и досуга);

3. Проектирование и строительство объектов промышленности и сельского хозяйства.

Показатели определены на 1-очередь (2015 г.) и расчетный срок (до 2030 г.) на основе:

- разработанных областных и районных целевых программ Костромской области и Костромского муниципального района;

- на основании расчетных и прогнозируемых данных и комплексного анализа.

### 5.3.1. Жилищное строительство

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Также территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе для развития инженерной и транспортной инфраструктур на площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Жилищное строительство обеспечивает воспроизводство жилищного фонда. Новое строительство объектов жилищной сферы направлено на полное возмещение физического и морального износа ветхих и устаревших фондов, а также служит основным средством их расширения.

Повышение эффективности воспроизводственного процесса в жилищной сфере является основой решения жилищной проблемы.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение новым жилищным фондом прирастающее население и существующего населения с целью доведения уровня обеспеченности населения жилым фондом до нормативного.

Нормативная жилищная обеспеченность для проектного населения в расчёте на 1 человека составит:

- на расчётный срок 			21,2 кв.м. площади на одного человека.

На первую очередь строительства плаируется нового жилого фонда  45,26га.

Проектом генерального плана в перспективных населенных пунктах предлагается к 2015 году под жилищное строительство освоить дополнительные территории за счет внутренних территориальных резервов населенных пунктов, за счет включения застроенной территории, оказавшейся за границей населенного пункта, за счет присоединения новых территорий.

Для новой жилой застройки сельского поселения предлагается несколько типов застройки:

- усадебная застройка с участками 15-30 соток и домами площадью более 130 кв.м. (до 150 кв.м.);

- усадебная застройка с величиной приусадебных участков 15-30 соток и коттеджами площадью до 130 кв.м.;

- усадебная застройка с величиной приусадебных участков 15-30 соток и площадью коттеджей до 100 кв.м.;

- блокированные дома с площадью 60-80 кв.м., с приусадебными участками по 15 соток;

- дома секционного типа («таун–хаусы») площадью 60-80 кв.м. и с участками по 15 соток;

Мероприятиями генерального плана предлагается также:

- предусмотреть капитальный ремонт и восстановление ограждающих конструкций существующего жилого фонда с применением энергосберегающих технологий - 30 %, жилого фонда;

- осуществить мероприятия по обследованию, замене (сносу и реконструкции) аварийного жилищного фонда в паселенных пунктах поселения.

Для реализации выдвинутых предложений необходимо осуществить перечень мероприятий (табл. 83).

Таблица 83. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу «Объекты жилой  инфраструктуры сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный жилой фонд |  |
| 1.1. | Строительство муниципального жилья | 1.Формирование земельного участка 2.Получение технических условий 3.Подготовка градостроительного плана 4.Подготовка ПСД, экспертиза 5.Получение разрешение на строительство 6.Строительство 7.Ввод в эксплуатацию |
| 2. | Комплексное освоение земельных участков для жилищного строительства | 1.Формирование земельного участка 2.Подготовка Застройщиком проекта планировки, проекта межевания и градостроительных планов в составе проекта межевания 3.Проведение публичных слушаний и утверждение администрацией поселения проекта планировки и проекта межевания 4.Подготовка застройщиком проектной документации. 5.Экспертиза (при необходимости) 6.Получение разрешения на строительство 7.Строительство 8.Ввод в эксплуатацию |

### 5.3.2. Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения

На территории сельского поселения планируется сохранение существующих и формирование новых общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Размещение объектов соцкультбыта требуется с соблюдением радиусов доступности (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП-30-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», Региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области), возможно укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и культурно-спортивных центров. Наряду с этим, для удобства обслуживания населения в кварталах секционной и индивидуальной жилой застройки по основным улицам предусматриваются жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

Исходя из расчета потребностей в основных объектах соцкультбыта (см. соответствующую таблицу) материалами генплана предлагаются следующие мероприятия по развитию объектов социального обслуживания населения в Сандогорском сельском поселении.

Детские дошкольные учреждения. Анализ территориального размещения ОУ с позиций временной доступности и перспективная схема развития ИЖС свидетельствует в пользу открытия малокомплектного детского сада в с. Фоминское – на расчетный срок генерального плана.

Общеобразовательные учреждения. Согласно прогнозу численности населения и развитию поселения увеличение общеобразовательных учреждений не требуется.

Здравоохранение. Мероприятиями генерального плана предлагается сохранить существующую схему предоставления услуг здравоохранения, при которой пациенты обслуживаются в ЦРБ Костромского района или Сандогорской и Мисковской амбулаториях.  Предлагается организовать систему выездного обслуживания. В связи с перспективным освоением под ИЖС новых территорий и прогнозируемым ростом численности населения, предлагается к расчетному сроку построить аптеку в с. Сандогора.

Культура. Анализ обеспеченности учреждениями культуры свидетельствует об их  достаточности (см. сводную таблицу расчета потребности в объектах соцкультбыта), которые предлагается сохранить.

Мероприятия по развитию:

- Реализация мероприятий  по сохранению и развитию учреждений дополнительного образования детей.

- Развитие библиотечного дела – увеличение количества томов в существующей библиотеке, создание модельной сельской библиотеки в с. Сандогора к расчетному сроку.

- Реализация  мероприятий по молодежной политике

- Принятие районной программы реализации основных направлений молодежной политики в Костромском муниципальном районе;

- Открытие ставок специалист по работе с молодежью в наиболее крупных сельских поселениях;

- Открытие ставки специалиста по работе с молодежью в сельском поселении;

- Создание и функционирование волонтерского направления в поселении.

Спорт и физкультура. Мероприятиями генерального плана предлагается активизировать работы по формированию современных спортивных комплексов в Сандогорском сельском поселении. Анализ показал, что при росте населения обозначится несущественная нехватка в спортивных сооружениях. Предлагается размещение спортивных сооружений плоскостного типа в с. Сандогора, п. Мисково   - на расчетный срок генерального плана, а так же строительство лодочной станции и пляжа в с. Сандогора - на расчетный срок.

Торговля и общепит. Анализ существующих площадей торговых учреждений в Сандогорском сельском поселении свидетельствует о том, что потребности постоянного населения поселения удовлетворены, но при росте населения и с учетом временного населения положение усугубляется.  В связи с вышеизложенным, генеральным планом предлагается размещение магазинов в с. Сандогора, п. Мисково, с. Фоминское на расчетный срок. Предлагается также разместить открытый рынок в с. Сандогора на расчетный срок.

В Сандогорском сельском поселении отсутствуют предприятия общественного питания общего пользования.  Предлагается разместить кафе в с. Сандогора п. Мисково к расчетному сроку.

Бытовое обслуживание. Генеральным планом предлагается усилить внимание развитию предоставления услуг населению путем предоставления различных преференций, сохранить сложившееся территориальное размещение предприятий бытового обслуживания населения на основе ранее существовавших, а также создать условия для их размещения в развивающихся районах.

Выделение новых территорий под кладбища материалами генерального плана не предусматривается в виду достаточности мощностей существующих мест захоронений.

Последовательность осуществления мероприятий по вводу объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и объектов библиотечного обслуживания, культуры, объектов физкультуры и спорта отображена в таблице 84 .

Таблица 84. Перечень последовательности осуществления мероприятий генерального плана по разделу «Развитие и размещение объектов социального обслуживания населения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты торговли: |  |  |
| 1.1. | Магазины: |  |  |
| 1.1.1 | Продовольственных товаров | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 1.1.2. | Непродовольственных товаров |  |  |
| 1.1.3. | Магазины товаров повседневного спроса |  |  |
| 2. | Объекты общепита: |  |  |
| 2.1. | Кафе | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 2.2.2 | Сезонные кафе в рекреационных зонах |  |  |
| 3. | Гостиницы: |  |  |
| 3.1. | Автокемпинг | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию |  |
| 3.2. | Мотель |  |  |
| 4. | Объекты физкультуры и спорта |  |  |
| 5.2. | Устройство открытых плоскостных спортивных сооружений |  | 1.Формирование земельного участка 2.Получение технических условий 3.Подготовка град. плана 4.Подготовка ПСД, экспертиза 5.Получение разрешение на строительство 6.Строительство 7.Ввод в эксплуатацию |

### 5.3.3.  Развитие и размещение объектов промышленности и сельскохозяйственных объектов

Для формирования сельскозозяйственной зоны на территории Сандогорского сельского поселения проектом генерального плана предлагается сохранить территории существующих предприятий (ОАО «Костромарегионторф», ООО «Кремь», «ООО» Сандогора» и др.). Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной территории.

Размещение новых и реконструкция существующих производственных предприятий должны производиться на основании предпроектных проработок и исследований либо проекта обоснования инвестиций, получивших положительные заключения соответствующих органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, госэкспертизы и управлений государственной противопожарной службы. При этом должны предусматриваться санитарно-защитные зоны.

С промышленными территориями тесно связаны коммунально-складские территории. В настоящее время данная зона на территории поселения сформирована слабо, в основном она образует с промзонами единую систему производственно-коммунальных территорий. К расчетному сроку схемой функционального зонирования предлагается сохранить имущественно-правовую и градостроительную возможность использования под коммунально-складские дополнительные территории.

## 5.4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Строительное освоение новых территорий должно осуществляться с опережающей инженерной подготовкой застраиваемого участка в объеме и составе, достаточном для предупреждения проявлений опасных процессов, характерных для данного участка.

При проектировании оснований и выборе способов производства работ рекомендуется:

- разработать общую комплексную схему инженерной защиты всей осваиваемой территории от опасных инженерно-геологических процессов и осуществить ее реализацию до начала массового строительства;

- учесть возможность появления в разрезе грунтов, не встреченных при производстве настоящих изысканий, в связи со значительными (до 500м) расстояниями между скважинами (при разработке рабочей документации изыскания должны обеспечить уточнение инженерно-геологических условий конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончательных проектных решений в соответствии с СП 11-105-97);

- техногенные грунты и грунты, пронизанные корневой системой растений выбрать из-под фундаментов;

- при устройстве подвальных помещений или технических подполий учесть высокое стояние и возможное повышение уровня грунтовых вод (запроектировать водозащитные мероприятия (законтурные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы, гидроизоляцию и др.);

- предусмотреть прокладку водонесущих коммуникаций в специальных каналах (лотках), позволяющих осуществлять контроль над возможными утечками, со сбросом последних в ливневую канализацию;

- здания и сооружения, во избежание дополнительных деформаций оснований из-за подъема грунтовых вод, следует проектировать с учетом полного водонасыщения грунтов оснований;

- предусмотреть мероприятия по уменьшению влияния на основания зданий и сооружений пучинистых свойств грунтов.

При использовании грунтов в качестве естественных оснований должны применяться методы строительных работ, не допускающие ухудшения свойств грунтов и качество подготовленного основания вследствие неорганизованного замачивания, размыва грунтовыми и поверхностными водами, повреждения механизмами и транспортными средствами, выветривания, промораживания и применения открытого водоотлива.

Освоение территории возможно после выполнения мероприятий по инженерной подготовке:

- снятие существующего растительного грунта с использованием его под озеленение

- приспособление рельефа с учетом нормативных уклонов под застройку, транспортную и инженерную инфраструктуры;

- благоустройство территории, решение поверхностного водоотвода;

- мероприятия, связанные с понижением грунтовых вод, водоотведением, строительством очистных сооружений;

- мероприятия, связанные со строительством на территориях подверженных экзогенным процессам.

## 5.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Запроектированная транспортная инфраструктура Сандогорского сельского поселения развивает и совершенствует существующие и создает новые, удобные транспортные связи. Проектное решение внешнего транспорта увязано с Генеральным планом развития г. Костромы по транспортной инфраструктуре города.

Основной задачей являлось обеспечение удобной связи на территории Сандогорского сельского поселения между основными транспортными магистралями, системами расселения и производственными центрами с учетом перспективы развития города Кострома и Костромского муниципального района.

В связи с расширением автомобильного парка и с ростом интенсивности движения с момента реализации проектов жилых, общественных и промышленных объектов для улучшения транспортной связи и обеспечения их доступности необходимо приведение технического уровня существующих дорог в соответствие с нормативными требованиями, провести реконструкцию ряда существующих дорог, при которой предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, уширение проезжей части улиц перед перекрестками (в первую очередь и к расчетному сроку) (см. табл. 85);

Таблица 85. Мероприятия по развитию межмуниципальных и местных дорог

| Наименование дороги | Этап реализации | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Кострома-Сандогора | 1 очередь | реконструкция |
| Подъезд к Мисково | 1 очередь | реконструкция |
| Подъез к Фоминское | 1 очередь | реконструкция |
| Фоминское - Пестенька | Расчетный срок | реконструкция |
| Нукша - Подольново | расчетный срок | реконструкция |
| Сандогора - Орлово | Расчетный срок | реконструкция |
| Сандогора - Молчаново | Расчетный срок | реконструкция |
| Молчаново - Пустынь | Расчетный срок | реконструкция |

При строительстве и реконструкции дорог 4-5 технических категорий предлагается применение в «дорожных одеждах» недорогих материалов, укрепленных различными добавками. Интенсивность движения транспорта на подъездных дорогах к сельским населенным пунктам невысока, следовательно, требуемой прочности покрытия дорог можно добиться, используя такие местные материалы, как: грунт, грунтощебень, малопрочный щебень М300-М400, ПГС с добавлением битумной эмульсии. Это позволит значительно снизить стоимость строительства, а также обеспечить дополнительными рабочими местами жителей сельского поселения в условиях экономического кризиса. Опыт строительства таких дорог с успехом применен в республике Татарстан (ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО «Татавтодор»).

Использование переходных и низших типов покрытий в строительстве автомобильных дорог к сельским населенным пунктам позволит сэкономить до 70% бюджетных средств. Стоимость строительства 1 км автомобильной дороги IV-Vтехнических категорий без искусственных сооружений составляет:

- с облегченным типом «дорожной одежды» - 12-15 млн. рублей

- с переходным типом «дорожной одежды» - 8-10 млн. рублей

- с низшим типом «дорожной одежды» - 3-5 млн. рублей.

Нормы отвода земель, необходимых для размещения производственных объектов, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, устанавливаются согласно приложению N 17 Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

На селитебных территориях и на производственных территориях для обслуживания возросшего числа автомобильного парка проектом предлагается организовать открытые стоянки для постоянного хранения автомобилей при пешеходной доступности не 800 - 1500 м;

В качестве мероприятий по снижению шума проектом предлагается: организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов и зонами различного хозяйственного назначения с нормируемым шумовым режимом, использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов, шумозащитное озеленение в придорожной полосе.

В целях создания единой транспортной системы на территории Сандогорского сельского поселения проектом генерального плана предлагаются мероприятия по развитию водного транспорта:

- учитывая основные положения Концепции развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации, одобренной распоряжением ПравительстваРоссийской Федерацииот 3 июля 2003 г. № 909-р, которая определяет основные направления развития внутреннего водного транспорта на период до 2015 года.

Предлагаемые решения по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведены на «Карте (схеме) развития объектов транспортной инфраструктуры».

Планировочные решения по устройству улично-дорожной сети в новых селитебных районах сельских населенных пунктов и устройству дорог до рекреационных зон разрабатываются на более поздней стадии – в проектах планировки и застройки.

## 5.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Для реального решения проблемы обеспечения населения питьевой водой необходимо выполнить детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта. Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей.

Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды позволит снизить объемы водопотребления на 20– 30%.

Необходимо предусмотреть установки обезжелезивания на существующих и проектируемых водозаборах.

Современное состояние зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений требует улучшения, для чего следует предусмотреть по зонам санитарной охраны первого пояса – восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаление стихийных свалок мусора.

На территории Сандогорского сельского предлогаеться проектирование  садоводческих товариществ. Проблемы водоснабжения данных хозяйств предлагается решать путем каптажа колодцев.

Проектом на территории Сандогорского поселения предусматриваеться реконструкция водонапорной башни в п. Мисково, Капитальный ремонт  артезианской скважины в п. Фоминское, реконструкция водозаборных сооружений п. Мисково с установкой системы коагуляциии и бак. очистки воды.

Таблица 86. Перечень мероприятий по водоснабжению населения по отдельным населенным пунктам.

| №пп | Населенный пункт | Планируемые мероприятия для обеспечения потенциала заселения на перспективу | Расчетный срок выполнения | Ориентировоч-ная стоимость строительства, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сандогора | Реконструкция существующих сетей и сооружений. | 2015 |  |
|  |  | Строительство кольцевого водопровода. | 2030 |  |
|  |  | Строительство станции обезжелезивания | 2030 |  |
| 2 | п. Мисково | Реконструкция существующих сетей и сооружений. | 2015 |  |
|  |  | Строительство кольцевого водопровода. | 2030 |  |
|  |  | Строительство станции обезжелезивания | 2030 |  |
| 4 | с. Фоминское | Строительство водозабора для новых кварталов жилых домов. Строительство централизованного водопровода. | 2015 |  |

    - Водоотведение

Для снижения экологической напряженности, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо предусмотреть:

- Строительство новых КОС в сельских населенных пунктах. Все выпуски должны быть расположены в строгом соответствии с нормативами: СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- Все существующие очистные сооружения и все новые должны иметь технологию с внедрением методов глубокой очистки, способом утилизации осадка.

- Для сокращения сброса сточных вод необходимо предусмотреть максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

- Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции.

- Для предполагаемых центров потребуется строительство систем водоотведения, с применением современных методов очистки стоков.

Таблица 87. Перечень мероприятий по водоотведению по отдельным населенным пунктам

| №пп | Населенный пункт | Планируемые мероприятия для обеспечения потенциала заселения на перспективу | Расчетный срок выполнения | Ориенти-ровочная стоимость строитель-ства, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сандогора | Реконструкция очистных сооружений. | 2015 |  |
|  |  | Реконструкция существующих сетей. Реконструкция централизованной канализации | 2030 |  |
| 2 | п. Мисково | Реконструкция очистных сооружений. | 2015 |  |
|  |  | Реконструкция существующих сетей. Реконструкция централизованной канализации | 2030 |  |
| 4 | с. Фоминское | Строительство централизованной канализации и локальных очистных сооружений для новых кварталов жилых домов | 2015 |  |

    - Электроснабжение

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения сельского поселения электроэнергией.

Основными мероприятиями по снижению технических потерь являются:

– отключение трансформаторов в режиме малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами;

– замена трансформаторов на меньший габарит при стабильно низком коэффициенте загрузки;

– отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой;

– замена проводов на перегруженных линиях 10 кВ;

– снижение расходов на собственные нужды подстанций;

Существующих мощностей в большинстве населенных пунктах Сандогорского сельского поселения достаточно для дальнейшего динамичного развития региона.

Для населенных пунктов, территория которых существенно увеличивается, необходимо строительство подстанции с трансформаторами минимум 2х250 кВА.

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Сандогорского сельского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих и проектируемых сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительства сетей 10-0,4кВ и подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Таблица 88. Перечень мероприятий по электроснабжению по отдельным населенным пунктам

| №пп | Населенный пункт | Планируемые мероприятия | Расчетный срок выполнения | Ориентировочная стоимость строительства, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сандогора | Строительство разводящих линий 0,4 кВ для новых кварталов жилых домов. | 2015 |  |
| 2 | п. Мисково | Строительство разводящих линий 0,4 кВ для новых кварталов жилых домов. | 2015 |  |
| 3 | д. Ямково | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ |  |  |
| 4 | с. Фоминское | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 5 | д. Колесово | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ домов. | 2015 |  |
| 6 | д. Фефелово | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 7 | д. Пестенька | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 8 | д. Колгора | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 9 | В р-не д Колгора - производственная зона сельскохозяйственного предприятя | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 10 | Севернее хутора Заозерье –для базы отдыза | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 11 | СЗ д. Пустынь –для базы отдыза | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 12 | ЮЗ д. Шода –для базы отдыза | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 13 | Южнее с.Фоминское –для садового товарищества | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |
| 14 | Севернее д. Починок Чапков –для садового товарищества | Строительство подстанции с трансформаторами 2х100 кВА и разводящих линий 0,4 кВ | 2015 |  |

    - Теплоснабжение

Дальнейшее развитие теплоснабжения поселения следует вести в направлении технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

- необходимо произвести замену тепловой изоляции теплопроводов на более эффективную, что позволит снизить тепловые потери.

- необходима модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов.

- строительство новых и реконструкция действующих теплоисточников, что улучшит теплоснабжение малых поселков и деревень района, обеспечит теплоэнергией строящиеся объекты сельского хозяйства.

    - Газоснабжение

Проектом в Сандогорском поселении предусматриваеться на расчетный срок прокладка межпоселкового газопровода «Кузнецово – Сандогора».  Развитие газификации населенных пунктов сельского поселения позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

Проектом по программе ЖКХ Костромского района предусматриваеться перевод на газообразное топливо котельных в с. Фоминское, с. Сандогора и п. Мисково, а также замена и регонструкция тепловых сетей (см таб. 88)

Табл. 89. План мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Костромского муниципального района на 2012-2020 г.г.

| №пп | Населенный пункт | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016-2020 г.г |  |  | Всего |  |
|  |  | Местный бюджет | Средства предприятия | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Средства предприятия | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Средства предприятия | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Средства предприятия | Внебюджетные средства | Местный бюджет | Средства предприятия | Внебюджетные средства | Планируется расходов т.р |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| I.Теплоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена тепловых сетей п. Апраксино, Безгачево, Зарубино Никольское, Коря-ково, Кузьмищи, Минское, Середняя, Сухоногово, Сущево, Шувалово, Шунга, Сандогора |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 2992,6 |  | 6992,6 |  |
| 1.2 | Замена изоляции тепловых сетей в пос. Мисково, Фоминское |  | 799,9 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1799,9 |  |
| 1.3 | Замена двух котлов КВН -1 в котельной пос. Фоминское |  | 632,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,9 |  |
| 1.4 | Замена сетевых насосов с установкой химводоподготовки в котельной пос. Сандогора |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,0 |  |
| 1.5 | Перевод на газообразное топливо котельных в п. Мисково, п. Прибрежный |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| 1.6 | Перевод на газообразное топливо котельных в п. Фоминское и с. Сандогора |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 2000 |  |
| 1.7 | Установка приборов учета отпуска тепловой энергии на котельных |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 1.8 | Модернизация систем регулирования и автоматики на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |
| II.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка приборов учета отпуска воды на водозаборах предприятия |  | 800,0 |  |  | 850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1650 |  |
| 1.2 | Реконструкция водонапорной башни в пос.Мисково |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт артезианской скважины в пос. Фоминское |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 1.4 | Реконструкция водозаборных сооружений п. Мисково и Шувалово с установкой системы коагуляциии и бак. очистки воды |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |
| III.Водоотведение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автоматизация канализационно-насосных станций |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 1200 |  |

    - Связь

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- и радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Костромской области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги.

  - Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Сандогорского сельского поселения материалами генерального плана предлагается:

- в целях территориального планирования отмежевать и утвердить границы территорий объектов культурного наследия,

- в соответствии с приказом Министерства культуры СССР № 33 от 24.01.1986г. «Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР» разработать проекты охранных зон объектов культурного наследияи режимы их использования. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может быть проведены по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, по решению суда, по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия.

Правоустанавливающими документами, на которые необходимо опираться для разработки проектов охранных зон объектов культурного наследия являются Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и Закон Костромской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» от 01 апреля 2004 года № 184-ЗКО;

- на основании разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы на этапе разработки ПЗЗ Сандогорского сельского поселения разработать режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон, которые должны учитываться при выполнении работ по хозяйственному освоению данных территорий. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны должен быть с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- внести сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке предоставить в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости;

- разместить в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информацию об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон;

- на объектах культурного наследия, включенных в реестр, установить информационные надписи и обозначения, содержащие информацию об объектах культурного наследия,

- организовать строгий контроль Департамента культурного наследия Костромской области над продажей или сдачей в аренду территорий, на которых расположены объекты культурного наследия.

  - Мероприятия по развитию сферы туризма

Сандогорское сельское поселение имеет природный потенциалы для формирования на своей территории туристических центров. Наличие природных, в первую очередь водных, ресурсов, разнообразного историко-культурного наследия, постепенно стабилизирующаяся экономическая ситуация и ряд других благоприятных обстоятельств, позволяет рассматривать Сандогорское сельское поселение, как имеющее возможности в эффективном развитии туротрасли. Названное развитие включает в себя целый ряд мероприятий, взаимосвязанных между собой и взаимообуславливающих друг друга.

Малая плотность населения, низкий уровень негативного промышленного воздействия, водное пространство реки Кострома создают предпосылки формирования экологически чистого района, привлекательного для развития различных видов туризма.

Проектом генерального плана предлагается на территории Сандогорского сельского поселения развивать следующие виды туризма:

- событийный туризм;

- лечебно-оздоровительный туризм;

- водный туризм. Водные объекты, по которым проходят внутренние водные пути, являются не только транспортными артериями. Они играют также важнейшую роль в решении таких хозяйственных задач, как поддержание экологического равновесия и развитие туристического бизнеса. Разработчиками проекта генерального плана предлагается воспользоваться удобным географическим положением муниципального образования вдоль водной артерии р. Кострома и начать формировать туристические рекреационные центры с организацией водных и зимних видов спорта. В бечевнике р. Кострома предлагается размещение муниципальных и коммерческих пляжей.

Для нужд постоянного населения Сандогорского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство пляжей на побережье рек Кострома, Андоба и Меза  площадью до 0,3 га.

Показатели пляжа (на расчетный срок):

Число единовременных посетителей:

для постоянного местного населения 			380 чел.

Общая площадь пляжных территорий					0,3 га

Общая протяженность пляжных территорий				0,2 км

Данные предложения по формированию туристических центров позволят создать новые рабочие места, привлечь дополнительный приток туристов, соответственно будет развиваться сеть мелких предприятий по производству сувенирных изделий и сервис по обслуживанию туристов, а это в свою очередь даст дополнительные поступления денежных средств в бюджет.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

    - Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха на территории Сандогорского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий:

– использование в качестве топлива в котельных природного газа;

– организацию системы контроля и регулирования источников загрязнения, в том числе: разработку проектов ПДВ на основных предприятиях (в том числе: котельных, газораспределительных станциях и т.д.), оснащение источников выбросов приборами для контроля за качественным и количественным составом отходящих газов; применение оборудования для очистки дыма, обеспечивающее эффективную очистку воздуха.

– в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

– разработка проектов установления санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха, организация, благоустройство, озеленение территорий санитарно-защитных зон;

– оборудование автозаправочных станций системами  закольцовки паров бензина;

- силами ДПС проверять экологическое состояние двигателей автотранспорта и используемого им топлива;

- запретить сжигание стерни, сухостоя залежных участков и бытового мусора;

- провести работы по рекультивации земель, увеличивающих запыленность атмосферного воздуха.

    - Мероприятия по охране водных объектов

Для охраны водной среды Сандогорского сельского поселения мероприятиями генерального плана предлагается:

– разработать проекты по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов муниципального образования;

- разработать проекты по установлению границ поясов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения;

– организация, ограждение и озеленение поясов зон санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения;

– произвести очистку территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов промышленного, сельскохозяйственного и коммунального производства;

- осуществить берегоукрепительные мероприятия (лесопосадки) в местах интенсивной эрозии и рекреационной нагрузки, особенно в зоне индивидуальной застройки, где формируется большой объем твердого стока в весеннем половодье;

- осуществить обваловку территорий животноводческих ферм, оборудование их системой сбора и очистки сточных вод;

– выявить предприятия, осуществляющих самовольное пользование водными объектами и применение по отношению к ним штрафных санкций, в соответствии с природоохранным законодательством;

- оборудовать промышленные площадки, склады ГСМ, территории автозаправочных станций, расположенных на водосборных площадях, системами сбора и очистки сточных вод: нефтеловушками, устройствами для улавливания мусора;

– строительство новых и модернизация существующих очистных канализационных сооружений в населенных пунктах и на предприятиях, расположенных на межселенной территории;

– прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты.

    - Мероприятия по охране и восстановлению почв

В связи со сложной ситуацией с воспроизводством почвенного плодородия и ухудшением агроэкологического состояния земель, сложившейся на территории Костромской области, и в частности на территории Сандогорского сельского поселения, и с учетом «Развитие агропромышленного комплекса, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Костромской области на 2008-2012 годы» проектом генерального плана предлагается::

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным изменением почвенного покрова и обеспечения, соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений локальным способом в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- проведение комплексной диагностики минерального питания растений;

- недостающее количество органических удобрений компенсировать за счет повышения эффективности полевого травосеяния, замены большей части чистых паров сидеральными, использование на удобрение послеуборочных растительных остатков;

- соблюдение схемы севооборотов;

- перевод истощенных (по N, P, K) или сильно деградированных почв по гумусу и кислотности на иной режим использования;

- для понижения кислотности почв провести работы по их известкованию по проектно-технологической документации, составляемой федеральной государственной станцией агрохимической службы "Костромская" по результатам почвенно-агрохимических изысканий

- для предотвращения и ослабления эрозионных процессов применять комплекс противоэрозионных мероприятий, способствующих задержанию осадков на пахотных склонах. К таким мероприятиям относятся: глубокое рыхление, плоскорезная и контурная обработка, оставленная на пашне стерня;

- использование растительных остатков, прежде всего соломы зерновых и зернобобовых культур  на удобрение на полях, удаленных от ферм на расстояние более трех километров. Это будет способствовать восстановлению экологического равновесия в агроценозе, оптимизировать жизнедеятельность почвенной микрофлоры и микрофауны, обеспечивать воспроизводство гумуса;

- проведение восстановления полезащитных лесополос и выкорчевку древесно-кустарниковой растительности с земель, пригодных для полевого земледелия;

- внедрение проектов землеустройства с адаптивно-ландшафтной системой земледелия, в основе которой лежит создание высокопродуктивных и экологически устойчивых агроэкосистем и агроландшафтов;

- восстановление осушительной сети, очистка русел каналов, разрушенных водоприемников, засыпка промоин, укрепление русел;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами;

- хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов)  только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- рекультивация и санация территорий  ликвидируемых животноводческих ферм, сельскохозяйственных предприятий и других экологически грязных объектов;

- рекультивация территорий ликвидируемых несанкционированных свалок;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

    - Обеспечение экологического благополучия населения

Вынужденное проживание людей в эпидемиологически неблагоприятных условиях вблизи промышленных предприятий противоречит одному из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В преамбуле Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указывается, что он направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом анализ действующего законодательства свидетельствует об определенной неурегулированности ряда вопросов относительно того, каким образом и за чей счет будут осуществляться закрепленные положения.

Действующее законодательство однозначно не допускает размещения объектов для проживания граждан в санитарно-защитной зоне. В связи с этим мероприятиями генерального плана Сандогорского сельского поселения предлагается:

- провести инвентаризацию промышленных, коммунальных, пищевых, сельскохозяйственных объектов и производств, требующих организации санитарно-защитных зон, с уточнением количества населения, проживающего в санитарно-защитных зонах;

- потребовать от производственных предприятий, объектов, промышленных узлов разработать проекты СЗЗ с перечнем мероприятий по их организации и благоустройству.

- провести работу по созданию и ведению единого реестра установленных санитарно-защитных зон промышленных предприятий и промузлов (нежилых зон) для формирования линий градостроительного регулирования;

- выполнить работы по созданию и ведению картографического электронного реестра (или иного картографического материала) баз данных санитарно-защитных зон промышленных объектов с информацией об ориентировочных и окончательных санитарно-защитных зонах;

- привести установленные санитарно-защитные зоны предприятий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилам;

- не допускать иного использования территорий санитарно-защитных зон, чем предусмотренного санитарными правилами, что подразумеваетполный запрет выдачи санитарно-эпидемиологических заключений на отвод участков под размещение жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха, садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования в СЗЗ проектируемых и действующих предприятий;

- отвод участков и размещение объектов строительства осуществлять с учетом границ СЗЗ существующих предприятий;

- руководителям предприятий, объекты которых являются источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, независимо от форм собственности, в качестве первоочередных мероприятий, обеспечить проведение производственного контроля состояния атмосферного воздуха, почвы, биологических или физических факторов по программам производственного контроля на границе СЗЗ и в жилой застройке.

При наличии в пределах границ СЗЗ и ЕСЗЗжилищного фонда для временного и постоянного проживания населения необходимо разработать и согласовать план в органах муниципального образования график мероприятий:

- по расселению жителей с определением объемов и источников финансирования мероприятий;

- по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, почвы, ограничению воздействия вредных физических факторов в местах временного и постоянного пребывания населения,

- по профилактике и реабилитации здоровья населения, проживающего в СЗЗ и зоне негативного влияния предприятия (с указанием объемов и источников финансирования).

- при размещении и реконструкции предприятий и объектов в технических заданиях на проектирование предусматривать разработку проектов организации и благоустройства их СЗЗ;

- использовать меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством, за выполнением хозяйствующими субъектами требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 "Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция".

Осуществление надзора за организацией СЗЗ промышленных, транспортных и коммунальных предприятий напрямую связано со столь серьезным и болезненным вопросом, как переселение проживающих на их территории граждан, который до конца не отработан ни в правовом, ни в административном отношениях.

На территории Сандогорского сельского населения в результате нарушения планировочных решений по размещению производственных территорий население ряда населенных пунктов проживает в санитарно-защитных зонах. Для выявления более точных показателей по количеству жилого фонда, находящегося к СЗЗ необходимо провести расчет СЗЗ, после чего проводить анализ. На территории Сандогорского сельского поселения в селе Сандогора расположена свалка твердых бытовых отходов, СЗЗ которой попадает на селитебную территорию. Так же СЗЗ очисных сооружений попадает на селибебную территорию. Проектом генерального плана предлагается сделать санитарно-эпидемиологическое заключение по данным территориям и зонам с установлением расчетных ССЗ. После проведенных мероприятий, если жилой фонд будет в СЗЗ зоне предприятий, производить вывод жилого фонда из данных зон.

  - Мероприятия по санитарной очистке территории

Санитарная очистка территории населённых мест представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий по сбору, транспортировке и обезвреживанию отбросов, образующихся на территории населённых мест. Включают также летнюю и зимнюю уборку улиц, площадей и дворовых территорий. Отбросы загрязняют и заражают среду, окружающую человека: почву, воздух, водоёмы, жилые и общественные здания. Несвоевременное их удаление, кроме эпидемиологической опасности и санитарной вредности, нарушает также благоустройство населенных мест. В связи с непрерывным ростом населенных мест и увеличением количества скапливающегося в них мусора санитарная очистка территории приобрела особенно важное значение, став неотъемлемой частью проблемы защиты и оздоровления окружающей среды и охраны здоровья человека.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3 в год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО составит:

к 2015 г. 					2,52 тыс. м3 в год

к 2030 г.					3,02 тыс. м3 в год

Исходя из нормативных требований на территории каждого муниципального образования должен функционировать собственный полигон ТБО, емкость и площадь которого зависит от площади муниципального образования, численности населения (существующей и перспективной) и нормы накопления твердых бытовых отходов. Это требуют больших капиталовложений, резерва территории под обустройство и эксплуатацию полигона ТБО. Для удаления твердых бытовых отходов предлагается использовать систему заключения договоров со специализированными организациями. По состоянию на 01.01.2012 г. вывозом мусора с территории Сандогорского сельского поселения занимается ООО «Коммунальные системы», с которым заключен догоров подряда.

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Сандогорского сельского поселения действует несанкционированная свалка бытовых отходов, которую мероприятиями генерального плана предлагается ликвидировать, так как СЗЗ свалки попадает на селитебную территорию.

Для осуществления мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов от ТБО предлагается в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения, а именно: различных учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Расчет необходимого количества мусорных контейнеров произведен с учетом установки контейнеров для сбора ТБО вместимостью 1 м3 и 5 м3 по «Методическим рекомендациям по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов» и его результаты представлены в таблице 85.

Норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий принимается от 1,5 до 3,5 м3/год на 1 человека.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 42-128-4690-88. Для обезвреживания жидких бытовых отходов их вывоз должен осуществляться на сливные станции.

Остальными мероприятиями по санитарной очистке территории, предлагаемыми проектом генерального плана Сандогорского сельского поселения являются:

- вся территория Сандогорского сельского поселения должна быть охвачена планово-регулярной системой очистки с применением герметических мусоросборников. На территории домовладений должны выделяться специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта;

- организация системы сбора вторичных отходов, что позволит снизить количество отходов, подлежащих захоронению;

- среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления;

- производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы должны  утилизироваться по отдельной схеме, которую необходимо разработать;

- ликвидировать всех стихийные свалки, которые являются источниками загрязнения почв, водоёмов, подземных вод и способствуют оползневым процессам, если находятся на оползневых участках;

- органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля несанкционированных свалок, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий;

-организовать уборку территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега и уборку территорий вдоль транспортных магистралей муниципального образования.

- для вывоза ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации;

- разработка муниципального правового акта об обращении с отходами в населенных пунктах и на территории Сандогорского сельского поселения;

- на территории вновь проектируемых жилых районов, общественно-деловых подцентров и промышленных зон необходимо разработать схему планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых и промышленных отходов.

Таблица 90. Определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и периодичность вывоза

| №п/п | Наименование населенных пунктов | Объем отходов, м3 в год |  | Периодичность вывоза мусора* | Количество контейнеров по 1 куб. м |  | Количество контейнеров по 5,00 куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г | 2030 г |  | 2015 г. | 2030 г. | 2015 г | 2030г |
| 1. | поселок Сандогора | 793,5 | 870 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | село Фоминское | 237 | 277,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | деревня Ямково | 126 | 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | поселок Мисково | 1069,5 | 1170 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 5. | деревня Нукша | 34,5 | 52,5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | деревня Подольново | 21 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | деревня Пустынь | 10,5 | 19,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | деревня Бугры | 7,5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | деревня Шода | 4,5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | деревня Орлово | 30 | 72 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | хутор Заозерье | 6 | 7,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | деревня Починок Чапков | 55,5 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | деревня Колесово | 27 | 88,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | деревня Молчаново | 7,5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ддеревня Колгора | 21 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | деревня Пестенька | 46,5 | 81 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17. | деревня Шарыгино | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | деревня Фефелово | 19,5 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2520 | 3019,5 |  | 23 | 19 | 2 | 1 |
|  | Ежедневный вывоз мусора | 6,9 | 8,27 |  |  |  |  |  |

Примечание:*  - периодичность вывоза мусора означает: 1 – каждый день; 2 – вывоз мусора раз в два дня; 3 – вывоз мусора раз в три дня

  - Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Территориальное планирование благоустройства и озеленения территории должно обеспечивать:

- организацию благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства парковых зон; лесов особо охраняемых природных территорий; лесов, расположенных в границах сельских населенных пунктов Сандогорского сельского поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

В настоящее время территория сельских населенных пунктов Сандогорского сельского поселения озеленена, в основном, за счет приусадебных участков, отсутствуют парковые и рекреационные зоны, детские площадки и общественные территории для общения и отдыха населения.

Проектом генерального плана предлагается к концу расчетного срока на территории населенных пунктов сформировать озелененные территории общей площадью 125,5 га, при этом на долю зеленых насаждений должно приходиться 65%; аллей и дорог - 15 %;площадок 10 %;сооружений - 10%.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории сельскихнаселенных пунктов Сандогорского сельского поселения следует принимать из расчета 12 кв.м. на 1 человека и должны составлять:

2015 г.								2,02 га

2030 г.								2,42 га

При размещении парков и лесопарков следует максимально сохранять природные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естественный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее значение.

Минимальные размеры площади (в гектарах) принимаются:

- городских парков - 15;

- парков планировочных районов - 10;

- садов жилых зон - 3;

- скверов - 0,5.

Площадь озелененной территории специального назначения, в частности озеленения санитарно-защитных зон производственной зоны, к концу расчетного срока должна составить 64 га (для предприятий IV, V классов опасности - не менее 60 % площади; предприятий  II и III класса - не менее 50 %; предприятий  I класса - не менее 40% ее территории) с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Конкретные планировочные решения по озеленению общего, ограниченного использования и насаждениям специального назначения необходимо разработать на стадии разработки проекта планировки и застройки. Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СниП III-10-75 «Благоустройство».

Кроме этого, леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации, и приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 6.11.2009 г. № 543 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

Единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных участках лесов, при их использовании, охране, защите, воспроизводстве, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах установлены Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432).

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах, установлены Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. N 414 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3431).

Охрана и защита лесов, расположенных в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При осуществлении работ по охране и защите лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесопарковых зонах, зеленых зонах, первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрещается использование токсичных химических препаратов. При этом в лесопарковых зонах и зеленых зонах в соответствии с частью 3 статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

В соответствии с пунктом 3 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381) мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проводятся без применения авиации.

Использование лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, должно осуществляться с соблюдением требований приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 6.11.2009 г. № 543 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов».

Проектом генерального плана в лесах рекреационного назначения, к которым относятся зеленые зоны городов и других населенных пунктов, защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог (Приказ МПР РФ от 24.04.2007 N 108 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2008 года «Об утверждении лесного плана Костромской области») для осуществлении рекреационной деятельности на территории лесов предлагается разработать проект освоения лесов, на основании которого будет производиться благоустройство предоставленных участков, уход за лесами.

В зависимости от назначения отдельных участков зеленых зон мероприятиями генерального плана с учетом рекомендаций «Лесного плана Костромской области» предлагается провести комплекс мероприятий по повышению и сохранению эстетических, санитарно-гигиенических и оздоровительных свойств насаждений, сохранению экологического равновесия в лесной среде, повышению рекреационной емкости лесов (табл. 91).

Таблица 91. Основные хозяйственные мероприятия и виды лесных пользований в лесах зеленых зон

| N п/п | Наименование мероприятий | Функциональные зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активного отдыха | Прогу- лочная | Фаунисти- ческого покоя | Полосы леса вдоль рекреац. маршрутов | Осталь- ная терри- тория |
| I. Лесохозяйственные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рубки ухода за лесом с целью: |  |  |  |  |  |
| - | Формирования ландшафтов | + | + | - | + | - |
| - | Удаления малоценной растительности | + | + | + | - | + |
| - | Содействия естественному возобновлению | + | + | + | - | - |
| - | Ухода за подростом | + | + | + | - | - |
| - | Ухода за существующими и созданными лесными ландшафтами | + | + | + | + | + |
| - | Переформирования и обновления насаждений | + | + | - | + | + |
| 2 | Рубки реконструкции | + | + | - | - | + |
| 3 | Прочие рубки с целью: |  |  |  |  |  |
| - | Создания открытых ландшафтов, расчистки перспектив | + | - | - | + | - |
| - | На видовых точках, удаления малоценной в рекреационном отношении растительности | + | - | - | + | - |
| - | Расчистки площадок для отдыха и под строительство объектов благоустройства | + | + | - | + | - |
| - | Ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками | + | + | - | + | + |
| 4 | Посадка деревьев и кустарников с целью: |  |  |  |  |  |
| - | Формирования ландшафтов | + | + | - | + | - |
| - | Повышения санитарно- гигиенических свойств леса и устойчивости насаждений | + | + | - | + | + |
| - | Восстановления леса | - | + | + | + | + |
| - | Создания ремиз | - | - | + | - | - |
| - | Реконструкции насаждений | + | + | - | + | + |
| 5 | Создание луговых газонов | + | - | - | + | - |
| 6 | Уход за травостоем на открытых пространствах | + | + | - | + | + |
| 7 | Природоохранные мероприятия | + | + | + | + | + |
| 8 | Санитарно-защитные мероприятия, в т.ч. санрубки | + | + | + | + | + |
| 9 | Противопожарные мероприятия | + | + | + | + | + |
| 10 | Профилактика лесонарушений и повреждений леса отдыхающими | + | + | + | + | + |
| II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение условий обитания животных | - | - | + | - | + |
| 2 | Устройство подкормочных площадок и подкормка животных | - | + | + | - | + |
| 3 | Устройство и развешивание гнездовий | + | + | + | + | + |
| 4 | Регламентация и ограничение лесохозяйственных работ | - | - | + | - | - |
| III. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание дорожно- тропиночной сети, автостоянок искусственных сооружений | + | + | - | + | + |
| 2 | Создание рекреационных маршрутов | + | + | - | - | - |
| 3 | Создание видовых точек и смотровых площадок | + | + | - | + | - |
| 4 | Создание и оборудование площадок отдыха | + | + | - | + | - |
| 5 | Строительство и размещение мелких форм архитектуры и лесопаркового оборудования | + | + | - | + | - |
| 6 | Визуальная информация | + | + | + | + | + |
| 7 | Наглядная агитация | + | + | - | + | + |
| 8 | Устройство и оборудование мест стационарного отдыха летнего типа с ночлегом | + | - | - | - | - |
| 9 | Уход за объектами благоустройства, их ремонт | + | + | + | + | - |
| IV. Лесопользование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сенокошение | + | + | - | + | + |
| 2 | Любительский сбор ягод, грибов, орехов | + | + | - | + | + |
| 3 | Любительский сбор лекарственного сырья | + | + | - | + | + |
| 4 | Пчеловодство | - | - | - | + | + |

Знак "+" - разрешается; знак "-" не разрешается.

Важным элементом работ для лесов рекреационного назначения, позволяющим повысить их рекреационную емкость, является благоустройство их территории, которое заключается в строительстве и ремонте дорог, устройстве мест и площадок отдыха, размещении малых архитектурных форм, лесной скульптуры, строительстве различных лесопарковых сооружений и ряде других мероприятий. При определении набора элементов благоустройства следует пользоваться нормативами, определяющими их количество на единицу площади лесного фонда или протяженности дорог (табл. 92).

Таблица 92. Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон (на 100 га общей площади)

| N п/п | Наименование элементов благоустройства | Лесопарковые части зеленой зоны |  | В их пределах туристические маршруты (на 1 км маршрута) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активного отдыха | Прогулочная |  |
| 1 | Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей части 4,5 м (км) | 0,15 | 0,02 | - |
| 2 | Дороги внутри массивов гравийные с шириной полотна 3 м (км) | 1,8 | 0,5 | - |
| 3 | Автостоянки на 15 машин грунтовые с добавлением гравия и щебня (шт.) | 0,25 | 0,03 | - |
| 4 | Прогулочные тропы (км) | - | 0,04 | - |
| 5 | Скамьи 4-местные (шт.) | 18 | 3 | 1 |
| 6 | Пикниковые столы 6-местные (шт.) | 7 | 0,6 | - |
| 7 | Укрытия от дождя (шт.) | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
| 8 | Очаги для приготовления пищи (шт.) | 3,5 | 0,5 | 0,6 |
| 9 | Урны (шт.) | 30 | - | - |
| 10 | Мусоросборники (шт.) | 3,5 | - | - |
| 11 | Туалеты (шт.) | 0,18 | - | - |
| 12 | Спортивные и игровые площадки, кв. м | 37 | - | 5 |
| 13 | Пляжи на реках и водоемах, кв. м | 90 | 15 | - |
| 14 | Пляжные кабины (шт.) | 0,18 | 0,02 | - |
| 15 | Беседки (шт.) | 0,17 | - | - |
| 16 | Указатели (шт.) | 1,5 | 0,2 | 0,4 |
| 17 | Видовые точки (шт.) | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
| 18 | Колодцы и родники (шт.) | 0,02 | 0,01 | 0,1 |
| 19 | Площадки для разбивки палаток туристов, кв. м | 50 | - | 20 |

Кроме вышеперечисленных мероприятий предлагается также со стороны селитебной территории, вокруг сельских населенных пунктов, расположенных в безлесных и малолесных районах, предусмотреть создание полосы древесно-кустарниковых насаждений (ветрозащитных и берегоукрепительных лесных полос, озеленение склонов холмов, оврагов и балок) шириной не менее 50 м.

  - Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

Для успешной реализации запланированных мероприятий генерального плана, уполномоченным органам власти и управления муниципального образования Сандогорское сельское поселение рекомендуется подготовить и принять План реализации положений генерального плана, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

Разработка генерального плана Сандогорского сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации с одновременным использованием установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т.ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Порядок подготовки плана реализации генерального плана Сандогорского сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и закона Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО (ред. от 07.02.2008) "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области " (принят Костромской областной Думой 17.05.2007).

План реализации мероприятий генерального плана подготавливается на основании раздела 2 "Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения", являющегося составной частью Положения о территориальном планировании. При этом необходимо учесть:

- предложения органов местного самоуправления, в том числе относящихся к реализации планов размещения и строительства приоритетных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктуры местного значения;

- предложений органов государственной власти, заинтересованных физических и юридических лиц.

План реализации генерального плана Сандогорского сельского поселения должен содержать:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, посредством которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов, а также устанавливаются границы зон резервирования для принятия решений о резервировании земель с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков из состава таких земель для муниципальных нужд, связанных с размещением и строительством объектов инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного значения;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства первоочередных объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана Сандогорского сельского поселения в части определения приоритетных задач, перечня первоочередных объектов, расчетов затрат, определения источников и последовательности финансирования.

Для реализации предложенных проектом предложений необходимо поэтапное освоение территории муниципального образования, которое предполагает осуществление мероприятий описанных в разделах 5.3-5.11.

План реализации документов территориального планирования муниципальных образований утверждается на срок не менее чем два года, по истечении которого подготавливается новый план на следующий срок продолжительностью не менее двух лет.

В указанный план ежегодно вносятся изменения в связи с подготовкой и принятием бюджета на очередной финансовый год.

Вслучае внесения изменений в утвержденный проект генерального плана сельского поселения вносятся и изменения в План реализации генерального плана муниципального образования.

К основным мероприятиям по нормативно-правовому обеспечению реализации «Генерального плана Сандогорского сельского поселения» относится:

1.Утверждение положения по «Генеральному плану Сандогорского сельского поселения» Костромского района Костромской области;

2.Утверждение плана реализации генерального плана;

3. Введение системы мониторинга реализации мероприятий генерального плана;

4. Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

5. Принять систему нормативно-правовых актов по выработке соглашений между муниципальными образованиями поселений и муниципальным образованием района;

6. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц в области градостроительной деятельности, а именно правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Сандогорского сельского поселения Костромского района Костромской области.

7. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления.

  - Программа первоочередных градостроительных мероприятий

Одним из направлений градостроительного развития населенного пункта является совершенствование социально-территориальной организации села и района, которая включает в себя насыщение местами приложения труда в различных сферах деятельности, предприятиями сферы обслуживания, стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере производства и услуг, развитие условий для семейного отдыха, оздоровления, молодежного досуга. Муниципалитетом в программе социально-экономического развития предусмотрен ряд мероприятий по дальнейшему развитию экономики, социальной сферы, охране окружающей среды.

Решению указанных задач призваны способствовать и основные мероприятия генерального плана развития центра муниципального района по размещению производственных предприятий, жилых кварталов, деловых учреждений, объектов образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта с соблюдением всех норм  гражданского, градостроительного и природоохранного законодательства и с учетом требований  отраслевых норм и правил.

Для успешной реализации запланированных мероприятий генерального плана уполномоченным органам власти и управления Костромского муниципального района  и муниципального образования Сандогорское сельское поселение рекомендуется подготовить и принять План реализации положений генерального плана.

В ходе определения стоимости строительства подсчитаны объемы финансовых средств, обеспечение которыми входит в задачи муниципальных органов управления муниципального района и сельского поселения на первую очередь генерального плана.

Таблица 93. Оценка стоимости нового жилищного строительства в Сандогорском сельском поселении генерального плана, млн. руб.

| Вид застройки | Общая площадь (тыс. кв.м.) | Стоимость строительства в текущих ценах, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Усадебная | 87.8 | 2361,8 |
| Всего: | 87.8 | 2361,8 |

Приложения

Приложение 1

Нормативно правовое регулирование в пределах зон с особым режимом использования территории

| Наименование зоны | Нормативно-правовой документ | Разрешенный вид деятельности | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли, на которые не устанавливаются градостроительные регламенты |  |  |
| Земли лесного фонда | Градостроительный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Приказ Минсельхоза РФ от 06.11.2009 N 543 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов" | Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда допускаются для: 1) осуществления работ по геологическому изучению недр; 2) разработки месторождений полезных ископаемых; 3) использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 4) использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 5) переработки древесины и иных лесных ресурсов; 6) осуществления рекреационной деятельности; 7) осуществления религиозной деятельности. | 1) запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, предусмотренных; 2) запрет на проведение рубок и др. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на землях иных категорий, на которых расположены леса, допускаются в случаях, определенных другими федеральными законами в соответствии с целевым назначением этих земель. |
| Земли, покрытые поверхностными водами | Градостроительный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ | Водные объекты используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных вод и (или) дренажных вод, производства электрической энергии, водного и воздушного транспорта, сплава древесины, и иных предусмотренных Водным кодексом целей (лечебно-оздоровительных, рекреационных, рыболовства и охоты, разведки и добычи полезных ископаемых). | Ограничение водопользования устанавливается нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления или решением суда. При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Запрещается: - сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов); - захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ; - сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты; - проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества; - и т.д. |
| Земли запаса | Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004; Указ Президента РФ от 16 апреля 1996 г. N 564 «Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной службы», Постановление Правительства РФ от 8 июня 1996 г. N 667 «Об утверждении «Положения о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и режиме его использования», Постановление Правительства РФ от 14 марта 1995 г. N 249 «Об утверждении «Положения о порядке формирования целевого земельного фонда для расселения беженцев и вынужденных переселенцев и режиме его использования». | Эти земли могут использоваться для геодезических, геологосъемочных, поисковых, кадастровых, землеустроительных и некоторых других исследований и изысканий. За счет земель запаса может создаваться целевой земельный фонд для: - предоставления земель казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ в РФ (на основе предложений казачьих обществ); - расселения беженцев и вынужденных переселенцев (как правило, вблизи городов, поселков и сельских поселений) для жилищного строительства, организации личного подсобного хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. | Использование допускается после перевода в другую категорию |
| Земли особо охраняемых территорий | Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Приказ Минсельхоза РФ от 06.11.2009 N 543 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов", Постановление администрации Костромской области от 16 июня 2008 г. N 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» | Использование памятников природы допускается в следующих целях: - научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.); - эколого - просветительских (проведение учебно - познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.); - рекреационных (транзитные прогулки); - природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.); - иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных объектов и комплексов памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны. Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и указываются в паспорте памятника. Режимом охраны памятника для допустимых видов его использования могут быть предусмотрены сезонные и иные ограничения. На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. | Запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается. |
| Земли сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения | Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую", письмо Министерства экономического развития РФ от 8 июля 2008 г. N Д08-1995 «Об изменении вида разрешенного использования земельных участков в составе сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного назначения» | Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: 1) с консервацией земель; 2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения; 3) с установлением или изменением черты населенных пунктов; 4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов; 5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса; 6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; 7) с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; 8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель; 9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов. | Данная норма введена в связи с особой значимостью сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения для обеспечения продовольственной безопасности страны Изменение вида разрешенного использования возможно только после изменения категории земель для сельскохозяйственных угодий. В отношении иных сельскохозяйственных земель изменение вида разрешенного использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, в другую категорию не допускается, за исключением случаев, установленных пунктами 3, 6, 7 и 8 части 1 ст. 7 ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". |
|  | Охранные зоны |  |  |
| Водоохранные зоны | Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Приказ Минсельхоза РФ от 06.11.2009 N 543 "Об утверждении «Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов" | Допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) самовольное занятие земельного участка земельного участка водоохранной зоны водного объекта (имеется в виду застройка, возведение заборов, повреждение почвенного слоя и проч.). |
| Прибрежная защитная полоса | Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ | Допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование | Запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 4) использование сточных вод для удобрения почв; 5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 7) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 8) самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы водного объекта (имеется в виду застройка, возведение заборов, повреждение почвенного слоя и проч.). |
| Береговая полоса | Водный кодекс, Кодекс внутреннего водного транспорта РФ N 24-ФЗ, Решение собрания депутатов Костромского муниципального района от 30 декабря 2008 г. N 112 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Костромского района, для личных и бытовых нужд», | Каждый вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств без права строительства причала или иного сооружения. Разрешается пользоваться береговой полосой для: - проведения работ по обеспечению судоходства и строительству зданий, строений и сооружений для этих целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; -установления на береговой полосе береговых средств навигационного оборудования; - осуществления рубок произрастающих на береговой полосе деревьев и кустарников для обеспечения безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования, а также для геодезического обоснования при съемках участков русел рек; - безвозмездного использования для проведения указанных выше работ грунта, камня, гравия, деревьев и кустарников, находящиеся в пределах береговой полосы; - устройства временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и иных плавучих объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке; - строительства временных строений и проведение других необходимых работ в случаях непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы, и выделение участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо зданий, строений и сооружений осуществляются в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации и водным законодательством Российской Федерации, по согласованию с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте. | Не допускается использовать береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства. Запрещается установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых ходов, за исключением навигационных огней. |
| Охранная зона ЛЭП | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | При наличии письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам разрешается: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда; д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт также при наличии письменного решения о согласовании сетевых организаций разрешается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами. | Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт также запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей; в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов; г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов. |
| Охранная зона магистрального трубопровода | "Правила охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с "Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются") | При наличии письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта разрешается: а) возводить любые постройки и сооружения; б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта (после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах); е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты; б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. |
| Охранная зона систем газоснабжения | Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Постановление администрации Костромской области от 2 июля 2007 г. N 157-а «Об утверждении границ охранных зон газопроводов в Костромском муниципальном районе и городском округе город Кострома» | При условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ разрешаются лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра. На основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей разрешена хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра и не подпадающая под ограничения. | Запрещается: а) строить объекты жилищно - гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |
| Охранные зоны стационарных пунктов наблюдения | Федеральный закон от 19.07.1998 N 113-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "О гидрометеорологической службе" (принят ГД ФС РФ 03.07.1998); Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 N 972 (ред. от 01.02.2005) "Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением"; Приказ Минприроды РФ от 31.10.2008 N 299 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды государственной функции по обеспечению функционирования на территории Российской Федерации пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы получения, сбора и распространения гидрометеорологической информации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2008 N 12879); РД 52.04.720 2009 «Положение о реперных климатических станциях» | Хозяйственная и иная деятельность (работы) в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений, не попадающая под ограничения, осуществляется при условии письменного предварительного уведомления учреждения, в управлении которого находится стационарный пункт наблюдений, не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. | В охранных зонах реперных климатических станций запрещается производить работы, которые могут привести к снижению достоверности результатов метеорологических наблюдений, а именно: - возводить любые здания и сооружения; - сооружать оросительные и осушительные системы; - производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта; - высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей; - прокладывать и сооружать железные, автомобильные и другие дороги, высоковольтные линии электропередачи, мощные силовые электроустановки; - устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и механизмов; - размещать, перемещать, повреждать и уничтожать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; - бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные, землечерпательные работы и намыв берега; - осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов; - проводить сельскохозяйственные работы, связанные с распахиванием почв и внесением минеральных удобрений (в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений, выполняющих работы по отбору проб атмосферных осадков). |
| Охранные зоны геодезических пунктов | Федеральный закон от 26.12.1995 N 209-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О геодезии и картографии" (принят ГД ФС РФ 22.11.1995); Постановление Правительства РФ от 07.10.96 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации» |  | Запрещается без разрешения территориальных органов Федеральной службы геодезии и картографии России осуществлять виды деятельности и производить работы, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального центра или создать затруднения для использования геодезического пункта по прямому назначению и свободного доступа к нему. |
| Придорожная полоса автомобильных дорог | Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 18.10.2007); Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода"; Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 N 1420 (ред. от 29.05.2006) "Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования"; Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 N 233 (ред. от 02.09.2009) "О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог"; Постановление Главы администрации Костромской области от 21.01.99 N 14 "Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования Костромской области"; Постановление Главы администрации Костромской области от 28.12.98 N 724 "О порядке использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования Костромской области" | Разрешается в виде исключения отводить земельные участки в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования. - под опоры воздушных линий связи, а также линий электропередач от 6 до 110 кВ, если их размещение по условиям рельефа за пределами придорожных полос затруднено или нецелесообразно. - под строительство автозаправочных станций. Места размещения опор в придорожных полосах вдоль автомобильных дорог, места пересечений автомобильных дорог воздушными линиями связи и электропередач, автозаправочных станций должны быть согласованы организацией, которой отводятся земельные участки, с управлением ОГКУ "Костромаавтодор". Решения о предоставлении земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования или объектов, находящихся вне этих полос, но требующих для эксплуатации специального доступа к ним (подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей), принимаются в установленном порядке в соответствии с градостроительной документации и согласованием с управлением ОГКУ "Костромаавтодор". | В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса. Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г. |
| Охранные зоны железных дорог | Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 N 611 (ред. от 15.06.2009) "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог" |  | В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности: а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. |
| Охранные зоны аэропорта: а) полоса воздушных подходов; б) зона ограничения застройки; в) приаэродромная территория | Воздушный кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 N 1084 (ред. от 14.12.2006) "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (Начало действия документа - 01.11.2010) Приказ Минтранса РФ от 31.07.2009 N 128 (ред. от 21.12.2009) "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2009 N 14645) СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; СНиП 32-03-96 (Аэродромы); Письмо ОАО «Костромское авиапредприятие» № 1401 от 02.10.2009 г. |  | Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки): а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (вертодрома); б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств; в) взрывоопасных объектов; г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодрома). Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта. Если трасса полетов не пересекает границу селитебной территории, следует также обеспечивать минимальное расстояние между горизонтальной проекцией трассы полетов по маршруту захода на посадку и границей селитебной территории для аэродромов с длиной ВПП 1500 м и более — 3 км, остальных — 2 км. |
| Зоны охраняемых объектов | Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ (ред. от 14.07.2008) "О государственной охране" (принят ГД ФС РФ 24.04.1996); Постановление Правительства РФ от 20.06.2006 N 384 (ред. от 15.06.2009) "Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон" | Целями установления зон охраняемых объектов являются обеспечение безопасности объектов государственной охраны и защита охраняемых объектов. |  |
| Рыбоохранные зоны | Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 03.12.2008) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (принят ГД ФС РФ 26.11.2004); Приказ Росрыболовства от 11.02.2010 N 86 "Об утверждении Порядка признания зон с особыми условиями использования территорий рыбоохранными зонами и рыбохозяйственными заповедными зонами" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.04.2010 N 16774); Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 603 "Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон"; Приказ Росрыболовства от 15.12.2008 N 410 "Об утверждении Порядка установления на местности границ рыбоохранных зон" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.01.2009 N 13072); Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 N 743 "Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон" |  | При территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Указанная выше деятельность осуществляется только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, порядок их осуществления определяются Правительством Российской Федерации. |
| Зоны охраны объектов историко-культурного значения: а) охранная зона б) зона регулирования застройки в) зона охраняемого ландшафта | Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 23.07.2008, с изм. от 17.12.2009) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.05.2002); Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 N 315 (ред. от 10.03.2009) "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"; Закон Костромской области от 01.04.2004 N 184-ЗКО (ред. от 08.06.2009) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" (принят Костромской областной Думой 23.03.2004); «Проект зон охраны памятника истории и культуры федерального значения «Ансамбль церкви Казанской Богоматери», Кострома, 2008. | На территории охранной зоны разрешается: - реставрация объектов культурного наследия, выявленных ОКН к обязательному сохранению; - восстановление утраченных исторических зданий и сооружений; - нейтрализация дисгармоничной застройки и объектов инженерной инфраструктуры, не подлежащих выносу за пределы охранной зоны по технико-экономическим и иным параметрам; - воссоздание элементов благоустройства; - перекладка подземных коммуникаций, перенос или прокладка кабелей линии связи, электроснабжения; - обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия, выявленных ОКН. На территории зоны регулирования застройки разрешается: - осуществление строительства в традиционных формах и материалах с соблюдением объемно-пространственных параметров сложившейся застройки; - устройство земельных кулис посредством посредством высадки маскирующих посадок, скрывающих диссонирующие постройки; - размещение отдельно стоящей рекламы, не нарушающей визуальное восприятие объекта культурного наследия размерами не более 120 см по горизонтали и не более 18 см от уровня земли по вертикали. На территории зоны охраняемого ландшафта разрешается: - на землях сельскохозяйственного назначения традиционная сельскохозяйственная деятельность, не требующая возведения капитальных построек, с сохранением границ исторических открытых пространств полей, лугов и растительности оврагов и ложбин; - лесоустроительные и лесоохранные работы; - благоустройство территории на основании проектной документации с учетом основных секторов обзора объектов культурного наследия, панорам. | Все виды работ по сохранению объекта культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (исследование, проектирование, приспособление, реконструкция, ремонт, реставрация, консервация) проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных Государственным органом. Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды; ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований: а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков; г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов; и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований: а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта; г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта. |
|  | Санитарно-защитные зоны |  |  |
| Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, транспортных и иных объектов | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 06.10.2009) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) | Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25) - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (вместе с "Санитарными правилами и нормами "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) | Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. На территории ЗСО 2 пояса поверхностных источников вожоснабжения разрешено регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. | На территории ЗСО 1 пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и Собосновании границ ЗСО. Также на территории ЗСО 1 пояса поерхностных источников водоснабжения ее допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. На территории ЗСО 2 и 3 поясов производится выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. На территории ЗСО 2 пояса поверхностных источников водоснабжения не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Также запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. |
| Санитарно-защитная полоса водоводов |  |  | В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий |
| Округ санитарной (горно-санитарной охраны) лечебно-оздоровит. местностей | Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"; Постановление Правительства РФ от 19.07.2006 N 449 "О внесении изменений в Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. N 1425"; Постановление Правительства РФ от 07.12.1996 N 1425 (ред. от 19.07.2006) "Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения"; Постановление Главы администрации Костромской области от 22 мая 1998 г. N 327 «О признании территорий лечебно-оздоровительными местностями регионального значения» | На территории первой зоны разрешается осуществление связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов горных и земляных работ, строительства сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам. В пределах первой зоны, установленной для защиты лечебного пляжа, допускается строительство пляжных сооружений с централизованными системами водоснабжения и канализации. Режим работы питьевых галерей и бюветов, размещенных в первой зоне, допускает их посещение в лечебных целях. | На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий. Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий. На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий. На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: - строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; - строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; - размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; - строительство транзитных автомобильных дорог; - размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; - строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; - размещение кладбищ и скотомогильников; - устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод; - складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; - массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения); - использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; - сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; - вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения. На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального значения. Развитие и застройка территорий в пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны осуществляются в строгом соответствии с генеральным планом курорта федерального значения, утвержденным в установленном порядке. |
|  | Прочие зоны |  |  |
| Земли министерства обороны и безопасности | Земельный кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 31.03.2006 N 176 (ред. от 29.12.2008) "Об утверждении Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного использования"; Постановление Правительства РФ от 26.06.1998 N 655 (ред. от 08.08.2003, с изм. от 23.12.2009) "Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 N 221 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения" |  | Принадлежность земель обороны и безопасности к данной форме собственности обусловливает ограничение оборотоспособности земельных участков из состава земель данного вида (ст. 27 ЗК РФ). Изъятие из гражданского оборота означает, что земельные участки из состава земель обороны и безопасности не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. В зоне объектов военной инфраструктуры особые условия застройки, оформления документации и получения разрешений (специальных разрешений) на строительство определяются Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерством обороны Российской Федерации. Специальные разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих государственную тайну, выдаются на основании лицензий федеральной службы безопасности на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. В лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности, может быть запрещено или ограничено пребывание граждан. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, осуществляются на основе лесохозяйственных регламентов, утвержденных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Федеральный орган исполнительной власти утверждает результаты государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях обороны и безопасности. |
| Запретные зоны | Постановление Правительства РФ от 17.02.2000 N 135 (ред. от 08.08.2003) "Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов"; Лесной кодекс РФ; | В случае особой необходимости строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения на территории запретного района может разрешаться в каждом конкретном случае органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся военные склады, по согласованию с органами военного управления, в ведении которых они находятся. | На территории запретной зоны запрещается проживание граждан, нахождение граждан без специального разрешения, строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из огнестрельного оружия и проведение иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного склада. На территории запретного района запрещается строительство объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военному складу и сохранности находящегося там имущества. На территории запретного района не допускаются устройство стрельбищ и тиров, стрельба из огнестрельного оружия, а также проживание иностранных граждан. В воздушном пространстве над территорией запретного района не допускаются прокладка воздушных трасс и полеты самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов. В зависимости от местных условий в запретной зоне и запретном районе органами местного самоуправления в пределах их полномочий и по представлению начальника военного склада могут устанавливаться и иные ограничения, в том числе на транзитный проезд, причал судов, рыболовство, охоту, купание и другие. |
| Площади залегания полезных ископаемых | Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2009) "О недрах"; Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 N 64 "Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.09.1999 N 1886) | Недра предоставляются в пользование для: - регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр; - геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, a также, геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; - разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств; - строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; - образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости); - сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. | Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации "О недрах" пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Размещение объектов строительства на площадях, подработанных горными работами, или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, допускается только после окончания процесса сдвижения земной поверхности, продолжительность которого рассчитывается в установленном для охраны сооружений от вредного влияния горных работ порядке и при отсутствии непогашенных горных выработок и пустот. Окончание процесса сдвижения земной поверхности и отсутствие непогашенных горных выработок и пустот подтверждаются заключением организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России на экспертизу промышленной безопасности в соответствующей области экспертизы, или соответствующего пользователя недр. Застройка подработанных территорий с незаконченной активной стадией процесса сдвижения, а также на тектонических нарушениях, попавших в зону сдвижения и имеющих выход на дневную поверхность или под наносы, а также в зоне провалов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой глубине, не допускается. Застройка площадей залегания месторождений нефти и газа допускается при создании на месторождении геодинамического полигона и организации систематических наблюдений за оседанием земной поверхности и устойчивостью зданий и сооружений для предотвращения аварийных ситуаций. Застройка площади залегания месторождения нефти и газа, на котором отсутствует геодинамический полигон и не ведутся систематические наблюдения за оседанием земной поверхности в результате добычи углеводородного сырья, не допускается. Размещение объектов на устьях скважин всех категорий на месторождениях нефти и газа не допускается. |
| Резервные территории | Земельный кодекс РФ; Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 561 "О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд" | Решение о резервировании земельного участка, находящегося в частной собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом владении, безвозмездном срочном пользовании, обремененного сервитутом, не прекращает и не изменяет содержания названных прав на земельный участок. Разрешение на строительство, выданное до принятия решения о резервировании земельного участка, действительно и не может быть прекращено или сокращено по сроку в связи с принятием решения о резервировании земельного участка. | После утверждения проекта границ резервных территорий эти территории приобретают статус территорий с особым режимом землепользования. Резервные территории не допускается застраивать капитальными зданиями и сооружениями до их использования по целевому назначению в соответствии с генеральным планом. Включение земель в состав резервных территорий не влечет изменения формы собственности указанных земель до их поэтапного изъятия на основании генерального плана в целях освоения под различные виды городского строительства в интересах жителей города. 4.18. Для сельских поселений выделение резервных территорий следует предусматривать с учетом перспектив развития нового малоэтажного строительства, размещения земельных участков для развития личных подсобных хозяйств, огородничества и садоводства, создания буферных зон для выпаса домашнего скота, размещения участков кладбищ, скотомогильников с учетом их возможного расширения. |
| Полоса отвода автомобильной дороги | Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 N 233 (ред. от 02.09.2009) "О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог"; Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода"; | В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными Федеральным дорожным агентством по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации, при соблюдении следующих условий: а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги; б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги; в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться: - инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее; - подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним. Размещение вышеуказанных объектов в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры | В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги запрещается: а) строительство жилых и общественных зданий, складов; б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений; в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией; г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта; д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются: 1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. 3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; сервиса, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. Земельные участки для размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения предоставляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, или Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" в случае, если автомобильные дороги переданы ей в доверительное управление. (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ) |
| Полоса отвода железных дорог | Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 N 611 (ред. от 15.06.2009) "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог"; Приказ МПС РФ от 15.05.1999 N 26Ц "Об утверждении Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.07.1999 N 1848) | В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. | Не допускается: а) размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; б) в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ; в) в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; г) в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Необходимо отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров. Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. |
| Территории, подверженные воздействию ЧС ПиТХ |  |  | На территориях, подверженных риску возникновения ЧС ПиТХ и воздействия их последствий в целях предупреждения ЧС устанавливается специальный режим, включающий, в зависимости от характера возможных ЧС: ограничения использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. |

Приложение 2

Классификатор функциональных зон

| Наименование функциональной зоны | Наименование функциональной подзоны | Объекты |
| --- | --- | --- |
| Жилая зона | Зона застройки малоэтажными, преимущественно индивидуальными жилымидомами (1-2 эт.) | Одноквартирные жилые дома с приусадебным участком |
|  |  | Одноквартирные жилые дома без приусадебного участка |
|  |  | Малоквартирные жилые дома с приусадебным участком |
|  |  | Малоквартирные жилые дома без приусадебного участка |
|  |  | Блокированные дома с площадью 60-80 кв.м., с приусадебными участками |
|  | Среднеэтажная, преимущественно секционная жилая застройка (2-5 эт.) | Многоквартирные жилые дома |
|  |  | Общежития |
|  | Зона жилой застройки иных видов | Дома коттеджного типа застройки |
|  | Селитебная зона земель населенных пунктов | Участки перспективного градостроительного освоения |
| Общественно-деловая зона |  | Административные здания |
|  |  | Офисы, конторы |
|  |  | Общественные организации |
|  |  | Дома быта |
|  |  | Ателье, пошивочные |
|  |  | Ателье ремонта бытовой техники |
|  |  | Мастерские по пошиву и ремонту обуви |
|  |  | Мастерские по ремонту часов |
|  |  | Фотоателье |
|  |  | Парикмахерские |
|  |  | Транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения |
|  |  | Предприятия по предоставлению услуг сотовой связи |
|  |  | Туристические агентства |
|  |  | Агентства недвижимости |
|  |  | Отделения связи |
|  |  | Почтовые отделения |
|  |  | Объекты общественного питания |
|  |  | Похоронные бюро |
|  |  | Рынок открытый |
|  |  | Рынок закрытый |
|  |  | Мини-рынки |
|  |  | Магазины продуктовые |
|  |  | Магазины промтоварные |
|  |  | Торговые комплексы |
|  |  | Предприятия розничной торговли |
|  |  | Детские дошкольные учреждения |
|  |  | Начальные школы |
|  |  | Школы неполного среднего образования |
|  |  | Средние общеобразовательные учреждения |
|  |  | Учреждения профессионального образования |
|  |  | Учреждения среднего специального образования |
|  |  | Учебно-производственные мастерские |
|  |  | Мемориальные комплексы |
|  |  | Библиотеки |
|  |  | Религиозно-культовые объекты |
|  |  | Досуговые клубы и центры |
|  |  | Компьютерные клубы |
|  |  | Кинотеатры |
|  |  | Дома культуры и творчества |
|  |  | Спортивный комплекс |
|  |  | Бассейн |
|  |  | Спортивные школы |
|  |  | Поликлиники |
|  |  | Больницы |
|  |  | Амбулатория |
|  |  | ФАП |
|  |  | Аптеки |
|  |  | Ветеринарные лечебницы |
|  |  | Раздаточные пункты детской молочной кухни |
|  |  | Объекты социальной защиты |
| Производственная зона | Коммунально-складская зона | Базы оптовой и мелко-оптовой торговли |
|  |  | Склады ГСМ |
|  |  | Склады – холодильники |
|  |  | Овощебазы |
|  |  | Товарные станции |
|  |  | Склады |
|  |  | Предприятия муниципального хозяйства |
|  |  | Малые предприятия |
|  |  | Пункт приема вторсырья |
|  |  | Химчистки, прачечные |
|  |  | Бани |
|  |  | Общественные туалеты |
|  |  | Жилищно-эксплуатационные организации |
|  |  | Аварийно-диспетчерские службы |
|  |  | Гаражи индивидуального транспорта |
|  |  | Хозяйственные постройки |
|  | Промышленная зона | Предприятия отраслей промышленности непищевой специализации |
|  |  | Предприятия отраслей промышленности пищевой специализации |
|  | Зона объектов инженерно-технической инфраструктуры | Электроподстанции |
|  |  | РП |
|  |  | РУ |
|  |  | Линия электропередач 330 кВ |
|  |  | Линия электропередач 200 кВт |
|  |  | Линия электропередач 110 кВт |
|  |  | Линия электропередач 35 кВт |
|  |  | Линия электропередач 10 кВт |
|  |  | Водозаборные сооружения |
|  |  | Водопроводные очистные сооружения |
|  |  | Станции водоподготовки |
|  |  | Водонапорные башни |
|  |  | Артезианские скважины |
|  |  | Градирни |
|  |  | Гидранты, пожарные водоемы |
|  |  | Индивидуальные колодцы |
|  |  | Резервуары для хранения воды |
|  |  | Питьевой водопровод |
|  |  | Противопожарный водопровод |
|  |  | Совмещенный водопровод |
|  |  | Котельные |
|  |  | ЦТП (центральные тепловые пункты) |
|  |  | Теплотрасса |
|  |  | КНС (канализационные насосные станции) |
|  |  | КОС (канализационные очистные сооружения) |
|  |  | Выгреба |
|  |  | Коллектор |
|  |  | ГРС (газораспределительная станция) |
|  |  | Магистральный газопровод |
|  |  | Газопровод высокого давления |
|  |  | Газопровод среднего давления |
|  |  | Газопровод низкого давления |
|  |  | Газорегуляторный пункт |
|  |  | АТС, телефонные станции |
|  |  | Узлы связи |
|  |  | Линия связи проводная |
|  |  | Линия связи кабельная |
|  |  | Прочее |
|  |  | Объекты инженерной защиты территории (дамбы, каналы и т.п.) |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | Железнодорожные вокзалы |
|  |  | Грузовые станции |
|  |  | Железная дорога однопутная |
|  |  | Железная дорога двупутная |
|  |  | Скоростная железная дорога |
|  |  | Станционные пути |
|  |  | Мост |
|  |  | Депо |
|  |  | Весовая |
|  |  | Сортировочная горка |
|  |  | Эстакада |
|  |  | Автовокзалы, автостанции |
|  |  | Стационарный пост ГИБДД |
|  |  | Автоколонны |
|  |  | АЗС |
|  |  | РММ (ремонтно-механические мастерские) |
|  |  | СТО (станции тех. обслуживания) |
|  |  | Автомойки |
|  |  | Стоянки автотранспорта общего пользования |
|  |  | Многоэтажные гаражи |
|  |  | Остановочные павильоны общественного транспорта |
|  |  | Транспортные развязки |
|  |  | Автомобильные дороги |
|  |  | Дорожно-уличная сеть |
|  |  | Прочие |
| Рекреационная зона | Зона природных ландшафтов | Парки, скверы |
|  |  | Лесопарки |
|  |  | Древесно-кустарниковая растительность |
|  |  | Зеленая зона |
|  |  | Болота, заболоченные территории |
|  |  | Овраги, балки, заброшенные карьеры |
|  | Зоны отдыха | Детские лагеря отдыха |
|  |  | Туристические базы |
|  |  | Кемпинги, мотели |
|  |  | Площадки аттракционов |
|  |  | Детские игровые площадки |
|  |  | Санатории, базы отдыха |
|  | Зона открытых пространств | Пляжи |
|  |  | Пруды, водохранилища, озера |
|  |  | Реки, каналы, канавы |
| Зона сельскохозяйственного использования | Зона сельскохозяйственного использования угодий | Пашни |
|  |  | Пастбища |
|  |  | Сенокосы |
|  |  | Пасеки |
|  |  | КФХ |
|  | Зонасадоводческих, огороднических и дачных объединений граждан | Коллективные сады, огороды, дачи и т.п. |
| Зона специального назначения |  | Кладбища |
|  |  | Санкционированные свалки |
|  |  | Полигоны ТБО |
|  |  | Скотомогильники, биотермические ямы |
|  |  | Ветсанутилзавод |

Приложение 3

Перечень стратегий, концепций, программ социально-экономического развития Костромского муниципального района

| № п/п | Наименование стратегии, концепции, программы | Основные разделы | Объем финансирования, в т.ч. по источникам | Сроки реализации | Информ. об утвержд. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2011-2015 гг. | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и проживающих на территории Костромского муниципального района. Задачи программы: -предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | На реализацию программы потребуется всего финансовых средств в объеме 89,93 млн.рублей, в том числе: - из федерального бюджета 13,45 млн. рублей - из областного бюджета 8,967 млн. рублей - из местного бюджета 8,967 млн. рублей - привлеченных личных средств участников программы и заёмных средств на общую сумму 58,55 млн. рублей. | до 2015 года | Постановление адм. Костромского муниципального района №589 от 20.05.2011 |
| 2 | Социально-экономическое развитие Костромского муниципального района Костромской области на 2010 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года | Создание условий для устойчивого социально-экономического развития района: формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей экономики. -развитие агропромышленного комплекса; - развитие промышленности; - развитие малого и среднего предпринимательства - привлечение инвестиций в экономику муниципального образования и поддержка существующей промышленности и сельского хозяйства; - обеспечение занятости, как следствие – рост благосостояния основной массы населения; - создание благоприятных условий жизнедеятельности для населения района; - повышение качества образования; - улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности; - газификация района. | Суммарный объем финансирования Программы 2010 - 2013 годы составляет 2 413,7 млн. руб. Источники финансирования: - средства бюджета Костромской области 43,0 млн. руб. - средства консолидированного районного бюджета 53,1 млн. руб. - средства федерального бюджета 79,1 млн. руб. - средства других источников финансирования 2 238,6 млн. руб. | Программа осуществляется 2010-2013 гг. и на перспективу до 2020 г. Реализация программы начинается с проведения мероприятий, необходимых для решения первоочередных задач в экономической и социальной сфере. В течение всего периода продолжится развитие инвестиционных и социальных мероприятий, создающих основы для дальнейшего развития района. | Утверждена решением Собрания депутатов Костромского муниципального района от 30.12. 2009 г. № 114 |
| 3 | Программа модернизации здравоохранения Костромского района на 2011-2012 годы | Реализация программы модернизации здравоохранения Костромского района соответствует политике улучшения «качества жизни» населения и позволяет стабилизировать, а в дальнейшем улучшить показатели здоровья и снизить предотвратимые потери здоровья населения Костромского района | На реализацию мероприятия модернизации здравоохранения в костромской районе выделяется 116 392,78 тыс. руб. | до 2012г. | Постановление администрации Костромской области от 11.02.10 №31-а |
| 4 | Программа «Развития агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на 2008-2012 годы» | Развитие животноводства. Развитие растениеводства. Приобретение племенного скота. Приобретение техники и оборудования. Строительство и реконструкция производственных объектов | Суммарный объем финансирования Программы с 2007 -2010 годы составляет 2451045 тыс.руб.,в т.ч. средства федерального бюджета 2800 тыс.руб., средства областного бюджета 30838 тыс.руб., внебюджетные средства 2417407 тыс.руб. | до 2012 года | 10.01.2008г. |
| 5 | Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области" на 2009-2013 гг | Создание комплекса условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства: - расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам коммерческих банков, лизинговых компаний, кредитных кооперативов и других источников при оптимальном использовании выделяемых на финансовую поддержку средств; - развитие экспортного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и продвижение продукции местных товаропроизводителей на внешние рынки; - развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; - вовлечение в сферу малого предпринимательства социально-незащищенных слоев населения, молодежи; - развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях области. | Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 153 545 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 16 780 тыс. руб.; 2010 год - 45 360 тыс. руб.; 2011 год - 28 810 тыс. руб.; 2012 год - 30 505 тыс. руб.; 2013 год - 32 090 тыс. руб. | 2009-2013 годы | Постановление администрации Костромской области от 31 марта 2009 г. N 144-а |

Приложение 2

Устойчивое развитие сельских территорий – социально-экономическое развитие, при котором обеспечивается эффективное функционирование сельской экономики, включающее обеспечение продовольственной безопасности,  воспроизводство человеческих ресурсов, повышение качества трудовых ресурсов, полная и продуктивная занятость трудоспособного населения, повышение уровня и качества жизни в сельских поселениях, рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала села, развитие инфраструктуры, в том числе улучшение энергоснабжения и энергосбережения.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19декабря 2008 г. N 01/15330-8-32 “О состоянии дел с организацией санитарно-защитных зон”

Л. Сафин. Дороги – локомотивы роста. / «TopBuilder», № 5 [18], ноябрь, 2009. – С. 64-65.

ЕСЗЗ -единая санитарно-защитная зона

Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2008 года «Об утверждении лесного плана Костромской области»

Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2008 года «Об утверждении лесного плана Костромской области»